УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «9» сентября 2020 г. № 596н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по текущему (подземному) ремонту скважин

491

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения…………………………………………………………………………………………1 II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка рабочей зоны для проведения текущего (подземного) ремонта скважин»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка скважин к проведению текущего (подземного) ремонта»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение текущего (подземного) ремонта скважин I категории сложности»	12

3.4. Обобщенная трудовая функция «Проведение текущего (подземного) ремонта скважин II категории сложности»	20

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	25

I. Общие сведения

| Текущий (подземный) ремонт скважин по добыче углеводородного сырья |  | 19.028 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение выполнения работ по текущему (подземному) ремонту скважин по добыче углеводородного сырья

Группа занятий:

| 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка рабочей зоны для проведения текущего (подземного) ремонта скважин | 3 | Обустройство площадки проведения ремонта скважин | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение отдельных операций при подготовке к ремонту скважин | A/02.3 | 3 |
| B | Подготовка скважин к проведению текущего (подземного) ремонта | 4 | Проведение замещения скважинной жидкости, промывки скважины, стравливания избыточного давления в скважине | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение передислокации оборудования для ремонта скважин | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка устья скважины к проведению ремонтных работ | B/03.4 | 4 |
| C | Проведение текущего (подземного) ремонта скважин I категории сложности | 4 | Выполнение мероприятий по подготовке, содержанию оборудования и инструментов для ремонта скважин и уходу за оборудованием и инструментами | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение операций при подготовке устья скважины к ремонту | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение операций по промывке и обработке скважины | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение операций по текущему (подземному) ремонту скважины | C/04.4 | 4 |
| D | Проведение текущего (подземного) ремонта скважин II категории сложности | 5 | Проведение специальных операций при текущем (подземном) ремонте скважин | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Организация и проведение работ по текущему (подземному) ремонту скважин | D/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочей зоны для проведения текущего (подземного) ремонта скважин | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 2-го разряда Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъёмными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений (при необходимости) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Дополнительная профессиональная программа: «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях с правом отбора газовоздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами» (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение психиатрического освидетельствования один раз в пять лет |
| Другие характеристики | Для операторов по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 2-го разряда – выполнение трудовых действий под руководством оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту более высокой квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 25 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 3-го разряда |
| ОКПДТР | 15866 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обустройство площадки проведения ремонта скважин | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по перемещению рабочей площадки, приемных мостков, передвижных подъемных сооружений (вышки, мачты) и агрегатов для ремонта скважин |
| --- | --- |
|  | Монтаж и демонтаж рабочей площадки, приемных мостков и маршевых лестниц |
|  | Установка настила рабочей площадки |
|  | Выполнение земляных, плотничных, слесарных и такелажных работ по подготовке скважин к ремонту |
|  | Выполнение работ по ремонту полов рабочей площадки, приемных мостков и маршевых лестниц |
| Необходимые умения | Устанавливать стеллажи, приемные мостки, рабочую площадку и сливные поддоны |
|  | Устанавливать настил рабочей площадки |
|  | Подготавливать площадку и фундамент для установки подъемных сооружений и агрегатов для ремонта скважин |
|  | Использовать слесарный инструмент |
|  | Собирать и разбирать легкосборные конструкции оборудования по добыче углеводородного сырья |
|  | Пользоваться запорными устройствами и средствами блокировки оборудования и инструмента |
|  | Использовать средства радио- и телефонной связи |
|  | Проверять исправность средств радио- и телефонной связи |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Подъемные сооружения (вышки, мачты) и правила их крепления |
|  | Правила перемещения подъемных сооружений для ремонта скважин |
|  | Устройство рабочей площадки, приемных мостков |
|  | Основные приспособления, применяемые при погрузочно-разгрузочных работах |
|  | Охранные зоны линий электропередач |
|  | Схема расстановки основного и вспомогательного оборудования на территории ремонтируемой скважины |
|  | Основные виды слесарных, плотничных и такелажных работ |
|  | Основы слесарного дела |
|  | Устройство, назначение и принцип действия слесарных, такелажных, плотницких инструментов и оборудования, задействованного в проведении текущего (подземного) ремонта скважин |
|  | Порядок проведения земляных работ при подготовке скважин к текущему (подземному) ремонту |
|  | Виды капитального и текущего (подземного) ремонта скважин |
|  | Технологический инструмент для текущего (подземного) ремонта скважин (схемы сборки и разборки, методы проверки работоспособности) |
|  | Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных операций при подготовке к ремонту скважин | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ при установке передвижных подъемных сооружений (вышки, мачты) и агрегатов для ремонта скважин |
| --- | --- |
|  | Откидывание и закидывание головки балансира станка-качалки |
|  | Погрузка, перемещение и разгрузка труб и штанг |
|  | Сортировка и укладка труб и штанг |
|  | Подготовка труб и штанг к спуску в скважину |
|  | Проверка состояния кронблока |
|  | Выполнение работ по оснастке и переоснастке талевой системы |
|  | Подвеска и снятие талевого блока, крюка |
|  | Установка индикатора веса |
|  | Проверка якорей для крепления оттяжек |
|  | Смена оттяжных роликов, роликов кронблока, оттяжек |
|  | Навинчивание и отвинчивание муфт, колец и ниппелей |
|  | Проверка исправности грузоподъемных механизмов и приспособлений |
|  | Выполнение подготовительных технологических операций по указаниям оператора более высокого разряда |
|  | Определение уровня загазованности воздуха рабочей зоны с применением переносных измерительных приборов |
|  | Выполнение подготовительных работ к процессу обработки призабойной зоны пласта |
|  | Выполнение работ при замещении скважинной жидкости |
|  | Выполнение работ по проверке и центровке мачты подъемного агрегата для ремонта скважин |
| Необходимые умения | Применять грузоподъемные механизмы при погрузочно-разгрузочных работах |
|  | Осуществлять откидывание и закидывание головки балансира станка-качалки |
|  | Осуществлять замену талевого каната |
|  | Осуществлять подвеску и снятие талевого блока, крюка |
|  | Устанавливать индикатор веса |
|  | Проверять якоря для крепления оттяжек |
|  | Проверять состояние кронблока |
|  | Осуществлять смену оттяжных роликов, роликов кронблока, оттяжек |
|  | Осуществлять навинчивание и отвинчивание муфт, колец и ниппелей |
|  | Осуществлять сортировку и укладку труб и штанг |
|  | Контролировать линейные размеры и качество резьбы и муфт труб и штанг |
|  | Отбирать пробы газовоздушной среды на загазованность рабочей зоны |
|  | Использовать средства радио- и телефонной связи |
|  | Проверять исправность средств радио- и телефонной связи |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и правила эксплуатации станка-качалки |
|  | Порядок выполнения работ по погрузке и разгрузке труб и штанг |
|  | Правила установки якорей |
|  | Виды оснастки талевой системы |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации талевой системы и ее элементов |
|  | Устройство и принцип действия индикатора веса |
|  | Правила отбора проб газовоздушной среды |
|  | Устройство и руководство по эксплуатации газоанализаторов |
|  | Виды грузозахватных приспособлений |
|  | Правила эксплуатации грузоподъемных механизмов |
|  | Правила транспортировки грузов |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Приемы погрузки и разгрузки труб и штанг |
|  | Правила безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Виды капитального и текущего (подземного) ремонта скважин |
|  | Физико-химические и биологические свойства реагентов, растворов, жидкостей |
|  | Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка скважин к проведению текущего (подземного) ремонта | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 4-го разряда Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъёмными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений (при необходимости) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Дополнительная профессиональная программа: «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях с правом отбора газовоздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами» (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, проверка знаний правил работы в электроустановках в объеме II группы по электробезопасности (до 1000 В) для операторов по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 5-го разряда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение психиатрического освидетельствования один раз в пять лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 26 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 4-го разряда |
|  | § 27 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 5-го разряда |
| ОКПДТР | 15866 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение замещения скважинной жидкости, промывки скважины, стравливания избыточного давления в скважине | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж нагнетательной линии насосного агрегата |
| --- | --- |
|  | Осуществление обвязки насосного агрегата с устьем скважины, желобной системой и емкостью долива |
|  | Осуществление испытания нагнетательной линии насосного агрегата |
|  | Монтаж заземления оборудования, применяемого в процессе замещения скважинной жидкости, промывки скважины и стравливания избыточного давления в скважине |
|  | Проведение замещения скважинной жидкости |
|  | Осуществление прямой или обратной промывки скважины |
|  | Выполнение работ по стравливанию избыточного давления в скважине перед ремонтом |
|  | Определение уровня загазованности воздуха рабочей зоны с применением переносных измерительных приборов |
|  | Заполнение рабочей документации о проведении процесса стравливания избыточного давления в скважине и промывки скважины |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж нагнетательной линии насосного агрегата |
|  | Монтировать линии обвязки (выкидные и глушения) для закачки технологических жидкостей и сброса флюида |
|  | Обвязывать насосный агрегат с устьевым оборудованием для промывки скважины или замещения скважинной жидкости |
|  | Опрессовывать нагнетательную линию насосного агрегата на необходимое давление |
|  | Монтировать заземление оборудования, применяемого в процессе замещения скважинной жидкости, промывки скважины и стравливания избыточного давления в скважине |
|  | Использовать различные растворы для проведения замещения скважинной жидкости |
|  | Определять объем жидкости глушения скважин |
|  | Осуществлять прямую и обратную промывку скважины |
|  | Проверять плотность промывочной жидкости |
|  | Контролировать параметры промывки скважины |
|  | Производить стравливание избыточного давления в скважине на емкость |
|  | Замерять объем жидкости при стравливании |
|  | Проверять давление в трубном и затрубном пространстве скважины |
|  | Отбирать пробы газовоздушной среды на загазованность рабочей зоны |
|  | Определять признаки газонефтеводопроявлений |
|  | Вести запись в журнале о проведении процесса стравливания избыточного давления в скважине и промывки скважины |
|  | Использовать средства радио- и телефонной связи |
|  | Проверять исправность средств радио- и телефонной связи |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Назначение и виды скважинного оборудования |
|  | Схемы обвязки устьевого оборудования |
|  | Способы и методы замещения скважинной жидкости различными растворами |
|  | Классификация жидкостей глушения скважин |
|  | Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин |
|  | Основные правила и технология процессов глушения скважин и стравливания избыточного давления в скважине |
|  | Способы и технология промывки скважин |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации промывочных вертлюгов |
|  | Назначение, устройство, правила эксплуатации, способы крепления и оплетки рукавов высокого давления для промывки скважин |
|  | Области применения и руководство по эксплуатации искрогасителей |
|  | Правила работы с инструментами и измерительными приборами |
|  | Правила отбора проб газовоздушной среды |
|  | Устройство и руководство по эксплуатации газоанализаторов |
|  | Признаки газонефтеводопроявлений |
|  | Обязанности при возникновении газонефтеводопроявлений |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации противовыбросового оборудования и его элементов |
|  | Инструктивные карты безопасного ведения работ при текущем (подземном) ремонте скважин |
|  | Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение передислокации оборудования для ремонта скважин | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка оборудования, механизмов и инструментов для ремонта скважин к передислокации |
| --- | --- |
|  | Установка габаритных знаков и световой сигнализации на транспортируемое оборудование |
|  | Проверка и осмотр транспортных узлов оборудования для ремонта скважин |
|  | Фиксация отдельных частей оборудования, механизмов и инструментов для ремонта скважин |
|  | Выявление опасных мест и зон маршрута передислокации |
|  | Передислокация подъемного агрегата и оборудования для ремонта скважин согласно утвержденному маршруту перемещения под руководством мастера бригады |
|  | Погрузка и разгрузка оборудования для ремонта скважин |
| Необходимые умения | Устанавливать габаритные знаки и световую сигнализацию на транспортируемое оборудование |
|  | Проверять техническое состояние транспортных узлов оборудования |
|  | Фиксировать жестким методом оборудование, инструменты и приспособления, которые могут быть подвержены смещению при транспортном движении |
|  | Устанавливать в транспортное положение выдвижные части подъемного агрегата, приемного мостка, емкости желобной, кабеленаматывателя, вагон-дома |
|  | Осуществлять сцепку оборудования с транспортирующей техникой и их расцепку |
|  | Распознавать опасные места маршрута передислокации подъемного агрегата и оборудования для ремонта скважин, принимать меры по преодолению опасных участков |
|  | Пользоваться стояночным тормозом |
|  | Использовать средства радио- и телефонной связи |
|  | Проверять исправность средств радио- и телефонной связи |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Инструкции по безопасной передислокации оборудования для ремонта скважин |
|  | Схема маршрута передислокации подъемного агрегата и оборудования для ремонта скважин |
|  | Условные сигналы, применяемые во время передислокации подъемных агрегатов и оборудования для ремонта скважин |
|  | Технологический инструмент для текущего (подземного) ремонта скважин (схемы сборки и разборки, методы проверки работоспособности) |
|  | Устройство и правила эксплуатации автотранспортной техники, в том числе транспортных узлов (шасси, тормозная система и световая сигнализация) |
|  | Руководство по эксплуатации инструментальных будок, вагон-домов и мобильных емкостей |
|  | Правила безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила сцепки-расцепки прицепных устройств |
|  | Способы устранения смещений в соединениях и частях вышки |
|  | Охранные зоны линий электропередач |
|  | Правила безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка устья скважины к проведению ремонтных работ | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планировка территории вокруг скважины |
| --- | --- |
|  | Расстановка оборудования, инструментальной будки, вагон-дома, помещений на кустовой площадке |
|  | Расстановка, монтаж, демонтаж, проверка и центровка передвижных подъемных сооружений (вышки, мачты) и агрегатов на скважине |
|  | Определение расположения и установка силовых и ветровых оттяжек |
|  | Проверка и устранение неполадок оборудования для подвески штанг и установки приспособлений для разгрузки полированного штока |
|  | Монтаж инструментов и приспособлений (в том числе на конструкциях подъемного агрегата) для ремонта скважин |
|  | Монтаж и демонтаж кабеленаматывателя |
|  | Монтаж и демонтаж противовыбросового оборудования |
|  | Монтаж и демонтаж желобной системы, емкости долива |
|  | Монтаж и демонтаж дизельной электростанции |
|  | Монтаж и демонтаж системы видеонаблюдения |
| Необходимые умения | Планировать территорию вокруг скважины, устранять замазученность |
|  | Осуществлять монтаж, демонтаж, проверку и центровку передвижных подъемных сооружений (вышки, мачты) и агрегатов на скважине |
|  | Осуществлять крепление и регулировку силовых и ветровых оттяжек |
|  | Осуществлять монтаж и демонтаж кабеленаматывателя |
|  | Монтировать соответствующее противовыбросовое оборудование на устье скважины |
|  | Осуществлять монтаж и демонтаж желобной системы, емкости долива |
|  | Осуществлять монтаж и демонтаж дизельной электростанции |
|  | Осуществлять монтаж и демонтаж системы видеонаблюдения |
|  | Использовать слесарный инструмент |
|  | Устанавливать противооткатные упоры |
|  | Монтировать заземление оборудования |
|  | Определять признаки газонефтеводопроявлений |
|  | Управлять скважиной при газонефтеводопроявлении |
|  | Чистить посадочные места (фланцы и канавки) оборудования для ремонта скважин |
|  | Использовать средства радио- и телефонной связи |
|  | Проверять исправность средств радио- и телефонной связи |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Способы ликвидации замазученности |
|  | Схема расстановки основного и вспомогательного оборудования, инструментальной будки, вагон-дома, помещений на территории ремонтируемой скважины |
|  | Правила и технология установки, центровки, крепления и подключения передвижных подъемных сооружений и агрегатов на устье скважины |
|  | Правила проведения вышкомонтажных работ |
|  | Способы устранения смещений в соединениях и частях вышки |
|  | Назначение, виды и технические характеристики оборудования, подъемных агрегатов, применяемых при капитальном и текущем (подземном) ремонте |
|  | Схема монтажа противовыбросового оборудования (малогабаритных превенторов, комплексов герметизирующего оборудования модернизированного, превенторов плашечных шиберных раздельных) |
|  | Устройство и правила монтажа противовыбросового оборудования (малогабаритных превенторов) |
|  | Назначение и правила эксплуатации противовыбросового оборудования и его элементов |
|  | Устройство кабеленаматывателей, желобных систем, емкостей долива |
|  | Схема монтажа подъемного агрегата для ремонта скважин, кабеленаматывателя, желобной системы, емкости долива, дизельной электростанции, инструментальной будки и вагон-дома на территории ремонтируемой скважины |
|  | Схема монтажа системы видеонаблюдения на скважине |
|  | Устройство, назначение и принцип действия слесарных инструментов |
|  | Методы контроля и управления скважиной при газонефтеводопроявлении |
|  | Карта смазки основного и вспомогательного оборудования для ремонта скважин |
|  | Условные сигналы для безопасного ведения работ |
|  | Типовые проекты организации рабочих мест и карты передовых и безопасных приемов труда |
|  | Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение текущего (подземного) ремонта скважин I категории сложности | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по подземному ремонту скважин 4-го разряда Оператор по подземному ремонту скважин 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъёмными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений (при необходимости) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Дополнительная профессиональная программа: «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях с правом отбора газовоздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами» (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, проверка знаний правил работы в электроустановках в объеме II группы по электробезопасности (до 1000 В) для операторов по подземному ремонту скважин 5-го разряда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение психиатрического освидетельствования один раз в пять лет |
| Другие характеристики | Для операторов по подземному ремонту скважин 4-го разряда – выполнение текущего (подземного) ремонта скважин I категории сложности под руководством оператора по подземному ремонту скважин более высокой квалификации Для операторов по подземному ремонту скважин 5-го разряда – выполнение текущего (подземного) ремонта скважин I категории или скважин II категории сложности под руководством оператора по подземному ремонту скважин более высокой квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 31 | Оператор по подземному ремонту скважин |
| ОКПДТР | 15870 | Оператор по подземному ремонту скважин |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение мероприятий по подготовке, содержанию оборудования и инструментов для ремонта скважин и уходу за оборудованием и инструментами | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка оборудования, инструментов, приспособлений и измерительных приборов к эксплуатации для проведения текущего (подземного) ремонта скважин |
| --- | --- |
|  | Регулировка и настройка оборудования, приспособлений, механизмов, инструментов и контрольно-измерительных приборов для ремонта скважин |
|  | Проверка комплектности оборудования и инструментов для ремонта скважин |
|  | Проверка исправности оборудования и инструментов для ремонта скважин |
|  | Устранение неисправностей оборудования и инструментов для ремонта скважин |
|  | Выполнение профилактического ухода за оборудованием и инструментами для ремонта скважин |
|  | Поддержание в чистоте оборудования и инструментов для ремонта скважин |
| Необходимые умения | Проверять маркировку (в том числе бирки) на оборудовании, инструменте, приспособлениях и контрольно-измерительных приборах для ремонта скважин на соответствие сертификату, паспорту и (или) ремонтной документации |
|  | Осуществлять регулировку и настройку приспособлений, механизмов, инструментов и контрольно-измерительных приборов для ремонта скважин |
|  | Использовать слесарный инструмент для проверки исправности оборудования для ремонта скважин |
|  | Устранять неисправности оборудования и инструментов для ремонта скважин |
|  | Использовать обтирочный материал для поддержания чистоты инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Назначение и виды оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и реагентов, применяемых при капитальном и текущем (подземном) ремонте скважин |
|  | Основы слесарного дела |
|  | Типы основного и вспомогательного оборудования для ремонта скважин, контрольно-измерительных приборов, элементов малой механизации, противовыбросового оборудования (превенторов) |
|  | Правила работы с инструментами, приспособлениями и измерительными приборами для ремонта скважин |
|  | Нормы и методы испытания оборудования, механизмов и приспособлений для ремонта скважин |
|  | Правила ведения технической документации |
|  | Методы отбраковки инструмента и оборудования |
|  | Места хранения и утилизации промасленной ветоши |
|  | Правила смазки основного и вспомогательного оборудования, инструментов для ремонта скважин |
|  | Виды моющих средств и условия их применения |
|  | Правила эксплуатации устройств молниезащиты и защиты от статического электричества |
|  | Виды капитального и текущего (подземного) ремонта скважин |
|  | Условные сигналы безопасного ведения работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение операций при подготовке устья скважины к ремонту | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оснащение рабочего пространства |
| --- | --- |
|  | Подключение и отключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважинах, оснащенных штепсельными разъемами |
|  | Контроль установки индикатора веса |
|  | Разборка, сборка устьевой арматуры скважины |
|  | Подготовка труб и штанговых компоновок |
|  | Внешний осмотр труб и штанг с целью выявления неисправностей |
|  | Загрузка и выгрузка труб, штанг, глубинного насосного оборудования на ремонт и с ремонта |
|  | Контроль уровня загазованности воздуха рабочей зоны |
| Необходимые умения | Поддерживать чистоту и порядок рабочей зоны |
|  | Осуществлять подключение, отключение и обслуживание электрооборудования и осветительной аппаратуры |
|  | Устанавливать переносные осветительные приборы |
|  | Устанавливать индикатор веса |
|  | Разбирать и собирать устьевую арматуру скважины |
|  | Осуществлять подготовку труб и штанговых компоновок |
|  | Осуществлять проверку и отбраковку труб и штанг |
|  | Загружать трубы, штанги, глубинное насосное оборудование на ремонт и выгружать с ремонта |
|  | Отбирать пробы газовоздушной среды на загазованность рабочей зоны |
|  | Пользоваться подъемными сооружениями |
|  | Использовать средства радио- и телефонной связи |
|  | Проверять исправность средств радио- и телефонной связи |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации и подключения электрооборудования и осветительной аппаратуры |
|  | Причины неполадок обслуживаемого электрооборудования и осветительной аппаратуры |
|  | Устройство и принцип действия индикатора веса |
|  | Устройство и технология ремонта устьевого оборудования скважин |
|  | Нормы и критерии отбраковки труб и штанг |
|  | Типоразмеры труб нефтяного сортамента, элеваторов, их устройство и нормы отбраковки оборудования и инструмента |
|  | Устройство и принцип работы клиновых захватов различных модификаций |
|  | Правила отбора проб газовоздушной среды |
|  | Устройство и эксплуатация газоанализаторов |
|  | Условные сигналы для безопасного ведения работ |
|  | Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение операций по промывке и обработке скважины | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сборка нагнетательной линии |
| --- | --- |
|  | Опрессовка нагнетательной линии на необходимое давление |
|  | Опрессовка труб и вымывание опрессовочного конуса |
|  | Обработка призабойной зоны пласта в соответствии с планом работ |
|  | Выполнение работ по закачке горячей нефти, растворителей и химических реагентов в скважину |
|  | Закрытие и открытие циркуляционных механических клапанов |
|  | Промывка, чистка скважины от песчаных пробок, глинистого раствора |
|  | Подготовка скважины к проведению кислотной обработки |
|  | Проведение кислотной и гидротермической обработки скважины |
|  | Ликвидация гидратных пробок в стволе скважины |
|  | Заполнение рабочей документации о проведении процессов промывки и обработки скважины |
| Необходимые умения | Осуществлять сборку нагнетательной линии |
|  | Опрессовывать нагнетательную линию на необходимое давление |
|  | Опрессовывать трубы и осуществлять вымывание опрессовочного конуса |
|  | Обрабатывать призабойную зону пласта в соответствии с утвержденным планом |
|  | Закачивать в скважину горячую нефть, растворители и химические реагенты |
|  | Осуществлять прямую и обратную промывку скважины |
|  | Осуществлять закрытие и открытие циркуляционных механических клапанов |
|  | Контролировать параметры промывки скважины |
|  | Проверять плотность промывочной жидкости |
|  | Осуществлять промывку скважины с применением гидромонитора (пера-воронки) |
|  | Подготавливать скважину к проведению кислотной обработки |
|  | Проводить кислотную и гидротермическую обработку скважины |
|  | Выполнять работы по ликвидации гидратных пробок в стволе скважины |
|  | Вести журнал проведения процессов промывки и обработки скважины |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Порядок проведения работ по подготовке к проведению кислотной обработки скважин |
|  | Технология закачки в скважину горячей нефти, растворителей и химических реагентов |
|  | Методы очистки циркуляционной системы от шлама |
|  | Способы и технология промывки скважин |
|  | Характеристики процесса промывки песчаной пробки |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации промывочных вертлюгов |
|  | Назначение, устройство, правила эксплуатации, способы крепления и оплетки рукавов высокого давления для промывки скважин |
|  | Назначение и принцип работы циркуляционных механических клапанов |
|  | Технология производства кислотной и гидротермической обработки скважин |
|  | Поверхностно-активные вещества, применяемые при кислотной обработке скважин |
|  | Физико-химические и биологические свойства реагентов, растворов, жидкостей |
|  | Правила безопасности при использовании химически активных веществ, применяемых в текущем (подземном) ремонте скважин и для интенсификации добычи |
|  | Правила работы с инструментами и измерительными приборами |
|  | Инструктивные карты безопасного ведения работ при текущем (подземном) ремонте скважин |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение операций по текущему (подземному) ремонту скважины | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Свинчивание и развинчивание труб и штанг |
| --- | --- |
|  | Контроль исправности талевой системы |
|  | Учет исправности талевой системы |
|  | Контроль интервала прохождения инструмента в стволе скважины |
|  | Установка сальниковых уплотнений для кабеля электроцентробежного насоса, глубинных приборов, капиллярных систем |
|  | Организация процесса намотки кабеля на барабан / размотки с барабана при подъеме/спуске электроцентробежных насосов |
|  | Выполнение спуско-подъемных операций c доливом скважины жидкостью глушения |
|  | Посадка и срыв пакерующих устройств |
|  | Очистка скважины депрессионным методом |
|  | Шаблонирование скважины с отбивкой забоя |
|  | Устранение обрыва и отворота штанг |
|  | Замена глубинного насоса |
|  | Разборка, чистка, установка и испытание якорей |
|  | Проработка эксплуатационной колонны скреперами |
|  | Проведение работ с агрегатом подъемным для ремонта скважин (далее – АПРС) различных модификаций |
|  | Выполнение работ по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных скважин |
|  | Оснащение скважины глубинно-насосным оборудованием при вводе в эксплуатацию |
| Необходимые умения | Осуществлять свинчивание и развинчивание труб и штанг |
|  | Осуществлять подгонку штанг и вызов подачи |
|  | Ликвидировать обрыв полированного штока |
|  | Контролировать исправность талевой системы |
|  | Проводить учет исправности талевой системы |
|  | Контролировать интервал прохождения инструмента в стволе скважины |
|  | Устанавливать комплект сальникового уплотнения для кабеля электроцентробежного насоса, глубинных приборов, капиллярных систем |
|  | Контролировать намотку кабеля на барабан / размотку с барабана при подъеме/спуске электроцентробежных насосов, глубинных приборов, капиллярных систем |
|  | Производить спуско-подъемные операции с доливом скважины жидкостью глушения |
|  | Осуществлять посадку и срыв пакерующих устройств |
|  | Рассчитывать глубину посадки пакерующих устройств |
|  | Осуществлять установку и извлечение клапана-отсекателя |
|  | Осуществлять установку и извлечение глухой пробки |
|  | Выполнять шаблонирование эксплуатационной колонны с отбивкой забоя и с очисткой от отложений |
|  | Устранять обрыв и отворот штанг |
|  | Осуществлять замену глубинного насоса |
|  | Производить разборку, чистку, установку и испытание якорей |
|  | Измерять глубину погружения насоса |
|  | Выполнять проработку эксплуатационной колонны в установленном интервале с использованием гидравлических и механических скреперов |
|  | Производить срыв планшайбы |
|  | Выполнять работы по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных скважин |
|  | Извлекать плунжер и ловить всасывающий клапан |
|  | Устанавливать песчаный мост на заданной глубине |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Устройство, типы и принцип действия автоматов для механического свинчивания и развинчивания труб и штанг |
|  | Способы эксплуатации талевой системы |
|  | Назначение, устройство и типоразмеры глубинных приборов, капиллярных систем |
|  | Допустимые скорости спуска и подъема труб и штанг при различной оснастке и различном скважинном оборудовании |
|  | Последовательность операций при спуске и подъеме труб, штанг и при наращивании инструмента |
|  | Способы замера труб нефтяного сортамента |
|  | Инструкции по безопасному ведению работ при замене полированного штока |
|  | Назначение и устройство средств механизации и автоматизации спуско-подъемных операций |
|  | Назначение, устройство, типоразмеры и правила эксплуатации пакеров |
|  | Типы и конструктивные особенности электропогружных насосных установок |
|  | Типы и характеристики насосных агрегатов, применяемых при текущем (подземном) ремонте |
|  | Устройство и принцип работы АПРС различных модификаций, а также подвесных ключей, в том числе гидравлических ключей с автоматической смазкой |
|  | Методы и технологии восстановления и увеличения приемистости нагнетательных скважин |
|  | Приемы ловильных работ и устройство соответствующего инструмента и приспособлений |
|  | Правила компоновки и эксплуатации ловильного инструмента |
|  | Технология ведения ловильных работ в скважине |
|  | Конструкции газовых, нефтяных и нагнетательных скважин |
|  | Виды инструментов, применяемых при текущем (подземном) ремонте скважин (схемы сборки и разборки, методы проверки работоспособности), и правила их эксплуатации |
|  | Инструктивные карты безопасного ведения работ при текущем (подземном) ремонте скважин |
|  | Способы эксплуатации скважин |
|  | Способы эксплуатации скважин одновременно-раздельной закачки, одновременно-раздельной добычи и одновременно-раздельной эксплуатации |
|  | Метод определения нагрузок, посадки инструмента на забой скважины |
|  | Основные понятия о пневмо-, гидро-, электросистемах и их устройстве |
|  | Условные сигналы для безопасного ведения работ |
|  | Области применения и руководство по эксплуатации искрогасителей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение текущего (подземного) ремонта скважин II категории сложности | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по подземному ремонту скважин 6-го разряда Оператор по подземному ремонту скважин 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих или Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) К работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии «стропальщик», для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъёмными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений (при необходимости) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Дополнительная профессиональная программа: «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях с правом отбора газовоздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами» (при необходимости) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, проверка знаний правил работы в электроустановках в объеме II группы по электробезопасности (до 1000 В) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение психиатрического освидетельствования один раз в пять лет |
| Другие характеристики | Для операторов по подземному ремонту скважин 6-го разряда – выполнение текущего (подземного) ремонта скважин II категории сложности Для операторов по подземному ремонту скважин 7-го разряда – выполнение текущего (подземного) ремонта скважин глубиной свыше 3000 м, горизонтальных скважин глубиной до 2000 м или эксплуатируемых газлифтным способом |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 31 | Оператор по подземному ремонту скважин |
| ОКПДТР | 15870 | Оператор по подземному ремонту скважин |
| ОКСО | 2.21.01.02 | Оператор по ремонту скважин |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение специальных операций при текущем (подземном) ремонте скважин | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осуществление операций подготовки к освоению скважины |
| --- | --- |
|  | Координация действий персонала при оснащении рабочего пространства |
|  | Координация действий персонала при подготовке скважины к проведению геофизических работ свабом и компрессором |
|  | Очистка эксплуатационной колонны и труб от отложений парафина, смол, солей и других отложений механическим скребком и гидроскребком |
|  | Выполнение работ по спуску печатей в скважину для определения характера непрохождения инструмента |
|  | Контроль состояния скважины при текущем (подземном) ремонте |
|  | Предупреждение и ликвидация последствий газонефтеводопроявлений и осложнений в процессе текущего (подземного) ремонта скважины |
|  | Ликвидация аварий при текущем (подземном) ремонте скважины под руководством ответственного инженерно-технического работника в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
| Необходимые умения | Осуществлять операции подготовки к освоению скважины |
|  | Готовить скважину к прострелочно-взрывным работам и геофизическим исследованиям |
|  | Координировать работу персонала при подготовке скважины к проведению геофизических работ свабом и компрессором |
|  | Осуществлять очистку эксплуатационной колонны и труб от отложений парафина, смол, солей и других отложений механическим скребком и гидроскребком |
|  | Осуществлять спуск печатей в скважину для определения характера непрохождения инструмента |
|  | Контролировать скорость технологических операций |
|  | Производить расхаживание инструмента, спускаемого в скважину, под руководством ответственного инженерно-технического работника |
|  | Распознавать возникновение газонефтеводопроявлений в скважине |
|  | Управлять скважиной при газонефтеводопроявлении |
|  | Ликвидировать последствия газонефтеводопроявлений |
|  | Осуществлять герметизацию устья скважины при возникновении газонефтеводопроявлений согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Использовать средства радио- и телефонной связи |
|  | Проверять исправность средств радио- и телефонной связи |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Способы геофизических исследований скважин |
|  | Инструкции по безопасному ведению работ при свабировании скважин |
|  | Технология освоения скважин при всех способах эксплуатации |
|  | Методы интенсификации добычи углеводородного сырья |
|  | Правила безопасности при использовании химически активных веществ, применяемых в текущем (подземном) ремонте скважин и при интенсификации добычи |
|  | Технология очистки эксплуатационной колонны и труб от отложений парафина, смол, солей и других отложений механическим скребком и гидроскребком |
|  | Порядок проведения обработки скважин химическими веществами |
|  | Технология подготовки скважин к прострелочно-взрывным работам |
|  | Признаки газонефтеводопроявлений |
|  | Функции и обязанности операторов более низкого уровня квалификации при возникновении газонефтеводопроявлений |
|  | Признаки осложнений при спуско-подъемных операциях |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Способы определения по оттиску печати состояния колонны и аварийного глубинного насосного оборудования |
|  | Приемы ловильных работ и устройство соответствующего инструмента и приспособлений |
|  | Правила компоновки и эксплуатации ловильного инструмента |
|  | Технология ведения ловильных работ в скважине |
|  | Правила ведения ремонтных работ в скважине |
|  | Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение работ по текущему (подземному) ремонту скважин | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование работы и постановка производственных задач операторам более низкого уровня квалификации |
| --- | --- |
|  | Координация работы операторов более низкого уровня квалификации с учетом текущих задач по безопасному ведению технологического процесса текущего (подземного) ремонта скважин и по производственной необходимости |
|  | Демонстрация безопасных приемов выполнения операций текущего (подземного) ремонта скважин операторам более низкого уровня квалификации |
|  | Контроль выполнения безопасных приемов и навыков работы при исполнении технологических операций текущего (подземного) ремонта скважин операторами более низкого уровня квалификации |
|  | Перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой |
|  | Организация процесса свинчивания и развинчивания труб и штанг |
|  | Организация работы по устранению обрыва и отворота штанг |
|  | Контроль проведения работ по замене глубинного насоса |
|  | Замена однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, оборудования раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов |
|  | Контроль процесса обвязки насосного агрегата с устьевым оборудованием, желобной системой и емкостью долива |
|  | Организация и контроль процесса опрессовки глубинно-насосного оборудования |
|  | Оснащение скважины глубинно-насосным оборудованием при вводе в эксплуатацию |
|  | Контроль выполнения работ по посадке и срыву пакерующих устройств |
|  | Организация работ по шаблонированию скважин с отбивкой забоя |
|  | Организация и контроль выполнения спуско-подъемных операций с доливом скважины жидкостью глушения при необходимости |
|  | Контроль качества вымыва продуктов реакции кислотной обработки из скважины |
|  | Оформление актов о сопровождении технологических операций текущего (подземного) ремонта скважин |
|  | Ведение журнала учета замера глубинного насосного оборудования, спускаемого в скважину |
|  | Ведение оперативной, технической документации по текущему (подземному) ремонту скважин |
|  | Ведение вахтового журнала и передача информации в центральную инженерно-технологическую службу (далее – ЦИТС) |
| Необходимые умения | Формулировать производственные задачи операторам более низкого уровня квалификации с учетом производственной ситуации и планов работ |
|  | Расставлять операторов более низкого уровня квалификации по рабочим местам в соответствии с производственными задачами |
|  | Демонстрировать операторам более низкого уровня квалификации применение безопасных приемов работы при выполнении технологических операций текущего (подземного) ремонта скважин |
|  | Осуществлять перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой |
|  | Контролировать процесс свинчивания и развинчивания колонны труб и штанг |
|  | Устранять обрыв и отворот штанг |
|  | Осуществлять замену однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, глубинных наосов, оборудования раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов |
|  | Измерять глубину погружения насоса |
|  | Опрессовывать глубинно-насосное оборудование после монтажа |
|  | Осуществлять посадку и срыв пакерующих устройств |
|  | Выполнять шаблонирование эксплуатационной колонны с отбивкой забоя |
|  | Управлять скважинным оборудованием |
|  | Осуществлять установку и извлечение глухой пробки |
|  | Осуществлять установку и извлечение клапана-отсекателя |
|  | Заполнять документацию в бригаде текущего (подземного) ремонта скважин |
|  | Анализировать информацию о состоянии текущей деятельности при текущем (подземном) ремонте скважины |
|  | Вымывать из скважины продукты реакции кислотной обработки |
|  | Устанавливать комплект сальникового уплотнения для кабеля электроцентробежного насоса, глубинных приборов, капиллярных систем |
|  | Осуществлять ведение журнала учета замера глубинного насосного оборудования, спускаемого в скважину |
|  | Осуществлять правильное оформление актов о сопровождение технологических операций текущего (подземного) ремонта скважин |
|  | Осуществлять ведение вахтового журнала и передачу информации в ЦИТС |
|  | Использовать средства радио- и телефонной связи |
|  | Проверять исправность средств радио- и телефонной связи |
| Необходимые знания | Квалификационные требования, функции и должностные обязанности операторов более низкого уровня квалификации |
|  | Инструкции по безопасному ведению работ при текущем (подземном) ремонте скважин |
|  | Технологические карты безопасного выполнения работ по текущему (подземному) ремонту скважин |
|  | Основы оперативного руководства коллективом |
|  | Основы организации эффективного взаимодействия и деловых коммуникаций в коллективе |
|  | Способы эксплуатации скважин |
|  | Правила ведения вахтового журнала |
|  | Правила ведения журнала учета замера глубинного насосного оборудования, спускаемого в скважину |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности |
|  | Принципы производственного наставничества |
|  | Правила оформления актов о сопровождении технологических операций текущего (подземного) ремонта скважин |
|  | Схема монтажа насосного агрегата и его обвязки с устьем скважины, желобной системой и емкостью долива |
|  | Типы и характеристики насосных агрегатов, применяемых при текущем (подземном) ремонте скважин |
|  | Назначение и устройство скважинных насосов и газлифтных клапанов |
|  | Назначение, устройство, типоразмеры и правила эксплуатации пакеров |
|  | Назначение и устройство средств механизации и автоматизации спуско-подъемных операций |
|  | Конструкции газовых, нефтяных и нагнетательных скважин |
|  | Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Татнефть», город Альметьевск, Республика Татарстан

Генеральный директор Маганов Наиль Ульфатович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум», город Альметьевск, Республика Татарстан |
| --- | --- |
|  | ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», город Лениногорск, Республика Татарстан |
|  | ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт», город Альметьевск, Республика Татарстан |
|  | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», город Уфа, Республика Башкортостан |
|  | ЧОУ ДПО «ЦПК – Татнефть», город Альметьевск, Республика Татарстан |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58430).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин». (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1130).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30992), 
с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 апреля 2016 г. № 146 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2016 г., регистрационный № 42197).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 № 155н 
«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., регистрационный № 33990), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17 июня 2015 г. № 383н (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., регистрационный № 38119), приказом Минтруда России от 20 декабря 2018 г. № 826н (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2019 г., регистрационный № 53418).

Приказ Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный № 28222), с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 января 2015 г. № 1 (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36191).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2020, № 18, ст. 2889).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 39, ст. 3796; 2013, № 13, ст. 1559).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 6, раздел «Добыча нефти и газа».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593),
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781), приказом Минтруда России от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323).

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.