# УТВЕРЖДЕН

# приказом Министерства

# труда и социальной защиты Российской Федерации

# от «9» сентября 2020 г. № 592н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по проектированию термического оборудования атмосферного давления

1354

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение проектирования термического оборудования атмосферного давления»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проектирование несложного термического оборудования атмосферного давления»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проектирование сложного термического оборудования атмосферного давления»	18

3.4. Обобщенная трудовая функция «Проектирование комплексных систем термической обработки атмосферного давления»	27

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	36

# I. Общие сведения

| Проектирование термического нагревательного и охладительного оборудования, функционирующего в условиях применения технологических сред нормального атмосферного давления |  | 28.010 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Повышение качества продукции и снижение затрат термического производства за счет применения современного недорогого оборудования, реализующего все основные процессы термической и химико-термической обработки

Группа занятий:

| 2144 | Инженеры-механики | 3115 | Техники-механики |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение проектирования термического оборудования атмосферного давления | 4 | Проектирование элементов конструкции термического оборудования атмосферного давления | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение измерений технологических параметров при производственных испытаниях термического оборудования атмосферного давления | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение учетной документации по проектируемому термическому оборудованию атмосферного давления | A/03.4 | 4 |
| B | Проектирование несложного термического оборудования атмосферного давления | 5 | Проектирование несложного термического оборудования атмосферного давления | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка технических заданий на проектирование вспомогательного и дополнительного оборудования для термических производств | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка технических заданий на проектирование средств контроля и управления для несложного термического оборудования атмосферного давления | B/03.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение производственных испытаний несложного термического оборудования атмосферного давления | B/04.5 | 5 |
| C | Проектирование сложного термического оборудования атмосферного давления | 6 | Проектирование сложного термического оборудования атмосферного давления | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка технических заданий на проектирование средств процессорного контроля и управления для сложного термического оборудования атмосферного давления | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение производственных испытаний сложного термического оборудования атмосферного давления | C/03.6 | 6 |
| D | Проектирование комплексных систем термической обработки атмосферного давления | 7 | Разработка комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка технических заданий на проектирование систем автоматизированного управления для комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении | D/02.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка методик проектирования термического оборудования атмосферного давления | D/03.7 | 7 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение проектирования термического оборудования атмосферного давления | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-конструктор термического оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Техник-конструктор |
| ОКПДТР | 26996 | Техник-конструктор |
| ОКСО | 2.22.02.04 | Металловедение и термическая обработка металлов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование элементов конструкции термического оборудования атмосферного давления | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формулировка требований к отдельным деталям с учетом конструкции сборочных единиц термического оборудования атмосферного давления |
| --- | --- |
|  | Выполнение чертежей отдельных деталей термического оборудования атмосферного давления |
| Необходимые умения | Устанавливать необходимые размеры отдельных деталей термического оборудования атмосферного давления на основе конструкторской документации на сборочные единицы с использованием систем автоматизированного проектирования |
|  | Анализировать чертежи сборочных единиц термического оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования для выполнения чертежей отдельных деталей термического оборудования атмосферного давления |
|  | Выполнять геометрическое построение отдельных деталей термического оборудования атмосферного давления с использованием систем автоматизированного проектирования |
| Необходимые знания | Типовое термического оборудование атмосферного давления |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Требования безопасной эксплуатации типовых образцов термического оборудования атмосферного давления |
|  | Основы промышленной безопасности в термическом производстве |
|  | Типовые конструкции нагревательных элементов в термическом производстве |
|  | Системы автоматизированного проектирования: классы, наименования, возможности и порядок работы с ними |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение измерений технологических параметров при производственных испытаниях термического оборудования атмосферного давления | Код | А/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка средств измерения к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров технологического оборудования атмосферного давления |
| --- | --- |
|  | Измерение температуры в рабочей камере и во внепечном пространстве термического оборудования атмосферного давления |
|  | Измерение давления в рабочей камере термического оборудования атмосферного давления |
|  | Контроль времени нагрева, выдержки и охлаждения термического оборудования атмосферного давления |
|  | Измерение расхода технологических газов термического оборудования атмосферного давления |
|  | Контроль химического состава атмосферы в рабочей камере термического оборудования атмосферного давления |
|  | Регистрация результатов выполненных измерений технологических параметров термической обработки при атмосферном давлении в производственной документации |
| Необходимые умения | Настраивать средства измерения технологических параметров термического оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства измерения для контроля параметров термического оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля основных технологических параметров термического оборудования атмосферного давления |
|  | Оформлять документы по результатам измерений параметров термического оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания документов по результатам измерений |
| Необходимые знания | Основные технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерения параметров термического оборудования атмосферного давления |
|  | Возможности и правила эксплуатации компьютерно-измерительных систем контроля основных технологических параметров термического оборудования атмосферного давления |
|  | Методика проверки работоспособности средств измерения параметров термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Типовые параметры технологических процессов термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Содержание методических документов по вопросам применения средств измерения параметров технологических процессов, реализуемых в термическом оборудовании атмосферного давления |
|  | Методы измерения параметров технологических процессов, реализуемых в термическом оборудовании атмосферного давления |
|  | Виды, конструкции, назначение, погрешность средств измерений, применяемых в термическом оборудовании атмосферного давления |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение учетной документации по проектируемому термическому оборудованию атмосферного давления | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор и оцифровка данных о проектируемом термическом оборудовании атмосферного давления, сборочных единицах и деталях |
| --- | --- |
|  | Ведение электронных таблиц и баз данных по проектируемому термическому оборудованию атмосферного давления, сборочным единицам и деталям |
| Необходимые умения | Переводить в машиночитаемый вид информацию о проектируемом термическом оборудовании атмосферного давления, сборочных единицах и деталях |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы о проектируемом термическом оборудовании атмосферного давления, сборочных единицах и деталях |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Загружать в электронный архив и регистрировать в нем новые документы |
|  | Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку данных по проектируемому термическому оборудованию атмосферного давления, сборочным единицам и деталям |
|  | Использовать системы управления базами данных для хранения, систематизации и обработки информации о термическом оборудовании атмосферного давления, сборочным единицам и деталям |
|  | Использовать вычислительную технику и прикладные программы для оформления производственной документации |
|  | Получать, отправлять, пересылать сообщения и документы по электронной почте |
| Необходимые знания | Методика сбора и оцифровки информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Требования к работе на автоматизированных рабочих местах, оснащенных применяемым в организации программным обеспечением, включенных в локальную, а также внешнюю сеть |
|  | Методика использования программного обеспечения, применяемого в организации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с базами данных: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные правила ведения производственной документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронной почтой: наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проектирование несложного термического оборудование атмосферного давления | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор термического оборудования III категории Инженер-конструктор III категории Инженер III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет техником в области материаловедения и технологии материалов для получивших среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования – бакалавриат |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.22.02.04 | Металловедение и термическая обработка металлов |
|  | 2.22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование несложного термического оборудования атмосферного давления | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение типов нагревательного и охладительного устройств, способа механизации, габаритов и выбор топлива на основе технического задания на проектирование несложного термического оборудования атмосферного давления |
| --- | --- |
|  | Выявление аналогичного оборудования и его элементов при помощи баз данных по несложному термическому оборудованию атмосферного давления |
|  | Оценка капитальных вложений на изготовление несложного термического оборудования атмосферного давления и расходов на его эксплуатацию |
|  | Определение и согласование экономически обоснованного варианта несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Расчет теплового баланса несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проектирование нагревательной системы несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проектирование корпуса, арматуры, футеровки и муфеля несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проектирование газовой системы несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проектирование печных механизмов несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проектирование несложного охладительного оборудования для термического производства атмосферного давления |
|  | Проектирование электрооборудования несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Конструктивное обеспечение промышленной и экологической безопасности несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Согласование конструкции несложного термического оборудования атмосферного давления с руководством подразделения и экономической службой организации |
|  | Уведомление в письменной форме руководителя подразделения о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания объекта, в отношении которого возможна правовая охрана |
|  | Подготовка технической документации во взаимодействии с правовым подразделением для подачи заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование в сфере авторского права и смежных прав |
|  | Патентный поиск аналогичных объектов интеллектуальной собственности |
| Необходимые умения | Анализировать документацию на проектирование несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Просматривать конструкторскую документацию и устанавливать необходимые размеры несложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Применять конструкторские системы автоматизированного проектирования для моделирования конструктивных решений и структурно-компоновочных вариантов несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Создавать чертежи несложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Выполнять компоновочные расчеты несложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Выполнять геометрическое построение элементов несложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Выполнять поиск данных о несложном термическом оборудовании атмосферного давления в электронных справочных системах и библиотеках |
|  | Применять системы управления базами данных для поиска сходного несложного термического оборудования атмосферного давления, его узлов и деталей |
|  | Выполнять несложные экономические расчеты затрат на изготовление термического оборудования и его эксплуатацию при помощи вычислительной техники |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для расчета экономических показателей несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Выбирать типоразмер несложного термического оборудования атмосферного давления в зависимости от заданной производительности и условий эксплуатации |
|  | Выполнять несложные тепловые расчеты при помощи вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Использовать системы автоматизированного расчета и компьютерного моделирования для описания физических явлений, возникающих при эксплуатации несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке электронагревателей и топливосжигающих устройств несложного нагревательного оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке фундаментов, огнеупорной кладки, металлических каркасов и жароупорных деталей несложного нагревательного оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке газопроводов, воздухопроводов и песочных затворов несложного нагревательного оборудования атмосферного давления |
|  | Выбирать типоразмер вентиляторов для перемешивания внутрипечных газов |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке механизмов подъема и опускания дверец и крышек несложного нагревательного оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке несложных транспортирующих механизмов термического оборудования |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке типовых закалочных баков и установок обработки холодом |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке электрооборудования несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разрабатывать с помощью средств автоматизированного проектирования системы заземления, блокировочные устройства, защитные кожухи и ограждения в целях повышения безопасности несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разрабатывать с помощью вычислительной техники и прикладных программ техническую документацию по конструкции несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Планировать собственную работу с использованием компьютерного персонального информационного менеджера |
|  | Разрабатывать во взаимодействии с правовым подразделением техническую документацию для подачи заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование в сфере авторского права и смежных прав |
|  | Осуществлять патентный поиск |
| Необходимые знания | Состав и структура технических заданий на проектирование несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Правила эксплуатации термического оборудования |
|  | Конструктивные особенности типового термического оборудования атмосферного давления |
|  | Требования технологичности проектируемого типового термического оборудования атмосферного давления и его сборочных единиц |
|  | Основные методы расчета экономической эффективности с применением вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Этапы проектирования технологического оборудования для термической обработки |
|  | Конструкторские системы автоматизированного проектирования: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Методы расчета теплового баланса с применением вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Пакеты прикладных программ для теплотехнических расчетов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Типовые конструкции электронагревателей и топливосжигающих устройств |
|  | Системы автоматизированного расчета и компьютерного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Конструкции, применяемые для каркаса и футеровки нагревательных устройств |
|  | Огнестойкие, жаропрочные и жаростойкие материалы, их свойства и области применения |
|  | Типовые конструкции газопроводов, воздухопроводов и песочных затворов |
|  | Конструкции вентиляторов, применяемых в термическом производстве |
|  | Типовые конструкции средств механизации нагревательного оборудования |
|  | Типовые конструкции охладительных устройств, применяемых в термическом производстве |
|  | Электрооборудование несложных нагревательных и охладительных устройств, его типовые схемы, параметры, назначение |
|  | Виды, конструкции и назначение устройств для обеспечения промышленной безопасности в термическом производстве |
|  | Правила оформления проектной и конструкторской документации на термическое оборудование атмосферного давления |
|  | Компьютерные персональные информационные менеджеры: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок применения средств вычислительной техники и прикладных программ для оформления документации по результатам проектирования термического оборудования |
|  | Условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца |
|  | Состав комплекта документов и порядок подачи заявки для регистрации изобретения, полезной модели и промышленного образца |
|  | Методика патентного поиска |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технических заданий на проектирование вспомогательного и дополнительного оборудования для термических производств | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление потребностей проектируемого термического оборудования атмосферного давления во вспомогательном и дополнительном оборудовании термического производства |
| --- | --- |
|  | Поиск конструкций аналогичного вспомогательного и дополнительного оборудования термического производства атмосферного давления |
|  | Технико-экономическое обоснование разработки вспомогательного и дополнительного оборудования термического производства атмосферного давления |
|  | Согласование технического задания на разработку вспомогательного и дополнительного оборудования термического производства атмосферного давления с руководством подразделения и экономической службой организации |
| Необходимые умения | Анализировать технологическое оборудование термического производства с целью выявления потребности в дополнительном и вспомогательном оборудовании |
|  | Искать информацию о дополнительном и вспомогательном оборудовании термического производства с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Определять необходимость разработки дополнительного и вспомогательного оборудования термического производства |
|  | Применять вычислительную технику и программное обеспечение при разработке технических заданий на дополнительное и вспомогательное оборудования термического производства |
|  | Прогнозировать расходы на создание нового дополнительного и вспомогательного оборудования термического производства |
|  | Оценивать экономический эффект от внедрения дополнительного и вспомогательного оборудования термического производства |
| Необходимые знания | Содержание методических документов по вопросам разработки дополнительного и вспомогательного оборудования термического производства |
|  | Назначение, принцип работы и особенности применения моечных машин, травильных и ультразвуковых установок, дробеструйных аппаратов в термическом производстве |
|  | Назначение, возможности и особенности применения оборудования для получения контролируемой атмосферы в термическом производстве |
|  | Назначение, возможности и особенности применения маслоохладительных систем в термическом производстве |
|  | Браузеры для работы с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Системы поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Порядок разработки технических заданий на средства измерений |
|  | Порядок испытаний разработанного дополнительного и вспомогательного оборудования термического производства |
|  | Порядок применения дополнительного и вспомогательного оборудования термического производства |
|  | Виды вспомогательного оборудования в термическом производстве, включенного в сеть обмена данными |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технических заданий на проектирование средств контроля и управления для несложного термического оборудования атмосферного давления | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление потребности в средствах контроля и управления для проектируемого несложного термического оборудования атмосферного давления |
| --- | --- |
|  | Определение потребных средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Оценка характеристик средств, предназначенных для контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Определение потребности в новых средствах, предназначенных для контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Создание заявки на разработку средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Разработка технического задания на проектирование средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Согласование технического задания на разработку средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им с руководством подразделения, метрологической службой и экономической службой организации |
| Необходимые умения | Анализировать несложное термическое оборудование атмосферного давления с целью выявления потребности в средствах контроля и управления |
|  | Выбирать методы и средства измерений физических величин при термической обработке при атмосферном давлении |
|  | Проводить анализ методов регулирования исполнительных механизмов, управляющих технологическими параметрами несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Искать информацию о средствах контроля и управления для несложного термического оборудования атмосферного давления с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Определять необходимость разработки новых средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Применять вычислительную технику и программное обеспечение при разработке технических заданий на средства контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Прогнозировать расходы на создание новых средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Оценивать экономический эффект от использования специальных средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Интегрировать средства контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им в единую систему обмена информацией термического производства |
| Необходимые знания | Содержание методических документов по вопросам разработки средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Содержание методических документов по вопросам управления температурой и составом технологической атмосферы при термической обработке при атмосферном давлении |
|  | Виды, физические принципы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерения температуры, применяемые в термическом производстве |
|  | Виды, физические принципы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерения расхода технологических газов, применяемые в термическом производстве |
|  | Виды, физические принципы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерения потенциала рабочей среды, применяемые в термическом производстве |
|  | Принципы реализации автоматизированного управления термическим оборудованием атмосферного давления |
|  | Способы регулирования технологических параметров, применяемые в термическом оборудовании атмосферного давления |
|  | Браузеры для работы с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Системы поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды исполнительных механизмов, регулирующих расход технологических газов в термическом производстве |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Порядок разработки технических заданий на средства контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Программное обеспечение, применяемое при разработке технических заданий на средства контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Порядок применения средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им, подключенных к сети обмена данными |
|  | Виды средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им, включенных в сеть обмена данными |
|  | Практические и теоретические основы реализации этапов проектирования средств контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение производственных испытаний несложного термического оборудования атмосферного давления | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Авторский надзор при изготовлении несложного термического оборудования атмосферного давления |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия смонтированного несложного термического оборудования атмосферного давления конструкторской документации |
|  | Выявление скрытых дефектов изготовления несложного термического оборудования атмосферного давления в холодном состоянии |
|  | Испытания систем несложного термического оборудования атмосферного давления в холодном состоянии |
|  | Подготовка несложного термического оборудования атмосферного давления к нагреву |
|  | Контроль функционирования несложного термического оборудования атмосферного давления при рабочих температурах |
|  | Проверка системы контроля несложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Разработка предложений по изменению конструкции несложного термического оборудования атмосферного давления при установленном отклонении от технического задания |
|  | Разработка и согласование инструкции по эксплуатации несложного термического оборудования атмосферного давления |
| Необходимые умения | Проверять соответствие конструкции несложного нагревательного устройства термической обработки конструкторской документации |
|  | Проверять исправность фундамента несложного нагревательного устройства термической обработки и крепления к нему механизмов |
|  | Проверять исправность направляющих, цепей и конвейерных лент несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять состояние и крепление нагревательных элементов несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять правильность установки горелок, герметичность газовых вводов и линий, систем водяного охлаждения несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять состояние термодеформационных швов несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять правильность установки термопар несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять работу несложного термического оборудования атмосферного давления в холодном состоянии в автоматическом или полуавтоматическом режиме |
|  | Проверять несложное термическое оборудование атмосферного давления на герметичность |
|  | Проверять правильность монтажа защитных устройств, кожухов и ограждений несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять заземление, изоляцию, электрическое сопротивление нагревателей и сопротивление изоляции между нагревателями и каркасом несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разрабатывать предложения по устранению отклонений несложного термического оборудования атмосферного давления от утвержденной конструкции |
|  | Проводить сушку футеровки несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проводить в ходе нагрева термического оборудования атмосферного давления периодический контроль подвижных частей балластом |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля параметров несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проводить контрольные измерения технологических параметров несложного термического оборудования атмосферного давления более точными приборами, чем штатные |
|  | Проводить проверку исполнительных органов системы управления термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проводить проверку функционирования интегрированных в сеть обмена данными средств контроля и исполнительных механизмов несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при корректировке конструкции несложного термического оборудования атмосферного давления, его сборочных единиц и отдельных деталей при выявленном отклонении его характеристик от технического задания |
|  | Применять вычислительную технику и программное обеспечение при разработке инструкций по эксплуатации несложного термического оборудования атмосферного давления |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы, технические условия, технологические инструкции в области термической обработки и оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной безопасности и защиты окружающей среды |
|  | Типовые режимы термической обработки |
|  | Порядок эксплуатации нагревательных и охладительных устройств, дополнительного и вспомогательного оборудования, используемых в термическом производстве при атмосферном давлении |
|  | Принципы управления процессами термической обработки |
|  | Основные подходы к интеграции процессов и оборудования термической обработки в единую информационную среду организации |
|  | Конструкция несложных нагревательных и охладительных устройств, дополнительного и вспомогательного оборудования термического производства |
|  | Возможности и правила эксплуатации компьютерно-измерительных систем контроля физических параметров |
|  | Порядок внесения предложений по устранению отклонений конструкции несложного термического оборудования атмосферного давления, его сборочных единиц и отдельных деталей от утвержденного проекта |
|  | Порядок внесения и согласования предложений по доработке конструкции несложного термического оборудования атмосферного давления, его сборочных единиц и отдельных деталей при отклонении его характеристик от технического задания |
|  | Методика применения и возможности средств автоматизированного проектирования |
|  | Порядок функционирования интегрированных в сеть обмена данными средств контроля и исполнительных механизмов несложного технологического оборудования термической обработки |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Единая система технологической документации |
|  | Единая система технологической подготовки производства |
|  | Порядок разработки и содержание инструкции по эксплуатации несложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Порядок оформления производственно-технической документации с использованием вычислительной техники и прикладных программ |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проектирование сложного термического оборудования атмосферного давления | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор термического оборудования II категории Инженер-конструктор II категории Инженер II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет инженером-конструктором III категории в области материаловедения и технологии материалов при наличии высшего образования – бакалавриат Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования – магистратура |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
|  | 2.22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование сложного термического оборудования атмосферного давления | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение требуемых типа нагревательных и охладительного устройств, способов автоматизации и механизации, габаритов, рабочих зон и выбор топлива на основе технического задания на проектирование сложного термического оборудования атмосферного давления |
| --- | --- |
|  | Выявление подобного оборудования и его элементов с помощью баз данных и баз знаний по сложному термическому оборудованию атмосферного давления |
|  | Оценка капитальных вложений на изготовление сложного термического оборудования атмосферного давления и расходов на его эксплуатацию |
|  | Определение и согласование экономически обоснованного варианта сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Расчет теплового баланса и температурных режимов сложного термического оборудования атмосферного давления с учетом многозонного нагрева |
|  | Проектирование многозонной нагревательной системы сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проектирование корпуса, арматуры, футеровки и муфеля сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проектирование системы газовводов, воздуховодов, водовводов и газовыводов сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проектирование комплекса печных механизмов сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проектирование сложного охладительного оборудования, снабженного системой перемешивания охлаждающей жидкости, для термических производств атмосферного давления |
|  | Проектирование электрооборудования сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению промышленной и экологической безопасности сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Согласование конструкции сложного термического оборудования атмосферного давления с руководством подразделения и экономической службой организации |
|  | Уведомление в письменной форме руководителя подразделения о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания объекта, в отношении которого возможна правовая охрана |
|  | Подготовка технической документации во взаимодействии с правовым подразделением для подачи заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование в сфере авторского права и смежных прав |
|  | Патентный поиск аналогичных объектов нагревательного и охладительного оборудования |
| Необходимые умения | Анализировать документацию на проектирование сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Просматривать конструкторскую документацию и устанавливать необходимые размеры сложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Применять конструкторские системы автоматизированного проектирования для моделирования конструктивных решений и структурно-компоновочных вариантов сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Создавать чертежи сложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Выполнять компоновочные расчеты сложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Работать с трехмерными моделями сложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования: производить загрузку моделей, построение сечений, выполнять дополнительные построения, выноску размеров, просмотр технических требований |
|  | Проектировать трехмерные модели сложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Выполнять геометрическое построение сложного термического оборудования атмосферного давления с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Выполнять поиск данных о сложном термическом оборудовании атмосферного давления в электронных справочных системах и библиотеках |
|  | Применять системы управления базами данных и базами знаний для поиска близкого к проектируемому сложного термического оборудования атмосферного давления, его узлов и деталей |
|  | Выполнять экономические расчеты затрат на изготовление термического оборудования и его эксплуатацию при помощи вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Выбирать типоразмер сложного термического оборудования атмосферного давления в зависимости от заданной производительности и условий эксплуатации |
|  | Выполнять тепловые расчеты при помощи вычислительной техники и прикладных программ с учетом многозонного нагрева |
|  | Использовать системы автоматизированного расчета и компьютерного моделирования для описания физический явлений, возникающих при эксплуатации сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке электронагревателей и топливосжигающих устройств различных зон сложного нагревательного оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке фундаментов, огнеупорной кладки, металлических каркасов и арматуры, жароупорных деталей сложного нагревательного оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке газопроводов, воздухопроводов, песочных и шиберных затворов сложного нагревательного оборудования атмосферного давления |
|  | Осуществлять проектирование систем внутрипечной вентиляции при помощи средств автоматизированного проектирования |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке механизмов подъема, опускания и перемещения дверец, крышек, подов и сводов сложного нагревательного оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке сложных транспортирующих механизмов термического оборудования |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке специальных закалочных баков и установок обработки холодом |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при разработке электрооборудования сложного оборудования термического производства |
|  | Разрабатывать с помощью средств автоматизированного проектирования системы заземления, автоматические блокировочные устройства, защитные кожухи и ограждения в целях повышения безопасности сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разрабатывать с помощью вычислительной техники и прикладных программ проектную документацию по конструкции сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разрабатывать во взаимодействии с правовым подразделением техническую документацию для подачи заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование в сфере авторского права и смежных прав |
|  | Осуществлять патентный поиск |
| Необходимые знания | Состав и структура технических заданий на проектирование сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Правила эксплуатации термического оборудования |
|  | Конструктивные особенности проходного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Требования технологичности проектируемого проходного термического оборудования атмосферного давления и их сборочных единиц |
|  | Методы расчета экономической эффективности с применением вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Этапы проектирования технологического оборудования для термической обработки |
|  | Конструкторские системы автоматизированного проектирования: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Методы расчета теплового баланса и температурных полей с применением вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Пакеты прикладных программ для теплотехнических расчетов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированного расчета и компьютерного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Особенности различных конструкций электронагревателей и топливосжигающих устройств |
|  | Конструкции каркаса, арматуры и футеровки нагревательных устройств |
|  | Специальные материалы для каркаса, арматуры, футеровки, внутрипечных механизмов и нагревателей, их свойства и область применения |
|  | Конструкции газопроводов, воздухопроводов и средств герметизации печного пространства |
|  | Конструкции вентиляторов, применяемых в термическом производстве |
|  | Конструкции средств механизации нагревательного оборудования |
|  | Конструкции специальных охладительных устройств, применяемых в термическом производстве |
|  | Электрооборудование сложных нагревательных и охладительных устройств, его параметры, назначение |
|  | Виды, конструкции и назначение устройств для обеспечения промышленной безопасности в термическом производстве |
|  | Правила оформления проектной и конструкторской документации на термическое оборудование атмосферного давления |
|  | Порядок применения средств вычислительной техники и прикладных программ для оформления документации по результатам проектирования термического оборудования |
|  | Условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца |
|  | Состав комплекта документов и порядок подачи заявки для регистрации изобретения, полезной модели и промышленного образца |
|  | Методика патентного поиска |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технических заданий на проектирование средств процессорного контроля и управления для сложного термического оборудования атмосферного давления | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление потребности в средствах процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
| --- | --- |
|  | Выбор средств процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Оценка характеристик средств, предназначенных для процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Определение потребности в новых средствах, предназначенных для процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Создание заявки на разработку процессорных средств контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Разработка технического задания на проектирование средств процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Согласование технического задания на разработку средств процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им с руководством подразделения, метрологической службой, информационно-технической службой и экономической службой организации |
|  | Представление технического задания на разработку средств процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им на согласование заинтересованным подразделениям организации |
| Необходимые умения | Анализировать сложное термическое оборудование атмосферного давления с целью выявления потребности в процессорных средствах контроля и управления |
|  | Выбирать методики и средства измерений физических величин при термической обработке при атмосферном давлении |
|  | Проводить анализ методов процессорного управления технологическими параметрами сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Определять необходимость разработки новых средств процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Применять вычислительную технику и программное обеспечение при разработке технических заданий на средства процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Прогнозировать расходы на создание новых средств процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Оценивать экономический эффект от использования средств процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Интегрировать средства процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им в единую систему обмена информацией термического производства |
| Необходимые знания | Содержание методических документов по вопросам разработки средств процессорного контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Содержание методических документов по вопросам автоматизированного и автоматического управления температурой и составом технологической атмосферы при термической обработке при атмосферном давлении |
|  | Виды, физические принципы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерения температуры, применяемых в термическом производстве атмосферного давления |
|  | Виды, физические принципы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерения расхода технологических газов, применяемые в термическом производстве атмосферного давления |
|  | Виды, физические принципы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерения потенциала рабочей среды, применяемые в термическом производстве атмосферного давления |
|  | Принципы реализации автоматического управления термическим оборудованием атмосферного давления |
|  | Принципы управления технологическими параметрами, применяемые в термическом оборудовании атмосферного давления |
|  | Виды исполнительных механизмов, регулирующих расход технологических газов в термическом производстве |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Порядок разработки технических заданий на средства контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Программное обеспечение, применяемое при разработке технических заданий на средства контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Порядок применения процессорных средств контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им, подключенных к сети обмена данными |
|  | Состав, назначение и возможности программного обеспечения, применяемого в процессорных средствах контроля процессов термической обработки в атмосферном давлении и управления ими |
|  | Виды средств процессорных контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им, включенных в сеть обмена данными |
|  | Практические и теоретические основы реализации этапов проектирования процессорных средств контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение приемочных испытаний сложного термического оборудования атмосферного давления | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Авторский надзор при изготовлении сложного термического оборудования атмосферного давления |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия смонтированного сложного термического оборудования атмосферного давления конструкторской документации |
|  | Выявление скрытых дефектов изготовления сложного термического оборудования атмосферного давления в холодном состоянии |
|  | Испытания систем сложного термического оборудования атмосферного давления в холодном состоянии |
|  | Подготовка сложного термического оборудования атмосферного давления к нагреву |
|  | Контроль функционирования сложного термического оборудования атмосферного давления при рабочих температурах |
|  | Проверка системы контроля сложного термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Разработка предложений по изменению конструкции сложного термического оборудования атмосферного давления при установленном отклонении от технического задания |
|  | Разработка и согласование инструкции по эксплуатации сложного термического оборудования атмосферного давления |
| Необходимые умения | Проверять соответствие конструкции сложного нагревательного устройства термической обработки проектной документации |
|  | Проверять исправность фундамента сложного нагревательного устройства термической обработки и фиксации механизмов печи |
|  | Проверять исправность направляющих, цепей, роликов, конвейерных лент, подвесок, шагающих балок, рычажного или эксцентрикового механизмов сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять состояние и крепление нагревательных элементов в различных зонах сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять правильность установки горелок, герметичности газовых вводов и линий, систем водяного охлаждения сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять состояние термодеформационных швов сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять правильность установки термопар и компенсационных проводов сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять работу сложного термического оборудования атмосферного давления в холодном состоянии в автоматическом режиме |
|  | Проверять сложное термическое оборудование атмосферного давления на герметичность |
|  | Проверять правильность монтажа защитных устройств, кожухов и ограждений сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проверять заземление, изоляцию, электрическое сопротивление нагревателей различных зон и между нагревателями и каркасом сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разрабатывать предложения по устранению отклонений сложного термического оборудования атмосферного давления от согласованного и утвержденного проекта |
|  | Проводить сушку футеровки сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля параметров сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Проводить в ходе многозонного нагрева сложного технологического оборудования термической обработки периодический контроль подвижных частей балластом |
|  | Проводить контрольные измерения технологических параметров во всех зонах сложного технологического оборудования термической обработки специальными высокоточными приборами для проверки показаний штатных датчиков |
|  | Проводить проверку функционирования процессорной системы управления сложного технологического оборудования термической обработки |
|  | Проводить проверку работы прикладных программ, обеспечивающих управление сложным технологическим оборудованием термической обработки при работе в штатном режиме |
|  | Проводить проверку работы прикладных программ, обеспечивающих управление сложным технологическим оборудованием термической обработки при моделировании отклонений от штатного режима работы |
|  | Проводить проверку функционирования интегрированных в сеть обмена данными процессорных средств контроля сложного технологического оборудования термической обработки и управления им |
|  | Использовать средства автоматизированного проектирования при корректировке конструкции сложного термического оборудования атмосферного давления, его сборочных единиц и отдельных деталей при выявленном отклонении его характеристик от технического задания |
|  | Применять вычислительную технику и программное обеспечение при разработке инструкций по эксплуатации сложного термического оборудования атмосферного давления |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы, технические условия, технологические инструкции в области термической обработки и оборудования |
|  | Требования охраны труда, производственной безопасности и защиты окружающей среды |
|  | Специальные режимы термической обработки |
|  | Принципы эксплуатации автоматизированных и механизированных нагревательных и охладительных устройств, дополнительного и вспомогательного оборудования, используемых в термическом производстве при атмосферном давлении |
|  | Принципы процессорного управления процессами термической обработки |
|  | Принципы применения вычислительной техники и прикладных программ для управления процессами термической обработки |
|  | Принципы интеграции процессов и оборудования термической обработки в единую информационную среду организации |
|  | Конструкция сложных нагревательных и специальных охладительных устройств термического производства |
|  | Возможности и правила эксплуатации компьютерно-измерительных систем контроля физических параметров |
|  | Порядок внесения предложений по устранению отклонений конструкции сложного термического оборудования атмосферного давления, его сборочных единиц и отдельных деталей от утвержденного проекта |
|  | Порядок внесения и согласования предложений по доработке конструкции сложного термического оборудования атмосферного давления, его сборочных единиц и отдельных деталей при отклонении его характеристик от технического задания |
|  | Методика применения и возможности средств автоматизированного проектирования |
|  | Порядок функционирования интегрированных в сеть обмена данными средств процессорного контроля сложного технологического оборудования термической обработки |
|  | Состав, назначение и возможность программного обеспечения, применяемого в процессорных средствах контроля процессов термической обработки и управления ими |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Единая система технологической документации |
|  | Единая система технологической подготовки производства |
|  | Порядок разработки и содержание инструкции по эксплуатации сложного термического оборудования атмосферного давления |
|  | Порядок оформления производственно-технической документации с использованием вычислительной техники и прикладных программ |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проектирование комплексных систем термической обработки атмосферного давления | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-конструктор термического оборудования I категории Инженер-конструктор I категории Инженер I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет инженером-конструктором II категории в области материаловедения и технологии материалов |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2144 | Инженеры-механики |
| ЕКС | - | Инженер-конструктор |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление технологических возможностей действующих производственных линий, интегрированного оборудования термической обработки при атмосферном давлении и затрат на его разработку |
| --- | --- |
|  | Выявление потребности в проектировании комплексных решений в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Оптимизация материальных и информационных производственных потоков при проектировании комплексных решений в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Разработка структуры технологических комплексов термической обработки при атмосферном давлении, соответствующей оптимальным материальным и информационным потокам в технологических комплексах |
|  | Выбор оптимального термического оборудования атмосферного давления, встраиваемого в производственные линии, обеспечивающего наилучшие соотношения цены и качества готовой продукции |
|  | Создание заявки на разработку нового термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разработка технического задания на проектирование нового термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разработка технического задания на системы автоматического управления термическим оборудованием атмосферного давления |
|  | Разработка технического задания на дополнительное и вспомогательное оборудование для термических производств атмосферного давления |
|  | Согласование технического задания на разработку нового термического оборудования атмосферного давления с руководством подразделения и экономической службой организации |
|  | Организация разработки комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Проектное руководство группой инженеров и техников при разработке комплексной системы термической обработки при атмосферном давлении |
| Необходимые умения | Определять потребности в интегрированных в производственные линии комплексных решениях в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Определять оптимальную схему материальных и информационных потоков в проектируемых технологических комплексах термической обработки при атмосферном давлении при помощи компьютерного моделирования |
|  | Просматривать конструкторскую документацию и устанавливать необходимые размеры компонентов комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Применять конструкторские системы автоматизированного проектирования для моделирования конструктивных решений и структурно-компоновочных вариантов комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Создавать чертежи комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Выполнять компоновочные расчеты комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Выполнять геометрическое построение комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования |
|  | Осуществлять экономические расчеты при помощи вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Осуществлять формирование структур комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении при помощи вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Осуществлять интеграцию термического оборудования атмосферного давления в производственные линии |
|  | Определять номенклатуру термического оборудования атмосферного давления, встраиваемого в производственные линии, из соображений требуемого качества готовой продукции, затрат и промышленной безопасности |
|  | Применять вычислительную технику и программное обеспечение при разработке технических заданий на комплексные решения в области термических производств атмосферного давления |
|  | Прогнозировать расходы на комплексные решения в области термических производств атмосферного давления |
|  | Оценивать экономический эффект от проектирования комплексных решений в области термических производств атмосферного давления |
|  | Устанавливать основные требования к комплексным решениям в области термических производств атмосферного давления |
|  | Анализировать сведения баз данных, баз знаний и внешних информационных ресурсов о комплексных решениях в области термических производств атмосферного давления |
|  | Применять вычислительную технику и прикладные программы при разработке комплексных решений в области термических производств атмосферного давления |
|  | Использовать системы автоматизированного расчета и компьютерного моделирования для описания физический явлений, возникающих при применении комплексных решений в области термических производств атмосферного давления |
|  | Прогнозировать расходы на проектирование комплексных решений в области термических производств атмосферного давления |
|  | Оформлять конструкторскую и технологическую документацию при помощи вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Организовывать взаимодействие и информационные потоки между инженерами и техниками, участвующими в разработке комплексных решений в области термических производств атмосферного давления |
|  | Осуществлять оперативное проектное руководство группой инженеров и техников, участвующих в разработке комплексных решений в области термических производств атмосферного давления |
|  | Просматривать запланированные работы, контролировать сроки выполнения работ, определять назначенные ресурсы, очередность выполнения работ, подавать заявки на внесение изменений в очередность работ, отмечать выполнение работ, готовить отчеты о выполненных работах с использованием прикладных программ управления проектами |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы на термическое оборудование атмосферного давления, а также технологические процессы и их результаты |
|  | Виды, назначение, технологические возможности и порядок использования комплексных решений в области термических производств атмосферного давления |
|  | Методика моделирования материальных и информационных потоков в комплексных системах и производственных линиях при помощи вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Принципы функционирования материальных и информационных потоков в комплексных системах и производственных линиях |
|  | Методика разработки структур комплексных систем и производственных линий при помощи вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Требования, предъявляемые к термическому оборудованию атмосферного давления, встраиваемому в производственные линии |
|  | Конструктивные особенности оборудования для термической обработки при атмосферном давлении, интегрированного в комплексные системы и производственные линии |
|  | Методики расчета экономической эффективности с применением прикладных программ |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Виды, назначение, эффективность комплексных решений в области термических производств атмосферного давления |
|  | Конструкторские системы автоматизированного проектирования: классы, наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы автоматизированного расчета и компьютерного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Требования охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в термическом производстве атмосферного давления |
|  | Особенности применения оборудования для термической обработки при атмосферном давлении, интегрированных в комплексные системы и производственные линии |
|  | Структура, возможности и аппаратная реализация систем автоматического управления производственными линиями, в которые интегрировано оборудование термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Методология применения систем управления базами данных и базами знаний |
|  | Принципы компьютерной безопасности при работе на автоматизированных рабочих местах, включенных в локальную и внешнюю сеть |
|  | Единая система технологической документации |
|  | Единая система технологической подготовки производства |
|  | Основы управления персоналом |
|  | Основы руководства проектом |
|  | Прикладные программы управления проектами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Принципы стандартизации и унификации в области промышленной цифровизации |
|  | Основы надежности и устойчивости цифровых технологий |
|  | Принципы автоматизированного управления гибкими производствами |
|  | Методика управления информационными потоками |
|  | Основы интеллектуальных подсистем автоматического принятия и реализации решений |
|  | Порядок оформления производственно-технической документации с использованием вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Информационные технологии, обеспечивающие передачу, автоматизированную обработку и визуализацию собираемых данных |
|  | Основы экономики |
|  | Основы организации производства |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технических заданий на проектирование систем автоматизированного управления для комплексных систем термической обработки при атмосферном давлении | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление потребности в применении системы автоматизированного управления комплексными системами термической обработки при атмосферном давлении и интегрированными производственными линиями |
| --- | --- |
|  | Выбор систем автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Оценка характеристик систем автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Определение потребности в новых системах автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Создание заявки на разработку системы автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Разработка технического задания на проектирование системы автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Согласование технического задания на разработку системы автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении с руководством подразделения, метрологической службой, информационно-технической службой и экономической службой организации |
|  | Представление технического задания на разработку системах автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении для согласования заинтересованным подразделениям организации |
| Необходимые умения | Анализировать комплексные системы термической обработки при атмосферном давлении и интегрированные производственные линии с целью выявления потребности в применении системы автоматизированного управления |
|  | Разрабатывать предложения по использованию актуальных методик и средств измерений физических величин при термической обработке при атмосферном давлении, интегрированных в комплексные системы и производственные линии |
|  | Проводить анализ структуры, возможностей и аппаратной реализации систем автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Определять необходимость разработки новых систем автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Применять вычислительную технику и программное обеспечение при разработке технических заданий на системы автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Прогнозировать расходы на создание систем автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Оценивать экономический эффект от разработки систем автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Интегрировать системы автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении в единую систему обмена информацией термического производства |
| Необходимые знания | Содержание методических документов по вопросам разработки систем автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Содержание методических документов по вопросам автоматизированного и автоматического управления температурой и составом технологической атмосферы при термической обработке при атмосферном давлении |
|  | Виды, физические принципы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерения температуры, применяемые в термическом производстве |
|  | Виды, физические принципы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерения расхода технологических газов, применяемые в термическом производстве |
|  | Виды, физические принципы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерения потенциала рабочей среды, применяемые в термическом производстве |
|  | Структура, возможности и принципы программной и аппаратной реализации системы автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Принципы управления технологическими параметрами, применяемые в термическом оборудовании атмосферного давления |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Единая система технологической документации |
|  | Единая система технологической подготовки производства |
|  | Порядок оформления производственно-технической документации с использованием вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Порядок разработки технических заданий на системы автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Программное обеспечение, применяемое при разработке технических заданий на системы автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Порядок применения автоматизированных рабочих мест системы управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении, подключенными к сети обмена данными |
|  | Состав, назначение и возможность программного обеспечения, применяемого в системах автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Практические и теоретические основы реализации этапов проектирования систем автоматизированного управления комплексными решениями в области термической обработки при атмосферном давлении |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка методик проектирования термического оборудования атмосферного давления | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление потребности в разработке методики проектирования термического оборудования атмосферного давления |
| --- | --- |
|  | Определение последовательности этапов проектирования термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разработка методики проектирования фундамента, каркаса и футеровки термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разработка методики проектирования нагревательной системы термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разработка методики проектирования газовой системы термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разработка методики проектирования средств механизации термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разработка методики проектирования охладительных устройств термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разработка методики составления технических заданий на дополнительное и вспомогательное оборудование термической обработки при атмосферном давлении |
|  | Разработка методики составления технических заданий на системы контроля термического оборудования атмосферного давления и управления им |
|  | Оформление документации на методику проектирования термического оборудования атмосферного давления |
|  | Согласование методик проектирования термического оборудования атмосферного давления с подразделениями организации |
|  | Выявление актуальной информации по вопросам проектирования термического оборудования атмосферного давления на основе периодической научной печати и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Необходимые умения | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на термическое оборудование атмосферного давления |
|  | Анализировать возможности термического оборудования атмосферного давления |
|  | Анализировать данные об актуальных методах проектирования термического оборудования атмосферного давления на основе периодической научной печати и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Определять методику расчетов и выбора конструкций фундамента, каркаса и футеровки термического оборудования атмосферного давления |
|  | Определять методику расчетов и выбора конструкций нагревательных элементов термического оборудования атмосферного давления |
|  | Определять методы проектирования элементов газовой системы термического оборудования атмосферного давления |
|  | Обосновывать методику выбора конструкций и расчетов средств механизации термического оборудования атмосферного давления |
|  | Определять этапы выполнения расчетов и конструирования охладительных устройств термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разрабатывать типовые формы технических заданий на системы контроля термического оборудования атмосферного давления и управления им и рекомендации по их заполнению |
|  | Разрабатывать типовые формы технических заданий на дополнительное и вспомогательное оборудование термической обработки при атмосферном давлении и рекомендации по их заполнению |
|  | Определять специальные требования к термическому оборудованию атмосферного давления |
|  | Разрабатывать последовательность проектирования термического оборудования атмосферного давления |
|  | Определять требования к условиям проведения производственных испытаний термического оборудования атмосферного давления |
|  | Разрабатывать алгоритм обработки результатов производственных испытаний термического оборудования атмосферного давления с использованием вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию в электронном и бумажном виде |
| Необходимые знания | Технические требования, предъявляемые к термическому оборудованию атмосферного давления |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы, определяющие требования к термическому оборудованию атмосферного давления |
|  | Применяемые в организации методики проектирования термического оборудования атмосферного давления |
|  | Порядок оформления технических заданий на проектирование термического оборудования атмосферного давления |
|  | Правила эксплуатации термического оборудования |
|  | Конструктивные особенности термического оборудования атмосферного давления |
|  | Методы расчета экономической эффективности с применением вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Этапы проектирования технологического оборудования для термической обработки |
|  | Системы автоматизированного проектирования, применяемые при разработке термического оборудования |
|  | Методы расчета теплового баланса и полей температур с применением вычислительной техники и прикладных программ |
|  | Особенности различных конструкций электронагревателей и топливосжигающих устройств |
|  | Огнеупорные, жаропрочные и жаростойкие материалы, применяемые для деталей термического оборудования атмосферного давления, их особенности и рекомендуемые области применения |
|  | Конструкции газопроводов, воздухопроводов и средств герметизации печного пространства |
|  | Конструкции вентиляторов, применяемых в термическом производстве |
|  | Конструкции средств механизации нагревательного оборудования |
|  | Конструкции специальных охладительных устройств, применяемых в термическом производстве |
|  | Электрооборудование сложных нагревательных и охладительных устройств, его параметры, назначение |
|  | Виды, конструкции и назначение устройств для обеспечения промышленной безопасности в термическом производстве |
|  | Правила оформления проектной и конструкторской документации на термическое оборудование атмосферного давления |
|  | Порядок согласования и утверждения методик проектирования термического оборудования атмосферного давления |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие вопросы электронного и бумажного делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ООО «Союзмаш консалтинг», город Москва |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Андреев Илья Александрович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», город Раменское, Московская область |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Экосфера», город Москва |
|  | ПАО «Кузнецов», город Самара |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938), с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27 января 2009 г. № 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный № 13429) и от 22 июня 2010 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный № 17880).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.