УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «28» сентября 2020 г. № 659н

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков

248

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му,12-му квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм и сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11–12 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6–7 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм и сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм»	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	32

# I. Общие сведения

| Изготовление деталей на металлорежущих автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |  | 40.061 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей на металлорежущих автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков | 2 | Обработка заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подналадка станка для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм | A/02.2 | 2 |
| B | Изготовление простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм и сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11–12 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков | 3 | Обработка заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Подналадка станка для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Подналадка станка для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 | B/04.3 | 3 |
| C | Изготовление простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6–7 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм и сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм | 3 | Обработка заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Подналадка станка для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм | C/03.3 | 3 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей, с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 2-го разряда Оператор металлорежущих станков-автоматов 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 58 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 2-го разряда |
|  | § 61 | Оператор металлорежущих станков-автоматов 2-го разряда |
| ОКПДТР | 15474 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ рабочего чертежа и технологической карты для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
| --- | --- |
|  | Установка заготовок и (или) загрузка питательных устройств на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков |
|  | Выполнение обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снятие деталей с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков после обработки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, технологической оснастки, размещенной на рабочем месте, в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Читать и использовать рабочий чертеж и технологическую карту на простые детали с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Устанавливать на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков простые детали и (или) загружать питательные устройства для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм в соответствии с технической документацией |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Управлять автоматическими и полуавтоматическими станками и линиями станков при обработке простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Выполнять контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снимать изготовленные детали с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Проверять исправность и работоспособность автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание автоматических и полуавтоматических станков и линий станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков, размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приспособлений, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков для закрепления заготовок простых деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Правила и приемы установки заготовок простых деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, режущих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Основы теории резания |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Устройство и правила использования автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, применяемых в организации |
|  | Органы управления автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков в организации |
|  | Основные виды дефектов обработки, их причины и способы предупреждения и устранения при обработке простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Способы контроля параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля простых деталей, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Конструкции и правила использования средств для транспортировки и хранения деталей после обработки на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию рабочего места |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка станка для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ результатов изготовления простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
| --- | --- |
|  | Подналадка приспособлений для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Подналадка режущих инструментов для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм после подналадки |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), используемой для выполнения подналадки |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) шероховатостью до Ra 12,5 мкм (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выполнять подналадку приспособлений для обработки простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Поднастраивать на размер режущие инструменты для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Заменять пришедшие в негодность режущие инструменты для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Выполнять контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм после подналадки |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, используемой для выполнения подналадки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении подналадки автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
| Необходимые знания | Содержание технологической документации, используемой при наладке автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Правила чтения технологической документации, используемой при наладке автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков, размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство и правила использования автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, применяемых в организации |
|  | Органы управления автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Устройство, правила применения приспособлений, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков для закрепления простых деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) шероховатостью до Ra 12,5 мкм |
|  | Приемы и правила установки, закрепления и настройки на размер режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Способы контроля параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых в организации для контроля простых деталей, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, используемой для выполнения подналадки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении работ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию рабочего места |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, используемых для подналадки |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм и сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11–12 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 3-го разряда Оператор металлорежущих станков-автоматов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года оператором станков-автоматов или автоматических и полуавтоматических линий станков 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований)и (или) внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 59 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 3-го разряда |
|  | § 62 | Оператор металлорежущих станков-автоматов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 15474 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ рабочего чертежа и технологической карты для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
| --- | --- |
|  | Установка заготовок и (или) загрузка питательных устройств на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков |
|  | Выполнение обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снятие деталей с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков после обработки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, технологической оснастки, размещенной на рабочем месте, в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Читать и использовать рабочий чертеж и технологическую карту на простые детали с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Устанавливать на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков простые детали и (или) загружать питательные устройства для обработки с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм в соответствии с технической документацией |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Управлять автоматическими и полуавтоматическими станками и линиями станков при обработке простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Выполнять контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снимать изготовленные детали с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Проверять исправность и работоспособность автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание автоматических и полуавтоматических станков и линий станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков, размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приспособлений, применяемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков для закрепления заготовок простых деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Правила и приемы установки заготовок простых деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, режущих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Основы теории резания |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Устройство и правила использования автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, применяемых в организации |
|  | Органы управления автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков в организации |
|  | Основные виды дефектов обработки, их причины и способы предупреждения и устранения при обработке простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Способы контроля параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля простых деталей, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Конструкции и правила использования средств для транспортировки и хранения деталей после обработки на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию рабочего места |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ рабочего чертежа и технологической карты для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
| --- | --- |
|  | Установка заготовок и (или) загрузка питательных устройств на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков |
|  | Выполнение обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Контроль параметров сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снятие деталей с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков после обработки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, технологической оснастки, размещенной на рабочем месте, в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Читать и использовать рабочий чертеж и технологическую карту на сложные детали с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Устанавливать на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков сложные детали и (или) загружать питательные устройства для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм в соответствии с технической документацией |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Управлять автоматическими и полуавтоматическими станками и линиями станков при обработке сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Выполнять контроль параметров сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снимать изготовленные детали с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Проверять исправность и работоспособность автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание автоматических и полуавтоматических станков и линий станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков, размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приспособлений, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков для закрепления заготовок сложных деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Правила и приемы установки заготовок сложных деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, режущих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Основы теории резания |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) шероховатостью до Ra 12,5 мкм |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Устройство и правила использования автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, применяемых в организации |
|  | Органы управления автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков в организации |
|  | Основные виды дефектов обработки, их причины и способы предупреждения и устранения при обработке сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Способы контроля параметров сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля сложных деталей, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Конструкции и правила использования средств для транспортировки и хранения деталей после обработки на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию рабочего места |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка станка для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ результатов изготовления простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
| --- | --- |
|  | Подналадка приспособлений для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Подналадка режущих инструментов для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм после подналадки |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), используемой для выполнения подналадки |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости Ra 3,2 мкм (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выполнять подналадку приспособлений для обработки простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Поднастраивать на размер режущие инструменты для обработки с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Заменять пришедшие в негодность режущие инструменты для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Выполнять контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм после подналадки |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, используемой для выполнения подналадки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении подналадки автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
| Необходимые знания | Содержание технологической документации, используемой при наладке автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Правила чтения технологической документации, используемой при наладке автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков, размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство и правила использования автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, применяемых в организации |
|  | Органы управления автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Устройство, правила применения приспособлений, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков для закрепления простых деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Приемы и правила установки, закрепления и настройки на размер режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Способы контроля параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых в организации для контроля простых деталей, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков с точностью размеров поверхностей по 8–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 3,2 мкм |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, используемой для выполнения подналадки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении работ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию рабочего места |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, используемых для подналадки |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка станка для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ результатов изготовления сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
| --- | --- |
|  | Подналадка приспособлений для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Подналадка режущих инструментов для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Контроль параметров сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм после подналадки |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), используемой для выполнения подналадки |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) шероховатостью до Ra 12,5 мкм (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Выполнять подналадку приспособлений для обработки сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Поднастраивать на размер режущие инструменты для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Заменять пришедшие в негодность режущие инструменты для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Выполнять контроль параметров сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм после подналадки |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, используемой для выполнения подналадки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении подналадки автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
| Необходимые знания | Содержание технологической документации, используемой при наладке автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Правила чтения технологической документации, используемой при наладке автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков, размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство и правила использования автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, применяемых в организации |
|  | Органы управления автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Устройство, правила применения приспособлений, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков для закрепления сложных деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) шероховатостью до Ra 12,5 мкм |
|  | Приемы и правила установки, закрепления и настройки на размер режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Способы контроля параметров сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых в организации для контроля сложных деталей, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков с точностью размеров поверхностей по 11-му, 12-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 12,5 мкм |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, используемой для выполнения подналадки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении работ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию рабочего места |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, используемых для подналадки |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6–7 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм и сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10 квалитетам и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4-го разряда Оператор металлорежущих станков-автоматов 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет оператором станков-автоматов или автоматических и полуавтоматических линий станков 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение Без требования к опыту работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований)и (или) внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 60 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4-го разряда |
|  | § 63 | Оператор металлорежущих станков-автоматов 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15474 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ рабочего чертежа и технологической карты для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
| --- | --- |
|  | Установка заготовок и (или) загрузка питательных устройств на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков |
|  | Выполнение обработки заготовок простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снятие деталей с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков после обработки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, технологической оснастки, размещенной на рабочем месте, в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Читать и использовать рабочий чертеж и технологическую карту на простые детали с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Устанавливать на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков простые детали и (или) загружать питательные устройства для обработки с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм в соответствии с технической документацией |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Управлять автоматическими и полуавтоматическими станками и линиями станков при обработке простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Выполнять контроль параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снимать изготовленные детали с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Проверять исправность и работоспособность автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание автоматических и полуавтоматических станков и линий станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков, размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приспособлений, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков для закрепления заготовок простых деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Правила и приемы установки заготовок простых деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, режущих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Основы теории резания |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Устройство и правила использования автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, применяемых в организации |
|  | Органы управления автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков в организации |
|  | Основные виды дефектов обработки, их причины и способы предупреждения и устранения при обработке простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости Ra 1,6 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Способы контроля параметров простых деталей с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля простых деталей, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков с точностью размеров поверхностей по 6-му, 7-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Конструкции и правила использования средств для транспортировки и хранения деталей после обработки на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию рабочего места |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ рабочего чертежа и технологической карты для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
| --- | --- |
|  | Установка заготовок и (или) загрузка питательных устройств на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков |
|  | Выполнение обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на налаженных автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Контроль параметров сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снятие деталей с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков после обработки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, технологической оснастки, размещенной на рабочем месте, в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Читать и использовать рабочий чертеж и технологическую карту на сложные детали с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Устанавливать на автоматические и полуавтоматические станки и линии станков сложные детали и (или) загружать питательные устройства для обработки с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм в соответствии с технической документацией |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Управлять автоматическими и полуавтоматическими станками и линиями станков при обработке сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Выполнять контроль параметров сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Снимать изготовленные детали с автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Проверять исправность и работоспособность автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание автоматических и полуавтоматических станков и линий станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков, размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приспособлений, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков для закрепления заготовок сложных деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Правила и приемы установки заготовок сложных деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, режущих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Основы теории резания |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Устройство и правила использования автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, применяемых в организации |
|  | Органы управления автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков в организации |
|  | Основные виды дефектов обработки, их причины и способы предупреждения и устранения при обработке сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Способы контроля параметров сложных деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля сложных деталей, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Конструкции и правила использования средств для транспортировки и хранения деталей после обработки на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию рабочего места |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка станка для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ результатов изготовления деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
| --- | --- |
|  | Подналадка приспособлений для обработки заготовок деталей с точностью размеров поверхностей 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Подналадка режущих инструментов для обработки заготовок деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Подналадка автоматических и полуавтоматических станков и линий станков при обработке деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Контроль параметров деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм после подналадки |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), используемой для выполнения подналадки |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости Ra 1,6 мкм (рабочий чертеж, технологическую карту) |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять подналадку приспособлений для обработки деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Поднастраивать на размер режущие инструменты для обработки с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Заменять пришедшие в негодность режущие инструменты для обработки заготовок с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Выполнять подналадку автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации, при обработке деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Выполнять контроль параметров деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм после подналадки |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, используемой для выполнения подналадки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении подналадки автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
| Необходимые знания | Содержание технологической документации, используемой при наладке автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Правила чтения технологической документации, используемой при наладке автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков, размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство и правила использования автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, применяемых в организации |
|  | Органы управления автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Устройство, правила применения приспособлений, используемых на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков для закрепления деталей для обработки с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Приемы и правила установки, закрепления и настройки на размер режущих инструментов для обработки с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Способы и приемы подналадки автоматических и полуавтоматических станков и линий станков, используемых в организации |
|  | Способы контроля параметров деталей с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
|  | Конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых в организации для контроля деталей, обработанных на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков с точностью размеров поверхностей по 6–10-му квалитету и (или) значением параметра шероховатости до Ra 1,6 мкм |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, используемой для выполнения подналадки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении работ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию рабочего места |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, используемых для подналадки |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на автоматических и полуавтоматических станках и линиях станков |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ООО «Союзмаш консалтинг», город Москва

Генеральный директор Андреев Илья Александрович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Экосфера», город Москва |
|  | ПАО «Казанский вертолетный завод», город Казань, Республика Татарстан |
|  | ПАО «Кузнецов», город Самара |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный

№ 58430).

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938) с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27 января 2009 г. № 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный № 13429) и от 22 июня 2010 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный № 17880).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.