УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «17» ноября 2020 г. № 804н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Дорожный рабочий

335

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение вспомогательных работ 
при устройстве, ремонте и содержании дорожных оснований, покрытий и искусственных сооружений вручную»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по устройству и ремонту грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, искусственных сооружений, тротуаров и оснований под асфальтобетонные и цементобетонные покрытия, подготовке оснований под рельс-формы при строительстве цементобетонных дорог, ликвидации разрушений и восстановлению дорожной одежды»	13

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по строительству и эксплуатации дорожных одежд, искусственных сооружений и обстановки пути»	22

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по монтажу сборных элементов дорожной конструкции»	31

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	35

# I. Общие сведения

| Выполнение работ при устройстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, искусственных сооружений и тротуаров |  | 16.043 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров в летний и зимний периоды, устройству и ремонту асфальтобетонных и цементобетонных дорог, подготовке дорожно-строительных материалов к применению и их использование в рамках выполняемых работ.

Группа занятий:

| 9312 | Неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве и ремонте дорог, плотин и аналогичных гражданских сооружений | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение вспомогательных работ при устройстве, ремонте и содержании дорожных оснований, покрытий и искусственных сооружений вручную | 1 | Выполнение очистных, подчистных и поливочных работ вручную при устройстве, ремонте и содержании дорожных оснований, покрытий и искусственных сооружений | A/01.1 | 1 |
|  |  |  | Выполнение работ по разборке дорожных оснований, покрытий и бордюров вручную | A/02.1 | 1 |
|  |  |  | Выполнение работ по подготовке рельс-форм при устройстве цементобетонных покрытий | A/03.1 | 1 |
|  |  |  | Выполнение работ по распределению, просеиванию, сортировке и заготовке основных дорожно-строительных материалов вручную | A/04.1 | 1 |
| B | Выполнение работ по устройству и ремонту грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, искусственных сооружений, тротуаров и оснований под асфальтобетонные и цементобетонные покрытия, подготовке оснований под рельс-формы при строительстве цементобетонных дорог, ликвидации разрушений и восстановлению дорожной одежды | 2 | Выполнение работ по профилированию дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня грунтовых и грунтовых улучшенных дорог | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по устройству дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня, оснований под укладку бортового камня, искусственных сооружений, одерновки в клетку | B/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, искусственных сооружений и одерновки в клетку, разборке дорожных покрытий и оснований с помощью механизированного инструмента | B/03.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог вручную с применением лакокрасочных материалов | B/04.2 | 2 |
| C | Выполнение работ по строительству и эксплуатации дорожных одежд, искусственных сооружений и обстановки пути | 3 | Выполнение работ по устройству покрытий из щебня и гравия вручную | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по монтажу элементов искусственных сооружений на автомобильных дорогах | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по содержанию дорог и искусственных сооружений, ремонту щебеночных, гравийных и цементобетонных покрытий, исправление отдельных повреждений архитектурного оформления автомобильной дороги | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по разметке дорожного покрытия, обозначению искусственных сооружений и световозвращающих элементов автомобильных дорог вручную и с применением пистолета-распылителя лакокрасочными и термопластичными материалами | C/04.3 | 3 |
| D | Выполнение работ по монтажу сборных элементов дорожной конструкции | 4 | Монтаж сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж стальных и чугунных плит при устройстве дорожных покрытий и аэродромов | D/02.4 | 4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при устройстве, ремонте и содержании дорожных оснований, покрытий и искусственных сооружений вручную | Код | A | Уровень квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Дорожный рабочий 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Краткосрочное обучение или инструктаж |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение и наличие положительного заключения по результатам обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Инструктаж по пожарной безопасности Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности (при необходимости) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9312 | Неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве и ремонте дорог, плотин и аналогичных гражданских сооружений |
| ЕТКС | § 20 | Дорожный рабочий 2-го разряда |
| ОКПДТР | 11889 | Дорожный рабочий |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение очистных, подчистных и поливочных работ вручную при устройстве, ремонте и содержании дорожных оснований, покрытий и искусственных сооружений | Код | A/01.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по очистке дорожных оснований и покрытий от снега, грязи и пыли вручную |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по поливке водой дорожных оснований и перекрытий вручную |
|  | Выполнение работ по содержанию придорожной полосы |
|  | Выполнение работ по очистке дорожных знаков и элементов обстановки пути вручную |
|  | Выполнение работ по подчистке корыта вручную после землеройных машин |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Подметать и сдвигать снег с поверхности дорожных оснований и покрытий |
|  | Скалывать лед и удалять снежно-ледяные образования с поверхности дорожных оснований и покрытий ручным способом |
|  | Распределять антигололедные реагенты по поверхности дорожных оснований и покрытий в соответствии с нормами их расхода |
|  | Осуществлять работы по подметанию пыли и случайного мусора, сгребанию и удалению грязи с поверхности дорожных оснований и покрытий ручным способом |
|  | Очищать прикормовочные лотки и лотки сброса |
|  | Укреплять обочину |
|  | Формировать ручным способом снежные валы, кучи пыли и случайного мусора для их последующего вывоза |
|  | Производить перегрузку валов снега, куч пыли и случайного мусора в автотранспортные средства |
|  | Осуществлять распределение воды при поливке дорожных оснований и перекрытий в соответствии с нормами ее расхода |
|  | Выполнять очистку придорожной полосы от мусора, гололеда и снежных заносов |
|  | Выполнять устройство и ремонт сплошной одерновки |
|  | Выполнять обкос придорожной полосы с применением ручного и/или механизированного инструмента |
|  | Осуществлять планировку обочин вручную |
|  | Производить очистку и мойку дорожных знаков и элементов обстановки пути водой из шланга |
|  | Выполнять работы по ручной разработке грунта при подчистке корыта после землеройных машин |
|  | Выполнять работы по трамбованию вручную мест, недоступных для механизированной укатки, при подчистке корыта после землеройных машин |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Приемы борьбы с гололедом и снежными заносами |
|  | Правила подметания снега и формирования снежных валов вручную для их последующего вывоза |
|  | Правила подметания пыли и случайного мусора, сгребания грязи и формирования их куч вручную для их последующего вывоза |
|  | Правила обкоса придорожной полосы, нормы подстригания газонов различных видов |
|  | Требования норм чистоты дорожных знаков и элементов обстановки пути |
|  | Нормы и правила ручной разработки грунта и его трамбования при подчистке корыта после землеройных машин |
|  | Виды материалов для укрепления обочин и способы их применения |
|  | Нормы расхода воды при поливке водой дорожных оснований различного типа и перекрытий вручную, мойке дорожных знаков и элементов обстановки пути из шланга |
|  | Нормы расхода антигололедных реагентов |
|  | Конструкция искусственных сооружений на дорогах |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к выполнению очистных, моечных и подчистных работ |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по разборке дорожных оснований, покрытий и бордюров вручную | Код | A/02.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по демонтажу бордюрного камня вручную |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по демонтажу дорожных покрытий вручную |
|  | Выполнение работ по демонтажу дорожных оснований вручную |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Обкапывать поребрик со стороны обочины, используя штыковую лопату, при демонтаже бордюрного камня |
|  | Прорезать дорожное покрытие механизированным ручным инструментом (дисковым грунторезом) параллельно ограждению при демонтаже бордюрного камня |
|  | Применять способы предотвращения образования сколов и трещин при демонтаже бордюрного камня |
|  | Обозначать границы вскрываемой полосы дорожного покрытия мелом или краской при строительстве подземных сетей или небольших при объемах дорожно-ремонтных работ в соответствии с проектом производства работ |
|  | Вскрывать дорожное покрытие и основание ручным механизированным (ударно-отбойным) инструментом (отбойным молотком) с учетом состояния и вида покрытия |
|  | Фрезеровать существующее асфальтобетонное покрытие при помощи фрезы дорожной ручной |
|  | Сгребать материал, полученный после разборки дорожного покрытия и основания, для его последующего вывоза |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Виды, типы и конструкции бордюрного камня |
|  | Нормы и правила окапывания поребрика штыковой лопатой при демонтаже бордюрного камня |
|  | Нормы и правила прорезания дорожного покрытия механизированным инструментом (дисковым грунторезом) при демонтаже бордюрного камня |
|  | Правила удаления бордюрного камня при выполнении работ по его демонтажу в зависимости от типа основания |
|  | Виды, типы и конструкции дорожных покрытий и оснований |
|  | Виды основных дорожно-строительных материалов |
|  | Правила демонтажа дорожного покрытия и основания в соответствии с его видом и состоянием |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к выполнению работ по разборке дорожных оснований, покрытий и бордюров |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке рельс-форм при устройстве цементобетонных покрытий | Код | A/03.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по очистке поверхности рельс-форм при устройстве цементобетонных покрытий |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по смазке поверхности рельс-форм при устройстве цементобетонных покрытий |
|  | Выполнение работ по подштопке и рихтовке рельс-форм для устройства цементобетонных покрытий |
|  | Выполнение работ по установке рельс-форм при устройстве цементобетонных покрытий |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Обеспечивать соответствие чистоты рельс-форм установленным нормам перед устройством цементобетонных покрытий |
|  | Наносить разделительный слой на внутреннюю сторону рельс-форм для предотвращения прилипания к ней цементобетонной смеси |
|  | Исправлять места просадок рельс-форм перед обкаткой и после обкатки путем их подштопки с применением ручного и механизированного инструмента |
|  | Устранять смещение элементов рельс-форм перед обкаткой и после обкатки путем их рихтовки с применением ручного и механизированного инструмента |
|  | Засыпать песком полости, образовавшиеся после подштопки и рихтовки |
|  | Осуществлять работы по регулировке положения рельс-форм в плане и по высоте по разбивочным колышкам при помощи шаблона и уровня |
|  | Осуществлять работы по соединению смежных звеньев рельс-форм замками и креплению их штырями к основанию |
|  | Обрезать края свежеуложенной бетонной смеси |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Способы и приемы очистки рельс-форм от бетона и грязи при устройстве цементобетонных покрытий |
|  | Виды материалов, применяемых для смазывания рельс-форм, нормы их расхода |
|  | Правила смазывания рельс-форм при устройстве цементобетонных покрытий |
|  | Технология и правила подштопки и рихтовки элементов рельс-форм с помощью ручного и механизированного инструмента |
|  | Нормы точности установки рельс-форм при устройстве цементобетонных покрытий |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к выполнению работ по устройству цементобетонных покрытий |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по распределению, просеиванию, сортировке и заготовке основных дорожно-строительных материалов вручную | Код | A/04.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по перекидке песка, гравия и щебня |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по засыпке цементобетонных покрытий песком |
|  | Выполнение работ по распределению дорожно-строительных материалов при устройстве и ремонте дорожных оснований и покрытий |
|  | Выполнение работ по просеиванию песка, гравия и щебня вручную на переносных грохотах |
|  | Выполнение работ по разливке вяжущих материалов вручную |
|  | Выполнение работ по заготовке каменной шашки и пакеляжа |
|  | Выполнение работ по сортировке камня и пакеляжа |
|  | Выполнение работ по приему смеси из автомобиля-самосвала с очисткой кузова при устройстве бетонных покрытий |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Предотвращать потери материала при перекидке песка, гравия и щебня |
|  | Обеспечивать равномерное распределение песка при засыпке свежеуложенного цементобетонного покрытия |
|  | Исправлять продольные и поперечные неровности дорожного основания и покрытия при их устройстве и ремонте путем распределения (перераспределения) дорожно-строительных материалов |
|  | Обеспечивать фракционную однородность песка, гравия и щебня путем их просеивания вручную на переносных грохотах |
|  | Обеспечивать герметизацию швов и трещин связующими материалами |
|  | Создавать биндерный слой вручную при небольших объемах работ по устройству и ремонту дорожных оснований и покрытий путем распределения по их поверхности вяжущих материалов |
|  | Производить колку камня на шашки или пакеляж вручную, соблюдая требования к их размеру |
|  | Производить отбраковку каменной шашки и пакеляжа по размеру и признакам качества |
|  | Сортировать камень по группам |
|  | Направлять разгрузочный лоток, желоб или рукав в место работы |
|  | Обеспечивать соответствие чистоты кузова автомобиля-самосвала после выгрузки бетонной смеси требованиям норм |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Виды и маркировка основных дорожно-строительных материалов, в том числе на битумной основе (вяжущих) |
|  | Нормы расхода дорожно-строительных материалов при засыпке свежеуложенного цементобетонного покрытия и распределении дорожно-строительных материалов при устройстве и ремонте дорожных покрытий и оснований |
|  | Нормы расхода вяжущих материалов при заделке швов, устройстве и ремонте дорожных покрытий и оснований |
|  | Классификация песка, гравия и щебня по фракциям |
|  | Технология просеивания песка, гравия и щебня вручную при помощи переносных грохотов |
|  | Технология разливки вяжущих материалов вручную при заделке швов, устройстве и ремонте дорожных покрытий и оснований |
|  | Нормы времени на распределение дорожно-строительных материалов и разливку вяжущих материалов при устройстве и ремонте дорожных покрытий и оснований |
|  | Нормы времени на заготовку каменной шашки и пакеляжа для различных групп камня |
|  | Нормы выхода сортовой шашки и пакеляжа |
|  | Признаки брака каменной шашки и пакеляжа |
|  | Признаки, характеризующие группу камня |
|  | Способы и правила приема смеси из кузова автомобиля-самосвала |
|  | Способы очистки кузова автомобиля-самосвала от остатков бетона |
|  | Нормы чистоты кузова автомобиля-самосвала, транспортирующего бетонные смеси |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к дорожно-строительным материалам и работам, связанным с их распределением, просеиванием, сортировкой и заготовкой |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по устройству и ремонту грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, искусственных сооружений, тротуаров и оснований под асфальтобетонные и цементобетонные покрытия, подготовке оснований под рельс-формы при строительстве цементобетонных дорог, ликвидации разрушений и восстановлению дорожной одежды | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Дорожный рабочий 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение и наличие положительного заключения по результатам обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Инструктаж по пожарной безопасности Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности (при необходимости) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 21 | Дорожный рабочий 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11889 | Дорожный рабочий |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по профилированию дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня грунтовых и грунтовых улучшенных дорог | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по выравниванию по маякам и маячным рейкам поверхности дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня грунтовых и грунтовых улучшенных дорог |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по разработке грунта в боковых канавах, перемещению его в насыпь, разравниванию насыпи |
|  | Выполнение работ по подсыпке песка, пескоцемента, гравия, щебня при выравнивании поверхности дорожных оснований |
|  | Выполнение работ по определению соответствия профиля дорожного основания из песка, пескоцемента, гравия, щебня грунтовых и грунтовых улучшенных дорог заданным значениям |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Обеспечивать заданную ровность дорожных оснований путем разравнивания песка, пескоцемента, гравия, щебня по маякам и маячным рейкам |
|  | Использовать материал, полученный при разработке боковых канав, для выравнивания поверхности дорожного основания |
|  | Обеспечивать заданную ровность дорожных оснований путем подсыпки песка, пескоцемента, гравия, щебня |
|  | Делать заключение о соответствии значения ровности дорожного основания из песка, пескоцемента, гравия, щебня грунтовых и грунтовых улучшенных дорог требованиям плана автомобильной дороги |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Допустимые значения ровности дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня грунтовых и грунтовых улучшенных дорог |
|  | Виды и свойства основных дорожно-строительных материалов |
|  | Правила устройства и ремонта оснований грунтовых и грунтовых улучшенных дорог |
|  | Основы устройства дренажей |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к профилированию дорожных оснований |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по устройству дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня, оснований под укладку бортового камня, искусственных сооружений, одерновки в клетку | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по формированию тела дорожного основания из песка, пескоцемента, гравия, щебня |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по устранению выбоин и бугров на поверхности дорожного основания |
|  | Выполнение работ по укладке геосинтетических материалов вручную |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Укладывать и монтировать геосинтетические материалы различного вида и типа вручную |
|  | Подсыпать верхний слой тела насыпи |
|  | Определять соответствие качества и ровности дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня, оснований под укладку бортового камня, искусственных сооружений, одерновки в клетку требованиям проектной документации |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Виды геосинтетических материалов |
|  | Способы и правила укладки геосинтетических материалов различных видов на ровных участках и участках с уклоном |
|  | Виды конструкций дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня, оснований под укладку бортового камня, искусственных сооружений, одерновки в клетку |
|  | Правила формирования тела дорожного основания из песка, пескоцемента, гравия, щебня, оснований под укладку бортового камня, искусственных сооружений, одерновки в клетку |
|  | Требования, предъявляемые к дорожным основаниям из песка, пескоцемента, гравия, щебня в различных погодно-климатических условиях |
|  | Обозначения, применяемые в проектной документации на устройство дорожных оснований, оснований под укладку бортового камня, искусственных сооружений, одерновки в клетку |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к устройству дорожных оснований, оснований под укладку бортового камня, искусственных сооружений, одерновки в клетку |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, искусственных сооружений и одерновки в клетку, разборке дорожных покрытий и оснований с помощью механизированного инструмента | Код | B/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по заделке выбоин, проломов и просадок, устранению бугров на поверхности грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, щебеночных покрытий |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по замене дерна |
|  | Выполнение работ по подготовке дорожного основания и покрытия к ремонту |
|  | Выполнение работ по устранению дефектов и исправлению элементов искусственных сооружений |
|  | Выполнение работ по укладке геосинтетических материалов вручную |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Приготавливать песчаные и холодные гравийные (щебеночные) смеси для заделки выбоин, небольших проломов и просадок на поверхности грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, гравийных покрытий |
|  | Производить разборку одерновки с вытаскиванием спиц |
|  | Выполнять подчистку и планировку постели одерновки |
|  | Производить укладку дерна с подгонкой по месту с укреплением спицами |
|  | Производить демонтаж дорожного покрытия и основания с применением механизированного инструмента |
|  | Производить подсыпку грунта и асфальтобетона при устранении просадок в местах сопряжения моста с насыпью |
|  | Устранять повреждения отдельных секций или элементов перил и ограждающих устройств, тротуаров, съемных элементов деформационных швов |
|  | Производить замену мастики в швах |
|  | Восстанавливать слои одежды вдоль деформационных швов и на тротуарах |
|  | Устранять повреждения водоотводных труб |
|  | Производить антисептирование, окраску пролетных строений и нанесение на них защитных покрытий |
|  | Устранять дефекты, заделывать трещины, раковины опор и устоев |
|  | Восстанавливать кладку тела опор, устоев, откосных стенок, шкафной стенки |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Способы ликвидации разрушений и восстановления грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, искусственных сооружений и одерновки в клетку с помощью механизированного инструмента |
|  | Технология заделки выбоин на поверхности гравийных и щебеночных покрытий |
|  | Приемы разборки и обрезки покрытий и оснований с помощью механизированного инструмента |
|  | Технология устройства одерновки в клетку |
|  | Виды геосинтетических материалов |
|  | Способы и правила укладки геосинтетических материалов различных видов на ровных участках и участках с уклоном |
|  | Виды дорожно-строительных и вяжущих материалов, способы их применения при ремонте грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, искусственных сооружений |
|  | Погодно-климатические условия производства дорожно-ремонтных работ |
|  | Виды, типы и способы применения антисептических материалов перед нанесением защитных покрытий |
|  | Виды, типы и способы защитного окрашивания элементов искусственных сооружений |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к ремонту грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, искусственных сооружений и одерновки в клетку, разборке дорожных покрытий и оснований с помощью механизированного инструмента |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог вручную с применением лакокрасочных материалов | Код | B/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по удалению непригодной разметки дорожного покрытия |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по нанесению предварительной разметки дорожного покрытия |
|  | Выполнение работ по нанесению лакокрасочных материалов на поверхность дорожного покрытия |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Использовать приемы демаркировки непригодной разметки дорожного покрытия путем закрашивания, смывания напором воды, срезания механически |
|  | Определять основные контрольные точки разметки дорожного покрытия, фиксировать их меловыми отметками |
|  | Подготавливать лакокрасочные материалы к нанесению на поверхность дорожного покрытия |
|  | Прокрашивать осевые линии разметки дорожного покрытия |
|  | Использовать приемы нанесения разметочного лакокрасочного материала вручную |
|  | Обеспечивать защиту нанесенного разметочного покрытия до полного высыхания |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения разметочных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Виды дорожной разметки и правила их нанесения ручным способом |
|  | Правила выполнения работ на дорогах без закрытия автомобильного движения |
|  | Допустимые значения глубины срезания асфальта при удалении старой разметки дорожного покрытия |
|  | Правила определения контрольных точек разметки дорожного покрытия с помощью курвиметра |
|  | Виды, типы и свойства лакокрасочных материалов для нанесения разметки дорожного покрытия |
|  | Правила работы с лакокрасочными материалами при нанесении разметки дорожного покрытия |
|  | Инструкция по применению лакокрасочных материалов для нанесения разметки дорожного покрытия |
|  | Нормы расхода материалов, применяемых при разметке дорожного покрытия |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к работам по нанесению разметки дорожного покрытия |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по строительству и эксплуатации дорожных одежд, искусственных сооружений и обстановки пути | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Дорожный рабочий 4-го разряда Дорожный рабочий 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по устройству и ремонту грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, искусственных сооружений, тротуаров и оснований под асфальтобетонные и цементобетонные покрытия, подготовке оснований под рельс-формы при строительстве цементобетонных дорог, ликвидации разрушений и восстановлению дорожной одежды |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение и наличие положительного заключения по результатам обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Инструктаж по пожарной безопасности Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности (при необходимости) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | Требованием для получения более высокого тарифного разряда является наличие опыта работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) тарифным разрядом и освоение программ повышения квалификации рабочих или переподготовки рабочих, служащих |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 22 | Дорожный рабочий 4-го разряда |
|  | § 23 | Дорожный рабочий 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11889 | Дорожный рабочий |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по устройству покрытий из щебня и гравия вручную | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по профилированию покрытия из щебня и гравия вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по окончательной планировке поверхности дорожных покрытий после разравнивания машинами |
|  | Выполнение работ по определению высотных отметок дорожных сооружений при помощи геодезического инструмента |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Использовать приемы работы с геодезическим инструментом при определении высотных отметок дорожных сооружений |
|  | Устанавливать маяки и маячные рейки |
|  | Выравнивать поверхность дорожного покрытия из щебня и гравия по маякам, маячным рейкам и шаблонам |
|  | Равномерно послойно распределять вяжущий материал по поверхности дорожного покрытия их щебня и гравия |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества устроенного дорожного покрытия из щебня и гравия требованиям проекта и нормативно-технических документов |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Марки гравия и щебня по истираемости и дробимости |
|  | Типы вяжущих материалов, значения их маркировки |
|  | Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при устройстве дорожных покрытий из гравия и щебня |
|  | Конструкции дорожных покрытий из щебня и гравия |
|  | Технологические особенности устройства дорожных покрытий из щебня и гравия |
|  | Условия устройства дорожных покрытий из щебня и гравия с применением органических вяжущих материалов |
|  | Критерии и методы оценки соответствия полученного дорожного покрытия из щебня и гравия требованиям проекта и нормативно-технических документов |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к работам по устройству дорожного покрытия из гравия и щебня |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по монтажу элементов искусственных сооружений на автомобильных дорогах | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по подготовке основания под искусственные сооружения |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ установке бордюрного камня |
|  | Выполнение работ по установке барьерного и тросового ограждений |
|  | Выполнение работ по устройству труб, лотков, оголовков, подпорных стен и парапетов |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Осуществлять осмотр рабочей площадки для определения всех видимых источников риска |
|  | Выполнять проверку соответствия проекту положения в плане и высотных отметок основания |
|  | Выполнять разбивку пикетажа и элементов дорог в плане |
|  | Устанавливать маяки и маячные рейки, колышки и выноски, определяющие положение и уровень установки искусственных сооружений |
|  | Устанавливать с применением теодолита обноску из досок и стоек при монтаже бордюрного камня |
|  | Осуществлять формирование подушки из щебня и бетонного основания под установку бордюрного камня |
|  | Устанавливать и выправлять бордюрные камни |
|  | Осуществлять формирование подготовительного слоя из щебня или гравия под фундаменты опор и труб с последующим его трамбованием |
|  | Осуществлять контроль и корректировку глубины скважин под опоры элементов искусственных сооружений автомобильных дорог |
|  | Выставлять опоры барьерных и тросовых ограждений автомобильных дорог в соответствии со схемой |
|  | Крепить барьерные, тросовые, парапетные ограждения к опорам |
|  | Осуществлять укрепление откосов и склонов автомобильных дорог путем устройства подпорных стен |
|  | Приготавливать цементный раствор для заделки образовавшихся при монтажных работах стыков элементов искусственных сооружений автомобильных дорог |
|  | Заделывать стыки элементов искусственных сооружений автомобильных дорог цементным раствором |
|  | Работать в паре с машинистом грузоподъемной или землеройно-транспортной машины при установке элементов искусственных сооружений на автомобильных дорогах |
|  | Использовать приемы стропальных и такелажных работ |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устройство и правила применения геодезического инструмента |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Правила разбивки пикетажа и элементов дорог в плане |
|  | Правила установки столбов барьерных и тросовых ограждений автомобильных дорог |
|  | Типы и маркировка основных дорожно-строительных материалов, применяемых при монтажных работах в соответствии с трудовой функцией |
|  | Правила и технология приготовления цементного раствора |
|  | Условия применения цементных растворов |
|  | Правила бетонирования в зимнее время и способы подогрева бетона |
|  | Виды и конструкции барьерных и тросовых ограждений, труб, лотков, оголовков, подпорных стен и парапетов, бордюрного камня |
|  | Требования к тросовым ограждениям на автомобильных дорогах по уровню удерживающей способности |
|  | Требования, предъявляемые к качеству установки барьерных и тросовых ограждений, труб, лотков, оголовков, подпорных стен и парапетов, бордюрного камня |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистами грузоподъемных или землеройно-транспортных машин |
|  | Правила стропальных и такелажных работ |
|  | Последовательность технологических приемов при монтаже барьерного и тросового ограждений, труб, лотков, оголовков, подпорных стен и парапетов, бордюрного камня |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к дорожно-строительным и ремонтным работам |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по содержанию дорог и искусственных сооружений, ремонту щебеночных, гравийных и цементобетонных покрытий, исправление отдельных повреждений архитектурного оформления автомобильной дороги | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отведение атмосферных осадков с дорог и искусственных сооружений |
| --- | --- |
|  | Ремонт щебеночных, гравийных покрытий отдельными картами |
|  | Обслуживание барьерного и тросового ограждений |
|  | Отделка и ремонт кромок шва и поверхностей цементобетонных покрытий |
|  | Обслуживание и исправление отдельных повреждений декоративного озеленения дорожной полосы, малых архитектурных форм (скульптуры, панно), обустроенных площадок отдыха пассажиров |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Обеспечивать безопасную эксплуатацию дорожного покрытия и искусственных сооружений путем использования приемов сбора и отвода атмосферных осадков с их поверхности |
|  | Устранять выкрашивание, выбоины (гребенку), обломы кромок, трещины и колеи щебеночных и гравийный покрытий отдельными картами путем подсыпки дорожно-строительных материалов, перепрофилирования и трамбования отремонтированных участков покрытия |
|  | Осуществлять осмотр защитных ограждений на наличие повреждений и деформаций |
|  | Проверять и регулировать натяжение тросов защитного ограждения |
|  | Производить замену тросов и стоек защитного ограждения |
|  | Осуществлять разделку, очистку, восстановление геометрии и герметизацию деформационных швов цементобетонных покрытий |
|  | Устранять сколы кромок плит и выбоины, разрушения поверхности бетона, усадочные трещины, консервировать трещины |
|  | Укреплять поверхность бетона специальными гидрофобизирующими составами |
|  | Осуществлять замену поврежденной одерновки и декоративного озеленения дорожной полосы |
|  | Устранять дефекты малых архитектурных форм дорожной полосы |
|  | Содержать придорожные площадки отдыха в исправном состоянии |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устройство и правила применения геодезического инструмента |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Правила отведения атмосферных осадков с поверхности дорожного покрытия и искусственных сооружений для обеспечения наибольшей эффективности работ |
|  | Методы оценки состояния дорожных покрытий и искусственных сооружений |
|  | Методы борьбы с эрозией почв |
|  | Способы ликвидации гололеда на дорогах |
|  | Правила эксплуатации дорожных одежд, искусственных сооружений и обстановки пути |
|  | Правила бетонирования в зимнее время и способы подогрева бетона |
|  | Виды, типы и свойства основных дорожно-строительных материалов, применяемых при ремонте щебеночных и гравийных дорожных покрытий |
|  | Виды и свойства материалов, применяемых для герметизации швов и консервации трещин цементобетонных покрытий |
|  | Виды и способы приготовления гидрофобизирующих составов для укрепления поверхности бетона |
|  | Способы перепрофилирования щебеночного и гравийного дорожного покрытия вручную с применением средств малой механизации |
|  | Правила и режимы выполнения трамбования дорожно-строительных материалов, применяемых при ремонте щебеночных и гравийных дорожных покрытий |
|  | Правила и последовательность действий при проверке и регулировке натяжения тросов защитного ограждения |
|  | Значение натяжения троса защитного ограждения в зависимости от температуры окружающей среды |
|  | Технологические приемы замены тросов и стоек защитных ограждений |
|  | Виды одерновки дорожной полосы, технологические приемы ее замены |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к дорожно-ремонтным работам |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по разметке дорожного покрытия, обозначению искусственных сооружений и световозвращающих элементов автомобильных дорог вручную и с применением пистолета-распылителя лакокрасочными и термопластичными материалами | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по удалению непригодной разметки дорожного покрытия |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по нанесению предварительной разметки дорожного покрытия, искусственных сооружений и световозвращающих элементов автомобильных дорог |
|  | Выполнение работ по нанесению лакокрасочных материалов на поверхность дорожного покрытия, искусственных сооружений и световозвращающих элементов автомобильных дорог вручную и с применением пистолета-распылителя |
|  | Выполнение работ по нанесению термопластичных материалов на поверхность дорожного покрытия, искусственных сооружений и световозвращающих элементов автомобильных дорог вручную и с применением пистолета-распылителя |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Использовать приемы демаркировки непригодной разметки дорожного покрытия, искусственных сооружений и световозвращающих элементов автомобильных дорог путем закрашивания, смывания напором воды, срезания механически |
|  | Определять основные контрольные точки разметки дорожного покрытия, искусственных сооружений и световозвращающих элементов автомобильных дорог, фиксировать их меловыми отметками |
|  | Подготавливать лакокрасочные и термопластичные материалы к нанесению на поверхность дорожного покрытия |
|  | Прокрашивать осевые линии разметки дорожного покрытия |
|  | Использовать приемы нанесения разметочного лакокрасочного материала пневматически или гидравлически |
|  | Обеспечивать защиту нанесенного разметочного покрытия до полного высыхания лакокрасочного материала |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения разметочных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Допустимые значения глубины срезания асфальта при удалении старой разметки дорожного покрытия |
|  | Правила определения контрольных точек разметки дорожного покрытия с помощью курвиметра |
|  | Основные виды и свойства лакокрасочных материалов, растворителей и термопластичных материалов, методы определения их вязкости и текучести |
|  | Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых для разметки дорожного покрытия |
|  | Способы нанесения лакокрасочных материалов |
|  | Виды горизонтальной и вертикальной разметки, порядок ее нанесения |
|  | Размеры линий, стрел и надписей горизонтальной разметки |
|  | Порядок нанесения разметки в сочетании с дорожными знаками или светофорами |
|  | Технические требования, предъявляемые к дорожной разметке |
|  | Правила нанесения маркирующих материалов в сочетании со световозвращающими элементами |
|  | Состав и технология нанесения двухкомпонентных пластичных материалов |
|  | Правила и приемы работ при нанесении разметки пистолетом-распылителем с применением трафаретов |
|  | Нормы расхода разметочных материалов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Правила выполнения работ в условиях с частичным закрытием и без закрытия автомобильного движения |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к работам по нанесению горизонтальной и вертикальной дорожной разметки |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по монтажу сборных элементов дорожной конструкции | Код | D | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Дорожный рабочий 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение и наличие положительного заключения по результатам обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Инструктаж по пожарной безопасности Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности (при необходимости) Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 24 | Дорожный рабочий 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11889 | Дорожный рабочий |
| ОКСО | 2.08.01.09 | Слесарь по строительно-монтажным работам |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по подготовке основания под укладку сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по укладке сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит на подготовленное основание |
|  | Выполнение работ по демонтажу сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Использовать приемы отметки высотного уровня дороги и аэродрома |
|  | Использовать приемы контроля утрамбовки песка нивелиром или веревочным маятником |
|  | Осуществлять осмотр укладываемых сборных железобетонных плит на наличие дефектов |
|  | Подавать сигналы машинисту грузоподъемной машины по перемещению сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Делать заключение о полном или неполном опирании нижней поверхности плиты на выравнивающий слой |
|  | Выравнивать слой песка основания под укладку сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Выравнивать лицевую поверхность сборной железобетонной конструкции дороги или аэродрома |
|  | Использовать приемы укладки и крепления сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Осуществлять герметизацию стыковых швов сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества укладки сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит требованиям проекта и нормативно-технических документов |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Правила и способы отметки высотного уровня дороги |
|  | Правила и способы контроля утрамбовки песка нивелиром или веревочным маятником |
|  | Технология и схемы («с обочины», «с борта») укладки сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Конструкции сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Маркировка сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Правила отбраковки сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Виды и типы материалов, применяемых при герметизации стыковых швов сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Правила и технология герметизации стыковых швов сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Критерии проверки качества укладки сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Правила выполнения работ совместно с грузоподъемными машинами и оборудованием |
|  | Система знаковой сигнализации при перемещении грузов грузоподъемными машинами |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к монтажу сборных железобетонных дорожных и аэродромных плит |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж стальных и чугунных плит при устройстве дорожных покрытий и аэродромов | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Укладка стальных и чугунных плит по ширине на свежеуложенный бетон |
| --- | --- |
|  | Соединение соседних стальных и чугунных плит при их укладке |
|  | Осаждение плит и контроль осаждения плит вибраторами или ударами молотка |
| Необходимые умения | Подготавливать инструмент и средства малой механизации к выполнению работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Применять ручной инструмент и средства малой механизации при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Устанавливать ограждения при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Использовать приемы отметки высотного уровня дороги и аэродрома |
|  | Осуществлять осмотр укладываемых стальных и чугунных плит на наличие дефектов |
|  | Осуществлять соединение боковых крюков и продольных пазов соседних стальных и чугунных плит |
|  | Выравнивать лицевую поверхность сборной конструкции дороги или аэродрома из стальных и чугунных плит |
|  | Использовать приемы укладки и крепления стальных и чугунных плит |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества укладки стальных и чугунных плит требованиям проекта и нормативно-технических документов |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы в соответствии с трудовой функцией с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и предназначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их безопасного использования |
|  | Правила эксплуатации ручного инструмента и средств малой механизации, применяемых при выполнении работ в соответствии с трудовой функцией |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодных и климатических условиях |
|  | Правила и способы отметки высотного уровня дороги |
|  | Правила и способы устройства бетонной прослойки |
|  | Технология осаждения стальных и чугунных плит |
|  | Конструкции стальных и чугунных дорожных и аэродромных плит |
|  | Значение маркировки стальных и чугунных плит |
|  | Правила отбраковки стальных и чугунных плит |
|  | Приемы соединения соседних стальных и чугунных плит |
|  | Приемы осаждения стальных и чугунных плит |
|  | Критерии проверки качества укладки стальных и чугунных плит при устройстве дорог и аэродромов |
|  | Нормы времени на выполнение работ по трудовой функции |
|  | Правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Терминология в области строительства применительно к монтажу стальных и чугунных плит |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при ведении работ |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
|  | Саморегулируемая организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России 
от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2020, № 18, ст. 2889).

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 
13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781), от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 
11 января 2019 г., регистрационный № 53323).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2018, № 31, ст. 4860).

Единый квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.