УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от «17» ноября 2020 г. № 790н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по обслуживанию телекоммуникаций

1051

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание линейного телекоммуникационного оборудования»	12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание станционного телекоммуникационного оборудования»	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	31

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования |  | 06.036 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обслуживание абонентского, терминального, линейного и станционного телекоммуникационного оборудования

Группа занятий:

| 3511 | Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| --- | --- |
| 61.20 | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обслуживание абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования | 3 | Инсталляция абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Диагностика абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Демонтаж абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования | A/04.3 | 3 |
| B | Обслуживание линейного телекоммуникационного оборудования | 4 | Прием в эксплуатацию линейного телекоммуникационного оборудования | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Регулировка параметров линейного телекоммуникационного оборудования | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Демонтаж линейного телекоммуникационного оборудования | B/04.4 | 4 |
| C | Обслуживание станционного телекоммуникационного оборудования | 5 | Прием в эксплуатацию станционного телекоммуникационного оборудования | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Регулировка параметров станционного телекоммуникационного оборудования | C/03.5 | 5 |
|  |  |  | Демонтаж станционного телекоммуникационного оборудования | C/04.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер оборудования связи 3-го разряда Инсталлятор средств связи и телекоммуникаций Инсталлятор оборудования связи |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовка |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное обучение по программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих по изучению способов и методов технического обслуживания телекоммуникационного оборудования |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 34 | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 3-го разряда |
|  | § 38 | Электромонтер станционного оборудования радиофикации 3-го разряда |
|  | § 50 | Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |
|  | 19883 | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Инсталляция абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Консультирование клиентов по вопросам инсталляции и эксплуатации абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| --- | --- |
|  | Установка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Регулировка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Программная настройка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Документирование действий по установке абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования в части, касающейся начальных настроек |
|  | Ввод в работу абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Документирование и оформление результатов работы по инсталляции абонентского и терминального оборудования |
| Необходимые умения | Разъяснить клиенту суть проводимых трудовых действий |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Монтировать абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование |
|  | Подключать абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты при измерении параметров абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Применять техническую документацию при инсталляции абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по инсталляции абонентского и терминального оборудования |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при инсталляции абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые знания | Методика использования проектной документации в части, касающейся размещения абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Устройство и принципы работы абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила получения абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования из места хранения в монтаж |
|  | Правила подготовки абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования к установке и монтажу |
|  | Правила установки и монтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила инсталляции программного обеспечения абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы электропитания абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила хранения упаковки абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила утилизации упаковки абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Устройство и принцип действия приборов и вспомогательного оборудования для измерений, проводимых при установке абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Технические характеристики контрольно-измерительных приборов и вспомогательного оборудования, применяемых при инсталляции абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы построения структурированных кабельных систем |
|  | Сроки поверок измерительных приборов для измерений, используемых при установке абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Условия хранения приборов для электрических измерений, используемых при установке абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения измерений при установке абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования, анализа результатов измерений, приведения технических параметров устройств в соответствие с действующими нормами |
|  | Правила хранения технической документации на абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование и ее оформления при установке абонентского телекоммуникационного оборудования |
|  | Наименование, маркировка, правила использования инструментов при установке и инсталляции абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Основы деловой коммуникации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при инсталляции абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к проведению регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Подготовка приборов и инструментов для проведения измерений, предусмотренных в перечне регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Подготовка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования к проведению регламентных работ |
|  | Измерение параметров абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Ведение технической документации на абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование в части, касающейся проведения регламентных работ |
|  | Настройка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Регулировка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Подготовка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования к эксплуатации в рабочем режиме после проведения регламентных работ |
|  | Ввод в работу абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных работ |
|  | Документирование и оформление результатов работы после проведения регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Готовить абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование к проведению регламентных работ |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты при проведении регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Применять техническую документацию при проведении регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Производить необходимую для регламентных работ разборку абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Производить сборку абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных работ |
|  | Производить чистку абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования при проведении регламентных работ |
|  | Производить регулировки абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования при проведении регламентных работ |
|  | Производить подключение абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных работ |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы после проведения регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
| Необходимые знания | Сроки проведения регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Назначение инструментов и приборов, необходимых для проведения регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила применения инструментов и приборов, необходимых для проведения регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Принципы технического обслуживания абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Методика использования эксплуатационной документации на абонентское оборудование в части, касающейся определения перечня регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила подготовки абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования к проведению регламентных работ |
|  | Устройство и принципы работы абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы электропитания абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила перевода абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования из режима проведения регламентных работ в рабочий |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов при проведении регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Устройство и принцип действия приборов для измерений, проводимых при регламентных работах на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Сроки поверок приборов для измерений, используемых при проведении регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Условия хранения приборов для измерений, используемых при проведении регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила проведения измерений при регламентных работах на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила хранения технической документации на абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование и ее оформления при проведении регламентных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении регламентных работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Диагностика абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к проверке исправности абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| --- | --- |
|  | Подготовка приборов для проверки работоспособности абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Подготовка тестовых программ и вспомогательного оборудования для проверки работоспособности абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования и проведения необходимых действий в соответствии с методиками поиска неисправностей на нем |
|  | Подготовка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования к проведению диагностических работ |
|  | Диагностика абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Измерение параметров абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Поиск неисправностей абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Устранение неисправностей, возникших при эксплуатации абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Оформление технической документации о диагностированных неисправностях абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Оформление сообщений о диагностированных неисправностях абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования в службы ремонта и (или) технической поддержки |
|  | Уборка рабочего места после проведения диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Сдача абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования в ремонт после проведения диагностики |
|  | Ввод абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования в работу после проведения ремонта |
|  | Документирование и оформление результатов работы после проведения диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Готовить абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование к проведению диагностики |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы, инструменты и вспомогательное оборудование для проведения диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Применять техническую документацию при проведении диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Определять, обнаруживать и устранять неисправности, возникающие при эксплуатации абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Производить необходимую при диагностических работах разборку абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Производить сборку абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования после проведения диагностических работ |
|  | Производить подключение абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования после проведения диагностических работ |
|  | Производить подключение абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования после проведения диагностических и ремонтных работ |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы после проведения диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые знания | Правила проведения диагностических работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Алгоритмы работы диагностических программ, вспомогательного оборудования и процедуры диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Методики использования диагностических программ и вспомогательного оборудования для диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Основы автоматизированной обработки информации |
|  | Эксплуатационная документация в части, касающейся проведения диагностических работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила перевода абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования из рабочего режима в режим диагностических работ |
|  | Правила подготовки абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования к проведению диагностических работ |
|  | Конструкция, назначение и методика применения измерительного и вспомогательного оборудования |
|  | Правила хранения, выдачи и сдачи измерительного и вспомогательного оборудования для диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила оформления документов при диагностике абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Устройство абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы работы абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Методы анализа результатов диагностики абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования, установки его параметров в соответствие с действующими нормами |
|  | Устройство и принцип действия приборов и вспомогательного оборудования для измерений, проводимых при диагностических работах на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Сроки поверок приборов для измерений, используемых при проведении диагностических работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Условия хранения приборов для измерений, используемых при проведении диагностических работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила проведения измерений при диагностических работах на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила хранения технической документации на абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование и ее оформления при проведении диагностических работ |
|  | Правила перевода абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования из режима диагностических работ в рабочий режим |
|  | Наименование, маркировка, правила использования инструментов при проведении диагностических работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов при проведении диагностических работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Принципы электропитания абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении диагностических работ на абонентском и терминальном телекоммуникационном оборудовании |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к демонтажу абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| --- | --- |
|  | Подготовка приборов и инструментов для проведения демонтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Подготовка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования к проведению демонтажа |
|  | Разборка абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования на единицы хранения |
|  | Упаковка единиц хранения абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Оформление документации для сдачи абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования на склад |
|  | Сдача единиц хранения абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования на склад |
|  | Документирование и оформление результатов работы по демонтажу абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Уборка рабочего места после проведения демонтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Готовить абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование к проведению демонтажа |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы, инструменты и вспомогательное оборудование при проведении демонтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Применять техническую документацию при проведении демонтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Производить отключение абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования при демонтаже |
|  | Производить необходимую при проведении демонтажа разборку абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования на единицы хранения |
|  | Производить упаковку единиц хранения абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Заполнять документацию при сдаче демонтированного абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования на хранение |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по демонтажу абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при демонтаже абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые знания | Правила использования эксплуатационной документации в части, касающейся проведения демонтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Регламенты демонтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Устройство абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы работы абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила отключения абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования для проведения демонтажа |
|  | Назначение материалов, используемых при демонтаже абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования согласно применяемой технологии |
|  | Назначение инструментов, используемых при демонтаже абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования согласно применяемой технологии |
|  | Правила подготовки абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования к проведению демонтажа |
|  | Функции отдельных узлов абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Устройство и принцип действия приборов и вспомогательного оборудования для измерений параметров абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения измерений при демонтаже абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы электропитания абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила хранения, заполнения и оформления технической документации на абонентское и терминальное телекоммуникационное оборудование |
|  | Правила оформления документов при передаче абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования на склад |
|  | Наименование, маркировка, правила использования инструментов при демонтаже абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила упаковки абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования для хранения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при демонтаже абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание линейного телекоммуникационного оборудования | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер линейного оборудования связи Монтажник связи |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного месяца работы стажером по обслуживанию линейного телекоммуникационного оборудования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется периодическое (не реже одного раза в пять лет) получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки в области применения нового линейного телекоммуникационного оборудования и новых технологий |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
| ЕТКС | § 13 | Электромонтер канализационных сооружений связи 2-го разряда |
|  | § 14 | Электромонтер канализационных сооружений связи 3-го разряда |
|  | § 15 | Электромонтер канализационных сооружений связи 4-го разряда |
|  | § 16 | Электромонтер канализационных сооружений связи 5-го разряда |
|  | § 17 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 2-го разряда |
|  | § 18 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 3-го разряда |
|  | § 19 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 4-го разряда |
|  | § 20 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5-го разряда |
|  | § 21 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6-го разряда |
|  | § 21а | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 7-го разряда |
| ОКПДТР | 19823 | Электромонтер канализационных сооружений связи |
|  | 19827 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации |
|  | 19836 | Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей |
|  | 19859 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |
| ОКСО | 2.11.01.05 | Монтажник связи |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Прием в эксплуатацию линейного телекоммуникационного оборудования | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности линейного телекоммуникационного оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Проверка работоспособности линейного тракта телекоммуникационного оборудования |
|  | Проведение измерений параметров линейного телекоммуникационного оборудования и линейного тракта |
|  | Оформление технической документации в части, касающейся внесения измеряемых параметров, полученных в ходе проверки работоспособности линейного телекоммуникационного оборудования, в соответствующую эксплуатационную документацию |
|  | Ведение технической документации по приему в эксплуатацию линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Документирование и оформление результатов работы по приему в эксплуатацию линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Проведение настройки вспомогательного оборудования и средств автоматизации, используемых при приеме в эксплуатацию линейного телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые умения | Использовать вспомогательное оборудование и специальное программное обеспечение для автоматизации измерения параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Использовать контрольно-измерительное оборудование для измерения параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Производить настройку и конфигурирование линейного телекоммуникационного оборудования и линейного тракта |
|  | Устанавливать специализированное оборудование по защите информации в линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Настраивать специализированное оборудование по защите информации |
|  | Выявлять факты вредоносного воздействия на программное обеспечение линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Вести эксплуатационно-техническую и технологическую документацию |
|  | Разрабатывать схемы построения, монтажа и эксплуатации структурированных кабельных систем |
|  | Работать с компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Оформлять техническую документацию при приеме в эксплуатацию линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по приему в эксплуатацию линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Применять техническую документацию при приеме в эксплуатацию линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при приеме в эксплуатацию линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Пользоваться приемами автоматизированной обработки информации |
| Необходимые знания | Основные методы автоматизированной обработки информации |
|  | Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ) и вычислительных систем |
|  | Пакеты прикладных программ, необходимых для эксплуатации линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормативные правовые и законодательные акты Российской Федерации в области информационной безопасности |
|  | Правила технической эксплуатации, положения, руководства, инструкции, рекомендации по вопросам технической эксплуатации линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения проверок функционирования линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормы на эксплуатационные характеристики линейного телекоммуникационного оборудования, линейных и сетевых трактов |
|  | Виды и конструкции пассивного и активного линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Методика монтажа пассивных и активных элементов линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Конфиденциальность документов на линейное телекоммуникационное оборудование |
|  | Электрические схемы обслуживаемого линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Монтажные схемы обслуживаемого линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Схемы организации линейного и сетевого трактов |
|  | Принципы построения линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по регулировке линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по подготовке, обработке и хранению технической документации |
|  | Инструкции по охране труда при работе с электрическими приборами |
|  | Назначение, основные технические данные, состав оборудования и структурные и функциональные схемы оборудования линейного тракта |
|  | Устройство, назначение и принцип действия испытательных и измерительных приборов, применяемых в работе, правила пользования этими приборами |
|  | Основные сведения об источниках электропитания |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к проведению регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Подготовка приборов и инструментов для проведения измерений, предусмотренных в перечне регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Подготовка линейного телекоммуникационного оборудования к проведению регламентных работ |
|  | Измерение параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Ведение технической документации на линейное телекоммуникационное оборудование в части, касающейся проведения регламентных работ |
|  | Настройка линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Регулировка линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Подготовка линейного телекоммуникационного оборудования к эксплуатации в рабочем режиме после проведения регламентных работ |
|  | Документирование и оформление результатов работы по проведению регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Ввод в работу линейного телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Готовить линейное телекоммуникационное оборудование к проведению регламентных работ |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты при проведении регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Применять техническую документацию при проведении регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Производить разборку линейного телекоммуникационного оборудования при проведении регламентных работ |
|  | Производить сборку линейного телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных работ |
|  | Производить чистку линейного телекоммуникационного оборудования при проведении регламентных работ |
|  | Производить регулировки линейного телекоммуникационного оборудования при проведении регламентных работ |
|  | Производить подключение линейного телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных работ |
|  | Использовать комплекс специального программного обеспечения, установленного при контрольно-испытательных проверках линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Конфигурировать линейное телекоммуникационное оборудование при регламентных работах |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по проведению регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
| Необходимые знания | Сроки проведения регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Назначение инструментов и приборов, необходимых для проведения регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила применения инструментов и приборов, необходимых для проведения регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Принципы технического обслуживания линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Методики использования эксплуатационной документации на линейное оборудование в части, касающейся определения перечня регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила подготовки линейного телекоммуникационного оборудования к проведению регламентных работ |
|  | Устройство и принципы работы линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы электропитания линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила перевода линейного телекоммуникационного оборудования из режима проведения регламентных работ в рабочий |
|  | Правила технической эксплуатации, положения, руководства, инструкции, рекомендации по вопросам технической эксплуатации линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения проверок функционирования линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормы на эксплуатационные характеристики линейного телекоммуникационного оборудования, линейных и сетевых трактов |
|  | Виды и конструкции пассивного и активного линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Электрические схемы обслуживаемого линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Монтажные схемы обслуживаемого линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Схемы организации линейного и сетевого трактов |
|  | Принципы построения линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по регулировке линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов при проведении регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Устройство и принцип действия приборов для измерений, используемых при регламентных работах на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Сроки поверок приборов для измерений, используемых при проведении регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Условия хранения приборов для измерений, используемых при проведении регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила проведения измерений при регламентных работах на линейном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила хранения технической документации на линейное телекоммуникационное оборудование и ее оформления при проведении регламентных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении регламентных работ на линейном телекоммуникационном оборудовании |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка параметров линейного телекоммуникационного оборудования | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение измерений параметров линейного телекоммуникационного оборудования при регулировке |
| --- | --- |
|  | Сравнение полученных показателей контрольно-измерительной аппаратуры при регулировке параметров линейного телекоммуникационного оборудования с нормативными параметрами, указанными в технической документации соответствующего линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Внесение необходимых изменений в настройки линейного телекоммуникационного оборудования для обеспечения функционирования линейного телекоммуникационного оборудования в рабочем режиме |
|  | Внесение измеряемых параметров линейного телекоммуникационного оборудования, полученных при регулировке параметров линейного телекоммуникационного оборудования, в соответствующую эксплуатационную документацию |
|  | Документирование и оформление результатов работы по регулировке параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Ведение учетной документации, предусмотренной локальными распорядительными документами, при регулировке параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые умения | Использовать средства автоматизации измерений параметров линейного телекоммуникационного оборудования после регулировки линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Использовать специальное программное обеспечение, установленное на средствах автоматизации, при регулировке параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Конфигурировать сетевое технологическое оборудование в ходе регулировки параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Устанавливать программное обеспечение и специализированное оборудование, предназначенное для защиты информации в линейном телекоммуникационном оборудовании, при регулировке параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Настраивать специализированное оборудование, предназначенное для защиты информации в линейном телекоммуникационном оборудовании, при регулировке параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выявлять факты проявления вредоносного воздействия на программное обеспечение линейного телекоммуникационного оборудования в процессе регулировки параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Вести эксплуатационно-техническую и технологическую документацию |
|  | Пользоваться аппаратурой, устройствами и приспособлениями, применяемыми для регулировки параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Анализировать результаты и причины изменений параметров при регулировке параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Регулировать линейное телекоммуникационное оборудование и устанавливать регулируемые параметры в соответствии с действующими нормами |
|  | Работать с компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Рассчитывать параметры схем регулировки линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Использовать эксплуатационно-техническую документацию при проведении регулировки линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении регулировки линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по регулировке параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые знания | Основные приемы и методы автоматизированной обработки информации при регулировке линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем |
|  | Базовые системные и прикладные программные продукты, используемые при регулировке линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Характеристики линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы функционирования линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Возможности регулировки линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормативные правовые и законодательные акты Российской Федерации в области информационной безопасности |
|  | Правила проведения регулировки линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормы на эксплуатационные показатели линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Конфиденциальность документов объекта защиты при регулировке линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Электрические схемы регулируемого линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Монтажные схемы регулируемого линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по проведению регулировок линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по подготовке, обработке и хранению отчетных и расходных материалов |
|  | Инструкции по охране труда при работе с электрическими приборами |
|  | Устройство, назначение и принцип действия приборов, применяемых при регулировке линейного телекоммуникационного оборудования, правила пользования этими приборами |
|  | Основные сведения об источниках электропитания |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж линейного телекоммуникационного оборудования | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к демонтажу линейного телекоммуникационного оборудования |
| --- | --- |
|  | Подготовка приборов и инструментов для проведения демонтажа линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Подготовка линейного телекоммуникационного оборудования к проведению демонтажа |
|  | Разборка линейного телекоммуникационного оборудования на единицы хранения |
|  | Упаковка единиц хранения линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Оформление документации для сдачи линейного телекоммуникационного оборудования на склад |
|  | Сдача единиц хранения линейного телекоммуникационного оборудования на склад |
|  | Документирование и оформление результатов работы по демонтажу линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Уборка рабочего места после проведения демонтажа линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Содержание рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Готовить линейное телекоммуникационное оборудование к проведению демонтажа |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы, инструменты и вспомогательное оборудование при проведении демонтажа линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Применять техническую документацию при проведении демонтажа линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Производить отключение линейного телекоммуникационного оборудования при демонтаже |
|  | Производить необходимую при проведении демонтажа разборку линейного телекоммуникационного оборудования на единицы хранения |
|  | Производить упаковку единиц хранения линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Заполнять документацию при сдаче демонтированного линейного телекоммуникационного оборудования на хранение |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по демонтажу линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при демонтаже линейного телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые знания | Регламенты демонтажа линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила использования эксплуатационной документации в части, касающейся проведения демонтажа линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Устройство линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы работы линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила отключения линейного телекоммуникационного оборудования для проведения демонтажа |
|  | Назначение материалов, используемых при демонтаже линейного телекоммуникационного оборудования согласно применяемой технологии |
|  | Назначение инструментов, используемых при демонтаже линейного телекоммуникационного оборудования согласно применяемой технологии |
|  | Правила подготовки линейного телекоммуникационного оборудования к проведению демонтажа |
|  | Функции отдельных узлов линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Устройство и принцип действия приборов и вспомогательного оборудования для измерений параметров линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения измерений при демонтаже линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы электропитания линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила хранения, заполнения и оформления технической документации на линейное телекоммуникационное оборудование |
|  | Правила оформления документов при передаче линейного телекоммуникационного оборудования на склад |
|  | Наименование, маркировка, правила использования инструментов при демонтаже линейного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила упаковки линейного телекоммуникационного оборудования для хранения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при демонтаже линейного телекоммуникационного оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание станционного телекоммуникационного оборудования | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник связи Специалист по эксплуатации станционных сооружений связи Специалист по эксплуатации телекоммуникационных систем Специалист по техническому обслуживанию телекоммуникационных систем |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы повышения квалификации по работе с обслуживаемым оборудованием |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного месяца работы стажером по обслуживанию станционного телекоммуникационного оборудования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется периодическое (не реже одного раза в пять лет) получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки в области применения нового станционного телекоммуникационного оборудования и новых технологий |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3511 | Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ |
| ЕТКС | § 37 | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 6-го разряда |
|  | § 57 | Электромонтер станционного телевизионного оборудования 6-го разряда |
| ОКПДТР | 27850 | Электромеханик связи |
|  | 27853 | Электромеханик средств радио и телевидения |
| ОКСО | 2.11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
|  | 2.11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
|  | 2.11.02.11 | Сети связи и системы коммутации |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Прием в эксплуатацию станционного телекоммуникационного оборудования | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности станционного телекоммуникационного оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Проведение измерений параметров станционного телекоммуникационного оборудования и линейного тракта |
|  | Оформление технической документации в части, касающейся внесения измеряемых параметров, полученных в ходе проверки работоспособности станционного телекоммуникационного оборудования, в соответствующую эксплуатационную документацию |
|  | Ведение технической документации по приему в эксплуатацию станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Документирование и оформление результатов работы по приему в эксплуатацию станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Проведение настройки вспомогательного оборудования и средств автоматизации, используемых при приеме в эксплуатацию станционного телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые умения | Использовать вспомогательное оборудование и специальное программное обеспечение для автоматизации измерения параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Использовать контрольно-измерительное оборудование для измерения параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Производить настройку и конфигурирование станционного телекоммуникационного оборудования и линейного тракта |
|  | Устанавливать специализированное оборудование по защите информации на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Настраивать специализированное оборудование по защите информации |
|  | Выявлять факты вредоносного воздействия на программное обеспечение станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Вести эксплуатационно-техническую и технологическую документацию |
|  | Работать с компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Оформлять техническую документацию при приеме в эксплуатацию станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Применять техническую документацию при приеме в эксплуатацию станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по приему в эксплуатацию станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Пользоваться приемами автоматизированной обработки информации |
| Необходимые знания | Основные методы автоматизированной обработки информации |
|  | Общий состав и структура ЭВМ и вычислительных систем |
|  | Пакеты прикладных программ, необходимых для эксплуатации станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормативные правовые и законодательные акты Российской Федерации в области информационной безопасности |
|  | Правила технической эксплуатации, положения, руководства, инструкции, рекомендации по вопросам технической эксплуатации станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения проверок функционирования станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормы на эксплуатационные характеристики станционного телекоммуникационного оборудования, линейных и сетевых трактов |
|  | Виды и конструкции пассивного и активного станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Методика монтажа пассивных и активных элементов станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Конфиденциальность документов на станционное телекоммуникационное оборудование |
|  | Электрические схемы обслуживаемого станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Монтажные схемы обслуживаемого станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Схемы организации линейного и сетевого трактов |
|  | Принципы построения станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по регулировке станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по подготовке, обработке и хранению технической документации |
|  | Инструкции по охране труда при работе с электрическими приборами |
|  | Назначение, основные технические данные, состав оборудования и структурные и функциональные схемы оборудования станционного тракта |
|  | Устройство, назначение и принцип действия испытательных и измерительных приборов, применяемых в работе, правила пользования этими приборами |
|  | Основные сведения об источниках электропитания |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к проведению регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
| --- | --- |
|  | Подготовка приборов и инструментов для проведения измерений, предусмотренных в перечне регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Подготовка станционного телекоммуникационного оборудования к проведению регламентных работ |
|  | Измерение параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Ведение технической документации на станционное телекоммуникационное оборудование в части, касающейся проведения регламентных работ |
|  | Настройка станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Регулировка станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Подготовка станционного телекоммуникационного оборудования к эксплуатации в рабочем режиме после проведения регламентных работ |
|  | Ввод в работу станционного телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных работ |
|  | Документирование и оформление результатов работы по проведению регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Готовить станционное телекоммуникационное оборудование к проведению регламентных работ |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты при проведении регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Применять техническую документацию при проведении регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Производить необходимую для регламентных работ разборку станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Производить сборку станционного телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных работ |
|  | Производить чистку станционного телекоммуникационного оборудования при проведении регламентных работ |
|  | Производить регулировки станционного телекоммуникационного оборудования при проведении регламентных работ |
|  | Производить подключение станционного телекоммуникационного оборудования после проведения регламентных работ |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по проведению регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
| Необходимые знания | Сроки и регламенты проведения регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Назначение инструментов и приборов, необходимых для проведения регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила применения инструментов и приборов, необходимых для проведения регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Принципы технического обслуживания станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Использование эксплуатационной документации на станционное оборудование в части, касающейся определения перечня регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила подготовки станционного телекоммуникационного оборудования к проведению регламентных работ |
|  | Устройство и принципы работы станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы электропитания станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила перевода станционного телекоммуникационного оборудования из режима проведения регламентных работ в рабочий |
|  | Правила технической эксплуатации, положения, руководства, инструкции, рекомендации по вопросам технической эксплуатации станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения проверок функционирования станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормы на эксплуатационные характеристики станционного телекоммуникационного оборудования, линейных и сетевых трактов |
|  | Виды и конструкции пассивного и активного станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Электрические схемы обслуживаемого станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Монтажные схемы обслуживаемого станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Схемы организации линейного и сетевого трактов |
|  | Принципы построения станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по регулировке станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Наименование, маркировка, правила использования контрольно-измерительных приборов при проведении регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Устройство и принцип действия приборов для измерений, используемых при регламентных работах на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Сроки поверок приборов для измерений, используемых при проведении регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Условия хранения приборов для измерений, используемых при проведении регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Правила проведения измерений при регламентных работах на станционном телекоммуникационном оборудовании |
|  | Использовать комплекс специального программного обеспечения, установленного при контрольно-испытательных проверках станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Конфигурировать станционное телекоммуникационное оборудование при регламентных работах |
|  | Правила хранения технической документации на станционное телекоммуникационное оборудование и ее оформления при проведении регламентных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при проведении регламентных работ на станционном телекоммуникационном оборудовании |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка параметров станционного телекоммуникационного оборудования | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение измерений параметров станционного телекоммуникационного оборудования при регулировке |
| --- | --- |
|  | Сравнение полученных показателей контрольно-измерительной аппаратуры при регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования с нормативными параметрами, указанными в технической документации соответствующего станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Внесение необходимых изменений в настройки станционного телекоммуникационного оборудования для обеспечения функционирования станционного телекоммуникационного оборудования в рабочем режиме |
|  | Внесение измеряемых параметров станционного телекоммуникационного оборудования, полученных при регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования, в соответствующую эксплуатационную документацию |
|  | Документирование и оформление результатов работы по регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Ведение учетной документации, предусмотренной локальными распорядительными документами, при регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые умения | Использовать средства автоматизации измерений параметров станционного телекоммуникационного оборудования после регулировки станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Использовать специальное программное обеспечение, установленное на средствах автоматизации, при регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Конфигурировать сетевое технологическое оборудование в ходе регулировки параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Устанавливать программное обеспечение и специализированное оборудование, предназначенное для защиты информации в станционном телекоммуникационном оборудовании, при регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Настраивать специализированное оборудование, предназначенное для защиты информации в станционном телекоммуникационном оборудовании, при регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выявлять факты проявления вредоносного воздействия на программное обеспечение станционного телекоммуникационного оборудования в процессе регулировки параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Вести эксплуатационно-техническую и технологическую документацию |
|  | Пользоваться аппаратурой, устройствами и приспособлениями, применяемыми для регулировки параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Анализировать результаты и причины изменений параметров при регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Регулировать станционное телекоммуникационное оборудование и устанавливать регулируемые параметры в соответствии с действующими нормами |
|  | Работать с компьютерным и офисным оборудованием |
|  | Рассчитывать параметры схем регулировки станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при регулировке параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Использовать эксплуатационно-техническую документацию при проведении регулировки станционного телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые знания | Основные приемы и методы автоматизированной обработки информации при регулировке станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем |
|  | Базовые системные и прикладные программные продукты, используемые при регулировке станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Характеристики станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы функционирования станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Возможности регулировки станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормативные правовые и законодательные акты Российской Федерации в области информационной безопасности |
|  | Правила проведения регулировки станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Нормы на эксплуатационные показатели станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Конфиденциальность документов объекта защиты при регулировке станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Электрические схемы регулируемого станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Монтажные схемы регулируемого станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по проведению регулировок станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Инструкции по подготовке, обработке и хранению отчетных и расходных материалов |
|  | Инструкции по охране труда при работе с электрическими приборами |
|  | Устройство, назначение и принцип действия приборов, применяемых при регулировке станционного телекоммуникационного оборудования, правила пользования этими приборами |
|  | Основные сведения об источниках электропитания |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж станционного телекоммуникационного оборудования | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к демонтажу станционного телекоммуникационного оборудования |
| --- | --- |
|  | Подготовка приборов и инструментов для проведения демонтажа станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Подготовка станционного телекоммуникационного оборудования к проведению демонтажа |
|  | Разборка станционного телекоммуникационного оборудования на единицы хранения |
|  | Упаковка единиц хранения станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Оформление документации для сдачи станционного телекоммуникационного оборудования на склад |
|  | Сдача единиц хранения станционного телекоммуникационного оборудования на склад |
|  | Документирование и оформление результатов работы по демонтажу станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Уборка рабочего места после проведения демонтажа станционного телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Готовить станционное телекоммуникационное оборудование к проведению демонтажа |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы, инструменты и вспомогательное оборудование при проведении демонтажа станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Применять техническую документацию при проведении демонтажа станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Производить отключение станционного телекоммуникационного оборудования при демонтаже |
|  | Производить необходимую при проведении демонтажа разборку станционного телекоммуникационного оборудования на единицы хранения |
|  | Производить упаковку единиц хранения станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Выполнять документирование и оформление результатов работы по демонтажу станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Заполнять документацию при сдаче демонтированного станционного телекоммуникационного оборудования на хранение |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при демонтаже станционного телекоммуникационного оборудования |
| Необходимые знания | Правила использования эксплуатационной документации в части, касающейся проведения демонтажа станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Регламенты демонтажа станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Устройство станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы работы станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила отключения станционного телекоммуникационного оборудования для проведения демонтажа |
|  | Назначение материалов, используемых при демонтаже станционного телекоммуникационного оборудования согласно применяемой технологии |
|  | Назначение инструментов, используемых при демонтаже станционного телекоммуникационного оборудования согласно применяемой технологии |
|  | Правила подготовки станционного телекоммуникационного оборудования к проведению демонтажа |
|  | Функции отдельных узлов станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Устройство и принцип действия приборов и вспомогательного оборудования для измерений параметров станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила проведения измерений при демонтаже станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Принципы электропитания станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила хранения, заполнения и оформления технической документации на станционное телекоммуникационное оборудование |
|  | Правила оформления документов при передаче станционного телекоммуникационного оборудования на склад |
|  | Наименование, маркировка, правила использования инструментов при демонтаже станционного телекоммуникационного оборудования |
|  | Правила упаковки станционного телекоммуникационного оборудования для хранения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при демонтаже станционного телекоммуникационного оборудования |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, город Москва |  |
| --- | --- |
| Председатель | Оситис Анастасия Петровна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ГБПОУ города Москвы «Колледж связи №54» имени П.М. Вострухина, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Колледж телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики», город Москва |
| 3 | ОАО «КОМКОР», город Москва |
| 4 | ПАО «Ростелеком», город Москва |
| 5 | ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России № 187н, Минздрава России № 268н от 03 апреля 2020 г. (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2003 г., регистрационный № 4145), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52754).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 58, раздел «Работы и профессии рабочих связи».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.