УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «31» марта 2021 г. № 201н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь технологических установок нефтегазовой отрасли

252

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт простых и средней сложности элементов оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли»	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	36

I. Общие сведения

| Обслуживание и ремонт технологических установок нефтегазовой отрасли |  | 19.001 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение надежного и эффективного функционирования оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли

Группа занятий:

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| (код ОКВЭД ) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание и ремонт (далее – ТОиР) простых и средней сложности элементов оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | 3 | Техническое обслуживание (далее – ТО) простых и средней сложности элементов оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка к ремонту узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт простых и средней сложности элементов оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | A/03.3 | 3 |
| B | ТОиР сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | 4 | ТО сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Демонтаж, монтаж сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Разборка, сборка сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Испытание сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | B/05.4 | 4 |
| C | ТОиР уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | 5 | ТО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Демонтаж, монтаж уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Разборка, сборка уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | C/03.5 | 5 |
|  |  |  | Ремонт уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | C/04.5 | 5 |
|  |  |  | Испытание уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | C/05.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | ТОР простых и средней сложности элементов оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту технологических установок 2-го разряда Слесарь по ремонту технологических установок 3-го разряда Слесарь-ремонтник 2-го разряда Слесарь-ремонтник 3-го разряда Слесарь технологических установок 2-го разряда Слесарь технологических установок 3-го разряда Слесарь по ремонту оборудования технологических установок 2-го разряда Слесарь по ремонту оборудования технологических установок 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности (по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования) Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | Для слесарей по ремонту технологических установок 2-го разряда: - разборка, ремонт, сборка и испытание простых узлов и механизмов машин, аппаратов, трубопроводов, арматуры, а также простых установок, агрегатов и машин средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации; - слесарная обработка деталей по 12–14-му квалитету (5–7-му классу точности) Для слесарей по ремонту технологических установок 3-го разряда: - разборка, ремонт, сборка и испытание средней сложности узлов и механизмов машин, аппаратов, трубопроводов, арматуры, а также средней сложности и сложных установок, агрегатов и машин под руководством слесаря более высокой квалификации; - слесарная обработка деталей по 11-му, 12-му квалитету (4-му, 5-му классу точности) Для слесарей-ремонтников 2-го разряда: - разборка, ремонт, сборка и испытание простых установок, агрегатов и машин, а также установок, агрегатов и машин средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации; - слесарная обработка деталей по 12–14-му квалитету (5–7-му классу точности) Для слесарей-ремонтников 3-го разряда: - ремонт, регулирование и испытание средней сложности установок, агрегатов и машин, а также сложных установок, агрегатов и машин под руководством слесаря более высокой квалификации; - слесарная обработка деталей по 11-му, 12-му квалитету (4-му, 5-му классу точности) |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 46 | Слесарь по ремонту технологических установок 2-го разряда |
|  | § 47 | Слесарь по ремонту технологических установок 3-го разряда |
|  | § 153 | Слесарь-ремонтник 2-го разряда |
|  | § 154 | Слесарь-ремонтник 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 18559 | Слесарь-ремонтник |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | ТО простых и средней сложности элементов оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
| --- | --- |
|  | Наружный осмотр простых и средней сложности элементов технологического оборудования нефтегазовой отрасли (насосного, компрессорного оборудования (далее – НКО), технологических трубопроводов, трубопроводной арматуры (далее – ТПА) низкого давления, теплообменников типа «труба в трубе» и другого оборудования) в соответствии с нормативно-технической документацией (далее – НТД) |
|  | Проверка целостности опор и крепления технологического оборудования нефтегазовой отрасли, трубопроводов, технологических площадок, лестниц и ограждений, затяжки фундаментных болтов |
|  | Выполнение чистки, работ по промывке и смазке деталей и узлов, снятия литейных заливов и остатков питателей с деталей простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Проверка герметичности фланцевых, резьбовых, сварных соединений, сальниковых уплотнений штоков и приводов, запорных устройств |
|  | Проверка укомплектованности крышек, люков и фланцевых соединений крепежными деталями |
|  | Проверка расхода смазочного масла НКО, применяемого для смазки простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Восстановление защитного и антикоррозионного покрытий простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Восстановление теплоизоляции технологических трубопроводов |
|  | Замена фильтров и фильтрующих элементов масляных, воздушных, газовых систем |
|  | Выполнение регламентных работ при ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения инструментов и технических устройств, применяемых для проведения ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения опор, креплений технологического оборудования нефтегазовой отрасли, трубопроводов, технологических площадок, лестниц и ограждений |
|  | Производить подтяжку крепежа простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять слесарный инструмент и технические устройства для проведения чистки, промывки, смазки деталей и узлов, снятия литейных заливов и остатков питателей |
|  | Выявлять утечки во фланцевых, резьбовых, сварных соединениях, сальниковых уплотнениях штоков и приводов, запорных устройств |
|  | Применять ручной и механизированный (электрический, пневматический, гидравлический) инструмент при ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выявлять дефекты и наличие крепежных деталей крышек, люков и фланцевых соединений простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Определять соответствие количества смазки простых и средней сложности элементов оборудования требованиям НТД |
|  | Проверять уровень масла в картерах подшипникового узла насосов, компрессоров |
|  | Выполнять монтаж масленок постоянного уровня с регулировкой уровня масла на насосах, компрессорах |
|  | Применять материалы для нанесения защитного, защитно-декоративного, антифрикционного и жаростойкого покрытий на простые и средней сложности элементы оборудования |
|  | Выполнять замену фильтров и фильтрующих элементов масляных, воздушных, газовых систем в соответствии с НТД |
|  | Применять негорючие материалы для восстановления теплоизоляции технологических трубопроводов в соответствии с НТД |
|  | Применять НТД общего и специализированного назначения для проведения ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при проведении ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Виды, назначение и способы использования ручного и механизированного инструмента и технических устройств, применяемых для осуществления ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Правила чтения чертежей и эскизов простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Назначение, виды, инструкции по эксплуатации оборудования, инструмента, технических устройств для ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Виды дефектов, неисправностей, механических повреждений простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Требования НТД к эксплуатации простых и средней сложности элементов |
|  | Последовательность и содержание операций при выполнении ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок, применяемых при ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Нормы расхода материалов для проведения ТО простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к ремонту узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
| --- | --- |
|  | Снятие узлов и механизмов оборудования под руководством работника более высокого уровня квалификации |
|  | Перемещение узлов и механизмов к месту выполнения работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования с помощью простых грузоподъемных средств и механизмов (далее – ГПМ), управляемых с пола |
|  | Очистка простых и средней сложности элементов оборудования от загрязнений перед проведением ремонтных работ |
|  | Изготовление уплотнительных прокладок несложной конфигурации перед проведением работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Изготовление простых и средней сложности приспособлений для разборки, сборки узлов и механизмов оборудования |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения оборудования, инструмента, технических устройств, необходимых для ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выполнять разборку и сборку штатных соединений простых и средней сложности узлов и механизмов в порядке, установленном НТД |
|  | Использовать ГПМ, управляемые с пола, для перемещения узлов и механизмов к месту выполнения ремонтных работ |
|  | Применять очищающие средства, растворы, устройства для очистки простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять слесарный инструмент и материалы для изготовления уплотнительных материалов несложной конфигурации для соединений деталей простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять простые и средней сложности технические устройства для разборки, сборки простых и средней сложности узлов и механизмов |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик, качественных показателей готовности к ремонту узлов и механизмов простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять НТД общего и специализированного назначения для проведения ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места для подготовки к ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Принципиальная технологическая схема и схема коммуникаций технологического оборудования, выводимого в ремонт |
|  | Приемы и методы выполнения слесарных работ перед проведением ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Правила использования моющих составов, применяемых для очистки простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Маркировка, физико-химические свойства моющих составов и материалов, применяемых при очистке, промывке простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Правила строповки, подъема, перемещения к месту ремонта и складирования простых и средней сложности узлов и механизмов оборудования при помощи ГПМ, управляемых с пола |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента и технических устройств, применяемых для проведения ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт простых и средней сложности элементов оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
| --- | --- |
|  | Разборка простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Очистка, промывка, протирка узлов и деталей ремонтируемых простых и средней сложности элементов оборудования после разборки |
|  | Замена дефектных деталей ремонтируемых простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выполнение слесарной обработки деталей по 11–14-му квалитету (4–7-му классу точности) |
|  | Устранение технических неисправностей простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выполнение технологических операций механической обработки простых и средней сложности деталей и узлов оборудования |
|  | Смазка простых и средней сложности узлов и деталей ремонтируемого оборудования |
|  | Сборка простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Сборка фланцевых соединений оборудования в ходе проведения ремонтных работ |
|  | Визуальный осмотр простых и средней сложности элементов оборудования после ремонта для проверки соответствия выполненных работ НТД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для разборки сборочных единиц простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять моющие растворы, реагенты, материалы для очистки, промывки узлов и деталей простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выявлять дефекты, износ, неисправности, механические повреждения узлов и деталей простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выполнять подбор, установку на штатные места запасных деталей простых и средней сложности элементов оборудования и уплотнительных материалов взамен дефектных и изношенных |
|  | Применять технические устройства, инструмент и материалы для восстановления технически неисправных простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Производить разметку заготовок в соответствии с требуемой технологической последовательностью при ремонте простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выбирать слесарный инструмент и технические устройства для выполнения ремонта простых и средней сложности элементов оборудования в рамках своей компетенции |
|  | Определять межоперационные припуски и допуски при разметке заготовок в ходе ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Производить разделение изделия на детали, сборочные единицы при проведении ремонта простых и средней сложности элементов оборудования в соответствии с НТД |
|  | Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Подготавливать торцы труб под сварку при проведении ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Производить соединение составных частей простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при проведении работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях различных видов при проведении ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Управлять сверлильными, заточными, трубогибочными станками при проведении ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик, качественных показателей ремонтных узлов и механизмов простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Вносить результаты измерения деталей и узлов в техническую документацию |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Правила чтения технологических схем и чертежей деталей и сборочных единиц простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Технические характеристики ремонтируемых простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарных, контрольно-измерительных инструментов и приборов, применяемых для проведения работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Система допусков и посадок, необходимых для проведения работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Квалитеты точности и параметры шероховатости для проведения работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Механические свойства обрабатываемых материалов для проведения работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Наименование, маркировка, правила применения масел, смазок, моющих составов и составов для абразивной обработки при проведении работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Перечень дефектов при выполнении слесарной обработки простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Причины появления дефектов при выполнении слесарной обработки простых и средней сложности элементов оборудования и способы их предупреждения |
|  | Способы размерной обработки деталей простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки при проведении ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Правила и последовательность проведения измерений для проведения работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Способы регулировки механизмов в зависимости от их технических данных и характеристик для проведения работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента и технических устройств, применяемых для проведения работ по ремонту простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Устройство и принципы действия сверлильных, заточных, трубогибочных станков, применяемых для проведения ремонта простых и средней сложности элементов оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | ТОиР сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту технологических установок 4-го разряда Слесарь по ремонту технологических установок 5-го разряда Слесарь-ремонтник 4-го разряда Слесарь-ремонтник 5-го разряда Слесарь технологических установок 4-го разряда Слесарь технологических установок 5-го разряда Слесарь по ремонту оборудования технологических установок 4-го разряда Слесарь по ремонту оборудования технологических установок 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, включая Прохождение обучения мерам пожарной безопасности (по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | Для слесарей по ремонту технологических установок 4-го разряда: - разборка, ремонт, сборка сложных установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры с применением грузоподъемных механизмов; - слесарная обработка деталей по 7–10-му квалитету (2-му, 3-му классу точности) Для слесарей по ремонту технологических установок 5-го разряда: - разборка, ремонт, сборка особо сложных установок, машин, аппаратов, агрегатов, трубопроводов, арматуры с использованием механизмов и сдача после ремонта; - слесарная обработка деталей и узлов по 6-му, 7-му квалитету (1-му, 2-му классу точности) Для слесарей-ремонтников 4-го разряда: - разборка, ремонт, сборка монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладка сложных установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры с применением ГПМ; - слесарная обработка деталей по 7–10-му квалитету (2-му, 3-му классу точности) Для слесарей-ремонтников 5-го разряда: - разборка, ремонт, сборка, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и наладка особо сложных установок, машин, аппаратов, агрегатов, трубопроводов, арматуры с использованием механизмов и сдача после ремонта; - слесарная обработка деталей и узлов по 6-му, 7-му квалитету (1-му, 2-му классу точности) |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 48 | Слесарь по ремонту технологических установок 4-го разряда |
|  | § 49 | Слесарь по ремонту технологических установок 5-го разряда |
|  | § 155 | Слесарь-ремонтник 4-го разряда |
|  | § 156 | Слесарь-ремонтник 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 18559 | Слесарь-ремонтник |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | ТО сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и целостности инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ТО сложного оборудования |
| --- | --- |
|  | Наружный осмотр сложного оборудования для проверки целостности и исправности |
|  | Наружный осмотр вспомогательных систем сложного оборудования для проверки целостности и исправности |
|  | Восстановление антикоррозионного покрытия поверхности сложного оборудования |
|  | Проверка целостности ТПА сложного оборудования |
|  | Поджатие, замена сальниковых уплотнений НКО, ТПА сложного оборудования |
|  | Замена фильтров и фильтрующих элементов масляных, воздушных, газовых систем сложного оборудования |
|  | Проверка, замена уплотнительных прокладок технологических соединений ТПА, НКО |
|  | Отбор проб масла для проведения лабораторных исследований на содержание механических примесей в НКО |
|  | Проверка уровня масла в картерах НКО |
|  | Проверка целостности кожухов, крепежных и стопорных деталей сложного оборудования |
|  | Проверка герметичности корпуса аппаратов, емкостного и резервуарного оборудования, маслопроводов и вспомогательных трубопроводов |
|  | Смазка подшипниковых узлов НКО сложного оборудования |
|  | Замена изоляции на технологических трубопроводах сложного оборудования |
|  | Регулировка предохранительной арматуры, установленной на сложном оборудовании |
|  | Проверка целостности заземления сложного оборудования |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических устройств, применяемых для проведения ТО сложного оборудования |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения сложного оборудования |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения вспомогательных систем сложного оборудования |
|  | Выполнять регламентные работы по поддержанию работоспособности, исправности сложного оборудования |
|  | Применять материалы для нанесения защитного, защитно-декоративного, антифрикционного и жаростойкого покрытий на детали сложного оборудования |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения ТПА |
|  | Применять слесарный инструмент и технические устройства для разметки, нарезки, набивки сальниковых уплотнений НКО, ТПА |
|  | Подбирать и устанавливать на штатные места фильтры и сменные фильтрующие элементы масляных, воздушных, газовых систем сложного оборудования |
|  | Применять слесарный инструмент для замены уплотнительных прокладок технологических соединений, ТПА, НКО в соответствии с требованиями НТД |
|  | Применять лабораторное оборудование при отборе проб масла, применяющегося в НКО, для проведения лабораторных исследований на содержание механических примесей |
|  | Применять технические устройства для долива или замены масла в маслосистеме НКО |
|  | Выявлять дефекты и механические повреждения кожухов, крепежных и стопорных деталей сложного оборудования |
|  | Определять утечки рабочего агента через корпуса аппаратов, емкостного и резервуарного оборудования, фланцевые соединения сложного оборудования |
|  | Применять инструмент для подтяжки крепежа элементов сложного оборудования |
|  | Применять технические устройства и материалы для наполнения смазкой подшипников, подшипниковых узлов НКО и замены смазки в них |
|  | Выявлять дефекты крепления сложного оборудования к фундаменту |
|  | Выявлять целостность изоляции сложного оборудования |
|  | Выполнять комплекс работ по доведению параметров предохранительной арматуры до значений, соответствующих требованиям технической документации, с заданной степенью точности |
|  | Выявлять механические повреждения заземления сложного оборудования |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении ТО сложного оборудования |
|  | Правила чтения чертежей и эскизов сложного оборудования |
|  | Назначение, виды инструмента, технических устройств, применяемых при проведении ТО сложного оборудования |
|  | Виды дефектов, неисправностей, механических повреждений сложного оборудования и способы их устранения |
|  | Инструкции по эксплуатации сложного оборудования |
|  | Последовательность проведения ТО сложного оборудования |
|  | Физико-химические свойства, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок, применяемых при ТО сложного оборудования |
|  | Нормы расхода материалов для проведения ТО сложного оборудования |
|  | Порядок слива, долива, замены масла в маслосистеме НКО |
|  | Назначение, виды, материалы, способы устранения дефектов уплотнительных прокладок технологических соединений узлов и механизмов сложного оборудования |
|  | Порядок извлечения, дополнения, замены смазки узлов подшипников НКО сложного оборудования при проведении ТО |
|  | Назначение, конструкция, способы устранения дефектов, неисправностей соединительных узлов НКО, вентиляционной системы с силовыми приводами сложного оборудования |
|  | Назначение, устройство, способы устранения дефектов изоляции на технологических линиях сложного оборудования |
|  | Способы удаления, восстановления, нанесения защитного покрытия на поверхности деталей сложного оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж, монтаж сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения монтажа, демонтажа сложного оборудования |
| --- | --- |
|  | Установка предупредительных плакатов и аншлагов в зоне демонтажа, монтажа сложного оборудования |
|  | Отключение сложного оборудования от коммуникационных систем и подключение к ним для проведения монтажа, демонтажа этого оборудования |
|  | Снятие и установка креплений и элементов фундамента, на котором установлено сложное оборудование |
|  | Слив рабочего агента при необходимости из сложного оборудования для проведения демонтажа |
|  | Разъединение сложного оборудования на детали, узлы и механизмы с маркировкой деталей |
|  | Перемещение деталей, узлов и механизмов, агрегатов, аппаратов сложного оборудования к месту ремонта, установки или консервации с использованием ГПМ при монтаже и демонтаже |
|  | Соединение деталей, узлов и механизмов сложного оборудования |
|  | Снятие с наружных поверхностей сложного оборудования консервирующей смазки при монтаже нового оборудования |
|  | Визуальный осмотр узлов и механизмов, агрегатов, аппаратов сложного оборудования для оценки правильности монтажа в соответствии с НТД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических устройств, применяемых для проведения монтажа и демонтажа сложного оборудования |
|  | Применять предупредительные плакаты и аншлаги при проведении демонтажа, монтажа сложного оборудования |
|  | Применять схемы расположения сложного оборудования и технологических внутриплощадочных трубопроводов |
|  | Применять НТД по проведению работ по монтажу, демонтажу сложного оборудования |
|  | Изготавливать сложные технические устройства для монтажа, демонтажа сложного оборудования |
|  | Открывать запорную арматуру на дренажных линиях сложного оборудования для слива рабочего агента |
|  | Выполнять установку и крепление сложного оборудования на штатные места |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при монтаже, демонтаже сложного оборудования |
|  | Выполнять такелажные работы с применением подъемно-транспортных механизмов и технических устройств при проведении монтажа, демонтажа сложного оборудования |
|  | Осматривать и выбраковывать грузозахватные приспособления, стропы и тару для перемещения сложного оборудования |
|  | Применять ГПМ и средства малой механизации при перемещении сложного оборудования |
|  | Применять негорючие материалы для обтирки сложного оборудования для удаления консервационной смазки при его монтаже |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении монтажа, демонтажа сложного оборудования |
|  | Правила чтения чертежей и монтажных схем сложного оборудования |
|  | Последовательность операций при выполнении монтажа и демонтажа сложного оборудования |
|  | Устройство, правила эксплуатации грузозахватных приспособлений, стропов, тары и ГПМ для перемещения сложного оборудования при демонтаже и монтаже |
|  | Правила строповки, подъема, перемещения и складирования грузов при демонтаже и монтаже сложного оборудования |
|  | Виды, назначение и способы использования ручного и механизированного инструмента и технических устройств, применяемых для проведения монтажа и демонтажа сложного оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Разборка, сборка сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для разборки и сборки сложного оборудования |
| --- | --- |
|  | Отсоединение и присоединение контрольно-измерительных приборов и автоматики сложного оборудования |
|  | Снятие и установка кожухов, крышек, защитных щитков, ограждений сложного оборудования для открытия доступа к разбираемым агрегатам и узлам |
|  | Проведение закручивания и скручивания болтов, шпилек и гаек фланцевых соединений при разборке и сборке сложного оборудования |
|  | Снятие с валов сложного оборудования посаженных с натягом шкивов, звездочек, зубчатых колес, подшипников и установка их на вал |
|  | Разъединение и соединение резьбовых и заклепочных соединений сложного оборудования |
|  | Очистка, промывка, протирка узлов и деталей сложного оборудования после разборки |
|  | Разъединение и соединение фланцевых соединений сложного оборудования |
|  | Разъединение и соединение неподвижных неразъемных соединений сложного оборудования |
|  | Разъединение и соединение типовых сборочных единиц на сложном оборудовании |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических устройств, применяемых для сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Применять схемы установки контрольно-измерительных приборов и автоматики на сложном оборудовании |
|  | Применять технические устройства для снятия и установки кожухов, крышек, защитных щитков, ограждений сложного оборудования |
|  | Изготавливать и применять сложные приспособления для разборки, сборки сложного оборудования |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при проведении сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Производить разделение сложного оборудования на детали, сборочные единицы в соответствии с НТД |
|  | Применять технические устройства, моющие составы, масла и смазки для очистки и смазки узлов и деталей сложного оборудования после разборки |
|  | Выполнять соединение составных частей, типовых сборочных единиц, разъемных и неразъемных соединений сложного оборудования |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик сложного оборудования |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места для проведения сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Система допусков и посадок, необходимых для проведения сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Квалитеты точности и параметры шероховатости для проведения сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Правила чтения чертежей деталей, узлов и конструкций для проведения сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Приемы и методы выполнения слесарных работ для проведения сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Наименование, маркировка, правила применения масел, смазок и моющих составов при проведении сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Правила и последовательность выполнения разборки, сборки сложного оборудования |
|  | Назначение, устройство и правила применения слесарных, контрольно-измерительных инструментов и приборов, применяемых для проведения сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Виды, назначение и конструкция ручного и механизированного инструмента, технических устройств, применяемых при выполнении сборки и разборки сложного оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта сложного оборудования |
| --- | --- |
|  | Выполнение слесарной обработки деталей по 6–10-му квалитету (1–3-му классу точности) |
|  | Устранение технических неисправностей сложного оборудования |
|  | Изготовление деталей для сложного оборудования |
|  | Подготовка станка к механической обработке деталей и узлов сложного оборудования |
|  | Выполнение технологических операций механической обработки деталей и узлов сложного оборудования |
|  | Выполнение работ по ремонту сложного оборудования |
|  | Замена дефектных деталей сложного оборудования |
|  | Визуальный осмотр оборудования после проведения ремонтных работ сложного оборудования для оценки соответствия выполненных работ НТД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, технические неисправности инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта сложного оборудования |
|  | Применять НТД по проведению текущего и капитального ремонта сложного оборудования |
|  | Выявлять и устранять дефекты, износ, технические неисправности деталей, узлов, механизмов и корпусов сложного оборудования |
|  | Выполнять технические операции по восстановлению неисправного, неработоспособного сложного оборудования в последовательности, установленной производственной инструкцией |
|  | Применять по назначению ручной и механизированный инструмент, технические устройства при проведении работ по ремонту сложного оборудования |
|  | Применять слесарный инструмент и материалы для проведения слесарной и механической обработки деталей, узлов, механизмов и корпусов сложного оборудования |
|  | Выполнять в ходе ремонта подбор, подгонку, установку на штатные места деталей сложного оборудования взамен изношенных |
|  | Применять защитные составы, средства, реагенты для нанесения на внутреннюю и внешнюю поверхность деталей, узлов, механизмов и корпусов сложного оборудования после проведения ремонта |
|  | Вносить результаты измерения деталей и узлов сложного оборудования в техническую документацию |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении ремонта сложного оборудования |
|  | Правила чтения чертежей деталей, сборочных единиц и конструкций сложного оборудования |
|  | Технические характеристики ремонтируемого сложного оборудования |
|  | Назначение, устройство и правила применения универсальных приспособлений, слесарных, контрольно-измерительных инструментов и приборов, применяемых для проведения ремонта сложного оборудования |
|  | Система допусков и посадок, необходимых для проведения ремонта сложного оборудования |
|  | Квалитеты точности и параметры шероховатости для проведения ремонта сложного оборудования |
|  | Механические свойства обрабатываемых материалов при проведении ремонта сложного оборудования |
|  | Виды дефектов при выполнении слесарной обработки сложного оборудования |
|  | Причины появления дефектов и способы их предупреждения при выполнении слесарной обработки сложного оборудования |
|  | Способы и последовательность размерной обработки деталей сложного оборудования |
|  | Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки сложного оборудования |
|  | Последовательность выполнения операций при ремонте и регулировке механизмов сложного оборудования |
|  | Виды, назначение и конструкция ручного и механизированного инструмента, применяемого при проведении ремонта сложного оборудования |
|  | Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования заготовок при проведении ремонта сложного оборудования |
|  | Устройство и принцип действия сверлильных, заточных, трубогибочных станков, применяемых для проведения ремонта сложного оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Испытание сложного оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения испытаний сложного оборудования |
| --- | --- |
|  | Проведение ревизии сложного оборудования, трубопроводов на соответствие техническим требованиям организации-изготовителя |
|  | Визуальный контроль правильности сборки систем смазки, охлаждения, противопожарной защиты, защитного заземления, автоматизации сложного оборудования |
|  | Проведение первоначального пробного запуска сложного оборудования, трубопроводов без нагрузки (испытание на холостом ходу) |
|  | Проведение механических, гидравлических, пневматических испытаний сложного оборудования, трубопроводов |
|  | Слив воды из испытуемого сложного оборудования после проведения гидравлического испытания |
|  | Визуальный осмотр сложного оборудования после проведения испытаний для проверки отсутствия остаточных деформаций, трещин корпусов, течи, потения в сварных, заклепочных и разъемных соединениях |
|  | Устранение выявленных дефектов в ходе проведения испытаний сложного оборудования |
|  | Проведение повторного испытания сложного оборудования после устранения выявленных дефектов |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, технические неисправности инструментов, технических устройств, применяемых для проведения испытаний сложного оборудования |
|  | Применять инструмент, технические устройства для проведения испытаний сложного оборудования |
|  | Выполнять сборку технологической схемы для проведения ревизии, испытаний сложного оборудования |
|  | Проверять соответствие сборки сложных деталей и узлов требованиям НТД перед проведением испытания |
|  | Производить расстановку техники, оборудования, инструментов в рабочей зоне испытаний сложного оборудования |
|  | Применять НТД по проведению испытаний сложного оборудования |
|  | Выполнять технические операции по проведению ревизии сложного оборудования в последовательности, установленной производственной инструкцией |
|  | Открывать запорную арматуру на дренажных линиях испытуемого сложного оборудования для слива воды после проведения гидравлического испытания |
|  | Выявлять дефекты и неисправности сложного оборудования после проведения пробных пусков и испытаний |
|  | Применять по назначению ручной и механизированный инструмент при устранении дефектов сложного оборудования после проведения испытаний |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик, качественных показателей проведения испытаний сложного оборудования |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении испытаний сложного оборудования |
|  | Правила чтения чертежей деталей, сборочных единиц и комплектов при проведении испытаний сложного оборудования |
|  | Методы диагностики технического состояния оборудования при проведении испытаний сложного оборудования |
|  | Требования инструкций по проведению испытаний сложного оборудования |
|  | Правила продувки и опрессовки трубопроводов, сосудов и узлов переключения при проведении испытаний сложного оборудования |
|  | Нормы на испытание трубопроводов, сосудов и узлов переключения сложного оборудования |
|  | Перечень дефектов элементов обвязки трубопроводов при проведении испытаний сложного оборудования |
|  | Порядок проведения испытаний сложного оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | ТОиР уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту технологических установок 6-го разряда Слесарь по ремонту технологических установок 7-го разряда Слесарь-ремонтник 6-го разряда Слесарь-ремонтник 7-го разряда Слесарь-ремонтник 8-го разряда Слесарь технологических установок 6-го разряда Слесарь технологических установок 7-го разряда Слесарь по ремонту оборудования технологических установок 6-го разряда Слесарь по ремонту оборудования технологических установок 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии среднего профессионального образования: не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом При наличии профессионального обучения: не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности (по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | Для слесарей по ремонту технологических установок 6-го разряда: - ремонт, монтаж, демонтаж, сборка, испытание и регулировка особо сложных уникальных установок, аппаратов, машин и агрегатов с использованием механизмов; - выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта; - проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования Для слесарей по ремонту технологических установок 7-го разряда: - регулировка и комплексная наладка сложных технологических комплексов, комбинированных и крупнотоннажных установок; - обслуживание и диагностика, в том числе вибродиагностика, машинного оборудования в процессе работы и во время ремонта; - испытание под нагрузкой и настройка особо сложных механизмов и отремонтированного оборудования; - ведение технической документации по эксплуатации и ремонту оборудования, участие в пуске сложных технологических комплексов и установок; - руководство рабочими более низкой квалификации Для слесарей-ремонтников 6-го разряда: - ремонт, монтаж, демонтаж, сборка, испытание и регулировка особо сложных уникальных установок, аппаратов, машин и агрегатов с использованием механизмов; - выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке в процессе ремонта; - проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования Для слесарей-ремонтников 7-го разряда: - регулировка и комплексная наладка сложных технологических комплексов, комбинированных и крупнотоннажных установок; - диагностика, профилактика и ремонт сложного оборудования в гибких производственных системах; - устранение отказов оборудования при эксплуатации с выполнением комплекса работ по ремонту и наладке механической, гидравлической и пневматической систем Для слесарей-ремонтников 8-го разряда: - диагностика, профилактика и ремонт уникального и экспериментального оборудования в гибких производственных системах и участие в работе по обеспечению вывода его на заданные параметры работы |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 50 | Слесарь по ремонту технологических установок 6-го разряда |
|  | § 50а | Слесарь по ремонту технологических установок 7-го разряда |
|  | § 157 | Слесарь-ремонтник 6-го разряда |
|  | § 158 | Слесарь-ремонтник 7-го разряда |
|  | § 159 | Слесарь-ремонтник 8-го разряда |
| ОКПДТР | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 18559 | Слесарь-ремонтник |
| ОКСО | 2.15.01.30 | Слесарь |
|  | 2.18.01.28 | Оператор нефтепереработки |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | ТО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и целостности инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ТО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
| --- | --- |
|  | Наружный осмотр уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования для проверки целостности и исправности |
|  | Наружный осмотр вспомогательных систем уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования для проверки целостности и исправности |
|  | Восстановление антикоррозионного покрытия поверхности уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Проверка целостности ТПА уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Поджатие, замена сальниковых уплотнений НКО, ТПА уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Замена фильтров и фильтрующих элементов масляных, воздушных, газовых систем уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Проверка, замена уплотнительных прокладок технологических соединений ТПА, НКО |
|  | Отбор проб масла для проведения лабораторных исследований на содержание механических примесей в НКО |
|  | Проверка уровня масла в картерах НКО |
|  | Проверка целостности кожухов, крепежных и стопорных деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Проверка герметичности корпуса аппаратов, емкостного и резервуарного оборудования, маслопроводов и вспомогательных трубопроводов |
|  | Смазка подшипниковых узлов НКО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Замена изоляции на технологических трубопроводах уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Регулировка предохранительной арматуры, установленной на уникальном, комбинированном, крупногабаритном и экспериментальном оборудовании |
|  | Проверка целостности заземления уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических устройств, применяемых для проведения ТО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения вспомогательных систем уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выполнять регламентные работы по поддержанию работоспособности, исправности уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять материалы для нанесения защитного, защитно-декоративного, антифрикционного и жаростойкого покрытий на детали уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения ТПА уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли |
|  | Применять слесарный инструмент и технические устройства для разметки, нарезки, набивки сальниковых уплотнений НКО, ТПА |
|  | Подбирать и устанавливать на штатные места фильтры и сменные фильтрующие элементы масляных, воздушных, газовых систем уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять слесарный инструмент для замены уплотнительных прокладок технологических соединений ТПА, НКО в соответствии с требованиями НТД |
|  | Применять лабораторное оборудование при отборе проб масла, применяющегося в НКО, для проведения лабораторных исследований на содержание механических примесей |
|  | Применять технические устройства для долива или замены масла в маслосистеме НКО |
|  | Выявлять дефекты и механические повреждения кожухов, крепежных и стопорных деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Определять утечки рабочего агента через корпуса аппаратов, емкостного и резервуарного оборудования, фланцевые соединения уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять инструмент для подтяжки крепежа элементов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять технические устройства и материалы для наполнения смазкой подшипников, подшипниковых узлов НКО и замены смазки в них |
|  | Выявлять дефекты крепления уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования к фундаменту |
|  | Выявлять целостность изоляции уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выполнять комплекс работ по доведению параметров предохранительной арматуры, установленной на уникальном, комбинированном, крупногабаритном и экспериментальном оборудовании, в соответствие требованиям технической документации с заданной степенью точности |
|  | Выявлять механические повреждения заземления уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении ТО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Правила чтения чертежей и эскизов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Назначение, виды инструмента, технических устройств, применяемых при проведении ТО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Виды дефектов, неисправностей, механических повреждений уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования и способы их устранения |
|  | Инструкции по эксплуатации уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Последовательность проведения ТО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Физико-химические свойства, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок, применяемых при ТО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Нормы расхода материалов для проведения ТО уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Порядок слива, долива, замены масла в маслосистеме НКО |
|  | Назначение, виды, материалы, способы устранения дефектов уплотнительных прокладок технологических соединений узлов и механизмов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Порядок извлечения, дополнения, замены смазки узлов подшипников НКО |
|  | Назначение, конструкция, способы устранения дефектов, неисправностей соединительных узлов НКО, вентиляционной системы с силовыми приводами уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Назначение, устройство, способы устранения дефектов изоляции на технологических линиях уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Способы удаления, восстановления, нанесения защитного покрытия на поверхности деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж, монтаж уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения монтажа, демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
| --- | --- |
|  | Установка предупредительных плакатов и аншлагов в зоне демонтажа, монтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Отключение уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования от коммуникационных систем, подключение к ним для проведения монтажа, демонтажа этого оборудования |
|  | Снятие и установка креплений и элементов фундамента, на котором установлено уникальное, комбинированное, крупногабаритное и экспериментальное оборудование |
|  | Слив рабочего агента из уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования для проведения демонтажа |
|  | Разъединение уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования на детали, узлы и механизмы с маркировкой деталей |
|  | Перемещение деталей, узлов и механизмов, агрегатов, аппаратов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования к месту ремонта, установки или консервации с использованием ГПМ при монтаже и демонтаже |
|  | Соединение деталей, узлов и механизмов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Снятие с наружных поверхностей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования консервирующей смазки при монтаже нового оборудования |
|  | Визуальный осмотр узлов и механизмов, агрегатов, аппаратов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования для проверки правильности монтажа в соответствии с НТД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических приспособлений, применяемых для проведения монтажа и демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять предупредительные плакаты и аншлаги при проведении демонтажа, монтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять схемы расположения уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования и технологических внутриплощадочных трубопроводов |
|  | Применять НТД по проведению работ по монтажу и демонтажу уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Изготавливать сложные технические устройства для монтажа, демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Открывать запорную арматуру на дренажных линиях уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования для слива рабочего агента |
|  | Выполнять установку и крепление уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования на штатные места |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при монтаже, демонтаже уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выполнять такелажные работы с применением подъемно-транспортных механизмов и технических устройств при проведении монтажа, демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Осматривать и выбраковывать грузозахватные приспособления, стропы и тару для перемещения уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять ГПМ и средства малой механизации при перемещении уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять негорючие материалы для обтирки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования для удаления консервационной смазки при его монтаже |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении монтажа, демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Правила чтения чертежей и монтажных схем уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Последовательность операций при выполнении монтажа и демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Устройство, правила эксплуатации грузозахватных приспособлений, стропов, тары и ГПМ для перемещения уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования при демонтаже и монтаже |
|  | Правила строповки, подъема, перемещения и складирования грузов при демонтаже и монтаже уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Виды, назначение и способы использования ручного и механизированного инструмента, технических устройств, применяемых для проведения монтажа и демонтажа уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Разборка, сборка уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для разборки и сборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Снятие и установка кожухов, крышек, защитных щитков, ограждений уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования для открытия доступа к разбираемым агрегатам и узлам |  |  |  |  |  |
|  | Проведение закручивания и скручивания болтов, шпилек и гаек фланцевых соединений при разборке и сборке уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Снятие с валов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования посаженных с натягом шкивов, звездочек, зубчатых колес, подшипников и установка их на вал |  |  |  |  |  |
|  | Разъединение и соединение резьбовых и заклепочных соединений уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Очистка, промывка, протирка узлов и деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования после разборки |  |  |  |  |  |
|  | Разъединение и соединение фланцевых соединений уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Разъединение и соединение неподвижных неразъемных соединений уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Разъединение и соединение типовых сборочных единиц уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты инструментов, технических устройств, применяемых для сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Применять схемы установки контрольно-измерительных приборов и автоматики на уникальном, комбинированном, крупногабаритном и экспериментальном оборудовании |  |  |  |  |  |
|  | Применять технические устройства для снятия и установки кожухов, крышек, защитных щитков, ограждений уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Изготавливать и применять сложные приспособления для разборки, сборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при проведении сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Производить разделение уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования на детали, сборочные единицы в соответствии с НТД |  |  |  |  |  |
|  | Применять технические устройства, моющие составы, масла и смазки для очистки и смазки узлов и деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли после разборки |  |  |  |  |  |
|  | Выполнять соединение составных частей, типовых сборочных единиц, разъемных и неразъемных соединений уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места для проведения сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Система допусков и посадок, для проведения сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Квалитеты точности и параметры шероховатости для проведения сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Правила чтения чертежей деталей, узлов и конструкций для проведения сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Приемы и методы выполнения слесарных работ для проведения сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Наименование, маркировка, правила применения масел, смазок и моющих составов при проведении сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Правила и последовательность выполнения разборки, сборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Назначение, устройство и правила применения слесарных, контрольно-измерительных инструментов и приборов, применяемых для проведения сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Виды, назначение и конструкция ручного и механизированного инструмента, технических устройств, применяемых при выполнении сборки и разборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
| --- | --- |
|  | Выполнение слесарной обработки деталей по 6–10-му квалитету (1–3-му классу точности) |
|  | Устранение технических неисправностей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Изготовление деталей для уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выполнение технологических операций механической обработки деталей и узлов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выполнение работ по ремонту уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Замена дефектных деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Визуальный осмотр оборудования после проведения ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования для проверки соответствия выполненных работ НТД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, технические неисправности инструмента, технических устройств, применяемых для проведения ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять НТД по проведению текущего и капитального ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выявлять и устранять дефекты, износ, технические неисправности деталей, узлов, механизмов и корпусов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выполнять технические операции по восстановлению неисправного, неработоспособного уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования в последовательности, установленной производственной инструкцией |
|  | Применять по назначению ручной и механизированный инструмент, оборудование и технические устройства при проведении ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять слесарный инструмент и материалы для проведения слесарной и механической обработки деталей, узлов, механизмов и корпусов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выполнять в ходе ремонта подбор, подгонку, установку на штатные места деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования взамен изношенных |
|  | Применять защитные составы, средства, реагенты для нанесения на внутреннюю и внешнюю поверхность деталей, узлов, механизмов и корпусов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования после проведения ремонта |
|  | Вносить результаты измерения деталей и узлов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования в техническую документацию |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Правила чтения чертежей деталей, сборочных единиц и конструкций уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Технические характеристики ремонтируемого уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарных, контрольно-измерительных инструментов и приборов, применяемых для проведения ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Система допусков и посадок для проведения ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Квалитеты точности и параметры шероховатости для проведения ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Механические свойства обрабатываемых материалов при проведении ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Виды дефектов при выполнении слесарной обработки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Причины появления дефектов и способы их предупреждения при выполнении слесарной обработки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Способы и последовательность размерной обработки деталей уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Последовательность выполнения операций при ремонте и регулировке механизмов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Виды, назначение и конструкция ручного и механизированного инструмента, применяемого при проведении ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования заготовок при проведении ремонта уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Испытание уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования технологических установок нефтегазовой отрасли | Код | C/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, применяемых для проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
| --- | --- |
|  | Проведение ревизии уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования, трубопроводов на соответствие техническим требованиям организации-изготовителя |
|  | Визуальный осмотр правильности сборки систем смазки, охлаждения, противопожарной защиты, защитного заземления, автоматизации уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Проведение первоначального пробного запуска уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования, трубопроводов без нагрузки (испытание на холостом ходу) |
|  | Проведение механических, гидравлических, пневматических испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Слив воды из испытуемого уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования после проведения гидравлического испытания |
|  | Визуальный осмотр уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования после проведения испытаний для проверки отсутствия остаточных деформаций, трещин корпусов, течи, потения в сварных, заклепочных и разъемных соединениях |
|  | Устранение выявленных дефектов в ходе проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Проведение повторного испытания уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования после устранения выявленных дефектов |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты, технические неисправности инструментов, технических устройств, применяемых для проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять инструмент, технические устройства для проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выполнять сборку технологической схемы для проведения ревизии, испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Проверять соответствие сборки уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования требованиям НТД перед проведением испытания |
|  | Производить расстановку техники, оборудования, инструментов в рабочей зоне испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять НТД по проведению испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Выполнять технические операции по проведению ревизии уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования в последовательности, установленной производственной инструкцией |
|  | Открывать запорную арматуру на дренажных линиях испытуемого уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования для слива воды после проведения гидравлического испытания |
|  | Выявлять дефекты и технические неисправности уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования после проведения пробных пусков и испытаний |
|  | Применять по назначению ручной и механизированный инструмент при устранении дефектов уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования после проведения испытаний |
|  | Выполнять контрольные осмотры, замеры технических характеристик, качественных показателей проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Правила чтения чертежей деталей, сборочных единиц и комплектов при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Методы диагностики технического состояния оборудования при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Требования инструкций по проведению испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Правила продувки и опрессовки трубопроводов, сосудов и узлов переключения при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Нормы на испытание трубопроводов, сосудов и узлов переключения сложного оборудования |
|  | Перечень дефектов элементов обвязки трубопроводов при проведении испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Порядок проведения испытаний уникального, комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», город Москва

Директор Департамента кадров Жилкин Андрей Иванович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», город Новокуйбышевск, Самарская область |
| --- | --- |
|  | АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», город Рязань |
|  | АО «Самаранефтегаз», город Самара |
|  | АО «Самотлорнефтегаз», город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ООО «Роснефть-Пурнефтегаз», город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз», город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», город Саратов |
|  | ЧУ ДПО «Центр профессиональных квалификаций нефтяной компании «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт», город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998).

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.