УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «30» марта 2021 г. № 160н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по техническому обслуживанию и ремонту объектов железнодорожной электросвязи

585

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при ремонте воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи и испытании линейных устройств»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи»	15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи»	19

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи»	23

3.6. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при техническом обслуживании возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи»	28

3.7. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте направляющих линий поездной радиосвязи»	31

3.8. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при техническом обслуживании систем видео-конференц-связи»	33

3.9. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при ремонте антенно-мачтовых сооружений железнодорожной радиосвязи, антенно-волноводных устройств и мачтовых сооружений радиорелейной связи, проверка надежности монтажа и крепления спутниковой антенны»	36

3.10. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при техническом обслуживании, ремонте и модернизации аналоговых и цифровых объектов железнодорожной электросвязи»	39

3.11. Обобщенная трудовая функция «Организация и контроль выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи»	44

3.12. Обобщенная трудовая функция «Управление процессом выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи, по предупреждению аварий и производственного травматизма на участке»	49

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	58

# I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт объектов железнодорожной электросвязи |  | 17.018 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение работы объектов железнодорожной электросвязи с требуемым уровнем безотказности, безаварийности, долговечности и качества

Группа занятий:

| 1325 | Руководители подразделений (управляющие) на транспорте | 2151 | Инженеры-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение работ при ремонте воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи | 2 | Выполнение работ по замене и укреплению опор воздушных линий железнодорожной электросвязи | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту и замене участка кабельной линии железнодорожной электросвязи | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту кабельной канализации железнодорожной электросвязи | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по текущему содержанию воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи | A/04.2 | 2 |
| B | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи и испытании линейных устройств | 2 | Техническое обслуживание и ремонт воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ при испытании линейных устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи | B/02.2 | 2 |
|  |  |  | Окраска оборудования устройств железнодорожной электросвязи | B/03.2 | 2 |
| C | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | 3 | Осмотр аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Регулировка аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Устранение неисправностей в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи | C/03.3 | 3 |
| D | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | 3 | Осмотр абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Регулировка абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | D/02.3 | 3 |
|  |  |  | Устранение неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи | D/03.3 | 3 |
| E | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | 3 | Осмотр станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | E/01.3 | 3 |
|  |  |  | Регулировка станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | E/02.3 | 3 |
|  |  |  | Устранение механических и электрических неисправностей в станционных и линейных аналоговых устройствах железнодорожной подвижной электросвязи | E/03.3 | 3 |
| F | Выполнение работ при техническом обслуживании возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | 3 | Осмотр возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | F/01.3 | 3 |
|  |  |  | Заряд аккумуляторного блока питания возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | F/02.3 | 3 |
| G | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте направляющих линий поездной радиосвязи | 3 | Осмотр направляющих линий поездной радиосвязи с измерением сопротивления заземления линейных устройств поездной радиосвязи | G/01.3 | 3 |
|  |  |  | Проверка отдельных деталей в блоках и узлах линейных устройств поездной радиосвязи | G/02.3 | 3 |
| H | Выполнение работ при техническом обслуживании систем видео-конференц-связи | 4 | Осмотр систем видео-конференц-связи | H/01.4 | 4 |
|  |  |  | Чистка систем видео-конференц-связи | H/02.4 | 4 |
| I | Выполнение работ при ремонте антенно-мачтовых сооружений железнодорожной радиосвязи, антенно-волноводных устройств и мачтовых сооружений радиорелейной связи, проверка надежности монтажа и крепления спутниковой антенны | 5 | Ремонт антенно-мачтовых устройств, фидеров и антенных вводов железнодорожной радиосвязи | I/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ при ремонте антенно-волноводных устройств и мачтовых сооружений радиорелейной связи, проверка надежности монтажа и крепления спутниковой антенны | I/02.5 | 5 |
| J | Выполнение работ при техническом обслуживании, ремонте и модернизации аналоговых и цифровых объектов железнодорожной электросвязи | 6 | Техническое обслуживание объектов железнодорожной электросвязи | J/01.6 | 6 |
|  |  |  | Ремонт объектов железнодорожной электросвязи | J/02.6 | 6 |
|  |  |  | Модернизация объектов железнодорожной электросвязи | J/03.6 | 6 |
| K | Организация и контроль выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | 6 | Организация работы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | K/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | K/02.6 | 6 |
|  |  |  | Материально-техническое обеспечение рабочих мест при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | K/03.6 | 6 |
| L | Управление процессом выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи, по предупреждению аварий и производственного травматизма на участке | 6 | Организация планирования и выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | L/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация выполнения работ по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи | L/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль производственной и хозяйственной деятельности участка технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | L/03.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ результатов производственной деятельности участка технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | L/04.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы по технической учебе работников участка технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи | L/05.6 | 6 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при ремонте воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | – |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже II Наличие I группы по безопасности работ на высоте (при подъеме на высоту) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 103 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по замене и укреплению опор воздушных линий железнодорожной электросвязи | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения работ по замене и укреплению опор воздушных линий железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций по установке опоры воздушных линий железнодорожной электросвязи согласно технологии выполнения работ по замене и укреплению опор воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Оснастка опор воздушной линии связи арматурой, траверсами, штырями |
|  | Перекладка и подвешивание проводов при замене опор воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Регулировка стрелы провеса проводов воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Сварка проводов воздушной линии связи |
|  | Проверка качества установки опоры воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Укрепление опоры воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Ремонт и покраска кабельных площадок и деревянных желобов на кабельных опорах |
|  | Выполнение операций по демонтажу опоры воздушных линий железнодорожной электросвязи согласно технологии выполнения работ по замене и укреплению опор воздушных линий железнодорожной электросвязи |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию по замене и укреплению опор воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Производить оснастку опоры арматурой, траверсами, штырями, изоляторами |
|  | Проводить работы по сращиванию, сварке проводов воздушной линии связи |
|  | Измерять и проводить регулировку стрелы провеса проводов воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Производить выравнивание опор воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по замене и укреплению опор воздушных линий железнодорожной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по замене и укреплению опор воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Правила производства работ в охранных зонах воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Технология производства работ по замене опор воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Технология откопки опоры воздушной линии железнодорожной электросвязи |
|  | Технология монтажа и демонтажа арматуры, траверсов, штырей, изоляторов |
|  | Технология монтажа и демонтажа проводов |
|  | Устройство и правила обращения с газовой горелкой, паяльной лампой и приспособлениями для термитной сварки |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту и замене участка кабельной линии железнодорожной электросвязи | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для замены участка кабельной линии железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Откапывание неисправного участка кабельной линии железнодорожной электросвязи согласно технологии выполнения работ по ремонту и замене участка кабельной линии железнодорожной электросвязи |
|  | Изъятие неисправного участка кабельной линии |
|  | Укладка кабеля в траншею |
|  | Закапывание неисправного участка кабельной линии согласно технологии выполнения работ по ремонту и замене участка кабельной линии железнодорожной электросвязи |
|  | Установка замерных столбиков и плакатов охранной зоны кабеля |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию по ремонту и замене участка кабельной линии железнодорожной электросвязи |
|  | Оценивать состояние и исправность кабеля |
|  | Проводить инструментальную проверку прокладки кабеля |
|  | Выполнять простые слесарные, плотничные работы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по ремонту и замене участка кабельной линии железнодорожной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по ремонту и замене участка кабельной линии железнодорожной электросвязи |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей электросвязи |
|  | Классификация кабелей связи, их конструкция, нормы сопротивления изоляции кабеля |
|  | Технология выполнения работ по демонтажу кабеля (подготовке местности для изъятия кабеля; копке траншей для изъятия кабеля вручную, демонтажа замерного столбика, кабельной стойки, кабельного бокса) |
|  | Технология выполнения работ по укладке кабеля (подготовке местности для прокладки кабеля, копке траншей для прокладки кабеля вручную, снятию кабеля с барабана и укладке его в траншею; монтажу замерного столбика, кабельной стойки, кабельного бокса) и измерению сопротивления изоляции кабеля для проверки исправности укладываемого кабеля |
|  | Правила нахождения на железнодорожных путях |
|  | Правила пользования слесарным, плотницким инструментом и электроинструментом |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту кабельной канализации железнодорожной электросвязи | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для проведения проверки и ремонта кабельной канализации железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Осмотр люков кабельной канализации железнодорожной электросвязи |
|  | Проверка целостности колодцев, их комплектации и отсутствия в них воды |
|  | Чистка кабельных колодцев с откачкой грунтовых и паводковых вод |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту кабельных колодцев |
|  | Выполнение работ по ремонту кабельной канализации железнодорожной электросвязи |
| Необходимые умения | Оценивать состояние кабельных колодцев |
|  | Пользоваться оборудованием для откачивания воды из кабельных колодцев |
|  | Пользоваться газоанализатором |
|  | Ограждать место производства работ при проведении ремонта кабельных колодцев и кабельной канализации |
|  | Выполнять простые слесарные и строительные работы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по текущему содержанию и ремонту кабельной канализации железнодорожной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по текущему содержанию и ремонту кабельной канализации железнодорожной электросвязи |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей электросвязи |
|  | Классификация кабельных колодцев, их конструкция |
|  | Правила пользования слесарным, плотницким и электроинструментом |
|  | Технология выполнения работ по ремонту кабельных колодцев |
|  | Технология выполнения работ по ремонту кабельной канализации |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по текущему содержанию воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения работ по текущему содержанию воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Очистка кабельных шахт, ниш, подпольев, чистка кабель-ростов, желобов |
|  | Расчистка просек от кустарника, подрезка ветвей деревьев под проводами, полка травы вокруг опор воздушных линий связи |
|  | Обработка опор воздушных линий связи и вводов кабелей в здания огнестойким материалом |
|  | Ремонт с заменой замерных столбиков, обновлением трафаретов и плакатов охранной зоны воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
| Необходимые умения | Оценивать состояние воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Выполнять работы по чистке устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Пользоваться ручным и механическим инструментом для подрезки ветвей деревьев и полки травы |
|  | Проводить огнезащитную обработку элементов воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по текущему содержанию воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по текущему содержанию воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей электросвязи |
|  | Классификация кабелей связи, их конструкция, нормы сопротивления изоляции кабеля |
|  | Правила нахождения на железнодорожных путях |
|  | Правила пользования слесарным, плотницким инструментом и электроинструментом |
|  | Правила пользования ручным и механическим инструментом для подрезки ветвей деревьев и полки травы |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи и испытании линейных устройств | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | – |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III Наличие I группы по безопасности работ на высоте (при подъеме на высоту) |
| Другие характеристики | – |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 104 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения технического обслуживания и ремонта воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Осмотр состояния воздушных линий связи и кабельных трасс, кабельных вводов в здания и служебные сооружения, прокладки кабелей на мостах и зданиях |
|  | Проведение инструментального измерения стрелы провеса проводов воздушных линий связи и кабелей при воздушным способе прокладки |
|  | Проведение мероприятий по подготовке воздушных и кабельных линий связи к осенне-зимнему периоду и весеннему паводку и ледоходу |
|  | Чистка устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Проверка монтажа элементов воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи (предохранителей, крепления боксов, плинтов, разрядников каскадной защиты, проводов заземления) |
|  | Устранение неисправностей, выявленных при проверке монтажа элементов воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Инструктирование населения и организаций о сохранности кабеля с вручением предупреждений |
| Необходимые умения | Читать схемы, соответствующие обслуживаемым устройствам железнодорожной электросвязи |
|  | Оценивать состояние воздушных линий железнодорожной электросвязи при проведении осмотра |
|  | Проводить измерения стрелы провеса проводов воздушных линий связи и кабелей |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами, инструментом |
|  | Оценивать состояние кабелей электросвязи и кабельной арматуры |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении технического обслуживания и ремонта воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию и ремонту воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Нормы прокладки кабельных линий железнодорожной электросвязи в грунте |
|  | Габариты приближения строений и высота подвеса кабельных и воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Требования по обеспечению пожарной безопасности при организации кабельных вводов в здания и служебные сооружения |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.2.2 Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при испытании линейных устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для испытаний линейных устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей линейных устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи при испытании |
|  | Демонтаж неисправных проводов воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Соединение проводов воздушных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Устранение неисправностей в кабельных линиях железнодорожной электросвязи с применением кабельных муфт |
|  | Прозвонка кабельных жил кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Пайка кабельных жил кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Измерение электрических параметров отремонтированного оборудования и устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Оформление результатов выполненных работ при испытании линейных устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию по выполнению ремонтных работ при испытании линейных устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Оценивать состояние линейных устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Проводить прозвонку кабеля, лужение, пайку деталей |
|  | Оформлять журналы проверки оборудования и устройств железнодорожной электросвязи по итогам выполнения работ в автоматизированной системе |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по ремонту воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
|  | Пользоваться средствами безопасности при работе на высоте |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению ремонтных работ при испытании линейных устройств воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Основные виды повреждений и способы их устранения при обслуживании воздушных и кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Электрические схемы обслуживаемых устройств |
|  | Порядок производства работ при испытаниях линейных устройств кабельных линий железнодорожной электросвязи |
|  | Устройство и правила обращения с паяльной лампой, газовой горелкой и прочими приспособлениями для пайки и сварки |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи |
|  | Порядок заполнения журналов проверки оборудования и устройств железнодорожной электросвязи по итогам выполнения работ, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.2.3 Трудовая функция

| Наименование | Окраска оборудования устройств железнодорожной электросвязи | Код | B/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для окраски оборудования устройств железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Очистка устройств железнодорожной электросвязи от грязи и ржавчины перед окраской |
|  | Нанесение краски на оборудование устройства железнодорожной электросвязи |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по окраске оборудования устройств железнодорожной электросвязи с применением инструмента и лакокрасочных материалов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при работе на высоте |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по окраске оборудования устройств железнодорожной электросвязи |
|  | Правила работы с лакокрасочными материалами |
|  | Технология окраски напольного оборудования устройств железнодорожной электросвязи |
|  | Технология производства работ при чистке устройств железнодорожной электросвязи |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Технология выполнения работ по окраске оборудования устройств железнодорожной электросвязи |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 105 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка средств индивидуальной защиты к выполнению работ по техническому обслуживанию аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности и продолжительности выполнения работ по осмотру аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Проверка работы элементов аналоговых устройств электросвязи средствами индикации, электроизмерительными приборами для обеспечения безотказной работы |
|  | Проверка состояния элементов оборудования визуальным осмотром для выявления неисправностей в соответствии с перечнем основных работ при регламентированном техническом обслуживании объектов электросвязи |
|  | Чистка аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи в соответствии с перечнем основных работ при регламентированном техническом обслуживании объектов электросвязи |
|  | Проверка работы элементов аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи после чистки |
|  | Оформление результатов выполненных работ по осмотру устройств железнодорожной фиксированной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Оценивать состояние аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Читать принципиальные схемы обслуживаемого оборудования и аппаратуры |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по осмотру аналоговой аппаратуры и устройств электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Устройство и назначение автоматических и ручных телефонных станций, телеграфных станций и других устройств железнодорожной фиксированной электросвязи и измерительных приборов |
|  | Технология выполнения работ при техническом обслуживании аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи (коммутаторов телефонных станций, ручных и автоматических телефонных станций, двухсторонней парковой связи, громкоговорящего оповещения, электрочасов и телеграфных станций) |
|  | Принципиальные схемы обслуживаемого оборудования и аппаратуры |
|  | Системы электропитания и другие обслуживаемые устройства |
|  | Основные виды неисправностей аппаратуры железнодорожной фиксированной электросвязи, способы их выявления и устранения |
|  | Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами |
|  | Методика электрических измерений |
|  | Электрические схемы обслуживаемых устройств |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для регулировки аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности и продолжительности выполнения работ по регулировке аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Проверка электрических и механических параметров аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи измерительными приборами |
|  | Настройка электрических и механических параметров аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Контроль качества выполненных работ по регулировке аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Оформление результатов выполненных работ по регулировке аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Приводить электрические и механические параметры аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи в соответствие с требованиями нормативно-технической документации |
|  | Производить наружную чистку аппаратуры, крепление и замену устройств железнодорожной фиксированной электросвязи и подводящих проводов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по регулировке аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
|  | Пользоваться инструментами для настройки оборудования |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по регулировке аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Технология выполнения электрической и механической регулировки аналоговых устройств фиксированной электросвязи |
|  | Основные виды неисправностей аппаратуры железнодорожной фиксированной электросвязи, способы их выявления и устранения |
|  | Правила проведения измерений с использованием электроизмерительных приборов и инструментов |
|  | Устройство систем электропитания |
|  | Порядок заполнения журналов проверки оборудования и устройств железнодорожной фиксированной электросвязи по итогам выполнения работ, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Устранение неисправностей в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места, инструмента и средств индивидуальной защиты для устранения неисправностей в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Демонтаж неисправного аналогового устройства железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Монтаж нового аналогового устройства железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Выполнение монтажно-спаечных работ при устранении неисправностей в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Выполнение ремонта аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Проверка отремонтированного оборудования измерительными приборами |
|  | Оформление результатов выполненных работ по устранению неисправностей в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Устранять неисправности в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Диагностировать возможные неисправности аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при устранении неисправностей в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
|  | Производить замену элементов оборудования аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Оценивать состояние аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по устранению неисправностей в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Основные виды неисправностей в аналоговых устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи, способы их выявления |
|  | Методы диагностирования возможных неисправностей и их устранения |
|  | Технология демонтажа и монтажа аналоговых устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Порядок заполнения журналов проверки аналогового оборудования и устройств железнодорожной фиксированной электросвязи по итогам выполнения работ, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 105 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для осмотра абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности и продолжительности выполнения работ по осмотру абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Проверка состояния элементов оборудования визуальным осмотром для выявления неисправностей в соответствии с перечнем основных работ при регламентированном техническом обслуживании объектов электросвязи |
|  | Чистка элементов абонентских устройств в соответствии с перечнем основных работ при регламентированном техническом обслуживании объектов электросвязи |
|  | Проверка работы абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи после чистки |
|  | Оформление результатов выполненных работ по осмотру абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Читать принципиальные схемы обслуживаемого оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при осмотре абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
|  | Оценивать состояние оконечного абонентского оборудования устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Производить чистку оконечного абонентского оборудования устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи при техническом обслуживании |
|  | Устройство телефонных станций, оконечного абонентского оборудования электросвязи и измерительных приборов |
|  | Технология обслуживания оконечного абонентского оборудования телефонных станций |
|  | Принципиальные схемы обслуживаемого оборудования |
|  | Электрические схемы обслуживаемых устройств |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места, инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для регулировки абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Измерение электрических и механических параметров железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Настройка электрических и механических параметров абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Оформление результатов выполненных работ по регулировке абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Проводить проверку электрических и механических параметров абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи после настройки |
|  | Проводить замену оконечного абонентского оборудования телефонных станций |
|  | Проводить электрические измерения с регулировкой абонентского оборудования железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при регулировке абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по регулировке абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Технология выполнения электрической и механической регулировки абонентского оборудования электросвязи |
|  | Порядок заполнения журналов проверки оборудования и устройств абонентской железнодорожной фиксированной электросвязи по итогам выполнения работ, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Устранение неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи | Код | D/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места, инструмента и средств индивидуальной защиты для устранения неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Демонтаж неисправного устройства железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Монтаж нового устройства железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Выполнение монтажно-спаечных работ в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Выполнение ремонта абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Проверка отремонтированного оборудования с уточнением параметров с помощью измерительных приборов |
|  | Оформление результатов выполненных работ по устранению неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Заменять элементы в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Читать электрические схемы обслуживаемых абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Проводить монтажно-спаечные работы для устранения неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Проводить диагностирование возможных неисправностей абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Производить замену элементов оборудования абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Оформлять результаты работ по устранению неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи с использованием автоматизированной системы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при устранении неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по устранению неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Основные виды неисправностей в абонентских устройствах железнодорожной фиксированной электросвязи, способы их выявления и устранения |
|  | Методы диагностирования возможных неисправностей абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи и их устранения |
|  | Технология демонтажа и монтажа абонентских устройств железнодорожной фиксированной электросвязи |
|  | Порядок заполнения журналов проверки оборудования и устройств железнодорожной фиксированной электросвязи по итогам выполнения работ, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | Код | E | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 106 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | Код | E/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для осмотра станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности и продолжительности выполнения работ по осмотру станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Осмотр оборудования станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи (радиостанций, антенносогласующих устройств, трансформаторов, конденсаторов, контуров заземления) в соответствии с перечнем основных работ при регламентированном техническом обслуживании объектов электросвязи |
|  | Чистка (наружная и внутренняя) станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи в соответствии с перечнем основных работ при регламентированном техническом обслуживании объектов электросвязи |
|  | Проверка работы станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи после чистки |
|  | Оформление результата осмотра станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Проводить профилактические работы, предусмотренные технологическим процессом |
|  | Применять технические средства чистки станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Определять состояние устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Проверять работоспособность аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи после выполнения работ по их чистке |
|  | Применять технические средства при выполнении работ по чистке станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи при их техническом обслуживании и ремонте |
|  | Основные виды неисправностей аналоговых устройств связи железнодорожной подвижной электросвязи (устройств поездной, станционной и ремонтно-оперативной, технологической радиосвязи) |
|  | Порядок оформления результата работ по осмотру станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | Код | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для регулировки станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности и продолжительности выполнения работ по регулировке станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Проверка состояния элементов оборудования визуальным осмотром |
|  | Проверка механических и электрических параметров оборудования измерительными приборами |
|  | Настройка механических и электрических параметров станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Контроль качества выполненных работ по регулировке станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
| Необходимые умения | Производить профилактические работы, предусмотренные технологическим процессом |
|  | Определять состояние станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Выполнять работы по замене станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Оформлять результаты работы по замене и регулировке станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи с использованием автоматизированной системы |
|  | Пользоваться средствами диагностирования станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при регулировке станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по регулировке станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Устройство и правила обслуживания станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи (радиостанций, антенносогласующих устройств, трансформаторов, конденсаторов, контуров заземления) |
|  | Системы электропитания и другие обслуживаемые устройства железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Порядок оформления результата работ по замене и регулировке станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Устранение механических и электрических неисправностей в станционных и линейных аналоговых устройствах железнодорожной подвижной электросвязи | Код | E/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для устранения механических и электрических неисправностей в станционных и линейных аналоговых устройствах железнодорожной подвижной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности и продолжительности выполнения работ по устранению механических и электрических неисправностей в станционных и линейных аналоговых устройствах железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Проверка состояния элементов аналогового станционного и линейного оборудования железнодорожной подвижной электросвязи визуальным осмотром для выявления неисправностей |
|  | Проверка электрических параметров оборудования измерительными приборами для выявления отклонений от номинальных значений |
|  | Устранение выявленных неисправностей методом замены или регулировки станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Контроль качества выполненных работ по устранению механических и электрических неисправностей в станционных и линейных аналоговых устройствах железнодорожной подвижной электросвязи |
| Необходимые умения | Производить профилактические работы, предусмотренные технологическим процессом |
|  | Выявлять предотказные состояния и отказы в работе станционных и линейных аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при устранении механических и электрических неисправностей в станционных и линейных аналоговых устройствах железнодорожной подвижной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
|  | Выполнять работы по измерению электрических параметров железнодорожной подвижной электросвязи с использованием электроизмерительных приборов и инструментов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по устранению механических и электрических неисправностей в станционных и линейных аналоговых устройствах железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Устройство и правила обслуживания оборудования станционных и линейных аналоговых устройств (радиостанций, антенносогласующих устройств, трансформаторов, конденсаторов, контуров заземления) |
|  | Технология обслуживания аналоговых устройств железнодорожной подвижной электросвязи (поездной, станционной, ремонтно-оперативной, технологической радиосвязи) |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при техническом обслуживании возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | Код | F | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 106 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | Код | F/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для осмотра возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности и продолжительности выполнения работ по осмотру возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Проверка внешнего состояния возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Проверка работоспособности возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Оформление результатов осмотра возимых и носимых устройств железнодорожной подвижной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Производить профилактические работы, предусмотренные технологическим процессом |
|  | Проводить оценку качества связи, обеспечиваемой возимыми и носимыми устройствами железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Проверять работоспособность устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при осмотре возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру при техническом обслуживании возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Основные виды неисправностей возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Порядок заполнения результатов осмотра возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Заряд аккумуляторного блока питания возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи | Код | F/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для заряда аккумуляторного блока питания возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности и продолжительности выполнения работ по заряду аккумуляторного блока питания возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Проверка состояния элементов аккумуляторного блока визуальным осмотром |
|  | Замена аккумуляторной батареи в радиостанции |
|  | Проверка функционирования аккумуляторного блока с контрольной проверкой радиосвязи |
|  | Установка аккумуляторной батареи на заряд |
|  | Снятие аккумуляторной батареи с заряда |
| Необходимые умения | Производить профилактические работы, предусмотренные технологическим процессом |
|  | Пользоваться зарядными устройствами для заряда аккумуляторных батарей устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Производить измерение параметров аккумуляторной батареи с использованием электроизмерительных приборов и инструментов |
|  | Проверять работоспособность устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Проводить оценку качества связи, обеспечиваемой возимыми и носимыми аналоговыми, цифровыми устройствами железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при заряде аккумуляторного блока питания возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по заряду аккумуляторных батарей при техническом обслуживании возимых и носимых аналоговых и цифровых устройств железнодорожной подвижной электросвязи |
|  | Устройство и правила эксплуатации зарядных устройств и аккумуляторов |
|  | Системы электропитания |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при техническом обслуживании и ремонте направляющих линий поездной радиосвязи | Код | G | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 106 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр направляющих линий поездной радиосвязи с измерением сопротивления заземления линейных устройств поездной радиосвязи | Код | G/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для осмотра направляющих линий поездной радиосвязи с измерением сопротивления заземления линейных устройств поездной радиосвязи |
| --- | --- |
|  | Осмотр волноводов и возбуждающих проводов, согласующих и запирающих контуров поездной радиосвязи |
|  | Измерение сопротивления заземления линейных устройств поездной радиосвязи |
| Необходимые умения | Производить диагностику возможных неисправностей элементов направляющих линий поездной радиосвязи |
|  | Производить измерение сопротивления заземления линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Пользоваться специализированными приборами для определения мест повреждений |
|  | Читать чертежи и электрические схемы линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Оценивать техническое состояние элементов направляющих линий поездной радиосвязи при их осмотре |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при осмотре направляющих линий поездной радиосвязи с измерением сопротивления заземления линейных устройств поездной радиосвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру при техническом обслуживании и ремонте направляющих линий поездной радиосвязи с измерением сопротивления заземления линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Устройство, принципы действия, технические характеристики, конструктивные особенности средств поездной радиосвязи, волноводов и возбуждающих проводов, контуров поездной радиосвязи |
|  | Условия эксплуатации устройств поездной радиосвязи |
|  | Системы электропитания и другие обслуживаемые устройства поездной радиосвязи |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка отдельных деталей в блоках и узлах линейных устройств поездной радиосвязи | Код | G/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты для проверки отдельных деталей в блоках и узлах линейных устройств поездной радиосвязи |
| --- | --- |
|  | Электрические измерения первичных параметров поездной радиосвязи |
|  | Выявление неисправностей в блоках и узлах линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Контроль технического состояния блоков и узлов линейных устройств поездной радиосвязи |
| Необходимые умения | Производить диагностику возможных неисправностей в блоках и узлах линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Производить измерение электрических параметров в блоках и узлах линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Выполнять работы по ремонту блоков и узлов линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Использовать специализированные приборы для определения мест повреждений |
|  | Читать чертежи и электрические схемы линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при проверке отдельных деталей в блоках и узлах линейных устройств поездной радиосвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по проверке исправности отдельных деталей в блоках и узлах линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики, конструктивные особенности поездной радиосвязи |
|  | Условия эксплуатации и технические требования, предъявляемые к линейному оборудованию поездной радиосвязи |
|  | Методы диагностирования блоков и узлов линейных устройств поездной радиосвязи |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при техническом обслуживании систем видео-конференц-связи | Код | H | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 107 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр систем видео-конференц-связи | Код | H/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для осмотра систем видео-конференц-связи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности работы по осмотру систем видео-конференц-связи и ее продолжительности |
|  | Проверка состояния элементов оборудования визуальным осмотром для выявления неисправностей систем видео-конференц-связи |
|  | Проверка электрических параметров измерительными приборами для выявления отклонений от номинальных значений |
|  | Внешний осмотр оборудования систем видео-конференц-связи |
|  | Проверка работоспособности устройств наведения систем |
|  | Проверка крепления кабелей, разъемов систем видео-конференц-связи |
|  | Оформление результатов выполненных работ по осмотру систем видео-конференц-связи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Проводить профилактические работы, предусмотренные технологическим процессом |
|  | Проверять работоспособность сервера видео-конференц-связи |
|  | Проводить тестовые видеовызововы систем видео-конференц-связи |
|  | Пользоваться приборами для диагностирования состояния систем видео-конференц-связи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при осмотре систем видео-конференц-связи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру систем видео-конференц-связи и ее продолжительности |
|  | Устройство и правила эксплуатации оборудования систем видео-конференц-связи |
|  | Устройство электропитания систем видео-конференц-связи |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Чистка систем видео-конференц-связи | Код | H/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для чистки систем видео-конференц-связи |
| --- | --- |
|  | Наружная чистка оборудования систем видео-конференц-связи |
|  | Оформление результатов выполненных работ по чистке систем видео-конференц-связи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Выполнять работы по чистке приемных и передающих устройств систем видео-конференц-связи |
|  | Пользоваться инструментом и средствами для чистки систем видео-конференц-связи |
|  | Проводить внешнюю чистку пультов участников, кодеков и камер видео-конференц-связи |
|  | Проводить тестовую проверку работы систем видео-конференц-связи после проведения работ по их чистке |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при чистке систем видео-конференц-связи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию систем видео-конференц-связи и ее продолжительности |
|  | Технология выполнения работы и материалы, применяемые при чистке систем видеоконференцсвязи |
|  | Принцип работы систем видео-конференц-связи |
|  | Устройство электропитания систем видео-конференц-связи |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

## 3.9. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при ремонте антенно-мачтовых сооружений железнодорожной радиосвязи, антенно-волноводных устройств и мачтовых сооружений радиорелейной связи, проверка надежности монтажа и крепления спутниковой антенны | Код | I | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ЕТКС | § 108 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |
| ОКСО | 2.23.01.14 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) |

3.9.1. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт антенно-мачтовых устройств, фидеров и антенных вводов железнодорожной радиосвязи | Код | I/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для ремонта антенно-мачтовых устройств, фидеров и антенных вводов железнодорожной радиосвязи |
| --- | --- |
|  | Снятие неисправной антенны железнодорожной радиосвязи |
|  | Установка новой антенны железнодорожной радиосвязи |
|  | Проверка состояния трубостойки, антенного кабеля и высокочастотного разъема железнодорожной радиосвязи |
|  | Чистка высокочастотного разъема железнодорожной радиосвязи |
| Необходимые умения | Проверять целостность фундамента мачты |
|  | Проверять работу электропривода антенны |
|  | Выполнять плановые регламентные и профилактические работы для антенно-мачтовых устройств, фидеров и антенных вводов железнодорожной радиосвязи |
|  | Читать чертежи антенно-мачтовых устройств железнодорожной радиосвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при ремонте антенно-мачтовых устройств, фидеров и антенных вводов железнодорожной радиосвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по ремонту антенно-мачтовых устройств, фидеров и антенных вводов железнодорожной радиосвязи |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики, конструктивные особенности оборудования железнодорожной радиосвязи |
|  | Условия эксплуатации и технические требования, предъявляемые к оборудованию поездной радиосвязи |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Правила включения и отключения оборудования и систем радиосвязи |
|  | Принципы функционирования вычислительной техники |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.9.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при ремонте антенно-волноводных устройств и мачтовых сооружений радиорелейной связи, проверка надежности монтажа и крепления спутниковой антенны | Код | I/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения работ при ремонте антенно-волноводных устройств и мачтовых сооружений радиорелейной связи |
| --- | --- |
|  | Проверка качества радиорелейной и спутниковой связи |
|  | Внешняя проверка аппаратуры и антенно-фидерного устройства радиорелейной связи |
|  | Проверка крепления монтажа и антенны спутниковой связи |
|  | Проверка подтекания масла из-под крышек редукторов приводов антенны спутниковой связи |
|  | Очистка рефлектора антенны от снега и гололеда |
|  | Проверка переходного сопротивления элементов заземления |
| Необходимые умения | Проверять целостность кабелей электропитания, сигнальных и высокочастотных кабелей |
|  | Проверять крепления волноводов к антенно-мачтовым сооружениям |
|  | Производить протягивание соединений крепления антенны |
|  | Выполнять работы по очистке рефлектора антенны от снега и льда |
|  | Проводить электрические измерения переходного сопротивления элементов заземления |
|  | Оформлять результаты электрических измерений, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при ремонте антенно-волноводных устройств и мачтовых сооружений радиорелейной связи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ при ремонте антенно-волноводных устройств и мачтовых сооружений радиорелейной связи, проверка надежности монтажа и крепления спутниковой антенны |
|  | Технология выполнения работ при обслуживании антенно-фидерных устройств радиорелейной связи |
|  | Порядок оформления результатов электрических измерений, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Технология выполнения работ при обслуживании радиорелейной и спутниковой связи в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда при работе на радиорелейных и спутниковых системах связи в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.10. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при техническом обслуживании, ремонте и модернизации аналоговых и цифровых объектов железнодорожной электросвязи | Код | J | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 27817 | Электромеханик |
| ОКСО | 2.11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) |
|  | 2.23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
|  | 2.11.03.01 | Радиотехника |
|  | 2.11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
|  | 2.11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 2.11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

3.10.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание объектов железнодорожной электросвязи | Код | J/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения работ по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Планирование последовательности и продолжительности выполнения работ по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Техническое сопровождение работ по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи, выполняемых смежными службами |
|  | Выявление неисправности объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Проверка технического состояния объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Проведение работ по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи в соответствии с технологией выполнения работ |
|  | Анализ технического состояния объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Проведение дефектовки объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Контроль хода и качества выполнения работ по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи, соблюдения технологии выполнения работ |
|  | Ведение технической документации по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Оценивать техническое состояние объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Диагностировать возможные неисправности при техническом обслуживании объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Читать чертежи, электрические схемы объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Пользоваться автоматизированной системой, установленной на рабочем месте |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при техническом обслуживании объектов железнодорожной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики, конструктивные особенности объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Правила содержания технической документации по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Порядок составления принципиальных схем новых образцов объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Технология обслуживания электронных и радиотехнических приборов |
|  | Условия эксплуатации объектов железнодорожной электросвязи и технические требования, предъявляемые к ним |
|  | Методы диагностирования объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Правила включения и отключения объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Основные виды неисправностей объектов железнодорожной электросвязи и методы их выявления |
|  | Порядок ведения технической документации по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

3.10.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт объектов железнодорожной электросвязи | Код | J/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения ремонта объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Устранение выявленных неисправностей объектов железнодорожной электросвязи методом замены или регулировки |
|  | Демонтаж неисправных устройств объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Установка отремонтированных устройств на объектах железнодорожной электросвязи |
|  | Механическая и электрическая регулировка объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Демонтаж неисправных элементов объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Установка новых элементов объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Проверка на соответствие техническим параметрам отремонтированного оборудования объектов на специализированных стендах |
|  | Ведение технической документации по проверке оборудования и устройств объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Производить замену объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Читать схемы, соответствующие обслуживаемым объектам железнодорожной электросвязи |
|  | Выполнять работы по лужению, пайке деталей объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Анализировать порядок производства работ при ремонте объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях |
|  | Пользоваться автоматизированной системой, установленной на рабочем месте |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при ремонте объектов железнодорожной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по ремонту объектов железнодорожной электросвязи в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Технология обслуживания и ремонта электронных и радиотехнических приборов |
|  | Правила, порядок организации и проведения испытаний объектов и проведения электротехнических измерений |
|  | Характерные виды нарушений работы устройств и способы их устранения |
|  | Системы электропитания объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Порядок заполнения журналов проверки оборудования и устройств объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

3.10.3. Трудовая функция

| Наименование | Модернизация объектов железнодорожной электросвязи | Код | J/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты с проверкой их исправности для выполнения модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Замена устаревшего оборудования на современное при выполнении модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Проверка качества выполненных работ по модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Внесение изменений в техническую документацию, в том числе с использованием автоматизированных систем |
| Необходимые умения | Читать схемы, соответствующие обслуживаемым устройствам объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Выполнять работы по лужению, пайке деталей объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Анализировать порядок производства работ при модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях |
|  | Пользоваться автоматизированной системой, установленной на рабочем месте |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при модернизации объектов железнодорожной электросвязи с применением приспособлений, инструмента и электроизмерительных приборов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по модернизации объектов железнодорожной электросвязи в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и проведения электротехнических измерений |
|  | Технология обслуживания электронных и радиотехнических приборов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Порядок заполнения журналов проверки оборудования и устройств объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

## 3.11. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | Код | K | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Старший электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросвязи при наличии среднего профессионального образования Не менее трех лет работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросвязи при наличии высшего образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 47855 | Электромеханик устройств сигнализации, централизации, блокировки и средств связи |
| ОКСО | 2.11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) |
|  | 2.23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
|  | 2.11.03.01 | Радиотехника |
|  | 2.11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
|  | 2.11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 2.11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

3.11.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | Код | K/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление планов-графиков технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Проведение инструктажа по соблюдению требований охраны труда и электробезопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Распределение объема работ между работниками в соответствии с планами работ и их квалификацией |
|  | Контроль переключения устройств при техническом обслуживании и ремонте объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Проведение мониторинга работы обслуживаемых объектов железнодорожной электросвязи в случае необходимости |
|  | Анализ результатов мониторинга работы обслуживаемых объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Контроль оформления записей в журналах выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Проведение технической учебы по методам поиска и устранения отказов, сбоев в работе объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Оценка знаний работников по результатам проведения инструктажей и технической учебы |
|  | Ведение технической документации по организации работы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Планировать собственную деятельность и деятельность работников по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации работы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Выполнять работы по переключению обслуживаемых объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Читать электрические схемы обслуживаемых объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях |
|  | Пользоваться автоматизированной системой, установленной на рабочем месте |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Нормативные правовые и локальные нормативные акты по организации работы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Регламент технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи в зависимости от класса железнодорожных линий |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности обслуживаемых объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Порядок ведения технической и информационно-справочной документации по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Правила производства ремонтных работ, выполняемых работниками смежных служб |
|  | Устройство, принцип работы производственного оборудования участка и правила его технической эксплуатации |
|  | Порядок ведения технической документации по организации работы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Порядок работы с программным обеспечением, связанным с организацией эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

3.11.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | Код | K/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исполнения планов-графиков технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Оценка качества выполняемых персоналом работ, соблюдения технологии работ |
|  | Проверка устранения выявленных неисправностей при техническом обслуживании, ремонте и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Составление отчета на основании анализа работы объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Учет выявленных недостатков в ходе комиссионных осмотров и проверок объектов железнодорожной электросвязи на железнодорожных станциях |
|  | Оценка соблюдения безопасных условий труда, требований охраны труда, пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Определять отступления от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи при проведении комиссионных осмотров, проверок на железнодорожных станциях |
|  | Информировать вышестоящих руководителей о состоянии проверяемых объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Анализировать результаты производственной деятельности бригады, участка, данные регламента технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Взаимодействовать со смежными службами по вопросам выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Принимать решения при организации работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Пользоваться автоматизированной системой, установленной на рабочем месте |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей, сроки использования инструмента |
|  | Регламент и технология технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи в зависимости от класса железнодорожных линий |
|  | Порядок ведения технической и информационно-справочной документации по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Правила производства ремонтных работ, выполняемых работниками смежных служб |
|  | Устройство, принцип работы производственного оборудования участка и правила его технической эксплуатации |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

3.11.3. Трудовая функция

| Наименование | Материально-техническое обеспечение рабочих мест при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | Код | K/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение перечня необходимых материальных ресурсов, их количества для выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Определение потребности в технической документации по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Составление заявок на материалы, запасные части, инструмент, средства индивидуальной защиты, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Выдача работникам материалов, запасных частей, измерительных приборов, защитных средств, инструментов и приспособлений в соответствии с нормативами |
|  | Обеспечение технической документацией в соответствии с перечнем |
| Необходимые умения | Определять потребность в материалах, запасных частях, инструментах, средствах индивидуальной защиты |
|  | Принимать решения, обеспечивающие выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Пользоваться автоматизированной системой, установленной на рабочем месте |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей, сроки использования инструмента |
|  | Правила составления заявок на материалы, запасные части, инструмент, средства индивидуальной защиты, в том числе в информационно-аналитической автоматизированной системе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

## 3.12. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление процессом выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи, по предупреждению аварий и производственного травматизма на участке | Код | L | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник участка производства |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – магистратура или специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в должности старшего электромеханика по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросвязи |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1325 | Руководители подразделений (управляющие) на транспорте |
| ОКПДТР | 25082 | Начальник участка (в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.11.03.01 | Радиотехника |
|  | 2.11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
|  | 2.11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 2.11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 2.11.04.01 | Радиотехника |
|  | 2.11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
|  | 2.11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 2.11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

3.12.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация планирования и выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | Код | L/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи для эффективной расстановки исполнителей |
| --- | --- |
|  | Проведение инструктажа по обеспечению качества работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Анализ информации о нарушении нормальной работы (предотказных состояниях) объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Принятие мер, направленных на устранение нарушений нормальной работы (предотказных состояний) объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Планирование работ по внесению изменений в электрические схемы объектов железнодорожной электросвязи в соответствии с технической документацией |
|  | Разработка предложений по выполнению организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности движения и надежности объектов железнодорожной электросвязи на участке |
|  | Планирование выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке объектов железнодорожной электросвязи к работе в зимних условиях |
|  | Проверка наличия и состояния технической и информационно-справочной документации на участке технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
| Необходимые умения | Планировать деятельность работников на участке технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Анализировать результаты производственной деятельности работников, выполняющих работы по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Диагностировать техническое состояние объектов железнодорожной электросвязи на участке технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих при выполнении работ по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с организацией выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Определять способ выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Определять потребность в персонале необходимой квалификации для выполнения работ на участке технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Читать схемы и чертежи объектов железнодорожной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по организации выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи на участке |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Виды, причины возникновения и способы устранения неисправностей объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Структура и принцип построения систем диагностики и мониторинга сетей электросвязи |
|  | Технология выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила безопасного нахождения работников на железнодорожных путях |
|  | Методы организации управления персоналом в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.12.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи | Код | L/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное и инструментальное выявление отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Разработка организационно-технических мероприятий по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Планирование работ по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи для эффективной расстановки исполнителей |
|  | Проведение инструктажей по обеспечению качества работ по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Организация проведения работ по устранению нарушений требований к содержанию объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Контроль выполнения организационно-технических мероприятий по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Ведение технической и информационно-справочной документации по результатам устранения отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи |
| Необходимые умения | Планировать деятельность работников, выполняющих работы по устранению нарушений требований к содержанию объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Пользоваться измерительными инструментами и приборами при проведении контроля качества выполненных работ по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Определять способ выполнения работ по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих при выполнении работ по устранению нарушений требований к содержанию объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Анализировать результаты контроля выполнения работ по устранению нарушений требований к содержанию объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при контроле выполнения работ |
|  | Применять автоматизированные системы, связанные с выполнением работ по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие нормы содержания объектов железнодорожной электросвязи на участке |
|  | Нормативные правовые и локальные нормативные акты по устранению отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи на участке |
|  | Устройство и технические характеристики объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Виды и назначение измерительных приборов, применяемых при устранении отступлений от норм содержания объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Правила, порядок организации и проведения диагностики, испытаний и измерений технических параметров объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Методы организации управления персоналом на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Порядок ведения технической и информационно-справочной документации, в том числе в информационно-аналитических автоматизированных системах, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии при производстве работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

3.12.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль производственной и хозяйственной деятельности участка технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | Код | L/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества выполнения работ по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Контроль обеспечения участка технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи материальными и энергетическими ресурсами |
|  | Проверка использования основных средств работниками по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Оценка расходования работниками участка материалов при техническом обслуживании, ремонте и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Контроль выполнения организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности движения и надежности объектов железнодорожной электросвязи на производственном участке |
|  | Контроль выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке объектов железнодорожной электросвязи к работе в зимних условиях |
|  | Разработка мер, направленных на устранение выявленных нарушений при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Разработка предложений по повышению качества работ, выполняемых при техническом обслуживании, ремонте и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Контроль наличия и правильности оформления технической документации на объекты железнодорожной электросвязи на производственном участке, в том числе в информационно-аналитических автоматизированных системах |
| Необходимые умения | Определять методы контроля качества выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Оценивать визуально и инструментально качество выполняемых работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Анализировать причины возникновения нарушений при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Пользоваться измерительными инструментами и приборами при проведении контроля качества выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Анализировать результаты производственной деятельности исполнителей, выполняющих работы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Работать с программным обеспечением, связанным с контролем выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи на участке |
|  | Нормативные правовые и локальные нормативные акты по проведению строительных, монтажных и пусконаладочных работ на объектах железнодорожной электросвязи на участке |
|  | Технические характеристики и конструктивные особенности устройств объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Виды и назначение измерительных приборов, применяемых при проведении технического обслуживания объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Современные методы диагностирования объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Порядок проведения технических проверок и аудитов в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Требования, устанавливающие сроки полезного использования основных средств объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии при производстве работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Технология выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Порядок работы в автоматизированных системах по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.12.4. Трудовая функция

| Наименование | Анализ результатов производственной деятельности участка технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи | Код | L/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ причин возникновения отказов в работе объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Проверка соблюдения порядка производства работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Оценка производственной деятельности участка технического обслуживания, модернизации и ремонта объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Разработка мероприятий по исключению повторных отказов в работе объектов железнодорожной электросвязи, в том числе в автоматизированной системе с использованием специального программного обеспечения |
| Необходимые умения | Анализировать данные из различных источников по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Оценивать визуально и инструментально техническое состояние объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Работать с программным обеспечением, предназначенным для анализа выполнения работ по техническому обслуживанию объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Систематизировать полученную информацию о показателях производственной деятельности участка технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Анализировать затраты труда на каждый вид работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи на участке |
|  | Характерные виды нарушений в работе объектов железнодорожной электросвязи, способы их устранения |
|  | Правила обеспечения безопасности движения поездов при техническом обслуживании, ремонте и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Порядок ведения документации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Порядок работы в автоматизированной системе по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.12.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы по технической учебе работников участка технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи | Код | L/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование планов технической учебы с подготовкой предложений для разработки программы практических занятий для работников участка технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи |
| --- | --- |
|  | Организация проведения технической учебы, производственных инструктажей, учебы по вопросам охраны труда, практических занятий для работников участка технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Проведение периодических проверок знания работниками участка технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи должностных инструкций, правил безопасности и технологий производства работ |
|  | Проведение технической учебы работников смежных подразделений, использующих в работе объекты железнодорожной электросвязи |
|  | Оценка эффективности обучения работников участка технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи |
| Необходимые умения | Систематизировать нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Осуществлять процедуры сбора, сортировки и анализа информации при подготовке методического материала для проведения технической учебы работников производственного участка |
|  | Применять информационно-коммуникационные технологии при проведении технической учебы работников производственного участка |
|  | Излагать техническую информацию в доступной форме при проведении инструктажей |
|  | Оценивать уровень квалификации работников участка технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по организации работы по технической учебе работников участка технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Методы проведения технической учебы работников участка технического обслуживания, ремонта и модернизации объектов железнодорожной электросвязи |
|  | Порядок проведения проверки знаний и аттестации работников участка технического обслуживания и ремонта объектов железнодорожной электросвязи в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Виды инструктажей и сроки их проведения |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Порядок ведения информационно-справочной документации |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва

Директор центра Калашников Михаил Юрьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477).

Приказ Минтруда России от 18 февраля 2013 г. № 68н «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 52, разделы: «Железнодорожный транспорт»; «Морской и речной транспорт» (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2013 г., регистрационный № 27905).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.