УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «18» марта 2021 г. № 130н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта

690

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых гидроизоляционных работ в тоннелях»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений»	11

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по управлению подъемными и поворотными механизмами разводных пролетных строений железнодорожного моста и их обслуживанию»	16

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение гидроизоляционных работ средней сложности в тоннелях»	19

3.6. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений»	23

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	27

I. Общие сведения

| Выполнение работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта |  | 17.034 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение содержания искусственных сооружений железнодорожного транспорта в состоянии, обеспечивающем безопасность движения поездов

Группа занятий:

| 7232 | ##### Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.13 | Деятельность железнодорожной инфраструктуры |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений | 2 | Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений без замены отдельных элементов искусственных сооружений | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений с изготовлением или заменой отдельных деревянных элементов | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение простых гидроизоляционных работ в тоннелях | 2 | Подготовка тоннелей к выполнению гидроизоляционных работ | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение простых работ по ремонту и замене гидроизоляции в тоннелях | B/02.2 | 2 |
| C | Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений | 3 | Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений, кроме арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов, с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ средней сложности по ремонту арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов | C/02.3 | 3 |
| D | Выполнение работ по управлению подъемными и поворотными механизмами разводных пролетных строений железнодорожного моста и их обслуживанию | 3 | Управление подъемными и поворотными механизмами разводных пролетных строений железнодорожного моста | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Обслуживание подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста | D/02.3 | 3 |
| E | Выполнение гидроизоляционных работ средней сложности в тоннелях | 3 | Выполнение в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с применением конструкций гидроизоляционных покровов | E/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с нагнетанием гидроизоляционных составов | E/02.3 | 3 |
| F | Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений | 4 | Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений, кроме тоннелей | F/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение сложных работ по ремонту тоннелей | F/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможное наименование должностей, профессий | Ремонтник искусственных сооружений 2-го разряда Ремонтник искусственных сооружений 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров При выполнении работ на высоте наличие удостоверения о допуске к работам на высоте I группы |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | ##### Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 77 | Ремонтник искусственных сооружений (2-й разряд) |
|  | § 78 | Ремонтник искусственных сооружений (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 18013 | Ремонтник искусственных сооружений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений без замены отдельных элементов искусственных сооружений | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка от грязи, мусора, ржавчины искусственных сооружений вручную |
| --- | --- |
|  | Очистка от наносов русел малых мостов и труб |
|  | Открытие (закрытие) отверстий малых мостов и труб |
|  | Очистка от снега и льда искусственных сооружений вручную |
|  | Заправка переносных горнов |
|  | Нагревание заклепок искусственных сооружений |
|  | Размотка, выправка, резка арматурной стали |
|  | Подготовка поверхностей искусственных сооружений под окраску |
|  | Обработка лесоматериалов вручную |
|  | Смазка шарниров и катков искусственных сооружений |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений |
|  | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Выполнять заправку смазкой узлов и деталей искусственных сооружений |
|  | Выполнять слесарные, клепальные, плотничные, бетонные работы |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений без замены отдельных элементов искусственных сооружений |
|  | Технологический процесс выполнения простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений (очистка от грязи, мусора, ржавчины искусственных сооружений вручную, очистка от снега и льда искусственных сооружений вручную, открытие и закрытие отверстий малых мостов и труб, очистка русел малых мостов и труб от наносов, уплотнение бетонной смеси, размотка, выправка и резка арматурной стали, подготовка поверхностей под окраску, обработка лесоматериалов вручную, смазка шарниров и катков) |
|  | Наименование и назначение частей и элементов пролетных строений и узлов искусственных сооружений |
|  | Способы очистки металлических, бетонных, железобетонных, деревянных и каменных поверхностей |
|  | Приемы слесарных, клепальных, плотничных и бетонных работ |
|  | Способы размотки, выправки и резки арматурной стали |
|  | Способы выполнения работ при помощи ручного инструмента и приспособлений |
|  | Приемы подачи и уплотнения бетонной смеси |
|  | Правила подготовки поверхностей под окраску |
|  | Способы обработки лесоматериалов вручную |
|  | Порядок содержания искусственных сооружений в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений с изготовлением или заменой отдельных деревянных элементов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление накладок для искусственных сооружений |
| --- | --- |
|  | Сверление отверстий под заклепки и высокопрочные болты в элементах искусственных сооружений |
|  | Гибка арматурных стержней искусственных сооружений в холодном состоянии |
|  | Шпатлевка, окраска поверхностей искусственных сооружений |
|  | Разборка кладки опор искусственных сооружений |
|  | Заделка выбоин, отверстий и борозд искусственных сооружений кирпичом и бетонной смесью |
|  | Насечка, разработка бетонных и железобетонных конструкций |
|  | Оштукатуривание (ремонт штукатурки) поверхностей искусственных сооружений |
|  | Устройство цементной стяжки |
|  | Очистка, заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях на пешеходных мостах и путепроводах |
|  | Обработка лесоматериалов механизированным инструментом |
|  | Обшивка досками ряжей и ледорезов мостов |
|  | Укладка, замена дощатого настила железнодорожного пути и искусственных сооружений |
|  | Разборка подмостей и шпальных клеток искусственных сооружений |
|  | Ремонт деревянных ступеней искусственных сооружений |
| Необходимые умения | Пользоваться механизированным инструментом |
|  | Приготавливать цементный раствор, бетонную смесь для выполнения простых работ по ремонту искусственных сооружений |
|  | Выполнять слесарные, клепальные, плотничные, бетонные работы |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Применять страховочные приспособления при выполнении простых работ по ремонту искусственных сооружений |
|  | Пользоваться антисептирующими и огнезащитными составами |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых работ по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений с изготовлением или заменой отдельных деревянных элементов |
|  | Технологический процесс выполнения простых работ по ремонту искусственных сооружений (изготовление накладок, сверление отверстий под заклепки в элементах искусственных сооружений, гибка арматурных стержней в холодном состоянии, шпатлевка и окраска поверхностей искусственных сооружений, разборка кладки опор искусственных сооружений, заделка выбоин, отверстий и борозд кирпичом и бетонной смесью, насечка и разборка бетонных и железобетонных конструкций, оштукатуривание поверхностей и ремонт штукатурки, устройство цементной стяжки, очистка и заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях на пешеходных мостах и путепроводах, обработка лесоматериалов механизированным инструментом, обшивка досками ряжей и ледорезов, укладка и замена дощатого настила, разборка подмостей и шпальных клеток, ремонт деревянных ступеней) |
|  | Технологический процесс ремонта искусственных сооружений с заменой отдельных элементов пролетных строений и узлов искусственных сооружений из различных материалов и выполнением слесарных, клепальных, плотничных и бетонных работ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Виды и типы искусственных сооружений в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила ремонта и способы предупреждения повреждений искусственных сооружений |
|  | Правила холодной и горячей клепки |
|  | Размеры заклепок, виды допусков и посадок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Сорта и марки стали |
|  | Способы и приемы правки и гибки арматурных стержней |
|  | Способы приготовления и дозировки растворов |
|  | Способы пробивки гнезд и отверстий в кладке и забутке, разборки каменной и бутовой кладки |
|  | Основные марки цемента, заполнителей и бетонных смесей |
|  | Виды асфальтобетонных смесей, мастик, эмульсий, инертных заполнителей |
|  | Способы заготовки опалубочных щитов |
|  | Приемы обработки лесоматериалов |
|  | Правила обращения с антисептирующими и огнезащитными составами и приемы работы с ними |
|  | Устройство пневматических молотков, клепальных скоб, механизированного инструмента |
|  | Правила ухода за растворонагнетателями и насосами |
|  | Порядок содержания искусственных сооружений в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых гидроизоляционных работ в тоннелях | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможное наименование должностей, профессий | Тоннельный рабочий 2-го разряда Тоннельный рабочий 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров При выполнении работ на высоте наличие удостоверения о допуске к работам на высоте I группы |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | ##### Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 91 | Тоннельный рабочий (2-й разряд) |
|  | § 92 | Тоннельный рабочий (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 19167 | Тоннельный рабочий |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка тоннелей к выполнению гидроизоляционных работ | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Удаление солевых подтеков с облицовки |
| --- | --- |
|  | Очистка тюбингов, болтовых соединений от коррозии, грязи металлическими щетками и ветошью |
|  | Подготовка материалов для растворов и наклеечной изоляции |
|  | Срубание наплывов вручную |
|  | Пробивка, заделка гнезд, борозд цементным раствором |
|  | Очистка, промывка нагнетательных механизмов |
| Необходимые умения | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Пользоваться щетками, приспособлениями для очистки поверхностей |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Применять страховочные приспособления при подготовке тоннелей к выполнению гидроизоляционных работ |
|  | Приготавливать цементный раствор |
|  | Выполнять монтаж, демонтаж шлангов нагнетательных механизмов |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке тоннелей к выполнению гидроизоляционных работ |
|  | Технологический процесс подготовки тоннелей к выполнению гидроизоляционных работ (удаление солевых подтеков с облицовки, очистка тюбингов и болтовых соединений от коррозии и грязи металлическими щетками и ветошью, подготовка материалов для растворов и наклеечной изоляции, срубание наплывов вручную, пробивка, заделка гнезд и борозд цементным раствором, очистка и промывка нагнетательных механизмов) |
|  | Виды материалов для растворов и наклеечной изоляции |
|  | Способы приготовления растворов для чистки поверхности тоннелей |
|  | Правила выполнения штукатурных работ |
|  | Правила эксплуатации нагнетательных аппаратов |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по ремонту и замене гидроизоляции в тоннелях | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) шланга с инъектором при производстве нагнетания раствора |
| --- | --- |
|  | Заделка скважин после нагнетания раствора |
|  | Подготовка поверхностей под изолирующие покрытия |
|  | Чеканка швов вручную с предварительным приготовлением свинцового шнура для чеканки |
|  | Устройство цементной стяжки под изоляцию |
|  | Нанесение битумной мастики на поверхности с предварительным ее разогревом |
|  | Сборка (разборка) инвентарных подмостей, лесов |
| Необходимые умения | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Определять дозировку материалов для устройства цементной стяжки |
|  | Применять страховочные приспособления при выполнении простых работ по ремонту и замене гидроизоляции в тоннелях |
|  | Пользоваться оборудованием для разогрева битумной мастики |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Выполнять смену буров и чеканок |
|  | Выполнять монтаж, демонтаж шлангов нагнетательных механизмов с инъектором |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению простых работ по ремонту и замене гидроизоляции в тоннелях |
|  | Технологический процесс выполнения простых работ по ремонту и замене гидроизоляции в тоннелях (монтаж и демонтаж шланга с инъектором при производстве нагнетания раствора, заделка скважин после нагнетания растворов, подготовка поверхностей под изолирующие покрытия, приготовление свинцового шнура и других материалов для чеканки, чеканка швов вручную, разогрев битумных мастик, устройство цементной стяжки под изоляцию, нанесение битумной мастики на поверхности, дозировка и составление различных смесей раствора и бетона, нанесение их на горизонтальную поверхность, смена буров и чеканок, подключение инструмента к воздуховодной сети, сборка и разборка инвентарных подмостей и лесов) |
|  | Устройство и порядок эксплуатации растворомешалок |
|  | Устройство обделок тоннелей и системы их гидроизоляции |
|  | Состав и свойства растворов для чистки поверхности тоннелей |
|  | Требования, предъявляемые к качеству нагнетаемых материалов и добавок |
|  | Способы выполнения работ по заделке швов в тоннелях |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможное наименование должностей, профессий | Ремонтник искусственных сооружений 4-го разряда Ремонтник искусственных сооружений 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров При выполнении работ на высоте наличие удостоверения о допуске к работам на высоте I группы При работе с электроинструментом наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | ##### Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 79 | Ремонтник искусственных сооружений (4-й разряд) |
|  | § 80 | Ремонтник искусственных сооружений (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 18013 | Ремонтник искусственных сооружений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений, кроме арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов, с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление элементов искусственных сооружений со сборкой их в узлы |
| --- | --- |
|  | Устройство, ремонт перильных ограждений на пролетных строениях и опорах мостов |
|  | Установка арматуры из отдельных стержней, анкерных болтов, закладных деталей |
|  | Сборка, монтаж арматурных сеток и плоских каркасов |
|  | Конопатка, заливка швов в сборных железобетонных конструкциях |
|  | Расшивка швов ранее выложенной кладки |
|  | Ремонт железобетонных и металлических ступеней на пешеходных мостах и путепроводах |
|  | Изготовление железобетонных деталей укреплений, лотков и ограждений |
|  | Профилирование, отделка асфальтобетонных покрытий |
|  | Ремонт регуляционных и защитных сооружений |
|  | Установка опалубки, лесов, подмостей и шпальных клеток железнодорожного пути и искусственных сооружений |
|  | Подвешивание (снятие) люлек |
|  | Сборка подмостей и шпальных клеток для железнодорожного пути и искусственных сооружений |
| Необходимые умения | Выполнять слесарные, клепальные, плотничные и бетонные работы |
|  | Применять страховочные приспособления при выполнении работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений, кроме арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов, с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов |
|  | Выполнять операции по сборке узлов элементов искусственных сооружений |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Пользоваться электрическим инструментом |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений, кроме арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов, с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов |
|  | Технологический процесс выполнения работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений (изготовление элементов искусственных сооружений и сборка их в узлы, устройство и ремонт перильных ограждений на пролетных строениях и опорах, установка арматуры из отдельных стержней, анкерных болтов, закладных деталей, сборка и монтаж арматурных сеток и плоских каркасов, конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях, расшивка швов ранее выложенной кладки, ремонт железобетонных и металлических ступеней на пешеходных мостах и путепроводах, изготовление железобетонных деталей укреплений, лотков и ограждений, профилирование и отделка асфальтобетонных покрытий, ремонт регуляционных и защитных сооружений, установка опалубки, лесов, подмостей и шпальных клеток, подвешивание и снятие люлек, сборка подмостей и шпальных клеток) |
|  | Технологический процесс ремонта искусственных сооружений с заменой элементов и узлов пролетных строений искусственных сооружений, кроме арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов, из различных материалов с выполнением слесарных, клепальных, плотничных и бетонных работ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Нормы содержания и способы осмотра искусственных сооружений и верхнего строения пути |
|  | Способы обнаружения трещин в металлических частях железнодорожных мостов |
|  | Правила ремонта пролетных строений искусственных сооружений с заменой поврежденных узлов |
|  | Правила изготовления и сборки узлов искусственных сооружений |
|  | Способы сборки арматурных сеток и каркасов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству мастик, эмульсий, асфальтовых смесей и вяжущих материалов |
|  | Правила, способы устройства и ремонта покрытий |
|  | Способы ремонта кладки опор и монтажа сборных бетонных и железобетонных поверхностей искусственных сооружений |
|  | Устройство лесов, подмостей, шпальных клеток |
|  | Виды фильтров и мощений, способы их устройства |
|  | Типы укрепительных плит и способы их укладки |
|  | Типы и устройства установок для цементации и нанесения набрызг-бетона |
|  | Порядок содержания искусственных сооружений в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по ремонту арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прикрепление элементов пролетных строений железнодорожных мостов болтами |
| --- | --- |
|  | Установка, прикрепление контруголков, контррельсов, охранных приспособлений |
|  | Монтаж (демонтаж) уравнительных приборов и вкатывателей |
|  | Техническое обслуживание, ремонт уравнительных приборов и вкатывателей |
|  | Текущее содержание, ремонт безбалластного мостового полотна, полотна на деревянных брусьях и металлических поперечинах |
|  | Укладка арматурных сеток искусственных сооружений |
|  | Омоноличивание прокладного ряда искусственных сооружений |
|  | Визирование оси пути на искусственных сооружениях с применением оптических приборов и устранением отклонений |
|  | Устройство железобетонных рубашек и поясов искусственных сооружений |
|  | Осмотр гидроизоляции железобетонных и бетонных пролетных строений мостов с применением разгружающих пакетов с последующим выполнением ремонтных работ |
|  | Инъектирование кладки опор искусственных сооружений и труб |
|  | Нанесение набрызг-бетона (торкретирование) на поверхность искусственных сооружений |
| Необходимые умения | Применять страховочные приспособления при выполнении работ средней сложности по ремонту арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов |
|  | Приготавливать полимерцементный раствор, бетонную смесь, в том числе с пластифицирующими добавлениями, для торкретирования |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Пользоваться оптическим прибором для визирования оси железнодорожного пути |
|  | Оценивать состояние гидроизоляции железобетонных и бетонных пролетных строений |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ средней сложности по ремонту арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов |
|  | Технологический процесс выполнения работ средней сложности по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений (прикрепление элементов пролетных строений болтами, установка и прикрепление контруголков, контррельсов и охранных уголков, монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт уравнительных приборов и вкатывателей, ремонт и содержание безбалластного мостового полотна, полотна на деревянных брусьях и металлических поперечинах, укладка арматурных сеток, омоноличивание прокладного ряда, визирование оси пути на искусственных сооружениях с применением оптических приборов, устранение отклонений, устройство железобетонных рубашек и поясов, осмотр и ремонт гидроизоляции железобетонных и бетонных пролетных строений с применением разгружающих пакетов, инъектирование кладки опор искусственных сооружений и труб, нанесение набрызг-бетона) |
|  | Технологический процесс ремонта искусственных сооружений с заменой узлов пролетных строений арочных, балочных, разводных и висячих железнодорожных мостов в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Способы сопряжения элементов пролетных строений |
|  | Правила монтажа металлоконструкций с применением высокопрочных болтов |
|  | Способы и приемы установки подъемного оборудования и вспомогательных обустройств и приспособлений |
|  | Правила сборки опалубки и способы кладки из естественного камня надсводного строения арочных, балочных мостов, труб, лотков и оголовков, кладки из тесанного камня наружных верстовых рядов мостовых опор |
|  | Правила сплошной замены мостового полотна |
|  | Способы визирования оси железнодорожного пути с применением оптических приборов |
|  | Правила устройства и содержания безбалластного мостового полотна |
|  | Способы приготовления бетонной смеси с пластифицирующими добавлениями для нагнетания и набрызг-бетона (торкретирования) |
|  | Способы приготовления полимерцементного раствора |
|  | Правила эксплуатации путевого механизированного инструмента в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок содержания искусственных сооружений в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по управлению подъемными и поворотными механизмами разводных пролетных строений железнодорожного моста и их обслуживанию | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможное наименование должностей, профессий | Машинист поворотной и подъемной машин моста 4-го разряда Машинист поворотной и подъемной машин моста 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров При выполнении работ на высоте наличие удостоверения о допуске к работам на высоте I группы При ремонте и эксплуатации электрооборудования наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | ##### Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 25 | Машинист поворотной и подъемной машин моста |
| ОКПДТР | 13998 | Машинист поворотной и подъемной машин моста |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление подъемными и поворотными механизмами разводных пролетных строений железнодорожного моста | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление подъемными, поворотными механизмами разводных пролетных строений железнодорожного моста с использованием пульта управления |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния лебедок, несущих канатов разводных пролетных строений железнодорожного моста для обеспечения их перемещения |
|  | Контроль открытия (закрытия) рельсовых, пролетных замков разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Контроль работы роликовых обойм, фасадных роликов разводных пролетных строений железнодорожного моста с целью предотвращения их раскачивания |
|  | Контроль разводки (наводки) разводных пролетных строений железнодорожного моста, состояния их пневматических буферов для обеспечения безударного опускания пролетных строений на опорные части |
|  | Контроль текущего положения разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Доклад руководителю работ о состоянии подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
| Необходимые умения | Пользоваться автоматической системой управления разводки (наводки) разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Оценивать работу подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Пользоваться специальными средствами связи |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Принимать решения при возникновении нестандартных ситуаций при разводке (наводке) разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Читать знаки оповестительной, судоходной сигнализации |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению подъемными и поворотными механизмами разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Устройство, режимы работы подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Требования к разводке и условия разводки разводных пролетных строений железнодорожного моста для пропуска судов |
|  | Технологический процесс выполнения разводки (наводки) разводных пролетных строений железнодорожного моста в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок пропуска судов через разводные пролетные строения железнодорожного моста |
|  | Знаки навигационного оборудования и навигационные огни, применяемые для обеспечения безопасных условий плавания судов и сохранности искусственных сооружений на внутренних водных путях, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство и порядок содержания судоходной сигнализации на железнодорожных мостах в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр элементов подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
| --- | --- |
|  | Оценка состояния несущих канатов с выполнением работ по регулировке их натяжения |
|  | Оценка состояния пролетных, рельсовых замков разводных пролетных строений железнодорожного моста с протяжкой резьбовых соединений |
|  | Оценка состояния тормозных устройств разводных пролетных строений железнодорожного моста с регулировкой тормозных колодок, зачисткой тормозных шкивов |
|  | Оценка состояния воздушных амортизаторов разводных пролетных строений железнодорожного моста с чисткой отверстий воздушных путей клапанов |
|  | Оценка состояния подъемных механизмов, подшипников качения разводных пролетных строений железнодорожного моста с протяжкой болтов |
|  | Оценка состояния электрооборудования разводных пролетных строений железнодорожного моста с чисткой насоса электродвигателя |
|  | Очистка элементов подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста от грязи, снега, льда |
|  | Проверка уровня масла в редукторах механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
| Необходимые умения | Регулировать натяжение несущих канатов, предназначенных для подъема (опускания) разводных пролетных строений железнодорожного моста, по показаниям манометра |
|  | Пользоваться инструментом, приспособлениями при обслуживании подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Выполнять смазку шарнирных соединений, зубчатых шестерен, штоков, поршней, цилиндров устройств и оборудования подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Выполнять разборку, сборку, смазку запорного механизма ручного привода подъема пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Выполнять протяжку резьбовых соединений механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по обслуживанию подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Неисправности подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста, причины и способы их устранения |
|  | Способы предупреждения неисправностей подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Порядок подготовки подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста к периоду навигации |
|  | Порядок консервации подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста по окончании периода навигации |
|  | Периодичность осмотра подъемных и поворотных механизмов разводных пролетных строений железнодорожного моста |
|  | Устройство и порядок обслуживания электрооборудования разводных пролетных строений железнодорожного моста, порядок его монтажа, токоподвода и заземления в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение гидроизоляционных работ средней сложности в тоннелях | Код | E | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможное наименование должностей, профессий | Тоннельный рабочий 4-го разряда Тоннельный рабочий 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров При выполнении работ на высоте наличие удостоверения о допуске к работам на высоте I группы При работе с электроинструментом наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | ##### Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 93 | Тоннельный рабочий (4-й разряд) |
|  | § 94 | Тоннельный рабочий (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 19167 | Тоннельный рабочий |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с применением конструкций гидроизоляционных покровов | Код | E/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Бурение шпуров перфораторами в обделке тоннелей с предварительной разметкой мест для бурения согласно карте ликвидации течей |
| --- | --- |
|  | Чеканка швов расширяющимися цементом и свинцом |
|  | Замена пробок и болтовых соединений |
|  | Изоляция стен сводов подземных сооружений и лотков рулонными материалами на мастиках |
|  | Отвод течей с устройством подвесных лотков, трубок с заделкой в конструкцию |
|  | Ликвидация выходов раствора на поверхность |
|  | Бурение каптажных скважин, нанесение бетона и раствора на наклонную поверхность |
| Необходимые умения | Пользоваться электроинструментом |
|  | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Применять страховочные приспособления при выполнении в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с применением конструкций гидроизоляционных покровов |
|  | Читать карты ликвидации течи в тоннелях |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Приготавливать битумную мастику, цементный раствор, бетонную смесь |
|  | Выполнять смену буров и чеканок |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с применением конструкций гидроизоляционных покровов |
|  | Технологический процесс выполнения в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с применением конструкций гидроизоляционных покровов (бурение шпуров перфораторами в обделке тоннелей и шахт, разметка мест для бурения согласно карте ликвидации течей, чеканка швов расширяющимися цементом и свинцом, замена пробок и болтовых соединений, изоляция стен сводов подземных сооружений и лотков рулонными материалами на мастиках, отвод течей с устройством подвесных лотков, трубок с заделкой в конструкцию, ликвидация выходов раствора на поверхность, бурение каптажных скважин, нанесение бетона и раствора на наклонную поверхность) |
|  | Устройство и порядок эксплуатации применяемых механизмов |
|  | Схема расположения шпуров |
|  | Типы тоннельных обделок |
|  | Основные конструкции гидроизоляционных покровов |
|  | Правила нанесения мастик и наклейки рулонных материалов |
|  | Способы чеканных работ |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с нагнетанием гидроизоляционных составов | Код | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение контрольных нагнетаний, нагнетаний цементных растворов с добавлением полимерных материалов для ликвидации течей в конструкциях тоннелей |
| --- | --- |
|  | Вскрытие изоляции притоннельных сооружений с последующим их ремонтом |
|  | Нагнетание гидроизоляционных составов на основе эпоксидных смол на внутреннюю поверхность обделок с целью прекращения фильтрации подземных вод |
|  | Чеканка мест сопряжения обделок и швов с использованием полимерных мастик |
|  | Наклейка изоляции для ликвидации течей в обделках и в местах с переменным сечением |
|  | Бурение каптажных скважин, ремонт сводовой обделки |
| Необходимые умения | Пользоваться электроинструментом |
|  | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Пользоваться буровым инструментом |
|  | Применять страховочные приспособления при выполнении в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с нагнетанием гидроизоляционных составов |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Определять дозировку материалов для приготовления цементного раствора с добавлением полимерных материалов, смеси для нагнетания гидроизоляционных составов |
|  | Выполнять разборку существующей изоляции |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с нагнетанием гидроизоляционных составов |
|  | Технологический процесс выполнения в тоннелях гидроизоляционных работ средней сложности с нагнетанием гидроизоляционных составов (проведение контрольных нагнетаний и нагнетаний цементных растворов с добавкой полимерных материалов для ликвидации течей в конструкциях, вскрытие и ремонт изоляции притоннельных сооружений, нагнетание на внутреннюю поверхность обделок гидроизоляционных составов на основе эпоксидных смол для прекращения фильтрации подземных вод, чеканка мест сопряжения обделок и швов с использованием полимерных мастик, наклейка изоляции для ликвидации течей в обделках и в местах с переменным сечением, бурение каптажных скважин, ремонт сводовой части обделки) |
|  | Технология выполнения цементационных работ |
|  | Состав растворов для нагнетания гидроизоляционных составов |
|  | Свойства горных пород и химического закрепления грунтов в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила ремонта швов и заделки трещин |
|  | Порядок и способы чеканки нестандартных и сложных швов |
|  | Порядок работы с полимерными материалами |
|  | Порядок работы с токсичными материалами |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений | Код | F | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможное наименование должностей, профессий | Ремонтник искусственных сооружений 6-го разряда Ремонтник искусственных сооружений 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров При выполнении работ на высоте наличие удостоверения о допуске к работам на высоте I группы При работе с электроинструментом наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | ##### Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 81 | Ремонтник искусственных сооружений (6-й разряд) |
|  | § 82 | Ремонтник искусственных сооружений (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 18013 | Ремонтник искусственных сооружений |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений, кроме тоннелей | Код | F/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инструментальная съемка плана, профиля пролетных строений и рельсового пути железнодорожных мостов |
| --- | --- |
|  | Измерение, контроль габаритности искусственных сооружений |
|  | Изготовление шаблонов при замене элементов металлических железнодорожных мостов |
|  | Изготовление отдельных элементов и пролетных строений железнодорожных мостов в стесненных условиях с последующей их заменой |
|  | Контроль затяжки высокопрочных болтов, шпилек искусственных сооружений |
|  | Разметка раскладки плит, отверстий для высокопрочных шпилек в поясах балок пролетных строений железнодорожных мостов |
|  | Регулировка плит искусственных сооружений по высоте |
|  | Нивелирование профиля балок искусственных сооружений |
|  | Изготовление шаблонов для разметки мест врубок и отверстий для болтов при заготовке и смене мостовых брусьев |
|  | Перенос проектной эпюры мостовых брусьев на пролетное строение |
|  | Расчет допустимой стрелы подъема рельсового пути на железнодорожных мостах и рабочей высоты мостовых брусьев |
|  | Кладка из естественного тесанного камня ледорезов с побором камней, подпятовых камней в арках и сводах каменных железнодорожных мостов |
|  | Укладка, наращивание подферменных камней мостовых опор |
|  | Сборка, установка временных пакетных пролетных строений и опор железнодорожных мостов |
|  | Гидрологические измерения и наблюдения за режимом водного потока |
|  | Разбивка на местности оси обхода, осей элементов временных малых железнодорожных мостов и труб |
| Необходимые умения | Пользоваться измерительным инструментом |
|  | Рассчитывать величину стрелы подъема пути |
|  | Пользоваться приспособлениями при измерении режимов водного потока |
|  | Применять страховочные приспособления при выполнении сложных работ по ремонту искусственных сооружений, кроме тоннелей |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Выполнять кузнечные, клепальные работы |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению сложных работ по ремонту искусственных сооружений, кроме тоннелей |
|  | Технологический процесс выполнения сложных работ по ремонту искусственных сооружений (инструментальная съемка плана и профиля пролетных строений и рельсового пути, измерение и контроль габаритности искусственных сооружений, изготовление шаблонов при замене элементов металлических железнодорожных мостов, изготовление и замена отдельных элементов и пролетных строений в стесненных условиях, контроль затяжки высокопрочных болтов и шпилек, разметка раскладки плит и отверстий для высокопрочных шпилек в поясах балок пролетных строений, регулировка плит по высоте, нивелирование профиля балок, изготовление шаблонов для разметки мест врубок и отверстий для болтов при заготовке и смене мостовых брусьев, перенос проектной эпюры мостовых брусьев на пролетное строение, расчет допустимой стрелы подъема рельсового пути на железнодорожных мостах и рабочей высоты мостовых брусьев, кладка из естественного тесанного камня ледорезов с подбором камней, подпятовых камней в арках и сводах каменных железнодорожных мостов, укладка и наращивание подферменных камней мостовых опор, сборка и установка временных пакетных пролетных строений и опор, гидрологические измерения и наблюдения за режимом водного потока, разбивка на местности оси обхода, осей элементов временных малых железнодорожных мостов и труб) |
|  | Технологический процесс ремонта искусственных сооружений с выправкой опорных частей, с подъемкой, передвижкой и установкой пролетных строений на ось в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Способы сборки, передвижки и установки пролетных строений |
|  | Способы выполнения кузнечных работ и клепальных работ с подвесных площадок, подмостей и люлек |
|  | Режимы нагрева и охлаждения обрабатываемых металлов |
|  | Способы установки кружал, раскружаливания и ремонта сводов арочных, балочных искусственных сооружений и труб |
|  | Порядок работы с геодезическим инструментом |
|  | Правила составления плана и профиля пути и искусственных сооружений |
|  | Особенности гидрогеологических режимов работы водопропускных искусственных сооружений |
|  | Порядок проведения гидрологических наблюдений на мостовых переходах |
|  | Порядок содержания искусственных сооружений в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по ремонту тоннелей | Код | F/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ремонт тоннелей с перекладкой обделки стен и обратного свода с применением пневмо- или электроинструмента и использованием вспомогательных, страховочных приспособлений |
| --- | --- |
|  | Контрольное нагнетание раствора в обделку и за обделку тоннелей |
|  | Установка, заделка в готовые отверстия (бурки) анкеров в своде тоннелей |
|  | Разломка дефектных мест бетонной (железобетонной) обделки свода тоннелей |
|  | Чеканка нестандартных и сложных швов в стенах тоннелей с применением пневмо- или электроинструмента |
|  | Отвод капежа от контактного провода в тоннелях |
|  | Ликвидация вертикальных трещин в тоннелях |
| Необходимые умения | Пользоваться пневмо- и электроинструментом |
|  | Применять страховочные приспособления при выполнении сложных работ по ремонту тоннелей |
|  | Выполнять работы на высоте |
|  | Выполнять смену буров и чеканок |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению сложных работ по ремонту тоннелей |
|  | Технологический процесс выполнения работ в тоннелях (контрольное нагнетание раствора в обделку и за обделку тоннелей, установка и заделка в готовые отверстия (бурки) анкеров в своде тоннелей, разломка дефектных мест бетонной (железобетонной) обделки свода тоннелей, чеканка нестандартных и сложных швов в стенах тоннелей с применением пневмо- или электроинструмента, отвод капежа от контактного провода, ликвидация вертикальных трещин в тоннелях) |
|  | Способы контрольного нагнетания раствора в обделку и за обделку тоннелей |
|  | Способы установки и заделки в готовые отверстия (бурки) анкеров в своде тоннелей |
|  | Способы разломки дефектных мест бетонной (железобетонной) обделки свода тоннелей |
|  | Способы чеканки нестандартных и сложных швов в стенах тоннелей с применением пневмо- или электроинструмента |
|  | Способы отвода капежа от контактного провода |
|  | Методы ликвидации вертикальных трещин в тоннелях |
|  | Порядок содержания искусственных сооружений в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва |  |
| --- | --- |
| Директор центра | Калашников Михаил Юрьевич |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477).

Приказ Минтруда России от 18 февраля 2013 г. № 68н «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 52, разделы: «Железнодорожный транспорт»; «Морской и речной транспорт» (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2013 г., регистрационный № 27905).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).