УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «30» марта 2021 г. № 167н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист буровой установки

1094

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых станков и бурового механизированного инструмента различного типа при выполнении горно-капитальных работ»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м при выполнении строительных и ремонтно-строительных работ»	36

3.3. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т и буровых станков различного типа при выполнении горно-капитальных работ»	44

3.4. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм при выполнении строительных и ремонтно-строительных работ»	65

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	78

I. Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением бурильной техники различного типа |  | 16.136 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качественного выполнения буровых работ с применением бурильной техники различного типа в условиях добывающей промышленности и строительства, при сейсморазведке и инженерных изысканиях, на открытых горных выработках и в шахтах

Группа занятий:

| # 8111 | # Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования | # 8342 | # Операторы землеройных и аналогичных машин |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 05.10 | Добыча и обогащение угля и антрацита |
| --- | --- |
| 07.10 | Добыча и обогащение железных руд |
| 07.29 | Добыча руд прочих цветных металлов |
| 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| 08.91 | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
| 08.92 | Добыча и агломерация торфа |
| 08.93 | Добыча соли |
| 08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых станков и бурового механизированного инструмента различного типа при выполнении горно-капитальных работ | 3 | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению геолого-разведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин станком зондировочного бурения | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по бурению скважин самоходным станком вращательного бурения, самоходным станком ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, самоходным станком шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин станком канатно-ударного бурения | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по бурению скважин несамоходным станком ударно-вращательного бурения | A/05.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по выемке (выбуриванию) полезного ископаемого из тонких пластов шнекобуровыми машиной и станком на подземных работах | A/06.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение буровых механизированных горно-капитальных работ сбоечно-буровыми машинами | A/07.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение буровых горно-капитальных механизированных работ мотобурами, ручными и переносными комплектами, штангами, перфораторами, электросверлами | A/08.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа в условиях проведения горно-капитальных работ | A/09.3 | 3 |
| B | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м при выполнении строительных и ремонтно-строительных работ | 3 | Выполнение буровых механизированных строительных и ремонтно-строительных работ бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м в условиях проведения строительных и ремонтно-строительных работ | B/02.3 | 3 |
| C | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т и буровых станков различного типа при выполнении горно-капитальных работ | 4 | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению геолого-разведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин самоходным станком ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), самоходным станком шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин станками термического бурения | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин станками вибровращательного бурения | C/04.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по выемке (выбуриванию) полезного ископаемого из тонких пластов шнекобуровыми машиной и станком на открытых горных работах | C/05.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т и буровых станков различного типа в условиях проведения горно-капитальных работ | C/06.4 | 4 |
| D | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм при выполнении строительных и ремонтно-строительных работ | 4 | Выполнение буровых механизированных строительных и ремонтно-строительных работ бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение буровых механизированных строительных и ремонтно-строительных работ бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм в условиях проведения строительных и ремонтно-строительных работ | D/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых станков и бурового механизированного инструмента различного типа при выполнении горно-капитальных работ | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист буровой установки 3-го разряда Машинист буровой установки 4-го разряда Машинист буровой установки 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения, подтверждающего право управления буровой установкой соответствующей категории Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по пожарной безопасности и охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности |
| Другие характеристики | Требованием для получения более высокого тарифного разряда является наличие опыта работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) тарифным разрядом и освоение программ повышения квалификации рабочих, служащих или переподготовки рабочих, служащих Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист буровой установки 3-го разряда допускается к управлению буровыми установками первого класса (грузоподъемностью до 0,5 т), мотобурами, ручными и переносными комплектами, штангами Машинист буровой установки 4-го разряда допускается к управлению буровыми установками второго класса (грузоподъемностью на крюке от 0,5 до 1,5 т), несамоходными станками ударно-вращательного бурения, самоходными станками вращательного бурения с мощностью двигателя до 50 кВт, станками зондировочного бурения, самоходными буровыми установками, перфораторами, электросверлами Машинист буровой установки 5-го разряда допускается к управлению буровыми установками третьего, четвертого и пятого классов (грузоподъемностью на крюке от 1,5 до 15 т), шнекобуровыми машинами, станками канатно-ударного бурения, самоходными станками вращательного бурения с мощностью двигателей свыше 50 кВт, самоходными станками ударно-вращательного бурения с мощностью двигателей до 150 кВт, самоходными станками шарошечного бурения с мощностью двигателей до 300 кВт, сбоечно-буровыми машинами |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | # 8111 | # Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования |
| ОКПДТР | 13590 | Машинист буровой установки |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению геолого-разведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению геолого-разведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т при ее транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Проверять комплектность буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Запускать двигатель буровой установки грузоподъемностью до 15 т в различных погодных и климатических условиях |
|  | Определять оптимальный и специальный режимы бурения буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т в соответствии с характером породы |
|  | Устанавливать и регулировать параметры процесса бурения буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Осуществлять чистовое бурение скважины буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Определять нарушения в работе буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать керн пород различных категорий |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении керна буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т и бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Основные рабочие параметры буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Требования инструкции по эксплуатации буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Правила производственной эксплуатации буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Правила государственной регистрации буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Правила допуска к работе машиниста буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения геолого-разведочных скважин буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Физико-механические свойства пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения керна пород различных категорий |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения керна буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Особенности технологии колонкового бурения в породах различных категорий на различную глубину и под различным углом к линии горизонта буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки бурового оборудования и составных частей буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Способы аварийного прекращения работы буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин станком зондировочного бурения | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение статического зондировочного бурения скважин станком зондировочного бурения |
| --- | --- |
|  | Выполнение динамического зондировочного бурения скважин станком зондировочного бурения |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования станка зондировочного бурения |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку станка зондировочного бурения |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование станка зондировочного бурения |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение станка зондировочного бурения при его транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Осуществлять транспортировку самоходного станка зондировочного бурения на базе автомобиля или колесного трактора своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Проверять комплектность станка зондировочного бурения |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки зондировочного бурового оборудования станка зондировочного бурения |
|  | Устанавливать и производить наладку зондировочного бурового оборудования станка зондировочного бурения |
|  | Устанавливать и поддерживать режимы зондировочного бурения во время проведения работ |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на зондировочные буровые работы |
|  | Запускать двигатель станка зондировочного бурения в различных климатических и погодных условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск станка зондировочного бурения с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Устанавливать и регулировать параметры процесса зондировочного бурения станком зондировочного бурения для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния зондировочного бурового оборудования и инструмента |
|  | Выполнять установку и смену зондировочного инструмента |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Регистрировать результаты зондирования вручную или при помощи встроенного самописца |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения зондировочных буровых работ станком зондировочного бурения |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование станка зондировочного бурения |
|  | Определять нарушения в работе станка зондировочного бурения по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при статическом и динамическом зондировочном бурении станком зондировочного бурения |
|  | Производить отбор образцов породы непрерывно или с интервалами |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол зондировочной скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в зондировочных скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние зондировочного бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики станка зондировочного бурения и зондировочного инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики станка зондировочного бурения |
|  | Основные рабочие параметры станка зондировочного бурения |
|  | Требования инструкции по эксплуатации станка зондировочного бурения |
|  | Правила производственной эксплуатации станка зондировочного бурения |
|  | Правила государственной регистрации станка зондировочного бурения |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования станка зондировочного бурения |
|  | Правила допуска к работе машиниста станка зондировочного бурения |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки станка зондировочного бурения |
|  | Виды, конструкция и предназначение инструментов зондирования |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации инструментов и приспособлений зондирования |
|  | Режимы статического и динамического зондировочного бурения |
|  | Правила и последовательность технологических приемов отбора образцов породы непрерывно или с интервалами |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Физико-механические свойства пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Особенности технологии статического и динамического зондировочного бурения станком зондировочного бурения |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и регулирования зондировочного бурового оборудования станка зондировочного бурения |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки станка зондировочного бурения и его составных частей железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Комплектность станка зондировочного бурения |
|  | Способы аварийного прекращения работы станка зондировочного бурения |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении зондировочных буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по бурению скважин самоходным станком вращательного бурения, самоходным станком ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, самоходным станком шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению скважин различного назначения в породах малой твердости самоходным станком вращательного бурения |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по бурению шпуров и скважин в крепких и весьма крепких породах при поиске и разведке месторождений самоходным станком ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт |
|  | Выполнение работ по бурению горнотехнических скважин в породах средней крепости и крепких самоходным станком шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт при их транспортировке железнодорожным транспортам и трейлером, контролировать комплектность станков |
|  | Осуществлять транспортирование самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт на базе автомобиля или колесного трактора своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения самоходными станками: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения самоходными станками: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт в соответствии с характером породы |
|  | Запускать двигатели самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт с целью выявления возможной неисправности машин |
|  | Регулировать параметры процесса бурения самоходными станками: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять самоходными станками: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт с гусеничными и колесными транспортными базами |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ самоходными станками: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Определять нарушения в работе самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать образцы породы |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении образцов породы |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять работы по восстановлению водоотдачи пород в скважинах, установке фильтров и водоподъемных средств |
|  | Осуществлять работы по чистке, промывке, желонению скважин |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт с гусеничными и колесными транспортными базами, бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Основные рабочие параметры самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Требования инструкции по эксплуатации самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Правила производственной эксплуатации самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Правила государственной регистрации самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Правила допуска к работе машиниста самоходного станка вращательного бурения, самоходного станка ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, самоходного станка шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от твердости буримых пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения самоходными станками: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт в соответствии с характером буримой породы |
|  | Соотношения значений скорости вращения инструмента, величины осевого нажатия на инструмент, скорости удаления продуктов бурения из скважины с целью достижения оптимальных режимов бурения |
|  | Физико-механические свойства пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения образцов пород различных категорий |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения образцов пород |
|  | Особенности технологий бурения сплошным забоем, рейсового и винтового бурения |
|  | Виды и особенности вращательного бурения (в том числе роторного, роторно-турбинного, реактивно-турбинного, электробурения, шарошечного) |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Виды и предназначение фильтров и водоподъемных средств |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Комплектность самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Способы аварийного прекращения работы самоходных станков: вращательного бурения, ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя до 150 кВт, шарошечного бурения с мощностью двигателя до 300 кВт |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин станком канатно-ударного бурения | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению скважин различного назначения станком канатно-ударного бурения |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования станка канатно-ударного бурения |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование станка канатно-ударного бурения |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение станка канатно-ударного бурения при его транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Осуществлять транспортировку самоходного станка канатно-ударного бурения на базе автомобиля или колесного трактора своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Проверять комплектность станка канатно-ударного бурения |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования станка канатно-ударного бурения |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования станка канатно-ударного бурения |
|  | Запускать двигатель станка канатно-ударного бурения в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск станка канатно-ударного бурения с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения станком канатно-ударного бурения |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Регулировать параметры процесса бурения станком канатно-ударного бурения для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента станка канатно-ударного бурения |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ станком канатно-ударного бурения |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование станка канатно-ударного бурения |
|  | Определять нарушения в работе станка канатно-ударного бурения по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать образцы пород различных категорий |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении образцов породы станком канатно-ударного бурения |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять работы по восстановлению водоотдачи пород в скважинах, установке фильтров и водоподъемных средств |
|  | Осуществлять работы по чистке, промывке, желонению скважин |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики станка канатно-ударного бурения и бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики станка канатно-ударного бурения |
|  | Основные рабочие параметры станка канатно-ударного бурения |
|  | Требования инструкции по эксплуатации станка канатно-ударного бурения |
|  | Правила производственной эксплуатации станка канатно-ударного бурения |
|  | Принцип работы механического, электрического и гидравлического оборудования станка канатно-ударного бурения |
|  | Правила государственной регистрации станка канатно-ударного бурения |
|  | Правила допуска к работе машиниста станка канатно-ударного бурения |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки станка канатно-ударного бурения |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения станком канатно-ударного бурения |
|  | Физико-механические свойства пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения образцов пород различных категорий |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения образцов пород станком канатно-ударного бурения |
|  | Особенности технологии канатно-ударного бурения в породах различных категорий на различную глубину станком канатно-ударного бурения |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования станка канатно-ударного бурения |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Виды и предназначение фильтров и водоподъемных средств |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки станка канатно-ударного бурения своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила транспортировки станка канатно-ударного бурения, бурового оборудования и составных частей станка канатно-ударного бурения железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность станка канатно-ударного бурения |
|  | Способы аварийного прекращения работы станка канатно-ударного бурения |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по бурению скважин несамоходным станком ударно-вращательного бурения | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение бурения скважин несамоходным станком ударно-вращательного бурения |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение несамоходного станка ударно-вращательного бурения при его транспортировании железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Проверять комплектность несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Запускать двигатель несамоходного станка ударно-вращательного бурения в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск несамоходного станка ударно-вращательного бурения с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения несамоходным станком ударно-вращательного бурения |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения несамоходным станком ударно-вращательного бурения в соответствии с характером породы |
|  | Регулировать параметры процесса бурения несамоходным станком ударно-вращательного бурения для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ несамоходным станком ударно-вращательного бурения |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Определять нарушения в работе несамоходного станка ударно-вращательного бурения по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать образцы пород различных категорий |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении образцов породы несамоходным станком ударно-вращательного бурения |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять работы по восстановлению водоотдачи пород в скважинах, установке фильтров и водоподъемных средств |
|  | Осуществлять работы по чистке, промывке, желонению скважин |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики несамоходного станка ударно-вращательного бурения и бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Основные рабочие параметры несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Требования инструкции по эксплуатации несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Правила производственной эксплуатации несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Правила государственной регистрации несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Правила допуска к работе машиниста несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения несамоходным станком ударно-вращательного бурения |
|  | Физико-механические свойства пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения образцов пород различных категорий |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения образцов пород несамоходным станком ударно-вращательного бурения |
|  | Особенности технологии ударно-вращательного бурения в породах различных категорий на различную глубину несамоходным станком ударно-вращательного бурения |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Виды и предназначение фильтров и водоподъемных средств |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки несамоходного станка ударно-вращательного бурения, бурового оборудования и составных частей станка ударно-вращательного бурения железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Способы аварийного прекращения работы несамоходного станка ударно-вращательного бурения |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по выемке (выбуриванию) полезного ископаемого из тонких пластов шнекобуровыми машиной и станком на подземных работах | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по вскрытию месторождений шахтными стволами |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по подземному бурению скважин большого диаметра шнекобуровыми машиной и станком, в том числе под водоемами и сооружениями |
|  | Выполнение работ по подземной выемке полезного ископаемого из тонких пластов шнекобуровыми машиной и станком |
|  | Выполнение работ по транспортированию к месту перегрузки полезного ископаемого шнекобуровыми машиной и станком на подземных работах |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования шнекобуровых машины и станка при выполнении работ по выбуриванию полезного ископаемого из тонких пластов на подземных работах |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Транспортирование шнекобуровых машины и станка |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение шнекобуровых машины и станка при транспортировании железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Проверять комплектность шнекобуровых машины и станка |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки шнекобуровых машины и станка |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования шнекобуровых машины и станка |
|  | Запускать двигатели шнекобуровых машины и станка в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск шнекобуровых машины и станка с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения шнекобуровыми машиной и станком при выбуривании полезного ископаемого из тонких пластов на подземных работах |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения шнекобуровыми машиной и станком в соответствии с характером породы |
|  | Регулировать параметры процесса выбуривания шнекобуровыми машиной и станком при выемке полезного ископаемого из тонких пластов на подземных работах |
|  | Управлять буровым ставом шнекобуровой машины при выбуривании полезного ископаемого из тонких пластов на подземных работах |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Подавать исполнительный орган шнекобуровых машины и станка на забой |
|  | Контролировать техническое состояние бурового шнека и при необходимости производить его замену |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ шнекобуровыми машиной и станком |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование шнекобуровых машины и станка |
|  | Определять нарушения в работе шнекобуровых машины и станка по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать шнекобуровыми машиной и станком полезное ископаемое из тонких пластов на подземных работах |
|  | Управлять погрузочным конвейером в процессе выбуривания полезного ископаемого на открытых горных работах |
|  | Управлять процессом перемещения шнекобуровых машины и станка в процессе бурения |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении шнекобуровыми машиной и станком полезного ископаемого из тонких пластов на подземных работах |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики шнекобуровых машины, станка и бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики шнекобуровых машины и станка |
|  | Основные рабочие параметры шнекобуровых машины и станка |
|  | Требования инструкции по эксплуатации шнекобуровых машины и станка |
|  | Правила производственной эксплуатации шнекобуровых машины и станка |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования шнекобуровых машины и станка |
|  | Правила государственной регистрации шнекобуровых машины и станка |
|  | Правила допуска к работе машиниста шнекобуровых машины и станка |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки шнекобуровых машины и станка |
|  | Виды буровых шнеков, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Режимы выбуривания шнекобуровыми машиной и станком полезного ископаемого из тонких пластов на подземных работах |
|  | Физико-механические свойства пород, полезного ископаемого и их влияние на процесс бурения |
|  | Правила ведения подземных буровых работ |
|  | Характеристики пластов по углу падения и мощности |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения шнекобуровыми машиной и станком полезного ископаемого из тонких пластов на подземных работах |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения шнекобуровыми машиной и станком полезного ископаемого из тонких пластов на подземных работах |
|  | Особенности технологии выбуривания полезного ископаемого одношпиндельным и многошпиндельным рабочим органом шнекобуровых машины и станка из тонких пластов на подземных работах на различную глубину |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования шнекобуровых машины и станка при выполнении подземных работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки шнекобуровых машины и станка и составных частей шнекобуровых машины и станка железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность шнекобуровых машины и станка |
|  | Способы аварийного прекращения работы шнекобуровых машины и станка |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение буровых механизированных горно-капитальных работ сбоечно-буровыми машинами | Код | A/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению восстающих скважин в крутопадающих пластах в плоскости их залегания сбоечно-буровой машиной |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по бурению восстающих скважин в пологопадающих пластах в плоскости их залегания сбоечно-буровой машиной |
|  | Выполнять работы по извлечению полезного ископаемого из крутопадающих и пологопадающих пластов в плоскости их залегания |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования сбоечно-буровой машины |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Транспортирование сбоечно-буровой машины |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение сбоечно-буровой машины при ее транспортировании железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Проверять комплектность сбоечно-буровой машины |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования сбоечно-буровой машины |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования сбоечно-буровой машины |
|  | Запускать двигатель сбоечно-буровой машины в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск сбоечно-буровой машины с целью выявления возможной неисправности |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения сбоечно-буровой машиной |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения сбоечно-буровой машиной в соответствии с характером породы |
|  | Регулировать параметры процесса бурения сбоечно-буровой машиной для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента сбоечно-буровой машины |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Осуществлять бурение прямым и обратным ходом сбоечно-буровой машиной |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ сбоечно-буровой машиной |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование сбоечно-буровой машины |
|  | Определять нарушения в работе сбоечно-буровой машины по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать полезное ископаемое из крутопадающих и пологопадающих пластов в плоскости их залегания сбоечно-буровой машиной |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении полезного ископаемого из крутопадающих и пологопадающих пластов в плоскости их залегания сбоечно-буровой машиной |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики сбоечно-буровой машины и бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики сбоечно-буровой машины |
|  | Основные рабочие параметры сбоечно-буровой машины |
|  | Требования инструкции по эксплуатации сбоечно-буровой машины |
|  | Правила производственной эксплуатации сбоечно-буровой машины |
|  | Принцип работы механического, электрического и гидравлического оборудования сбоечно-буровой машины |
|  | Правила государственной регистрации сбоечно-буровой машины |
|  | Правила допуска к работе машиниста сбоечно-буровой машины |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки сбоечно-буровой машины |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения сбоечно-буровой машиной |
|  | Физико-механические свойства пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Особенности технологии бурения скважин снизу вверх в различных горно-геологических условиях на различную глубину сбоечно-буровой машиной |
|  | Особенности технологии разбуривания скважин сверху вниз в различных горно-геологических условиях сбоечно-буровой машиной |
|  | Особенности технологии и технологические приспособления для бурения горизонтальных и наклонных скважин под углом от 0 до 45° в различных горно-геологических условиях для выдачи штыба |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования сбоечно-буровой машины |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Виды и предназначение фильтров и водоподъемных средств |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки сбоечно-буровой машины, бурового оборудования и составных частей сбоечно-буровой машины железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность сбоечно-буровой машины |
|  | Способы аварийного прекращения работы сбоечно-буровой машины |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.8. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение буровых горно-капитальных механизированных работ мотобурами, ручными и переносными комплектами, штангами, перфораторами, электросверлами | Код | A/08.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению шпуров и скважин в мягких грунтах мотобурами |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по бурению скважин в мягких грунтах ручными и переносными комплектами |
|  | Выполнение работ по бурению скважин в мягких и вязких грунтах штангами |
|  | Выполнение работ по бурению скважин в породах различной крепости перфораторами |
|  | Выполнение работ по бурению шпуров в мягких и средней крепости породах ручными электросверлами |
|  | Регулировка систем и технологических параметров мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла перед началом работ |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла к месту бурения |
| Необходимые умения | Осуществлять транспортировку к месту проведения работ ручного и переносного бурового оборудования, контролировать комплектность инструмента |
|  | Планировать и расчищать площадки для бурения мотобуром, ручным и переносным комплектом, штангой, перфоратором |
|  | Устанавливать переносные комплекты и производить наладку мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Определять режимы бурения мотобуром, ручным и переносным комплектом, штангой, перфоратором, электросверлом в зависимости от геологических условий |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения мотобуром, ручным и переносным комплектом, штангой, перфоратором, электросверлом в соответствии с характером породы |
|  | Производить запуск ручного и переносного бурового оборудования |
|  | Осуществлять пробный запуск ручного и переносного бурового оборудования с целью выявления его возможной неисправности |
|  | Регулировать параметры процесса бурения мотобуром, ручным и переносным комплектом, штангой, перфоратором, электросверлом для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции при бурении переносным комплектом |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы переносного комплекта для спуско-подъемных работ |
|  | Производить ловильные работы и закрытие устья скважины |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ ручным и переносным буровым оборудованием |
|  | Извлекать образцы пород различных категорий |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении образцов породы ручным и переносным буровым оборудованием |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять работы по восстановлению водоотдачи пород в скважинах, установке фильтров и водоподъемных средств |
|  | Осуществлять работы по чистке, промывке, желонению скважин |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, правила эксплуатации и технические характеристики мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла |
|  | Требования инструкций по эксплуатации мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла |
|  | Правила производственной эксплуатации мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла |
|  | Правила допуска к работе оператора мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла |
|  | Строительные нормы устройства площадок под бурение мотобуром, ручным и переносным комплектом, штангой, перфоратором, электросверлом |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения мотобуром, ручным и переносным комплектом, штангой, перфоратором, электросверлом в зависимости от геологических условий |
|  | Физико-механические свойства различных категорий пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения образцов пород различных категорий |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения образцов пород ручным и переносным буровым оборудованием |
|  | Основы технологии шнекового, ударного, вращательного, ударно-поворотного бурения ручным и переносным буровым оборудованием |
|  | Основные рабочие параметры мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила мелкоузлового монтажа (демонтажа) элементов ручного и переносного бурового оборудования |
|  | Правила установки переносного комплекта и регулирования рабочих параметров ручного и переносного бурового оборудования |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Виды и предназначение фильтров и водоподъемных средств |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла |
|  | Комплектность мотобура, ручного и переносного комплекта, штанги, перфоратора, электросверла |
|  | Способы аварийного прекращения работы мотобуром, ручным и переносным комплектом, штангой, перфоратором, электросверлом |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.9. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа в условиях проведения горно-капитальных работ | Код | A/09.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по приему буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа перед началом работ |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по общей проверке работоспособности агрегатов и механизмов буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Выполнение работ по устранению мелких неисправностей буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Выполнение работ по смазыванию сборочных единиц буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Выполнение работ по заправке и дозаправке силовых установок, систем привода, управления и охлаждения буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков различного типа горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Выполнение работ по регулировке и наладке тормозных и прочих элементов буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Выполнение работ по монтажу и демонтажу на месте бурения буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков различного типа, бурового оборудования |
|  | Выполнение работ по сдаче буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков различного типа, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа по окончании работ |
| Необходимые умения | Проверять комплектность буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Осуществлять очистку монтажных блоков, сборок и агрегатов буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков различного типа от загрязнений, освобождение их от увязочных элементов |
|  | Осуществлять предмонтажную и эксплуатационную проверку технического состояния крепежных изделий, элементов металлоконструкций на дефекты металла и сварочных швов |
|  | Осуществлять восстановление (или укрупнение) монтажных сборок после транспортировки |
|  | Осуществлять проверку фундаментов на их целостность, на наличие знаков разметки, ограничителей, упоров, по которым определяют правильное положение монтируемых элементов во время подъема и установки |
|  | Осуществлять такелажные работы |
|  | Осуществлять устройство заземляющих контуров и заземление оборудования и вагонов поселка |
|  | Осуществлять монтаж буровой вышки, подготовку к подъему и ее подъем |
|  | Проводить опробования и испытания оборудования |
|  | Заполнять документацию и вводить буровую установку грузоподъемностью на крюке до 15 т в эксплуатацию |
|  | Осуществлять пробный запуск буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков различного типа, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа с целью выявления возможной неисправности |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, систем привода, управления и охлаждения буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков различного типа горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Производить смазку сборочных единиц буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент при проверке работоспособности, выполнении монтажа, демонтажа, регулировки систем буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Проверять крепление узлов и механизмов, выполнять контрольно-регулировочные и крепежные операции |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков различного типа, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Выполнять работы по регулировке и наладке тормозных и прочих элементов буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков различного типа, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Выполнять работы по монтажу и демонтажу буровой установки, буровых машин и станков различного типа, бурового оборудования на месте бурения |
|  | Осуществлять запись в журнале приема и сдачи смены |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидросистеме |
|  | Осуществлять погрузку буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков различного типа на железнодорожную платформу и трейлер |
|  | Осуществлять транспортировку самоходных буровых машин и станков различного типа на базе автомобиля или колесного трактора своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядку подготовки к работе буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Правила технической эксплуатации буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Устройство, технические характеристики буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа и управлении ими, и для заправки горюче-смазочными материалами буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Правила и способы консервации для различных климатических зон и сроки хранения (расконсервации) буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков, а также бурового ручного механизированного инструмента различного типа |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки самоходных буровых машин и станков на базе автомобиля или колесного трактора своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила погрузки буровой установки грузоподъемностью на крюке до 15 т, буровых машин и станков на железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на них |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м при выполнении строительных и ремонтно-строительных работ | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения, подтверждающего право управления буровой установкой соответствующей категории Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по пожарной безопасности и охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности |
| Другие характеристики | Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист 5-го разряда допускается к управлению бурильно-крановыми самоходными машинами с глубиной бурения до 6 м |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ЕТКС | § 128 | Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 5-го разряда |
| ОКПДТР | 13589 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение буровых механизированных строительных и ремонтно-строительных работ бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению скважин глубиной до 6 м в грунте под строительные, ремонтно-эксплуатационные и монтажные работы бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м |
| --- | --- |
|  | Установка в рабочее положение и технологическая настройка систем и рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Складывание рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м в транспортное положение по окончании буровых работ |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м при ее транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Осуществлять транспортировку бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м на базе автомобиля или колесного трактора своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Проверять комплектность бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Производить установку рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м из транспортного положения в рабочее |
|  | Складывать рабочее оборудование бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м из рабочего положения в транспортное |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м в соответствии с характером породы |
|  | Управлять бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м на базе автомобиля и трактора с колесным и гусеничным движителем |
|  | Запускать двигатель бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Регулировать параметры процесса бурения бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Определять нарушения в работе бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять работы по восстановлению водоотдачи пород в скважинах, установке фильтров и водоподъемных средств |
|  | Осуществлять работы по чистке, промывке, желонению скважин |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м на базе автомобиля и трактора с колесным и гусеничным движителем |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Основные рабочие параметры бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Требования инструкции по эксплуатации бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Правила производственной эксплуатации бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Правила государственной регистрации бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Правила допуска к работе машиниста бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от категории буримых грунтов |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м |
|  | Физико-механические свойства грунтов различных категорий и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Особенности технологии вращательного бурения в породах различных категорий на глубину до 6 м бурильно-крановой самоходной машиной |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и последовательность действий при установке рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м из транспортного положения в рабочее |
|  | Правила складывания и последовательность действий при складывании рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м из рабочего положения в транспортное |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Виды и предназначение фильтров и водоподъемных средств |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м и ее составных частей железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Правила транспортировки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м на колесном ходу по дорогам общего пользования |
|  | Комплектность бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Способы аварийного прекращения работы бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м в условиях проведения строительных и ремонтно-строительных работ | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по приему бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м перед началом работ |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по общей проверке работоспособности агрегатов и механизмов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Выполнение работ по устранению мелких неисправностей бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Выполнение работ по смазыванию сборочных единиц бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Выполнение работ по заправке и дозаправке силовых установок, систем привода, управления и охлаждения бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Выполнение работ по регулировке и наладке тормозных и прочих элементов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Выполнение работ по монтажу и демонтажу на месте бурения бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м на месте бурения |
|  | Выполнение работ по сдаче бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м по окончании работ |
| Необходимые умения | Проверять комплектность бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Осуществлять очистку монтажных блоков, сборок и агрегатов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м, освобождение их от увязочных элементов |
|  | Осуществлять предмонтажную и эксплуатационную проверку технического состояния крепежных изделий, элементов металлоконструкций на дефекты металла и сварочных швов |
|  | Осуществлять восстановление (или укрупнение) монтажных сборок после транспортировки |
|  | Осуществлять проверку кузовных элементов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м на их целостность, на наличие знаков разметки, ограничителей, упоров, по которым определяют правильное положение монтируемых элементов |
|  | Осуществлять такелажные работы |
|  | Осуществлять устройство заземляющих контуров и заземление оборудования |
|  | Проводить опробования и испытания оборудования |
|  | Осуществлять пробный запуск бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м с целью выявления возможной неисправности |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, систем привода, управления и охлаждения бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Производить смазку сборочных единиц бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент при проверке работоспособности, выполнении монтажа, демонтажа, регулировки систем бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Проверять крепление узлов и механизмов, выполнять контрольно-регулировочные и крепежные операции |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Осуществлять работы по регулировке и наладке тормозных и прочих элементов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Осуществлять запись в журнале приема и сдачи смены |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидросистеме бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Осуществлять погрузку бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м на железнодорожную платформу и трейлер |
|  | Осуществлять транспортировку бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядку подготовки к работе бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Правила технической эксплуатации бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Устройство, технические характеристики бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м и управлении бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м, и для заправки ими |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Правила и способы консервации для различных климатических зон и сроки хранения (расконсервации) бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м по дорогам общего пользования |
|  | Правила погрузки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения до 6 м на железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на них |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т и буровых станков различного типа при выполнении горно-капитальных работ | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист буровой установки 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Выполнение механизированных горно-капитальных работ буровыми установками третьего, четвертого и пятого классов (грузоподъемностью на крюке от 1,5 до 15 т), или шнекобуровыми машинами, или станками канатно-ударного бурения, или самоходными станками вращательного бурения с мощностью двигателей свыше 50 кВт, или самоходными станками ударно-вращательного бурения с мощностью двигателей до 150 кВт, или самоходными станками шарошечного бурения с мощностью двигателей до 300 кВт, или сбоечно-буровыми машинами не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения, подтверждающего право управления буровой установкой соответствующей категории Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по пожарной безопасности и охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности |
| Другие характеристики | Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист буровой установки 6-го разряда допускается к управлению буровыми установками шестого, седьмого и восьмого классов (грузоподъемностью на крюке свыше 15 т), самоходными станками ударно-вращательного бурения с мощностью двигателей 150 кВт и более (или оборудованных гидросистемами), самоходными станками шарошечного бурения с мощностью двигателей 300 кВт и более, станками термического бурения, станками вибровращательного бурения, шнекобуровыми машинами |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | # 8111 | # Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования |
| ОКПДТР | 13590 | Машинист буровой установки |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению геолого-разведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению геологоразведочных скважин буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т при ее транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Проверять комплектность буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Запускать двигатель буровой установки грузоподъемностью свыше 15 т в различных погодных и климатических условиях |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т в соответствии с характером породы |
|  | Устанавливать и регулировать параметры процесса бурения буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Осуществлять чистовое бурение скважины буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Определять нарушения в работе буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать керн пород различных категорий |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении керна буровой установкой грузоподъемностью на крюке до 15 т |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т и бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Основные рабочие параметры буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Требования инструкции по эксплуатации буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Правила производственной эксплуатации буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Правила государственной регистрации буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Правила допуска к работе машиниста буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения геолого-разведочных скважин буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Физико-механические свойства пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения керна пород различных категорий |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения керна буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Особенности технологии колонкового бурения в породах различных категорий на различную глубину и под различным углом к линии горизонта буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки бурового оборудования и составных частей буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Способы аварийного прекращения работы буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин самоходным станком ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), самоходным станком шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению вертикальных и наклонных шпуров и скважин в крепких и весьма крепких породах при поиске и разведке месторождений самоходным станком ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой) |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по бурению горнотехнических вертикальных и наклонных скважин в породах средней крепости и крепких самоходным станком шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Транспортирование самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт при транспортировке железнодорожным транспортам и трейлером |
|  | Проверять комплектность самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения самоходными станками: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения самоходными станками: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт в соответствии с характером породы |
|  | Запускать двигатели самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт с целью выявления возможной неисправности машин |
|  | Управлять самоходными станками: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт с гусеничными и колесными транспортными базами |
|  | Регулировать параметры процесса бурения самоходными станками: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ самоходными станками: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Определять нарушения в работе самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать образцы породы |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении образцов породы |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять работы по восстановлению водоотдачи пород в скважинах, установке фильтров и водоподъемных средств |
|  | Осуществлять работы по чистке, промывке, желонению скважин |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт с гусеничной и колесной транспортной базой, бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Основные рабочие параметры самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Требования инструкции по эксплуатации самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Правила производственной эксплуатации самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Правила государственной регистрации самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Правила допуска к работе машиниста самоходного станка ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), самоходного станка шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от твердости буримых пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения самоходными станками: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт в соответствии с характером буримой породы |
|  | Соотношения значений скорости вращения инструмента, величины осевого нажатия на инструмент, скорости удаления продуктов бурения из скважины с целью достижения оптимальных режимов бурения |
|  | Физико-механические свойства пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения керна пород различных категорий |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения керна |
|  | Особенности технологий бурения сплошным забоем, рейсового и винтового бурения |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность самоходных станков: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Способы аварийного прекращения работы самоходными станками: ударно-вращательного бурения с мощностью двигателя свыше 150 кВт (или оборудованного гидросистемой), шарошечного бурения с мощностью двигателя свыше 300 кВт |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин станками термического бурения | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению взрывных скважин в крепких окварцованных породах станками термического бурения |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка систем и рабочего оборудования станка термического бурения |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Регулировка систем и рабочего оборудования станка термического бурения |
|  | Транспортирование станка термического бурения |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение станка термического бурения при его транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Проверять комплектность станка термического бурения |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования станка термического бурения |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования станка термического бурения |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы термического бурения |
|  | Обеспечивать различные режимы термического бурения в соответствии с характером породы |
|  | Определять оптимальное расстояние между срезом сопла огнеструйной горелки и забоем скважины |
|  | Запускать двигатель станка термического бурения в различных погодных и климатических условиях |
|  | Зажигать огнеструйную горелку станка термического бурения |
|  | Осуществлять пробный запуск станка термического бурения с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Регулировать параметры процесса термического бурения (в том числе температуру и скорость газовой струи), не допуская плавления породы, для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента станка термического бурения |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ станком термического бурения |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование станка термического бурения |
|  | Определять нарушения в работе станка термического бурения по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики станка термического бурения и бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики станка термического бурения |
|  | Основные рабочие параметры станка термического бурения |
|  | Требования инструкции по эксплуатации станка термического бурения |
|  | Правила производственной эксплуатации станка термического бурения |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования станка термического бурения |
|  | Правила государственной регистрации станка термического бурения |
|  | Правила допуска к работе машиниста станка термического бурения |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки станка термического бурения |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе термического бурения |
|  | Типы, конструкция, характеристики, правила эксплуатации огнеструйных горелок станка термического бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых горных пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения станком термического бурения, оптимальная частота вращения вращающихся огнеструйных горелок |
|  | Оптимальное расстояние между срезом сопла огнеструйной горелки и забоем скважины |
|  | Физико-механические свойства горных пород и их влияние на процесс термического бурения |
|  | Виды окислителей |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Особенности технологии термического бурения |
|  | Величины температурного градиента для разрушения пород различной крепости |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования станка термического бурения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки станка термического бурения и его составных частей железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность станка термического бурения |
|  | Способы аварийного прекращения работы станка термического бурения |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по бурению скважин станками вибровращательного бурения | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению геолого-разведочных скважин станками вибровращательного бурения |
| --- | --- |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования станка вибровращательного бурения |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование станка вибровращательного бурения |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение станка вибровращательного бурения при его транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Проверять комплектность станка вибровращательного бурения |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования станка вибровращательного бурения |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования станка вибровращательного бурения |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения станком вибровращательного бурения |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения станком вибровращательного бурения в соответствии с характером породы |
|  | Запускать двигатель станка вибровращательного бурения в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск станка вибровращательного бурения с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Регулировать параметры процесса бурения станком вибровращательного бурения для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента станка вибровращательного бурения |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ станком вибровращательного бурения |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование станка вибровращательного бурения |
|  | Определять нарушения в работе станка вибровращательного бурения по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать образцы породы |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении образцов породы станком вибровращательного бурения |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики станка вибровращательного бурения |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики станка вибровращательного бурения |
|  | Основные рабочие параметры станка вибровращательного бурения |
|  | Требования инструкции по эксплуатации станка вибровращательного бурения |
|  | Правила производственной эксплуатации станка вибровращательного бурения |
|  | Правила государственной регистрации станка вибровращательного бурения |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования станка вибровращательного бурения |
|  | Правила допуска к работе машиниста станка вибровращательного бурения |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки станка вибровращательного бурения |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от твердости буримых пород |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения станком вибровращательного бурения в соответствии с характером буримой породы |
|  | Соотношения значений рабочих параметров вибровращательного бурения с целью достижения оптимальных режимов бурения |
|  | Физико-механические свойства пород и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения образцов породы |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения образцов породы |
|  | Особенности технологии вибровращательного бурения |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости пород и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования станка вибровращательного бурения |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки станка вибровращательного бурения железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность станка вибровращательного бурения |
|  | Способы аварийного прекращения работы станка вибровращательного бурения |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных горно-капитальных работ по выемке (выбуриванию) полезного ископаемого из тонких пластов шнекобуровыми машиной и станком на открытых горных работах | Код | C/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по вскрытию месторождений шахтными стволами |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по бурению скважин большого диаметра шнекобуровыми машиной и станком на открытых горных работах |
|  | Выполнение работ по выемке из горизонтальных и пологих пластов полезного ископаемого шнекобуровыми машиной и станком на открытых горных работах |
|  | Выполнение работ по транспортированию к месту перегрузки полезного ископаемого шнекобуровыми машиной и станком на открытых горных работах |
|  | Технологическая настройка и регулировка систем и рабочего оборудования шнекобуровых машины и станка при выполнении работ по выбуриванию полезного ископаемого из тонких пластов на открытых горных работах |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Транспортирование шнекобуровых машины и станка |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение шнекобуровых машины и станка при транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Проверять комплектность шнекобуровых машины и станка |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки шнекобуровых машины и станка |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования шнекобуровых машины и станка |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения шнекобуровыми машиной и станком при выемке полезного ископаемого из тонких пластов на открытых горных работах |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения шнекобуровыми машиной и станком в соответствии с характером породы |
|  | Запускать двигатели шнекобуровых машины и станка в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск шнекобуровых машины и станка с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Регулировать параметры процесса выбуривания шнекобуровыми машиной и станком при выемке полезного ископаемого из тонких пластов на открытых горных работах |
|  | Подавать исполнительный орган шнекобуровых машины и станка на забой |
|  | Управлять буровым ставом шнекобуровой машины при выбуривании полезного ископаемого из тонких пластов на открытых горных работах |
|  | Контролировать техническое состояние бурового шнека и при необходимости производить его замену |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Управлять погрузочным конвейером в процессе выбуривания полезного ископаемого на открытых горных работах |
|  | Управлять процессом перемещения шнекобуровых машины и станка в процессе бурения |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ шнекобуровыми машиной и станком |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование шнекобуровых машины и станка |
|  | Определять нарушения в работе шнекобуровых машины и станка по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Извлекать полезное ископаемое шнекобуровыми машиной и станком из тонких пластов на открытых горных работах |
|  | Соблюдать последовательность технологических приемов при извлечении полезного ископаемого шнекобуровыми машиной и станком из тонких пластов на открытых горных работах |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики шнекобуровых машины, станка и бурового инструмента |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики шнекобуровых машины и станка |
|  | Основные рабочие параметры шнекобуровых машины и станка |
|  | Требования инструкции по эксплуатации шнекобуровых машины и станка |
|  | Правила производственной эксплуатации шнекобуровых машины и станка |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования шнекобуровых машины и станка |
|  | Правила государственной регистрации шнекобуровых машины и станка |
|  | Правила допуска к работе машиниста шнекобуровых машины и станка |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки шнекобуровых машины и станка |
|  | Виды буровых шнеков, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Режимы выбуривания полезного ископаемого из тонких пластов на открытых горных работах шнекобуровыми машиной и станком |
|  | Физико-механические свойства пород, полезного ископаемого и их влияние на процесс бурения |
|  | Правила ведения открытых горных работ |
|  | Характеристики пластов по углу падения и мощности |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Правила извлечения полезного ископаемого из тонких пластов на открытых горных работах шнекобуровыми машиной и станком |
|  | Последовательность технологических приемов извлечения полезного ископаемого из тонких пластов на открытых горных работах шнекобуровыми машиной и станком |
|  | Особенности технологии выбуривания полезного ископаемого из тонких пластов на открытых горных работах на различную глубину одношпиндельным и многошпиндельным рабочим органом шнекобуровых машины и станка |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования шнекобуровых машины и станка при выполнении открытых горных работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила транспортировки шнекобуровых машины и станка и составных частей шнекобуровых машины и станка железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Комплектность шнекобуровых машины и станка |
|  | Способы аварийного прекращения работы шнекобуровых машины и станка |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т и буровых станков различного типа в условиях проведения горно-капитальных работ | Код | C/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по приему буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по общей проверке работоспособности агрегатов и механизмов буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Выполнение работ по устранению мелких неисправностей буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Выполнение работ по смазыванию сборочных единиц буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Выполнение работ по заправке и дозаправке силовых установок, систем привода, управления и охлаждения буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Выполнение работ по регулировке и наладке тормозных и прочих элементов буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Выполнение работ по монтажу и демонтажу на месте бурения буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Выполнение работ по сдаче буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа по окончании работ |
| Необходимые умения | Проверять комплектность буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Осуществлять очистку монтажных блоков, сборок и агрегатов буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа от загрязнений, освобождение их от увязочных элементов |
|  | Осуществлять предмонтажную и эксплуатационную проверку технического состояния крепежных изделий, элементов металлоконструкций на дефекты металла и сварочных швов |
|  | Осуществлять восстановление (или укрупнение) монтажных сборок после транспортировки |
|  | Осуществлять проверку фундаментов на их целостность, на наличие знаков разметки, ограничителей, упоров, по которым определяют правильное положение монтируемых элементов во время подъема и установки |
|  | Осуществлять такелажные работы |
|  | Осуществлять устройство заземляющих контуров и заземление оборудования и вагонов поселка |
|  | Осуществлять монтаж буровой вышки, подготовку к подъему и ее подъем |
|  | Проводить опробования и испытания оборудования |
|  | Заполнять документацию и вводить буровую установку грузоподъемностью на крюке свыше 15 т в эксплуатацию |
|  | Осуществлять пробный запуск буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа с целью выявления возможной неисправности |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, систем привода, управления и охлаждения буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Производить смазку сборочных единиц буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент при проверке работоспособности, выполнении монтажа, демонтажа, регулировки систем буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Проверять крепление узлов и механизмов, выполнять контрольно-регулировочные и крепежные операции |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Выполнять работы по регулировке и наладке тормозных и прочих элементов буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Выполнять работы по монтажу и демонтажу буровой установки, буровых машин и станков различного типа, бурового оборудования на месте бурения |
|  | Осуществлять запись в журнале приема и сдачи смены |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидросистеме |
|  | Осуществлять погрузку буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа на железнодорожную платформу и трейлер |
|  | Осуществлять транспортировку самоходных буровых машин и станков различного типа на базе автомобиля и колесного трактора своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядку подготовки к работе буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Правила технической эксплуатации буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Устройство, технические характеристики буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа и управлении буровой установкой грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровыми машинами и станками различного типа, и для заправки горюче-смазочными материалами |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Правила и способы консервации для различных климатических зон и сроки хранения (расконсервации) буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки самоходных буровых машин и станков на базе автомобиля и колесного трактора своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила погрузки буровой установки грузоподъемностью на крюке свыше 15 т, буровых машин и станков различного типа на железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на них |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм при выполнении строительных и ремонтно-строительных работ | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист 6-го разряда Машинист 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения, подтверждающего право управления буровой установкой соответствующей категории Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по пожарной безопасности и охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности |
| Другие характеристики | Требованием для получения более высокого тарифного разряда является наличие опыта работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) тарифным разрядом и освоение программ повышения квалификации рабочих, служащих или переподготовки рабочих, служащих Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист 6-го разряда допускается к управлению бурильно-крановыми самоходными машинами с глубиной бурения свыше 6 м Машинист 7-го разряда допускается к управлению бурильно-крановыми самоходными машинами с двигателем мощностью 100–180 л.с. при диаметре бурения свыше 400 до 1200 мм |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ЕТКС | § 129 | Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6-го разряда |
|  | § 130 | Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 7-го разряда |
| ОКПДТР | 13589 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины |
| ОКСО | 2.23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение буровых механизированных строительных и ремонтно-строительных работ бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению скважин глубиной свыше 6 м в грунте под строительные, ремонтно-эксплуатационные и монтажные работы бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м |
| --- | --- |
|  | Установка в рабочее положение и технологическая настройка систем и рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Складывание рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м в транспортное положение по окончании буровых работ |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Регулировка систем и рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м при ее транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Осуществлять транспортировку бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Проверять комплектность бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Производить установку рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м из транспортного положения в рабочее |
|  | Складывать рабочее оборудование бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м из рабочего положения в транспортное |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м в соответствии с характером породы |
|  | Управлять бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м на базе автомобиля и трактора с колесным и гусеничным движителем |
|  | Запускать двигатель бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Регулировать параметры процесса бурения бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Производить ловильные работы и закрытие устья скважины |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Определять нарушения в работе бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять работы по восстановлению водоотдачи пород в скважинах, установке фильтров и водоподъемных средств |
|  | Осуществлять работы по чистке, промывке, желонению скважин |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м на базе автомобиля и трактора с колесным и гусеничным движителем |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Основные рабочие параметры бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Требования инструкции по эксплуатации бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Правила производственной эксплуатации бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Правила государственной регистрации бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Правила допуска к работе машиниста бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от категории буримых грунтов |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Физико-механические свойства грунтов различных категорий и их влияние на процесс бурения |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Особенности технологии вращательного бурения в породах различных категорий на глубину свыше 6 м бурильно-крановой самоходной машиной |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила и последовательность действий при установке рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м из транспортного положения в рабочее |
|  | Правила и последовательность действий при складывании рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м из рабочего положения в транспортное |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Виды и предназначение фильтров и водоподъемных средств |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м и ее составных частей железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Правила транспортировки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м на колесном ходу по дорогам общего пользования |
|  | Комплектность бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Способы аварийного прекращения работы бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение буровых механизированных строительных и ремонтно-строительных работ бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по бурению скважин диаметром свыше 400 мм в грунте под строительные, ремонтно-эксплуатационные и монтажные работы бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. |
| --- | --- |
|  | Установка в рабочее положение и технологическая настройка систем и рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Складывание рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм в транспортное положение по окончанию буровых работ |
|  | Планировка и расчистка площадки под установку бурового оборудования |
|  | Регулировка систем и рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Рекультивация земель по окончании буровых работ |
|  | Транспортирование бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
| Необходимые умения | Осуществлять сопровождение бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм при ее транспортировке железнодорожным транспортом и трейлером, контролировать комплектность машины |
|  | Осуществлять транспортировку бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Проверять комплектность бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Планировать и расчищать площадки для установки бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Выполнять разметку скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Производить установку рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100л.с. при диаметре бурения свыше 400 мм из транспортного положения в рабочее |
|  | Устанавливать оборудование и производить наладку бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Запускать двигатель бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью 100–180 л. с. при диаметре бурения свыше 400 до 1200 мм в различных погодных и климатических условиях |
|  | Осуществлять пробный запуск бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью 100–180 л. с. при диаметре бурения свыше 400 до 1200 мм с целью выявления возможной неисправности машины |
|  | Определять оптимальные и специальные режимы бурения бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Обеспечивать различные режимы бурения бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм в соответствии с характером породы |
|  | Управлять бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм на базе автомобиля и трактора на колесном и гусеничном ходу |
|  | Регулировать параметры процесса бурения бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм для получения оптимальных скоростей проходки |
|  | Складывать рабочее оборудование бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм из рабочего положения в транспортное |
|  | Выполнять установку и смену бурового инструмента бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Управлять процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента |
|  | Очищать забой от разрушенной породы и транспортировать ее от забоя до устья скважины |
|  | Выполнять спуско-подъемные операции |
|  | Применять в трудовой деятельности механизмы для спуско-подъемных работ |
|  | Осуществлять наблюдения за показаниями контрольно-измерительных приборов в процессе выполнения буровых работ бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Определять нарушения в работе бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Приготавливать промывочные жидкости и тампонажные смеси |
|  | Осуществлять контроль параметров промывочных жидкостей |
|  | Выполнять работы по цементации, тампонажу, креплению стенок скважины обсадными трубами и промывочными жидкостями, а также другие работы, предусмотренные технологическим регламентом и режимно-технологической документацией |
|  | Освобождать ствол скважины от посторонних предметов и закрывать устья скважины |
|  | Выполнять работы по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнений в скважинах |
|  | Осуществлять различные работы технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Осуществлять работы по восстановлению водоотдачи пород в скважинах, установке фильтров и водоподъемных средств |
|  | Осуществлять работы по чистке, промывке, желонению скважин |
|  | Осуществлять стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Контролировать рабочий процесс и техническое состояние бурового оборудования при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм на базе автомобиля и трактора с колесным и гусеничным движителем |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств и средств встроенной диагностики бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Основные рабочие параметры бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Требования инструкции по эксплуатации бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Правила производственной эксплуатации бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Правила государственной регистрации бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л.с. |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Правила допуска к работе машиниста бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Строительные нормы устройства площадок для установки бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Виды и типы бурового инструмента, приспособлений и материалов, правила их применения и смены в процессе бурения |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от категории буримых грунтов |
|  | Конструкция ловильного инструмента (метчиков, колоколов, овершотов, фрезеров, удочек) и способы его применения |
|  | Правила разметки скважин согласно паспорту на буровые работы |
|  | Режимы бурения бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Физико-механические свойства грунтов различных категорий и их влияние на процесс бурения |
|  | Особенности технологического процесса бурения скважин диаметром свыше 400 мм различного назначения бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л.с. |
|  | Основные технические характеристики, виды и целевое назначение скважин |
|  | Терминология в области бурения и эксплуатации бурильного оборудования |
|  | Особенности технологии вращательного бурения в породах различных категорий при диаметре бурения свыше 400 мм бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л.с. |
|  | Назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей и сложных инъекционных растворов |
|  | Виды промывочных жидкостей и способы их применения в зависимости от категории пород |
|  | Правила и последовательность действий при установке рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм из транспортного положения в рабочее |
|  | Правила и последовательность действий при складывании рабочего оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм из рабочего положения в транспортное |
|  | Правила установки и регулирования бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Технологические особенности цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин |
|  | Способы и правила крепления скважины |
|  | Виды и предназначение фильтров и водоподъемных средств |
|  | Правила и последовательность технологических приемов ловильных работ и работ по закрытию устья скважины |
|  | Перечень и правила выполнения работ технического этапа рекультивации земель по окончании буровых работ |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм и ее составных частей железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Правила транспортировки бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм на колесном ходу по дорогам общего пользования |
|  | Комплектность бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Способы аварийного прекращения работы бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Правила стропальных и погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении буровых работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм в условиях проведения строительных и ремонтно-строительных работ | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по приему бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм перед началом работ |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по общей проверке работоспособности агрегатов и механизмов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Выполнение работ по устранению мелких неисправностей бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Выполнение работ по смазыванию сборочных единиц бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Выполнение работ по заправке и дозаправке силовых установок, систем привода, управления и охлаждения бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Выполнение работ по регулировке и наладке тормозных и прочих элементов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Выполнение работ по монтажу и демонтажу на месте бурения бурового оборудования бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Выполнение работ по сдаче бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм по окончании работ |
| Необходимые умения | Проверять комплектность бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Осуществлять очистку монтажных блоков, сборок и агрегатов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм, освобождение их от увязочных элементов |
|  | Осуществлять предмонтажную и эксплуатационную проверку технического состояния крепежных изделий, элементов металлоконструкций на дефекты металла и сварочных швов |
|  | Осуществлять восстановление (или укрупнение) монтажных сборок после транспортировки |
|  | Осуществлять проверку кузовных элементов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм на их целостность, на наличие знаков разметки, ограничителей, упоров, по которым определяют правильное положение монтируемых элементов |
|  | Осуществлять такелажные работы |
|  | Осуществлять устройство заземляющих контуров и заземление оборудования |
|  | Проводить опробования и испытания оборудования |
|  | Осуществлять пробный запуск бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм с целью выявления возможной неисправности |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, систем привода, управления и охлаждения бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Производить смазку сборочных единиц бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент при проверке работоспособности, выполнении монтажа, демонтажа, регулировки систем бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Проверять крепление узлов и механизмов, выполнять контрольно-регулировочные и крепежные операции |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Осуществлять работы по регулировке и наладке тормозных и прочих элементов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Осуществлять запись в журнале приема и сдачи смены |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидросистеме бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Осуществлять погрузку бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм на железнодорожную платформу и трейлер |
|  | Осуществлять транспортировку бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядку подготовки к работе бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Правила технической эксплуатации бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Устройство, технические характеристики бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании бурильно-крановых самоходных машин и управлении бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм, и для заправки ими |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Правила и способы консервации для различных климатических зон и сроки хранения (расконсервации) бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм |
|  | Правила погрузки бурильно-крановой самоходной машины с глубиной бурения свыше 6 м, бурильно-крановой самоходной машины с двигателем мощностью свыше 100 л. с. при диаметре бурения свыше 400 мм на железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на них |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда Минтруда России», город Москва |
| 3 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
| 4 | Саморегулируемая организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрирован Минюстом России 
8 августа 2013 г., регистрационный № 29322), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 
от 16 декабря 2013 г. № 1348 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2014 г., регистрационный № 31163), 
от 28 марта 2014 г. № 244 (зарегистрирован Минюстом России 15 апреля 2014 г., регистрационный № 31953), 
от 27 июня 2014 г. № 695 (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2014 г., регистрационный № 33205), 
от 3 февраля 2017 г. № 106 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2017 г., регистрационный № 46339), приказами Минпросвещения России от 12 ноября 2018 г. № 201 (зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2018 г., регистрационный № 52852), от 25 апреля 2019 г. № 208 (зарегистрирован Минюстом России 24 июня 2019 г., регистрационный № 55009).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2020, № 50, ст. 8074).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.