УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «30» марта 2021 г. № 165н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист бульдозера на горных работах

1428

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса работ при разработке месторождений полезных ископаемых гусеничным бульдозером с двигателем мощностью до 380 л. с.»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса работ при разработке месторождений полезных ископаемых гусеничным и колесным бульдозером с двигателем мощностью свыше 380 л. с.»	8

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением бульдозера при разработке месторождений полезных ископаемых |  | 18.008 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение горно-подготовительных, вскрышных работ при добыче и отгрузке полезных ископаемых с применением бульдозера на горнодобывающих и обогатительных предприятиях

Группа занятий:

| 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 05.10 | Добыча и обогащение угля и антрацита |
| --- | --- |
| 05.20 | Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение комплекса работ при разработке месторождений полезных ископаемых гусеничным бульдозером с двигателем мощностью до 380 л. с. | 3 | Технический осмотр и подготовка к работе гусеничного бульдозера с двигателем мощностью до 380 л. с. | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по перемещению и рыхлению горной массы посредством управления гусеничным бульдозером с двигателем мощностью до 380 л. с. | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания и ремонта гусеничного бульдозера с двигателем мощностью до 380 л. с. | A/03.3 | 3 |
| B | Выполнение комплекса работ при разработке месторождений полезных ископаемых гусеничным и колесным бульдозером с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | 4 | Технический осмотр и подготовка к работе гусеничного и колесного бульдозера с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по перемещению и рыхлению горной массы посредством управления гусеничным бульдозером с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по перемещению горной массы посредством управления колесным бульдозером с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания и ремонта гусеничного и колесного бульдозера с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | B/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ при разработке месторождений полезных ископаемых гусеничным бульдозером с двигателем мощностью до 380 л. с. | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист бульдозера |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) соответствующего категории Е Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, обучения оказанию первой помощи Прохождение обучения безопасным методам и приемам работы на высоте один раз в три года, проверка знаний – ежегодно Прохождение обучения по безопасности работ и проверки знаний требований производственной инструкции один раз в год |
| Другие характеристики | При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 44,2 до 73,6 кВт (60 до 100 л. с.) – 4-й разряд; При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 73,6 до 147,2 кВт (100 до 200 л. с.) – 5-й разряд; При управлении бульдозеров с двигателем мощностью свыше 147,2 до 279,7 кВт (200 до 380 л. с.) – 6-й разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13584 | Машинист бульдозера |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Технический осмотр и подготовка к работе гусеничного бульдозера с двигателем мощностью до 380 л. с. | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение визуального осмотра узлов и рабочего оборудования бульдозера перед началом работ |
| --- | --- |
|  | Контроль технического состояния агрегатов, оборудования и систем бульдозера в течение смены |
|  | Пополнение систем бульдозера горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) и техническими жидкостями |
|  | Проверка работы всех механизмов и систем бульдозера на холостом ходу |
|  | Заполнение журнала приема-сдачи смены |
| Необходимые умения | Определять соответствие рабочего места требованиям производственной санитарии, охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда и промышленной безопасности (далее – ОТ и ПБ), пожарной безопасности |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), средств и систем пожаротушения |
|  | Применять СИЗ, средства и системы пожаротушения |
|  | Проводить диагностику с целью оценки работоспособности оборудования, механизмов и систем управления бульдозера на холостом ходу согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Читать и определять показания приборов системы управления, наблюдать за световой и звуковой сигнализацией |
|  | Применять различные методики проверки состояния механизмов и систем управления бульдозером при помощи специального оборудования, инструментов и приспособлений в соответствии с инструкцией по ремонту |
|  | Выбирать способы выполнения регулировочных операций на бульдозере при проведении ежесменного технического обслуживания в соответствии с требованиями инструкции по ремонту |
|  | Определять техническое состояние бульдозера, выявлять неисправности и определять способы их устранения при ежесменном техническом осмотре |
|  | Определять уровень ГСМ в заправочных емкостях и необходимость их пополнения в соответствии с показаниями контрольных приборов и при помощи специальных приспособлений |
|  | Устранять мелкие неисправности бульдозера перед началом и во время работы |
|  | Определять последовательность и периодичность процесса смазки и заправки бульдозера в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Заправлять бульдозер ГСМ и специальными жидкостями с соблюдением требований ОТ и ПБ |
|  | Определять необходимые инструменты/оборудование для проведения ежесменного технического обслуживания и определять их исправность |
| Необходимые знания | Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация бульдозера |
|  | Требования инструкции (технологические карты, руководство) по эксплуатации и техническому обслуживанию бульдозера |
|  | Виды и способы регулирования исполнительных органов бульдозера |
|  | Требования инструкций по ОТ и ПБ, пожарной безопасности при выполнении технического осмотра бульдозера |
|  | Перечень и правила применения СИЗ, необходимых при выполнении трудовой функции, опасные и вредные производственные факторы |
|  | Порядок действий при возгорании бульдозера согласно инструкции о мерах пожарной безопасности |
|  | Правила и способы смазки узлов и агрегатов бульдозера |
|  | Виды, характеристики, назначение и порядок пополнения ГСМ |
|  | Устройство, технические характеристики и принцип работы узлов и механизмов бульдозера |
|  | Назначение инструмента, необходимого для проведения ежесменного технического обслуживания, и меры безопасности при работе с ним |
|  | Порядок заполнения журнала приема-сдачи смены |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по перемещению и рыхлению горной массы посредством управления гусеничным бульдозером с двигателем мощностью до 380 л. с. | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ, связанных с расчисткой местности от кустарника, срезка почвенно-растительного слоя, снега, селевых масс |
| --- | --- |
|  | Выравнивание рабочих и погрузочных площадок до заданной отметки, нарезка трасс для техники и оборудования |
|  | Выполнение работ по срезке насыпей, формированию скользящих съездов с горизонта на горизонт |
|  | Рыхление мягких и сыпучих пород |
|  | Перемещение горной массы с низкой плотностью горных пород, формирование отвалов, гидротехнических сооружений, предохранительных и удерживающих валов по всему фронту работ |
|  | Штабелирование и перемещение сыпучих материалов |
|  | Выполнение буксировки оборудования и материалов (при наличии прицепного устройства) |
|  | Зачистка пластов полезных ископаемых |
|  | Выполнение работ по содержанию и ремонту технологических автодорог с нарезкой кюветов и устройством дренажных канав |
|  | Выполнение работ по горно-технической рекультивации: засыпка остаточных карьерных выемок, выполаживание откосов, грубая и чистая планировка площадей, нанесение плодородного слоя почвы (далее – ПСП) для выполнения этапа рекультивации |
|  | Послойная бульдозерная разработка вскрышных пород с их перемещением за границы контура полезного ископаемого |
|  | Ведение ежесменного учета работы бульдозера, заполнение технической документации |
| Необходимые умения | Производить запуск/остановку двигателя в различных температурно-климатических условиях |
|  | Выбирать приемы и способы безопасного управления бульдозером при выполнении всех видов работ в соответствии с проектом производства работ |
|  | Определять соответствие рабочего места требованиям производственной санитарии, ОТ и ПБ и пожарной безопасности |
|  | Определять исправность СИЗ, средств и систем пожаротушения |
|  | Применять СИЗ, средства и системы пожаротушения |
|  | Определять факторы и условия возрастания рисков в области безопасности при осуществлении работ и предупреждать их |
|  | Определять необходимость подачи предупредительных звуковых сигналов в соответствии с таблицей звуковых сигналов |
|  | Поддерживать в исправном состоянии звуковую и световую сигнализацию бульдозера |
|  | Читать горную графическую документацию |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ бульдозером |
|  | Эксплуатировать бульдозер и его оборудование, механизмы и системы управления в соответствии с технологическими регламентами |
|  | Применять правила разработки выемок и планировки площадей, нарезки трасс бульдозером по заданным профилям и отметкам в соответствии с проектом производства работ |
|  | Выбирать приемы и методы рыхления горных пород в зависимости от вида грунта и его плотности и климатических условий |
|  | Определять визуально необходимую дистанцию при выполнении маневровых работ бульдозером в соответствии с проектом производства работ и правилами безопасности разработки угольных месторождений |
|  | Выявлять признаки оползневых явлений в соответствии с факторами, определяющими зоны риска (виды грунта, климатические условия, угол откоса), согласно проекту производства работ |
|  | Определять визуально высоту формирования защитных валов в соответствии с правилами безопасности разработки угольных месторождений |
|  | Определять визуально безопасные расстояния от бульдозера до призмы возможного обрушения, заколов, просадок, уступа, яруса отвала в соответствии с проектом производства работ |
|  | Контролировать наличие необходимой документации на рабочем месте |
| Необходимые знания | Требования инструкций по ОТ и ПБ, пожарной безопасности при выполнении работ бульдозером |
|  | Перечень и правила применения СИЗ, необходимых при выполнении трудовой функции |
|  | Требования производственной инструкции машиниста бульдозера |
|  | Таблица подачи предупредительных звуковых сигналов |
|  | Требования проекта производства работ |
|  | Требования инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию бульдозера |
|  | Требования правил дорожного движения (далее – ПДД) |
|  | Классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в зависимости от влажности, замораживания, оттаивания |
|  | Способы определения направления движения и положения навесного оборудования бульдозера |
|  | Приемы и способы безопасного управления бульдозером при осуществлении работ |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики бульдозера и навесного оборудования |
|  | Виды работ, выполняемые на гусеничных бульдозерах |
|  | Допустимые углы спуска и подъема бульдозера |
|  | Схемы и способы производства работ бульдозером, а также технические требования к их качеству |
|  | Признаки оползневых явлений |
|  | Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине разработки |
|  | Правила разработки выемок, послойной отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным профилям и отметкам |
|  | Условия и возможности разработки горных пород |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания и ремонта гусеничного бульдозера с двигателем мощностью до 380 л. с. | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для проведения технического обслуживания или ремонта бульдозера |
| --- | --- |
|  | Проведение плановых работ по техническому обслуживанию при эксплуатации в зависимости от наработки |
|  | Выполнение сезонного технического обслуживания |
|  | Диагностирование состояния систем и механизмов бульдозера перед ремонтом |
|  | Выполнение ремонтных работ с заменой узлов и комплектующих бульдозера |
|  | Заполнение документации по ремонту и техническому обслуживанию |
|  | Подготовка бульдозера к постановке на длительное хранение, расконсервация |
| Необходимые умения | Производить очистку бульдозера от грязи и смазочных материалов |
|  | Подготавливать необходимое оборудование и инструмент для проведения технического обслуживания или ремонта |
|  | Проверять бульдозер и навесное оборудование на наличие дефектов и/или механических повреждений металлоконструкции |
|  | Проверять исправность узлов и механизмов бульдозера и составлять дефектную ведомость |
|  | Получать запасные части, расходные материалы, масла для проведения технического обслуживания или ремонта |
|  | Производить монтаж и демонтаж оборудования |
|  | Выполнять покраску компонентов бульдозера |
|  | Проверять работоспособность бульдозера после технического обслуживания или ремонта на холостом ходу |
|  | Производить самостоятельное расконсервирование бульдозера после кратковременного хранения и в составе ремонтной бригады после долговременного хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации организации-изготовителя |
| Необходимые знания | Требования инструкций по ОТ и ПБ, пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта бульдозера |
|  | Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, его двигателей, приспособлений, системы управления бульдозера |
|  | Требования инструкции (технологические карты, руководство) по эксплуатации и техническому обслуживанию |
|  | Перечень работ по проведению технического обслуживания бульдозера |
|  | Способы диагностики всех систем и механизмов бульдозера для определения характера неисправности |
|  | Назначение и правила безопасного применения контрольно-измерительных приборов (далее – КИП) |
|  | Способы замены изношенных деталей |
|  | Нормы браковки деталей |
|  | Правила применения ручного и пневматического инструмента |
|  | Назначение малярного инструмента, принципы безопасной работы с ним |
|  | Требования к работоспособности бульдозера согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Порядок заполнения журнала приема-сдачи смены, путевого листа |
|  | Правила и способы смазки узлов и агрегатов бульдозера |
|  | Виды, характеристики и назначение ГСМ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ при разработке месторождений полезных ископаемых гусеничным и колесным бульдозером с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист бульдозера |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев машинистом бульдозера 6-го разряда – для машиниста бульдозера 7-го разряда Не менее шести месяцев машинистом бульдозера 7-го разряда – для машиниста бульдозера 8-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории Е, Д Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, обучения оказанию первой помощи Прохождение обучения безопасным методам и приемам работы на высоте один раз в три года, проверка знаний – ежегодно Прохождение обучения по безопасности работ и проверки знаний требований производственной инструкции один раз в год |
| Другие характеристики | При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 279,7 до 366,0 кВт (380 до 500 л. с.) – 7-й разряд При управлении бульдозером с двигателем мощностью свыше 366,0 кВт (500 л. с.) – 8-й разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13584 | Машинист бульдозера |
| ОКСО | 2.21.01.08 | Машинист на открытых горных работах |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Технический осмотр и подготовка к работе гусеничного и колесного бульдозера с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение визуального осмотра узлов и рабочего оборудования бульдозера перед началом работ |
| --- | --- |
|  | Пополнение систем бульдозера ГСМ и техническими жидкостями |
|  | Контроль технического состояния агрегатов, оборудования и систем бульдозера в течение смены |
|  | Проверка работы всех механизмов и систем бульдозера на холостом ходу |
|  | Проверка давления в крупногабаритных шинах (далее – КГШ) и доведение его до нормы (для колесных бульдозеров) |
|  | Заполнение журнала приема-сдачи смены |
| Необходимые умения | Определять соответствие рабочего места требованиям производственной санитарии, ОТ и ПБ и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по ОТ и ПБ, пожарной безопасности |
|  | Определять исправность СИЗ, средств и систем пожаротушения |
|  | Применять СИЗ, средства и системы пожаротушения |
|  | Проводить диагностику с целью оценки работоспособности оборудования, механизмов и систем управления бульдозера на холостом ходу согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Читать и определять показания приборов системы управления, наблюдать за световой и звуковой сигнализацией при проведении технического осмотра бульдозера |
|  | Применять различные методики проверки состояния механизмов и систем управления бульдозером при помощи специального оборудования, инструментов и приспособлений в соответствии с инструкцией по ремонту |
|  | Выбирать способы регулировочных операций на бульдозере при проведении ежесменного технического обслуживания в соответствии с требованиями инструкции по ремонту |
|  | Определять техническое состояние бульдозера, выявлять неисправности и определять способы их устранения при ежесменном техническом осмотре |
|  | Устранять мелкие неисправности бульдозера перед началом и во время работы |
|  | Определять уровень ГСМ в заправочных емкостях и необходимость пополнения в соответствии с показаниями контрольных приборов и при помощи специальных приспособлений |
|  | Определять последовательность и периодичность процесса смазки и заправки бульдозера в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Заправлять бульдозер ГСМ и специальными жидкостями с соблюдением требований ОТ и ПБ |
|  | Определять необходимые инструменты и оборудование для проведения ежесменного технического обслуживания и определять их исправность |
|  | Определять необходимость подкачки КГШ в соответствии с техническими характеристиками, разработанными организацией-изготовителем |
|  | Выявлять причины падения давления в КГШ в соответствии с правилами эксплуатации шин |
| Необходимые знания | Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация бульдозера |
|  | Требования инструкции (технологические карты, руководство) по эксплуатации и техническому обслуживанию |
|  | Виды и способы регулирования исполнительных органов бульдозера |
|  | Требования инструкций по ОТ и ПБ, пожарной безопасности при выполнении работ по техническому осмотру бульдозера |
|  | Перечень и правила применения СИЗ, необходимых при выполнении трудовой функции, опасные и вредные производственные факторы |
|  | Порядок действий при возгорании бульдозера согласно инструкции о мерах пожарной безопасности |
|  | Правила и способы смазки узлов и агрегатов бульдозера |
|  | Виды, характеристики, назначение и порядок пополнения ГСМ |
|  | Устройство, технические характеристики и принцип работы узлов и механизмов бульдозера |
|  | Назначение инструмента, необходимого для проведения ежесменного технического обслуживания, и меры безопасности при работе с ним |
|  | Рабочие характеристики шин |
|  | Правила безопасности при накачке шин |
|  | Правила эксплуатации шин разных производителей |
|  | Порядок заполнения журнала контроля давления в шинах |
|  | Порядок заполнения журнала приема-сдачи смены |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по перемещению и рыхлению горной массы посредством управления гусеничным бульдозером с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ, связанных с расчисткой местности от кустарника, срезкой почвенно-растительного слоя, снега, селевых масс |
| --- | --- |
|  | Выравнивание рабочих и погрузочных площадок до заданной отметки, нарезка трасс для техники и оборудования |
|  | Выполнение работ по срезке насыпей, формированию скользящих съездов с горизонта на горизонт |
|  | Рыхление любых видов грунта |
|  | Перемещение горной массы любой плотности горных пород; формирование отвалов, гидротехнических сооружений, предохранительных и удерживающих валов по всему фронту работ |
|  | Штабелирование и перемещение сыпучих материалов |
|  | Выполнение буксировки оборудования и материалов (при наличии прицепного устройства) |
|  | Зачистка пластов полезных ископаемых |
|  | Выполнение работ по содержанию и ремонту технологических автодорог с нарезкой кюветов и устройством дренажных канав |
|  | Выполнение работ по горно-технической рекультивации: засыпка остаточных карьерных выемок, выполаживание откосов, грубая и чистая планировка площадей, нанесение ПСП для выполнения этапа рекультивации |
|  | Ведение ежесменного учета работы бульдозера, заполнение технической документации |
|  | Послойная бульдозерная разработка вскрышных пород с их перемещением за границы контура полезного ископаемого |
| Необходимые умения | Производить запуск/остановку двигателя в различных температурно-климатических условиях |
|  | Выбирать приемы и способы безопасного управления бульдозером при выполнении всех видов работ в соответствии с проектом производства работ |
|  | Определять соответствие рабочего места требованиям производственной санитарии, ОТ и ПБ и пожарной безопасности |
|  | Определять исправность СИЗ, средств и систем пожаротушения |
|  | Применять СИЗ, средства и системы пожаротушения |
|  | Определять факторы и условия возрастания рисков в области безопасности при осуществлении работ и предупреждать их |
|  | Определять необходимость подачи предупредительных звуковых сигналов в соответствии с таблицей звуковых сигналов |
|  | Поддерживать в исправном состоянии звуковую и световую сигнализацию бульдозера |
|  | Читать горную графическую документацию |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ бульдозером |
|  | Эксплуатировать бульдозер и его оборудование, механизмы и системы управления в соответствии с технологическими регламентами |
|  | Применять правила разработки выемок и планировки площадей, нарезки трасс бульдозером по заданным профилям и отметкам в соответствии с проектом производства работ |
|  | Выбирать приемы и методы рыхления горных пород в зависимости от вида грунта и его плотности и климатических условий |
|  | Определять визуально необходимую дистанцию при выполнении маневровых работ бульдозером в соответствии с проектом производства работ и правилами безопасности разработки угольных месторождений |
|  | Определять признаки оползневых явлений в соответствии с факторами, определяющими зоны риска (виды грунта, климатические условия, угол откоса), согласно проекту производства работ |
|  | Определять визуально высоту формирования защитных валов в соответствии с правилами безопасности разработки угольных месторождений |
|  | Определять визуально безопасные расстояния от бульдозера до призмы возможного обрушения, заколов, просадок, уступа, яруса отвала в соответствии с проектом производства работ |
|  | Контролировать наличие необходимой документации на рабочем месте |
| Необходимые знания | Требования инструкций по ОТ и ПБ, пожарной безопасности при выполнении работ бульдозером |
|  | Перечень и правила применения СИЗ, необходимых при выполнении трудовой функции |
|  | Требования производственной инструкции машиниста бульдозера |
|  | Таблица подачи предупредительных звуковых сигналов |
|  | Требования проекта производства работ |
|  | Требования инструкции (руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию |
|  | Требования ПДД |
|  | Классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в зависимости от влажности, замораживания, оттаивания, гранулометрического состава |
|  | Способы определения направления движения и положения навесного оборудования бульдозера |
|  | Приемы и способы безопасного управления бульдозером при осуществлении работ |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики бульдозера и навесного оборудования |
|  | Виды работ, выполняемые на гусеничных бульдозерах |
|  | Допустимые углы спуска и подъема бульдозера |
|  | Схемы и способы производства работ бульдозером, а также технические требования к их качеству |
|  | Признаки оползневых явлений |
|  | Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине разработки и горно-геологическая характеристика месторождения |
|  | Правила разработки выемок, послойной отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным профилям и отметкам |
|  | Условия и возможности разработки горных пород |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по перемещению горной массы посредством управления колесным бульдозером с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ, связанных с расчисткой местности от кустарника, срезкой почвенно-растительного слоя, снега, селевых масс |
| --- | --- |
|  | Выравнивание рабочих и погрузочных площадок до заданной отметки, нарезка трасс для техники и оборудования |
|  | Выполнение работ по срезке насыпей, формированию скользящих съездов с горизонта на горизонт |
|  | Перемещение горной массы любой плотности |
|  | Штабелирование и перемещение сыпучих материалов |
|  | Выполнение буксировки оборудования и материалов (при наличии прицепного устройства) |
|  | Зачистка пластов полезных ископаемых |
|  | Выполнение работ по содержанию и ремонту технологических автодорог с нарезкой кюветов и устройством дренажных канав |
|  | Выполнение работ по горно-технической рекультивации: засыпка остаточных карьерных выемок, выполаживание откосов, грубая и чистая планировка площадей, нанесение ПСП для выполнения этапа рекультивации |
|  | Ведение ежесменного учета работы бульдозера, заполнение технической документации |
| Необходимые умения | Производить запуск/остановку двигателя при различных температурно-климатических условиях |
|  | Выбирать приемы и способы безопасного управления бульдозером при выполнении всех видов работ в соответствии с проектом производства работ |
|  | Определять соответствие рабочего места требованиям производственной санитарии, ОТ и ПБ и пожарной безопасности |
|  | Определять исправность СИЗ, средств и систем пожаротушения |
|  | Применять СИЗ, средства и системы пожаротушения |
|  | Определять факторы и условия возрастания рисков в области безопасности при осуществлении работ и предупреждать их |
|  | Определять необходимость подачи предупредительных звуковых сигналов в соответствии с таблицей звуковых сигналов |
|  | Поддерживать в исправном состоянии звуковую и световую сигнализацию бульдозера |
|  | Читать горную графическую документацию |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ бульдозером |
|  | Эксплуатировать бульдозер и его оборудование, механизмы и системы управления в соответствии с технологическими регламентами |
|  | Применять правила разработки выемок и планировки площадей, нарезки трасс бульдозером по заданным профилям и отметкам в соответствии с проектом производства работ |
|  | Определять визуально необходимую дистанцию при выполнении маневровых работ бульдозером в соответствии с проектом производства работ и правилами безопасности разработки угольных месторождений |
|  | Определять признаки оползневых явлений в соответствии с факторами, определяющими зоны риска (виды грунта, климатические условия, угол откоса), согласно проекту производства работ |
|  | Определять визуально высоту формирования защитных валов в соответствии с правилами безопасности разработки угольных месторождений |
|  | Определять визуально безопасные расстояния от бульдозера до призмы возможного обрушения, заколов, просадок, уступа, яруса отвала в соответствии с проектом производства работ |
|  | Контролировать наличие необходимой документации на рабочем месте |
| Необходимые знания | Требования инструкций по ОТ и ПБ, пожарной безопасности при выполнении работ бульдозером |
|  | Перечень и правила применения СИЗ, необходимых при выполнении трудовой функции |
|  | Требования производственной инструкции машиниста бульдозера |
|  | Таблица подачи предупредительных звуковых сигналов |
|  | Требования проекта производства работ |
|  | Требования инструкции (руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию |
|  | Требования ПДД |
|  | Классификация грунтов, механические и физические свойства грунтов в зависимости от влажности, замораживания, оттаивания, гранулометрического состава |
|  | Способы определения направления движения бульдозера |
|  | Приемы и способы безопасного управления бульдозером при осуществлении работ |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики бульдозера |
|  | Виды работ, выполняемые на колесных бульдозерах |
|  | Допустимые углы спуска и подъема бульдозера |
|  | Схемы и способы производства работ бульдозером, а также технические требования к их качеству |
|  | Признаки оползневых явлений |
|  | Правила разработки и перемещения грунтов различных категорий при разной глубине разработки и горно-геологическая характеристика месторождения |
|  | Правила разработки выемок, послойной отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным профилям и отметкам |
|  | Условия и возможности разработки горных пород |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания и ремонта гусеничного и колесного бульдозера с двигателем мощностью свыше 380 л. с. | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для проведения технического обслуживания или ремонта бульдозера |
| --- | --- |
|  | Проведение плановых работ по техническому обслуживанию при эксплуатации в зависимости от наработки |
|  | Выполнение сезонного технического обслуживания |
|  | Диагностирование состояния систем и механизмов бульдозера перед ремонтом |
|  | Выполнение ремонтных работ с заменой узлов и комплектующих бульдозера |
|  | Заполнение документации по ремонту и техническому обслуживанию |
|  | Подготовка бульдозера к постановке на длительное хранение |
|  | Расконсервация бульдозера |
|  | Проверка давления в КГШ и доведение его до нормы (для колесных бульдозеров) |
| Необходимые умения | Производить очистку бульдозера от грязи и смазочных материалов |
|  | Подготавливать необходимое оборудование и инструмент для проведения технического обслуживания или ремонта |
|  | Проверять бульдозер и навесное оборудование на наличие дефектов и/или механических повреждений металлоконструкции |
|  | Проверять исправность узлов и механизмов бульдозера и составлять дефектную ведомость |
|  | Получать запасные части, расходные материалы, масла для проведения технического обслуживания или ремонта |
|  | Производить монтаж и демонтаж оборудования |
|  | Выполнять покраску компонентов бульдозера |
|  | Проверять работоспособность бульдозера после технического обслуживания или ремонта на холостом ходу |
|  | Производить самостоятельное расконсервирование бульдозера после кратковременного хранения и в составе ремонтной бригады после долговременного хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации организации-изготовителя |
| Необходимые знания | Требования инструкций по ОТ и ПБ, пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта бульдозера |
|  | Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования, его двигателей, приспособлений, системы управления бульдозера |
|  | Требования инструкции (технологические карты, руководство) по ремонту и техническому обслуживанию оборудования |
|  | Перечень работ по проведению технического обслуживания бульдозера |
|  | Способы диагностики всех систем и механизмов бульдозера для определения характера неисправности |
|  | Назначение и правила безопасного применения КИП |
|  | Способы замены изношенных деталей |
|  | Нормы браковки деталей |
|  | Правила применения ручного и пневматического инструмента |
|  | Назначение малярного инструмента, принципы безопасной работы с ним |
|  | Требования к работоспособности бульдозера согласно инструкции по эксплуатации |
|  | Порядок заполнения журнала приема-сдачи смены, путевого листа |
|  | Правила и способы смазки узлов и агрегатов бульдозера |
|  | Виды, характеристики и назначение ГСМ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Ассоциация «Общественное отраслевое объединение работодателей угольной промышленности», город Москва

Исполнительный директор З. А. Нургалиев

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «УК «Кузбассразрезуголь», город Кемерово |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3759; 2020, № 18, ст. 2913).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477).

Приказ Ростехнадзора от 10 ноября 2020 г. № 436 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61624).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.