УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «31» марта 2021 г. № 202н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов

1443

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ при монтаже лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов»	7

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	19

I. Общие сведения

| Монтаж лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |  | 40.213 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Осуществление монтажа оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

Группа занятий:

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ при монтаже лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | 3 | Приемка комплекта подъемного оборудования, подлежащего монтажу | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка к монтажу подъемного оборудования | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж, демонтаж подмостей в лифтовой шахте | A/03.3 | 3 |
| B | Монтаж оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | 4 | Определение координат установки оборудования лифта, платформы подъемной для инвалидов | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж металлокаркасной лифтовой шахты | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж механического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж механического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж электрического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов | B/05.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж электрического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | B/06.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж гидравлического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов | B/07.4 | 4 |
|  |  |  | Регулировка оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов после монтажа | B/08.4 | 4 |
|  |  |  | Регулировка оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после монтажа | B/09.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка функционирования смонтированного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после монтажа | B/10.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ при проведении оценки соответствия/технического освидетельствования перед вводом в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после монтажа | B/11.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при монтаже лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник электрических подъемников |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев под руководством квалифицированного монтажника электрических подъемников |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации 4 Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 263 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) 2-го разряда |
|  | § 264 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда |
|  | § 242 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда |
|  | § 243 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | 14656 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка комплекта подъемного оборудования, подлежащего монтажу, в рамках | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Вскрытие упаковки с оборудованием |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упаковочному листу на каждое место |
|  | Осмотр состояния и проверка целостности упаковки, ящиков (мест) и проверка отсутствия повреждений оборудования |
|  | Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных повреждениях упаковки (ящиков, пакетов) и оборудования |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Определять целостность упаковки и наличие повреждений оборудования |
|  | Распаковывать оборудование |
| Необходимые знания | Наименование и назначение основных узлов лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов |
|  | Назначение, порядок применения и проверки пригодности необходимых для выполнения работы инструмента, инвентаря, приспособлений, средств индивидуальной защиты |
|  | Порядок и технология приемки оборудования |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к монтажу подъемного оборудования | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка (демонтаж при замене лифта), сборка и установка простых электроаппаратов и арматуры электроосвещения |
| --- | --- |
|  | Монтаж (демонтаж) электропроводки открытым способом, в ПВХ-трубах, коробах |
|  | Установка стыковых планок на направляющие |
|  | Укрупнение кронштейнов крепления направляющих, шунтов, датчиков |
|  | Укрупнение обрамлений дверей шахты |
|  | Разукрупнение дверей шахты, кабины лифта и лебедки |
| Необходимые умения | Прокладывать провода, устанавливать и подключать простую электроаппаратуру |
|  | Собирать несложные узлы металлоконструкций лифтов, платформ подъемных и эскалаторов, руководствуясь технической документацией и инструкцией по монтажу изготовителя оборудования |
|  | Пользоваться ручным слесарно-монтажным инструментом и ручным электроинструментом |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты |
|  | Подбирать необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь и проверять их пригодность к использованию |
| Необходимые знания | Устройство монтируемых лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Основы электротехники |
|  | Способы прокладки проводов |
|  | Порядок подключения электроаппаратуры |
|  | Приемы выполнения электромонтажных работ |
|  | Порядок монтажа подъемного оборудования (лифтов, платформ подъемных, поэтажных эскалаторов) |
|  | Назначение, приемы применения и проверки пригодности необходимых для выполнения работы контрольно-измерительных приборов, инструмента, инвентаря, приспособлений, средств индивидуальной защиты |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж, демонтаж подмостей в лифтовой шахте | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по установке и снятию подмостей в шахте лифта |
| --- | --- |
|  | Устранение дефектов подмостей с использованием ручного инструмента |
|  | Изготовление подмостей из древесины с использованием ручного инструмента |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь |
|  | Изготавливать и монтировать подмости |
|  | Визуально определять пригодность подмостей (материалов для изготовления настилов), определять наличие внешних повреждений, устранять дефекты |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к строительной части лифтов |
|  | Порядок и технология установки настилов |
|  | Требования, предъявляемые к материалам, используемым для изготовления настилов |
|  | Назначение, порядок применения и проверки пригодности необходимых для установки настилов инструмента, инвентаря, приспособлений, средств индивидуальной защиты |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник – монтажник электрических подъемников |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев в должности монтажника электрических подъемников |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ Наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | При выполнении отдельных трудовых функций требуется допуск к сварочным и стропальным работам |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 265 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) 4-го разряда |
|  | § 266 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) 5-го разряда |
|  | § 267 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) 6-го разряда |
|  | § 244 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда |
|  | § 245 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда |
|  | § 246 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
|  | 14656 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) |
| ОКСО | 2.08.01.21 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) |
|  | 2.15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Определение координат установки оборудования лифта, платформы подъемной для инвалидов | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление шаблона для провески шахты лифта |
| --- | --- |
|  | Определение габаритов строительной части с составлением исполнительной схемы выполненных измерений (карты провески) |
|  | Привязка фактических размеров строительной части к габаритным размерам устанавливаемого оборудования |
|  | Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных дефектах строительной части |
| Необходимые умения | Читать монтажный чертеж, анализировать и сопоставлять результаты замеров строительной части с исходными данными монтажного чертежа |
|  | Изготавливать шаблон для провески шахты, используя данные, содержащиеся в монтажном чертеже |
|  | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к строительной части лифтов, платформ подъемных, поэтажных эскалаторов |
|  | Порядок и технология определения координат установки оборудования |
|  | Правила пользования средствами линейно-угловых измерений |
|  | Назначение, порядок применения и проверки пригодности приспособлений, инструмента, инвентаря, средств индивидуальной защиты |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж металлокаркасной лифтовой шахты | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к проведению работ по монтажу металлокаркасной шахты |
| --- | --- |
|  | Выполнение строповки в соответствии со схемами строповки металлоконструкций для их подъема и перемещения с помощью кранов и грузоподъемных механизмов |
|  | Перемещение металлоконструкций шахты и облицовочных материалов с помощью грузоподъемных механизмов |
|  | Сборка металлического каркаса шахты |
|  | Облицовка металлического каркаса шахты |
| Необходимые умения | Подбирать необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь и проверять пригодность их к использованию |
|  | Пользоваться ручным слесарно-монтажным инструментом, оборудованием для ручной дуговой сварки и ручным электроинструментом |
|  | Читать чертежи и спецификации к чертежам |
|  | Пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами |
|  | Производить строповку грузов |
|  | Подбирать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза |
|  | Соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой электросварки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Способы и схемы строповки монтируемого оборудования для подъема и перемещения его грузоподъемными механизмами |
|  | Виды сварных соединений и требования, предъявляемые к сварочному шву |
|  | Приемы и методы выполнения сварочных работ |
|  | Порядок и технология сборки металлоконструкций шахты |
|  | Порядок и технология облицовки металлического каркаса шахты металлом, стеклом, металлической сеткой |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | Допуск к стропальным и сварочным работам |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж механического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор, подготовка и установка такелажного оборудования и оснастки, необходимых для выполнения монтажа оборудования |
| --- | --- |
|  | Разметка мест для установки механического оборудования |
|  | Установка крепежных элементов оборудования с использованием сварных, клепаных и резьбовых соединений |
|  | Выполнение строповки оборудования для его подъема и перемещения с помощью крана и грузоподъемных механизмов |
|  | Переоборудование заменяемого лифта в передвижное средство подмащивания при выполнении работ по замене лифта |
|  | Выполнение монтажа оборудования платформы подъемной для инвалидов |
|  | Выполнение монтажа оборудования лифта укрупненными узлами с помощью крана |
|  | Выполнение поэлементного монтажа оборудования лифта при перекрытых шахте и машинном отделении, а также при замене лифта |
|  | Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ |
|  | Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь |
|  | Соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой сварки, резьбовых и клепаных соединений |
|  | Комплектовать (укрупнять, монтировать) и устанавливать узлы (элементы) подъемного оборудования |
|  | Переоборудовать заменяемый лифт в передвижное средство подмащивания |
|  | Пользоваться специальными приспособлениями и такелажной оснасткой при монтаже лифта, подъемной платформы для инвалидов |
|  | Пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами |
|  | Производить строповку грузов |
|  | Читать монтажный чертеж, анализировать и сопоставлять результаты выполненных работ с исходными данными монтажного чертежа |
| Необходимые знания | Устройство лифтов, платформ подъемных, эскалаторов |
|  | Порядок и технология разборки/сборки оборудования лифта, подъемной платформы для инвалидов |
|  | Виды и назначение применяемых при монтаже лифта, подъемной платформы для инвалидов инструмента, приспособлений и такелажной оснастки |
|  | Инструкция по монтажу лифта, подъемной платформы для инвалидов |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
|  | Назначение, порядок применения и проверки пригодности средств индивидуальной защиты |
|  | Порядок переоборудования заменяемого лифта в передвижное средство подмащивания и методика проведения его испытаний |
| Другие характеристики | Допуск к стропальным и сварочным работам |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж механического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор, подготовка и установка такелажного оборудования и оснастки, необходимых для выполнения монтажа оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
| --- | --- |
|  | Разметка мест для установки механического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Установка крепежных элементов оборудования с использованием сварных, клепаных и резьбовых соединений |
|  | Выполнение строповки оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов для его подъема и перемещения с помощью крана грузоподъемных механизмов |
|  | Выполнение монтажа металлоконструкций пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов с помощью крана |
|  | Укрупнение оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Выполнение монтажа оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Выполнение монтажа балюстрады пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ |
|  | Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь |
|  | Соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой сварки, резьбовых и клепаных соединений |
|  | Комплектовать (укрупнять, монтировать) и устанавливать узлы (элементы) подъемного оборудования |
|  | Пользоваться специальными приспособлениями и такелажной оснасткой при монтаже пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами |
|  | Производить строповку грузов |
|  | Читать монтажный чертеж, анализировать и сопоставлять результаты выполненных работ с исходными данными монтажного чертежа |
| Необходимые знания | Устройство монтируемых пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Порядок и технология разборки/сборки оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Виды и назначение применяемых при монтаже пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов инструмента, приспособлений и такелажной оснастки |
|  | Инструкция по монтажу пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
|  | Назначение, порядок применения и проверки пригодности средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | Допуск к стропальным и сварочным работам |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электрического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка мест для установки электрического оборудования |
| --- | --- |
|  | Установка крепежных элементов оборудования и электропроводки с использованием технологии сварных, клепаных и резьбовых соединений |
|  | Монтаж станции управления, периферийного электрооборудования, линий электропроводки и цепей заземления |
|  | Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения монтажа приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь |
|  | Читать монтажный чертеж, анализировать и сопоставлять результаты выполненных работ с исходными данными монтажного чертежа |
|  | Читать схемы электрических соединений |
|  | Производить электромонтажные работы |
|  | Производить электрические измерения |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Устройство монтируемых лифтов, подъемных платформ для инвалидов |
|  | Типы и назначение электрического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов |
|  | Принципиальные электрические схемы лифтов, подъемных платформ для инвалидов |
|  | Порядок монтажа электрооборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
|  | Назначение, порядок применения и проверки пригодности средств индивидуальной защиты |
|  | Порядок и способы оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж электрического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | Код | B/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка мест для установки электрического оборудования |
| --- | --- |
|  | Установка крепежных элементов оборудования и электропроводки с использованием технологии сварных, клепаных и резьбовых соединений |
|  | Монтаж станции управления, периферийного электрооборудования, линий электропроводки и цепей заземления |
|  | Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения монтажа приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь |
|  | Читать монтажный чертеж, анализировать и сопоставлять результаты выполненных работ с исходными данными монтажного чертежа |
|  | Читать схемы электрических соединений |
|  | Производить электромонтажные работы |
|  | Производить электрические измерения |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Устройство монтируемых пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Типы и назначение электрического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Принципиальные электрические схемы монтируемых пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Порядок монтажа электрического оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
|  | Назначение, порядок применения и проверки пригодности средств индивидуальной защиты |
|  | Порядок и способы оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
| Другие характеристики | - |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж гидравлического оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов | Код | B/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка мест для установки гидравлического оборудования |
| --- | --- |
|  | Монтаж гидроцилиндра и силового оборудования гидропривода |
|  | Монтаж вспомогательного оборудования и аппаратуры управления гидропривода |
|  | Выполнение контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ |
| Необходимые умения | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ такелажную оснастку, приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь |
|  | Читать монтажный чертеж, анализировать и сопоставлять результаты выполненных работ с исходными данными монтажного чертежа |
|  | Выполнять монтаж трубопроводов гибких и жестких |
|  | Заправлять гидроагрегат и гидросистему рабочей жидкостью |
|  | Читать схемы гидравлической системы управления |
| Необходимые знания | Конструкция и принцип действия гидравлических лифтов и подъемных платформ для инвалидов, оснащенных гидравлическим приводом |
|  | Основные условные обозначения элементов гидравлических схем |
|  | Порядок и приемы монтажа гидравлического оборудования |
|  | Минимальные радиусы кривизны гибких трубопроводов |
|  | Правила пользования средствами линейно-угловых измерений |
|  | Назначение, порядок применения и проверки пригодности средств индивидуальной защиты |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2.8. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов после монтажа | Код | B/08.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка правильности подключения электрооборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, соответствия маркировки электропроводки технической документации изготовителя |
| --- | --- |
|  | Проверка и регулировка всех механизмов, узлов и предохранительных устройств безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов |
|  | Проверка и регулировка уравновешенности системы «кабина – противовес» лифта (балансировка) |
|  | Пробный пуск лифтов, подъемных платформ для инвалидов |
|  | Замер и регулировка зазоров, регламентируемых технической документацией изготовителя |
|  | Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ |
| Необходимые умения | Подбирать и проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь |
|  | Понимать и извлекать информацию, необходимую для выполнения регулировки размеров и зазоров, из технической документации изготовителя |
|  | Производить линейно-угловые и электрические измерения |
|  | Проводить контрольно-проверочные и регулировочные мероприятия после завершения монтажа |
| Необходимые знания | Устройство и параметры монтируемых лифтов, подъемных платформ для инвалидов |
|  | Перечень и порядок проведения контрольных поверочных мероприятий |
|  | Методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и устройств безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов |
|  | Правила пользования средствами линейно-угловых измерений и электроизмерительными приборами |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2.9. Трудовая функция

| Наименование | Регулировка оборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после монтажа | Код | B/09.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка правильности подключения электрооборудования пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, соответствия маркировки электропроводки технической документации изготовителя |
| --- | --- |
|  | Проверка и регулировка всех механизмов, узлов и предохранительных устройств безопасности пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Пробный пуск пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Замер и регулировка зазоров пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, регламентируемых технической документацией изготовителя |
|  | Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ |
| Необходимые умения | Подбирать и проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь |
|  | Понимать и извлекать информацию, необходимую для выполнения регулировки размеров и зазоров, из технической документации изготовителя |
|  | Производить линейно-угловые и электрические измерения |
|  | Проводить контрольно-проверочные и регулировочные мероприятия после завершения монтажа |
| Необходимые знания | Устройство и параметры монтируемых пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Перечень и порядок проведения контрольных поверочных мероприятий |
|  | Методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и устройств безопасности пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Правила пользования средствами линейно-угловых измерений и электроизмерительными приборами |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2.10. Трудовая функция

| Наименование | Проверка функционирования смонтированного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после монтажа | Код | B/10.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Опробование работы оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов под нагрузкой с регулировкой параметров работы аппаратуры |
| --- | --- |
|  | Проверка функционирования оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов под нагрузкой в режиме нормальной работы |
|  | Проверка функционирования оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов в различных режимах, предусмотренных руководством по эксплуатации производителя |
|  | Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ |
| Необходимые умения | Управлять лифтом, подъемной платформой для инвалидов, пассажирским конвейером (движущейся пешеходной дорожкой), эскалатором в различных режимах |
|  | Понимать и извлекать информацию, необходимую для выполнения поверки функционирования оборудования, из технической документации изготовителя |
|  | Анализировать работу оборудования на соответствие требованиям руководства по эксплуатации производителя |
| Необходимые знания | Основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических схем |
|  | Устройство и параметры работы лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Алгоритм работы лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов в различных режимах |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | - |

3.2.11. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при проведении оценки соответствия/технического освидетельствования перед вводом в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после монтажа | Код | B/11.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение по указанию специалиста испытательной лаборатории (центра) необходимых переключений аппаратов управления, устройств безопасности и перемещения кабины лифта в процессе проведения технического освидетельствования |
| --- | --- |
|  | Восстановление функционирования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов после проведения испытаний |
| Необходимые умения | Применять необходимые инструменты и приспособления |
|  | Переводить лифт, подъемную платформу для инвалидов, пассажирский конвейер (движущуюся пешеходную дорожку), эскалатор в различные режимы работы |
|  | Управлять лифтом, подъемной платформой для инвалидов, пассажирским конвейером (движущейся пешеходной дорожкой), эскалатором в различных режимах |
| Необходимые знания | Устройство и параметры лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Алгоритм работы лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов в различных режимах |
|  | Порядок проведения испытаний лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |
|  | Порядок управления лифтами, подъемными платформами для инвалидов, пассажирскими конвейерами (движущимися пешеходными дорожками), эскалаторами |
|  | Инструкция по охране труда для монтажника электрических подъемников |
|  | Производственная инструкция для монтажника электрических подъемников |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

Генеральный директор Прокофьев Сергей Анатольевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис», город Москва |
| --- | --- |
|  | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
|  | ОАО «Мослифт», город Москва |
|  | ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
|  | СРО «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт», город Москва |
|  | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России                    29 января 2021 г., регистрационный № 62277); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н                              «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 27, ст. 4044; 2019, № 33, ст. 4830).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Постановление Госгортехнадзора России от 30 октября 1998 г. № 63 «Об утверждении правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (зарегистрировано Минюстом России 4 марта 1999 г., регистрационный № 1721) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 17 октября 2012 г. № 588 (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2012 г., регистрационный № 25903).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.