УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» апреля 2021 г. № 243н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами подразделений организаций железнодорожного транспорта

1259

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта и обслуживанию насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов)»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по приему и сливу нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов)»	11

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по приему нефтепродуктов и заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов)»	14

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по приему нефтепродуктов и заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов)»	18

3.6. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по подготовке песка, управлению пескоподающей установкой для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта и ее обслуживанию»	22

3.7. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по приему нефтепродуктов и заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов)»	26

3.8. Обобщенная трудовая функция «Руководство производственно-хозяйственной деятельностью базы, склада топлива (нефтепродуктов)»	30

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	35

I. Общие сведения

| Экипировка транспортных средств железнодорожного транспорта, снабжение нефтепродуктами подразделений организаций железнодорожного транспорта и руководство производственно-хозяйственной деятельностью базы, склада топлива (нефтепродуктов) железнодорожного транспорта |  | 17.081 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение экипировки транспортных средств железнодорожного транспорта и снабжения подразделений организаций железнодорожного транспорта нефтепродуктами надлежащего качества в необходимом количестве и ассортименте

Группа занятий:

| 1325 | Руководители подразделений (управляющие) на транспорте | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение работ по экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта | 2 | Экипировка транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Экипировка транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение работ по раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта и обслуживанию насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | 2 | Раздача нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Обслуживание насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | B/02.2 | 2 |
| C | Выполнение работ по приему и сливу нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | 2 | Прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | C/01.2 | 2 |
|  |  |  | Слив нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | C/02.2 | 2 |
| D | Выполнение работ по приему нефтепродуктов и заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | 2 | Прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки | D/01.2 | 2 |
|  |  |  | Заправка нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | D/02.2 | 2 |
| E | Выполнение работ по приему нефтепродуктов и заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | 3 | Прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением | E/01.3 | 3 |
|  |  |  | Заправка нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | E/02.3 | 3 |
| F | Выполнение работ по подготовке песка, управлению пескоподающей установкой для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта и ее обслуживанию | 3 | Подготовка песка в пескосушильной печи | F/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление пескоподающей установкой | F/02.3 | 3 |
|  |  |  | Обслуживание оборудования пескоподающей установки и пескосушильной печи | F/03.3 | 3 |
| G | Выполнение работ по приему нефтепродуктов и заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | 3 | Прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки | G/01.3 | 3 |
|  |  |  | Заправка нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | G/02.3 | 3 |
| H | Руководство производственно-хозяйственной деятельностью базы, склада топлива (нефтепродуктов) | 6 | Планирование производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) | H/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) | H/02.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) | H/03.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий |  | Экипировщик 2-го разряда Оператор заправочных станций 2-го разряда |  |  |  |  |  |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 95 | Экипировщик (2-й разряд) |
|  | § 243 | Оператор заправочных станций (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 15594 | Оператор заправочных станций |
|  | 19740 | Экипировщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Экипировка транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на экипировку транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты для экипировки транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Экипировка нефтепродуктами, твердым топливом, водой, песком, съемным инвентарем, оборудованием, расходными материалами и постельными принадлежностями транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта в соответствии с технологией выполняемых работ |
|  | Ассенизация транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Содержание в чистоте территорий и помещений при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Пользоваться подъемно-транспортными механизмами при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Пользоваться средствами связи при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Технологический процесс работы пунктов экипировки транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Нормы выдачи нефтепродуктов, твердого топлива, воды, песка, съемного инвентаря, оборудования, расходных материалов и постельных принадлежностей для экипировки транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Устройство систем хранения и раздачи нефтепродуктов |
|  | Правила эксплуатации насосного оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по ассенизации транспортных средств железнодорожного транспорта в подразделениях организаций железнодорожного транспорта |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Экипировка транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на экипировку транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента и средств индивидуальной защиты для экипировки транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Проверка исправности оборудования при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Экипировка нефтепродуктами, горюче-смазочными и расходными материалами транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Содержание в чистоте территорий и помещений при экипировке транспортных средств на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Ведение отчетной документации по расходу нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться подъемно-транспортными механизмами при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться средствами связи при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении отчетной документации по учету расхода нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по экипировке транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Нормы выдачи нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов для экипировки транспортных средств железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Правила складирования тарных нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Устройство систем хранения и раздачи нефтепродуктов |
|  | Порядок ведения отчетной документации по учету расхода нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Правила эксплуатации насосного оборудования |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта и обслуживанию насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Раздатчик нефтепродуктов 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | – |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | – |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ОКПДТР | 17610 | Раздатчик нефтепродуктов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Раздача нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на раздачу нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для раздачи нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Подготовка тары перед наливом нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) с ее браковкой при обнаружении посторонних предметов и грязи |
|  | Фасовка нефтепродуктов в тару на базе, складе топлива (нефтепродуктов) с последующей герметичной укупоркой тары |
|  | Выдача нефтепродуктов в таре подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов), для принятия мер |
|  | Ведение отчетной документации по учету расхода нефтепродуктов при раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении отчетной документации по учету расхода нефтепродуктов при раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Правила складирования тарных нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Нормы выдачи нефтепродуктов и расходных материалов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок ведения отчетной документации по учету расхода нефтепродуктов при раздаче нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) в автоматизированной системе |
|  | Правила хранения и раздачи нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Правила эксплуатации оборудования для раздачи нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на обслуживание насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для обслуживания насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Осмотр насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) с проверкой состояния уплотнительных прокладок в соединительных устройствах и выявлением возможности утечек нефтепродуктов |
|  | Подготовка насосного оборудования к приему и отпуску нефтепродуктов после проведения технического обслуживания на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при обслуживании насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов), для принятия мер |
|  | Содержание в чистоте территорий и помещений при обслуживании насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые умения | Оценивать состояние насосного оборудования при обслуживании насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Выявлять неисправности в работе насосного оборудования и устранять их в пределах своей компетенции на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты и искронеобразующий инструмент при обслуживании насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по обслуживанию насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по обслуживанию насосного оборудования при отпуске нефтепродуктов подразделениям организаций железнодорожного транспорта на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Устройство насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Правила эксплуатации обслуживаемого насосного оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по приему и сливу нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | C | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сливщик-разливщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | – |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | – |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 298 | Сливщик-разливщик (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 18598 | Сливщик-разливщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | C/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для приема нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Подготовка тары к приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Прием тарных нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Контроль параметров нефтепродуктов (уровень, масса, температура) при их приеме на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Ведение отчетной документации по учету нефтепродуктов, принимаемых на базу, склад топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Измерять уровень нефтепродуктов при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Определять массу нефтепродуктов при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении отчетной документации по учету нефтепродуктов, принимаемых на базу, склад топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок ведения отчетной документации по учету нефтепродуктов, принимаемых на базу, склад топлива (нефтепродуктов) в автоматизированной системе |
|  | Порядок и методы измерений при учетных операциях с нефтепродуктами на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Слив нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | C/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на слив нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для слива нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Контроль расстановки вагонов-цистерн и автоцистерн под сливо-наливные стояки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Подключение сливо-наливных стояков к вагонам-цистернам и автоцистернам на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Слив нефтепродуктов из вагонов-цистерн и автоцистерн в резервуары и разливочную тару на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Контроль давления, уровня нефтепродуктов и герметичности всех соединений трубопроводов резервуара при сливе нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) с принятием мер при нарушении герметичности |
|  | Отключение сливо-наливных стояков от вагонов-цистерн и автоцистерн на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Проверка вагонов-цистерн, автоцистерн и сливных рукавов на наличие нефтепродуктов с последующим освобождением их от остатков нефтепродуктов |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по сливу нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при сливе нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при сливе нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по сливу нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Устройство и принцип работы оборудования для слива нефтепродуктов в тару на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок выполнения работ при сливе принятых нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по приему нефтепродуктов и заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | D | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор заправочных станций 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | – |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | – |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 244 | Оператор заправочных станций (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 15594 | Оператор заправочных станций |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки | Код | D/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для приема нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Слив нефтепродуктов из вагонов-цистерн и автоцистерн в резервуары и разливочную тару на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Ведение отчетной документации при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Измерять уровень нефтепродуктов при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Определять массу нефтепродуктов при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Пользоваться автоматизированной системой ведения учета при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки, в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Порядок ведения отчетной документации при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки, в автоматизированной системе |
|  | Устройство и принцип работы оборудования для приема нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Заправка нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | D/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на заправку нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для заправки нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Отпуск нефтепродуктов с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Осмотр полуавтоматических средств заправки с выявлением утечек нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) и принятием мер по их устранению |
|  | Оформление заявок на ремонт полуавтоматических средств заправки и поверку контрольно-измерительной аппаратуры и приборов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Ведение отчетной документации по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Выявлять неисправности в работе полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении отчетной документации по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Устройство и принцип работы полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок ведения отчетной документации по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью полуавтоматических средств заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок и методы измерений параметров нефтепродуктов при учетных операциях по заправке транспортных средств железнодорожного транспорта нефтепродуктами на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных полуавтоматическими средствами заправки |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по приему нефтепродуктов и заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | E | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор заправочных станций 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | – |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | – |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 245 | Оператор заправочных станций (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 15594 | Оператор заправочных станций |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением | Код | E/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для приема нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Слив нефтепродуктов из вагонов-цистерн и автоцистерн в резервуары и разливочную тару на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Ведение отчетной документации при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Измерять уровень нефтепродуктов при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Определять массу нефтепродуктов при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении отчетной документации по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Порядок ведения отчетной документации по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Устройство и принцип работы оборудования для приема нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Заправка нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на заправку нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для заправки нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Отпуск нефтепродуктов с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Проверка мест заправки нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оформление заявок на ремонт автоматических средств заправки с дистанционным управлением и поверку контрольно-измерительной аппаратуры и приборов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при заправке транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Ведение отчетной документации по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Выявлять неисправности в работе автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении отчетной документации по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Устройство и принцип работы автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок ведения отчетной документации по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок и методы измерения параметров нефтепродуктов при учетных операциях по заправке транспортных средств железнодорожного транспорта нефтепродуктами на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматическими средствами заправки с дистанционным управлением |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке песка, управлению пескоподающей установкой для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта и ее обслуживанию | Код | F | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист пескоподающей установки 2-го разряда Машинист пескоподающей установки 3-го разряда Машинист пескоподающей установки 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | – |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | Машинист пескоподающей установки: - при управлении пескоподающей установкой производительностью до 20 куб. м в сутки и ее обслуживании – 2-й разряд; - при управлении пескоподающей установкой производительностью свыше 20 до 40 куб. м в сутки и ее обслуживании – 3-й разряд; - при управлении пескоподающей установкой производительностью свыше 40 куб. м в сутки ее обслуживании – 4-й разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 24 | Машинист пескоподающей установки |
| ОКПДТР | 13984 | Машинист пескоподающей установки |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка песка в пескосушильной печи | Код | F/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение работ по подготовке песка в пескосушильной печи для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для выполнения работ по подготовке песка в пескосушильной печи |
|  | Загрузка песка в пескосушильную печь с помощью специальных приспособлений, оборудования и инструмента |
|  | Ведение процесса сушки песка в сушильных барабанах (установках) пескосушильной печи с регулированием процесса горения, тяги и температурного режима в пескосушильной печи |
|  | Проверка соответствия нормам остаточной влажности высушенного песка в пескосушильной печи |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по подготовке песка в пескосушильной печи для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта |
|  | Оценивать состояние готовности пескосушильной печи и инструмента к работе |
|  | Пользоваться подъемно-транспортными, загрузочными и выгрузочными устройствами и механизмами при выполнении работ по загрузке песка в пескосушильную печь и выгрузке песка |
|  | Регулировать процесс горения, тяги и температурный режим в пескосушильной печи с учетом требований рационального сжигания топлива |
|  | Пользоваться средствами связи при выполнении работ по подготовке песка в пескосушильной печи для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта |
|  | Читать техническую документацию по подготовке песка в пескосушильной печи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по подготовке песка в пескосушильной печи для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению работ по подготовке песка в пескосушильной печи для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Технологический процесс подготовки песка в пескосушильной печи для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта |
|  | Правила эксплуатации оборудования пескосушильной печи |
|  | Правила эксплуатации подъемно-транспортных, загрузочных и выгрузочных устройств, оборудования и инструмента |
|  | Правила регулирования процесса горения, тяги и температурного режима в пескосушильной печи с учетом требований рационального сжигания топлива |
|  | Требования, предъявляемые к песку, подготовленному в пескосушильной печи для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление пескоподающей установкой | Код | F/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение работ по управлению пескоподающей установкой для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для выполнения работ по управлению пескоподающей установкой |
|  | Загрузка высушенного песка из пескосушильной печи в пескораздаточный бункер с помощью загрузочных, транспортирующих и выгрузочных устройств |
|  | Ведение процесса управления пескоподающей установкой с соблюдением режимов работы |
|  | Ведение документации по учету работы пескоподающей установки при снабжении локомотивов железнодорожного транспорта, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по управлению пескоподающей установкой для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при выполнении работ по управлению пескоподающей установкой |
|  | Пользоваться подъемно-транспортными, загрузочными и выгрузочными устройствами и механизмами при выполнении работ по выгрузке высушенного песка из пескосушильной печи и загрузке его в пескораздаточный бункер |
|  | Управлять пескоподающей установкой с соблюдением режимов работы |
|  | Пользоваться средствами связи при выполнении работ по управлению пескоподающей установкой |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по управлению пескоподающей установкой |
|  | Читать техническую документацию по управлению пескоподающей установкой |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении документации по учету работы пескоподающей установки при снабжении локомотивов железнодорожного транспорта |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению пескоподающей установкой для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Технологический процесс управления пескоподающей установкой |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, загрузочных и выгрузочных устройств и механизмов в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации оборудования пескоподающей установки в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок ведения документации по учету работы пескоподающей установки при снабжении локомотивов железнодорожного транспорта, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание оборудования пескоподающей установки и пескосушильной печи | Код | F/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение работ по обслуживанию оборудования пескоподающей установки для снабжения локомотивов железнодорожного транспорта |
| --- | --- |
|  | Подготовка средств индивидуальной защиты для выполнения работ по обслуживанию оборудования пескоподающей установки |
|  | Подготовка оборудования пескосушильной печи к работе, очистка топок от золы и шлака, чистка форсунок |
|  | Проверка состояния загрузочных, транспортирующих механизмов и выгрузочных устройств пескоподающей установки |
|  | Осмотр компрессора пескоподающей установки и его электродвигателя с целью исключения наличия неисправностей |
|  | Смазка трущихся частей механизмов пескосушильного барабана, транспортера и вспомогательного оборудования |
|  | Ведение документации по обслуживанию оборудования пескоподающей установки, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по обслуживанию оборудования пескоподающей установки |
|  | Оценивать состояние инструмента и оборудования, применяемых при выполнении работ по обслуживанию оборудования пескоподающей установки |
|  | Выявлять преждевременный износ деталей и узлов оборудования пескосушильной печи и пескоподающей установки |
|  | Оценивать работоспособность компрессора, загрузочных, транспортирующих механизмов и выгрузочных устройств пескоподающей установки |
|  | Оценивать работоспособность механизмов пескосушильного барабана, транспортера и вспомогательного оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи при выполнении работ по обслуживанию оборудования пескосушильной печи и пескоподающей установки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по обслуживанию оборудования пескосушильной печи и пескоподающей установки |
|  | Читать техническую документацию по обслуживанию оборудования пескоподающей установки и пескосушильной печи |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении документации по обслуживанию оборудования пескоподающей установки и пескосушильной печи |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по обслуживанию оборудования пескоподающей установки и пескосушильной печи в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Технологический процесс обслуживания оборудования пескоподающей установки и пескосушильной печи |
|  | Виды и свойства применяемых смазочных материалов, режимы смазки при выполнении работ по обслуживанию оборудования пескосушильной печи и пескоподающей установки |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации оборудования пескосушильной печи и пескоподающей установки в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Способы предупреждения преждевременного износа деталей и узлов оборудования пескосушильной печи и пескоподающей установки в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по обслуживанию оборудования пескоподающей установки и пескосушильной печи |
|  | Порядок ведения документации по обслуживанию оборудования пескоподающей установки и пескосушильной печи в автоматизированной системе |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по приему нефтепродуктов и заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | G | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор заправочных станций 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | – |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | – |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 246 | Оператор заправочных станций (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 15594 | Оператор заправочных станций |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки | Код | G/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль остатка нефтепродуктов с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Оформление заявок на доставку нефтепродуктов на базу, склад топлива (нефтепродуктов), оборудованные автоматизированной системой заправки |
|  | Получение задания на прием нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Ведение отчетной документации при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Определять с помощью автоматизированных средств контроля остаток нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Пользоваться автоматизированными средствами контроля при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Оценивать состояние оборудования, применяемого при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Пользоваться средствами связи при приеме нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении отчетной документации по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Порядок и методы измерений параметров нефтепродуктов при учетных операциях по заправке транспортных средств железнодорожного транспорта нефтепродуктами на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Порядок ведения отчетной документации по приему нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Устройство и принцип работы автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Заправка нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) | Код | G/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на заправку нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования и средств индивидуальной защиты для заправки нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Отпуск нефтепродуктов с помощью автоматизированной системы заправки по кредитным картам с электронным устройством ввода и отображения информации на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Проверка работы платежного терминала, контрольно-измерительной аппаратуры и приборов базы, склада топлива (нефтепродуктов) в автоматизированной системе заправки |
|  | Контроль правильности отображения информации на табло, индикаторных лампах устройства ввода и записи на перфоленте в автоматизированной системе заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Управление топливораздаточными колонками и системой видеонаблюдения в автоматизированной системе заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Контроль выдачи (расхода) нефтепродуктов автозаправочной колонкой в автоматизированной системе заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Информирование непосредственного руководителя о происшествиях и неисправностях, обнаруженных при заправке транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Ведение отчетной документации по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые умения | Определять способы выполнения работ по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оценивать состояние оборудования, применяемого при заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Выявлять неисправности в работе автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться автоматизированными средствами контроля при заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться средствами связи при заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Пользоваться автоматизированной системой при ведении отчетной документации по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) в части, регламентирующей выполнение работ |
|  | Порядок выполнения работ по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта с помощью автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Устройство и принцип работы автоматизированной системы заправки на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок ведения отчетной документации по заправке нефтепродуктами транспортных средств железнодорожного транспорта |
|  | Порядок и методы измерений параметров нефтепродуктов при учетных операциях по заправке транспортных средств железнодорожного транспорта нефтепродуктами на базе, складе топлива (нефтепродуктов), оборудованных автоматизированной системой заправки |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение работ |
| Другие характеристики | – |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство производственно-хозяйственной деятельностью базы, склада топлива (нефтепродуктов) | Код | H | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник базы топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических должностях железнодорожного транспорта при наличии среднего профессионального образования Не менее одного года на инженерно-технических и руководящих должностях железнодорожного транспорта при наличии высшего образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1325 | Руководители подразделений (управляющие) на транспорте |
| ОКПДТР | 24429 | Начальник базы (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) |
| ОКСО | 2.23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
|  | 2.23.05.04 | Эксплуатация железных дорог |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) | Код | H/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение объемов работ базы, склада топлива (нефтепродуктов) в соответствии с плановыми заданиями и с учетом обеспечения эффективного использования технических средств, выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| --- | --- |
|  | Разработка мер по повышению качества производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Планирование технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений и оборудования на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Планирование потребности в нефтепродуктах, твердом топливе, материалах, инструментах, инвентаре для выполнения производственных заданий на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Разработка предложений по совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов), улучшению использования основных производственных и оборотных средств, экономии эксплуатационных и материальных ресурсов, внедрению мероприятий, направленных на повышение производительности труда, совершенствование нормирования и экономии трудовых и материальных затрат |
| Необходимые умения | Анализировать результаты выполнения плановых заданий работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Принимать решения по корректировке планов производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Использовать информационные источники в области планирования производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Прогнозировать развитие событий в процессе деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оценивать риски, связанные с планированием деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оформлять документацию, связанную с планированием производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов), в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по планированию производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Стандарт материально-технического обеспечения в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила автоматизированного сведения товарного баланса нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок и методы измерений при учетных операциях с нефтепродуктами на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Правила технической эксплуатации нефтебаз |
|  | Правила выполнения измерений массы нефти и нефтепродуктов |
|  | Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов |
|  | Порядок работы в автоматизированной системе, связанной с планированием производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Порядок ведения документации при планировании производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) | Код | H/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Административное сопровождение производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Анализ выполнения производственных заданий по снабжению и экипировке нефтепродуктами, твердым топливом, расходными материалами подразделений организаций железнодорожного транспорта |
|  | Разработка мероприятий по организации работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Проведение работы по укреплению трудовой и производственной дисциплины на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Распределение плановых заданий между подчиненными работниками базы, склада топлива (нефтепродуктов), корректировка заданий в случае необходимости |
|  | Разработка и отдание распоряжений и инструктивных указаний для координации действий работников базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Проведение в составе комиссии плановой и внеплановой инвентаризации нефтепродуктов, твердого топлива, расходных материалов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Внедрение мероприятий по снижению материальных затрат при приеме, хранении и отпуске нефтепродуктов, твердого топлива, расходных материалов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Подготовка мероприятий по соблюдению требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологической безопасности на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Принятие мер по повышению качества производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые умения | Принимать решения в случае невыполнения ключевых параметров развития производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Выбирать параметры распределения функций управления деятельностью базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Взаимодействовать с организациями, выполняющими работы по обеспечению деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Использовать информационные источники в области организации производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Работать в автоматизированной системе, связанной с организацией производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы при организации производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Стандарт материально-технического обеспечения в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила автоматизированного сведения товарного баланса нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок и методы измерений при учетных операциях с нефтепродуктами на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Правила технической эксплуатации нефтебаз |
|  | Правила выполнения измерений массы нефти и нефтепродуктов |
|  | Порядок работы в автоматизированной системе, связанной с организацией производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Порядок ведения документации при организации производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

3.8.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) | Код | H/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование системы контроля производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения технологической и производственной дисциплины работниками базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оценка эффективности проведения технической учебы работников базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Расследование случаев нарушения правил работы и требований нормативно-технических документов по организации деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов), разработка мероприятий по их предупреждению |
|  | Анализ полученных данных по результатам контроля производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) для подготовки предложений по устранению выявленных недостатков |
|  | Информирование подчиненных работников о результатах контроля производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) и мерах по устранению выявленных недостатков |
| Необходимые умения | Определять методы контроля качества выполнения работ работниками базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Анализировать причины возникновения нарушений при выполнении работ работниками базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Принимать решения в случае нарушений технологии работ работниками базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Выбирать способы выполнения мероприятий, разработанных по результатам контроля производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Систематизировать информацию, полученную по результатам контроля производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Оформлять документацию по результатам контроля производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов), в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по контролю производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Технологический процесс работы базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Правила автоматизированного сведения товарного баланса нефтепродуктов на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Порядок и методы измерений при учетных операциях с нефтепродуктами на базе, складе топлива (нефтепродуктов) |
|  | Правила технической эксплуатации нефтебаз |
|  | Правила выполнения измерений массы нефти и нефтепродуктов |
|  | Правила безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов |
|  | Порядок работы в автоматизированной системе при проведении контроля производственно-хозяйственной деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Порядок ведения документации по контролю деятельности базы, склада топлива (нефтепродуктов) |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарных норм и правил в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей |
| Другие характеристики | – |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва

Первый заместитель директора Шульга Наталья Павловна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | - |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 52, раздел «Железнодорожный транспорт».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.