УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «22» апреля 2021 г. № 270н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту устройств (систем) безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава

884

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения………………………….…………………………………………………..………….2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)…………………………………………………………….……3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций……………………………………………..……6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание, сборка (разборка) несложных элементов, узлов устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава»…...………………….……………………………………………………………… ...………..6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава»	12

3.4. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава»	16

3.5. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники»	19

3.6. Обобщенная трудовая функция «Модернизация, разработка и конструирование опытных образцов электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава»	23

3.7. Обобщенная трудовая функция «Поддержание в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверка аппаратуры и монтажа стационарных устройств сигнализации, централизации и блокировки на контрольных пунктах автоматической локомотивной сигнализации»	26

3.8. Обобщенная трудовая функция «Организация и контроль выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств сигнализации, централизации и блокировки на контрольных пунктах автоматической локомотивной сигнализации»	33

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта……………………	38

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание, ремонт и испытание устройств (систем) безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава |  | 17.039 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Содержание устройств безопасности движения, средств радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава, стационарных устройств сигнализации, централизации и блокировки на контрольных пунктах автоматической локомотивной сигнализации в исправном техническом состоянии, обеспечивающем безопасность движения поездов

Группа занятий:

| 2151 | Инженеры-электрики | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание, сборка (разборка) несложных элементов, узлов устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | 2 | Техническое обслуживание несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Разборка (сборка) несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | A/02.2 | 2 |
| В | Техническое обслуживание и ремонт простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | 3 | Техническое обслуживание простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | B/02.3 | 3 |
| С | Техническое обслуживание и ремонт элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | 4 | Техническое обслуживание элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | C/02.4 | 4 |
| D | Техническое обслуживание и ремонт сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | 4 | Техническое обслуживание сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | D/02.4 | 4 |
| E | Техническое обслуживание и ремонт электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники | 5 | Техническое обслуживание электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Ремонт электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники | E/02.5 | 5 |
| F | Модернизация, разработка и конструирование опытных образцов электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | 5 | Разработка (конструирование) опытных образцов электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | F/01.5 | 5 |
|  |  |  | Модернизация электронной техники устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | F/02.5 | 5 |
| G | Поддержание в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверка аппаратуры и монтажа стационарных устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ) на контрольных пунктах автоматической локомотивной сигнализации (далее – АЛСН) | 6 | Техническое обслуживание устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | G/01.6 | 6 |
|  |  |  | Ремонт, метрологическое обслуживание устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | G/02.6 | 6 |
|  |  |  | Проверка технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН | G/03.6 | 6 |
| H | Организация и контроль выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ на контрольных пунктах АЛСН | 6 | Организация выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН | H/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН | Н/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание, сборка (разборка) несложных элементов, узлов устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 181 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка (очистка, продувка, промывка и протирка) к техническому обслуживанию и ремонту несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Выявление повреждений несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Определение функционирования внешних переключателей, предохранителей по номиналу и внешней оснастки несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментами и приспособлениями при техническом обслуживании несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться измерительными приборами при техническом обслуживании несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять справочные материалы по техническому обслуживанию несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию несложных элементов и узлов устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс очистки и продувки несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс крепления несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава (крышек клеммных коробок, соединительных панелей) |
|  | Устройство и принципы работы несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Условия применения и основные сведения о работе несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Назначение несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Электротехника и радиотехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Разборка (сборка) несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление неисправностей крепления несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Устранение выявленных неисправностей крепления несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Проверка состояния несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава после устранения неисправностей их крепления |
| Необходимые умения | Устранять неисправности крепления несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться инструментами и приспособлениями при разборке (сборке) несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Читать электрические схемы несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять справочные материалы при разборке (сборке) несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по разборке (сборке) несложных элементов и узлов устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс разборки (сборки) несложных элементов и узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава (крышек клеммных коробок, соединительных панелей) |
|  | Технологический процесс проверки целостности изоляции кабельного монтажа узлов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава и устранения выявленных неисправностей |
|  | Электротехника и радиотехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Маркировка электрических проводов |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 182 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение (оценка) технического состояния простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Определение (оценка) технического состояния простых элементов электрических схем, узлов и блоков средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Диагностирование неисправностей простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые умения | Пользоваться контрольно-измерительными приборами, инструментами и приспособлениями при техническом обслуживании простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Читать электрические схемы подключения простых элементов схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять справочные материалы при техническом обслуживании простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию простых элементов схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс технического обслуживания простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава (кнопки выключения красного сигнала, рукоятки бдительности, переключателя направления, выключателя питания, приемной катушки антенно-усилительного устройства, фильтра дуплексного, датчика угла поворота, датчика давления) |
|  | Технические характеристики, виды повреждений в электрических цепях простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Методы и порядок обслуживания оборудования при техническом обслуживании простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Устройство и порядок использования шаблонов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Методы диагностирования и способы тестирования обслуживаемого оборудования при техническом обслуживании простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Электротехника и радиотехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностирование простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Ремонт простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Проверка, регулирование простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые умения | Устранять неисправности простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять справочные материалы при ремонте простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по ремонту простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс ремонта простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава (кнопки выключения красного сигнала, рукоятки бдительности, переключателя направления, выключателя питания, приемной катушки антенно-усилительного устройства, фильтра дуплексного, датчика угла поворота, датчика давления) |
|  | Технические требования, предъявляемые к работоспособности обслуживаемого оборудования после проведения ремонта простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Конструктивные и электрические особенности простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Методы ремонта, регулировки и восстановления работоспособности простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Электротехника и радиотехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство и порядок использования контрольно-измерительных инструментов, шаблонов, приборов и приспособлений, применяемых при ремонте и регулировке простых элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 183 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |
| ОКСО | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение (оценка) технического состояния элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Определение (оценка) технического состояния элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Диагностирование неисправностей элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Устранение отказов в работе элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Внесение данных по техническому обслуживанию и ремонту устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в автоматизированные системы |
| Необходимые умения | Пользоваться контрольно-измерительными приборами, инструментами и приспособлениями при техническом обслуживании элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности |
|  | Читать электрические схемы элементов, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять справочные материалы по техническому обслуживанию элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться автоматизированными системами при внесении информации по техническому обслуживанию устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс технического обслуживания элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава (скоростемеров, блока связи со съемным носителем, блока индикации, антенно-фидерных устройств, блока управления, блока защиты, блока питания поездной радиосвязи, приемника спутниковой индикации, приставки электропневматической) |
|  | Конструктивные особенности элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Методы диагностирования и способы тестирования элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Назначение, принцип действия и взаимодействия отдельных устройств и изделий в составе систем и комплексов при техническом обслуживании элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Принцип установки режимов работы отдельных устройств, блоков, приборов и узлов и сдачи их в эксплуатацию с использованием специальных систем программного управления при техническом обслуживании элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Состав, типы и методы работы используемых образцов контрольно-измерительной аппаратуры и испытательных стендов при техническом обслуживании элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Устройство и порядок использования контрольно-измерительных инструментов, шаблонов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Электротехника и радиотехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностирование электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Ремонт, регулировка, испытание электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Устранение выявленных неисправностей элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Внесение данных по ремонту устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в автоматизированные системы |
|  | Послеремонтные испытания элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять справочные материалы по ремонту элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться автоматизированными системами при внесении информации по ремонту устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по ремонту элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс ремонта элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава (скоростемеров, блока связи со съемным носителем, блока индикации, антенно-фидерных устройств, блока управления, блока защиты, блока питания поездной радиосвязи, приемника спутниковой индикации, приставки электропневматической) |
|  | Порядок работы со стендовым оборудованием при ремонте элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Методы разборки, сборки, ремонта, монтажа, регулирования и испытания элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Методы ремонта и восстановления сменных элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Конструкция, назначение, условия эксплуатации элементов электрических схем, узлов и блоков средней сложности устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Электротехника и радиотехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 184 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |
| ОКСО | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение (оценка) технического состояния сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Диагностирование сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Устранение отказов в работе сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Внесение данных по техническому обслуживанию устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в автоматизированные системы |
| Необходимые умения | Пользоваться контрольно-измерительными приборами, инструментами и приспособлениями при техническом обслуживании сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Читать электрические схемы сложных элементов, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять справочные материалы по техническому обслуживанию сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться автоматизированными системами при внесении информации по техническому обслуживанию сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс технического обслуживания сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава (усилителя, дешифратора, электропневматического клапана автостопа, приемо-передающего устройства, блока согласования) |
|  | Условия эксплуатации электронного микропроцессорного оборудования, используемого при техническом обслуживании сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Способы и методы программирования устройств и блоков при техническом обслуживании сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Микроэлектротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностирование с точностью до элемента сложных электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Ремонт сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Восстановление сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Комплексная проверка, испытание, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Внесение данных по ремонту устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в автоматизированные системы |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Определять характер неисправности сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять справочные материалы по ремонту сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться автоматизированными системами при внесении информации по ремонту устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по ремонту сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс ремонта сложных элементов электрических схем, узлов и блоков устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава (усилителя, дешифратора, электропневматического клапана автостопа, приемо-передающего устройства, блока согласования) |
|  | Принцип работы комплексов устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Микроэлектротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств безопасности железнодорожного подвижного состава |
|  | Аналоги импортных интегральных микросхем и других комплектующих изделий в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 185 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 7-го разряда |
| ОКПДТР | 19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |
| ОКСО | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение (оценка) технического состояния электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
| --- | --- |
|  | Диагностирование электронных узлов и блоков электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессоров в составе оборудования |
|  | Разборка устройств и узлов с заменой неисправных электронных элементов электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Подготовка, установка, отладка программного обеспечения в электронных устройствах безопасности и средствах поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Внесение данных по техническому обслуживанию устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в автоматизированные системы |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментами и приспособлениями при техническом обслуживании электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Применять справочные материалы по техническому обслуживанию электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Читать схемы электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, установленных на базе микропроцессорной техники |
|  | Пользоваться автоматизированными системами при внесении информации по техническому обслуживанию устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию электронных устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Технологический процесс технического обслуживания электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники (блока электроники, блока коммутации, пульта управления, блока управления) |
|  | Технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Способы и методы проведения диагностики электронного микропроцессорного оборудования железнодорожного подвижного состава с использованием пакетов программного и микропрограммного обеспечения |
|  | Устройство, назначение и правила применения электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессоров в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Принцип работы электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессоров в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Микропроцессорная техника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностирование электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
| --- | --- |
|  | Ремонт электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Регулирование, наладка, проверка электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Подготовка, установка, отладка программного обеспечения в электронных устройствах безопасности и средствах поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Перепрограммирование электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Внесение данных по ремонту устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники в автоматизированные системы |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Применять справочные материалы по ремонту электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Пользоваться автоматизированными системами при внесении информации по ремонту устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по ремонту электронных устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Технологический процесс ремонта электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники (блока электроники, блока коммутации, пульта управления, блока управления) |
|  | Способы определения повреждений и методы регулирования электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Конструктивные особенности, назначение и взаимодействие устройств и узлов ремонтируемых электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
|  | Микропроцессорная техника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Модернизация, разработка и конструирование опытных образцов электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | F | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 7-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и жеклезнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 186 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 8-го разряда |
| ОКПДТР | 19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |
| ОКСО | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка (конструирование) опытных образцов электронных устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | F/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж, наладка, испытание при разработке опытных образцов электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Конструирование (изменение конструкции) опытных образцов во время испытания электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Сдача в эксплуатацию опытных образцов электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые умения | Читать схемы электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, установленных на опытных образцах |
|  | Разрабатывать схемы электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, установленных на опытных образцах |
|  | Производить настройку и регулировку высокотехнологичного оборудования |
|  | Применять справочные материалы в процессе разработки и конструирования опытных образцов электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по разработке и конструированию опытных образцов электронных устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Методы разработки и конструирования электронного оборудования в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Конструирование и архитектурные особенности электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Микропроцессорная техника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Модернизация электронной техники устройств безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | F/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Замена стандартного оборудования с программным управлением на электронные устройства безопасности и средства поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессоров |
| --- | --- |
|  | Диагностирование микропроцессорного оборудования, аппаратуры электронного управления и аппаратуры передачи данных микропроцессорных схем |
|  | Выполнение работ по расшифровке результатов диагностирования электронной техники устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Проведение анализа результатов диагностирования электронной техники устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые умения | Проводить комплексное регулирование электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Проводить расшифровку неисправностей электронной техники устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Проводить параметрическую наладку электронной техники устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на базе микропроцессорной техники |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по модернизации электронной техники устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Конструктивные и архитектурные особенности электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила, методы диагностирования и устранения неисправностей электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Контрольно-измерительные приборы, стенды для диагностирования электронных устройств безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Микропроцессорная техника в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержание в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверка аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ на контрольных пунктах АЛСН | Код | G | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года электромехаником по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 8-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 27817 | Электромеханик |
| ОКСО | 2.23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
|  | 2.27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
|  | 2.11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
|  | 2.23.05.03 | Подвижной состав железных дорог |
|  | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |
|  | 2.27.05.01 | Специальные организационно-технические системы |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | G/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ замечаний локомотивных бригад, бригад специального самоходного железнодорожного подвижного состава о состоянии устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия и сохранности навесных пломб на устройствах (системах) безопасности и средствах поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Контроль соответствия напряжения источников электропитания устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава требованиям конструкторской документации |
|  | Контроль соответствия технических характеристик, запрограммированных в блоках электроники устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава, требованиям конструкторской документации с перепрограммированием их при изменении параметров |
|  | Проверка соответствия версий программного обеспечения электронных блоков устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава требованиям их установки с обновлением версий при выявлении несоответствий |
|  | Замена устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава для последующего проведения их технического обслуживания, ремонта и метрологического обслуживания в соответствии с графиком |
|  | Проверка правильности установки устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи на железнодорожный подвижной состав |
|  | Проверка работоспособности устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи на испытательном шлейфе с использованием диагностических комплексов в объеме, предусмотренном конструкторской документацией |
|  | Ведение технической документации по результатам выполненных работ по техническому обслуживанию устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Пользоваться средствами измерений, диагностической аппаратурой при выполнении технического обслуживания устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Читать принципиальные, монтажные схемы железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться переносным универсальным блоком ввода, персональным компьютером для перепрограммирования блоков электроники устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Анализировать причины неисправностей устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава |
|  | Анализировать результаты проверки работоспособности устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава на испытательном шлейфе |
|  | Оценивать качество и актуальность версий программного обеспечения электронных блоков устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Работать с прикладным программным обеспечением при составлении документации по техническому обслуживанию устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться электронным паспортом железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава |
|  | Устройство, конструктивные особенности, принцип работы, технические характеристики устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров железнодорожного подвижного состава |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию навигационно-связного оборудования, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию систем автоведения железнодорожного подвижного состава |
|  | Принципиальные, монтажные схемы железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технология выполнения работ по модернизации устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава, установке и обновлению программного обеспечения электронных блоков в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Назначение, устройство, порядок проверки электрических схем, узлов устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Порядок работы с прикладным программным обеспечением, автоматизированными системами при выполнении работ по техническому обслуживанию устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Порядок постановки контрольных пломб на узлы устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, подлежащие пломбированию |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, метрологическое обслуживание устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава | Код | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка технического состояния устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава с использованием диагностической аппаратуры для определения объема ремонтных работ |
| --- | --- |
|  | Проверка электрических параметров, сопротивления изоляции устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава при выполнении ремонтных работ |
|  | Выполнение регламентных работ по ремонту устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Регулировка электрических параметров устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Проверка работоспособности устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи с использованием испытательного и вспомогательного оборудования, средств измерений в объеме, предусмотренном конструкторской документацией |
|  | Оценка качества выполнения ремонтных работ устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Подготовка средств измерений и вспомогательного оборудования для выполнения метрологического обслуживания устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава |
|  | Подтверждение метрологических характеристик измерительных каналов устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава при выполнении метрологического обслуживания |
|  | Обработка результатов измерений после выполнения метрологического обслуживания устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава |
|  | Ведение технической документации по результатам выполненных работ по ремонту, метрологическому обслуживанию устройств (систем) безопасности и поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Пользоваться средствами измерений, вспомогательным оборудованием при выполнении ремонта (метрологического обслуживания) устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Оценивать техническое состояние устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи |
|  | Читать принципиальные, монтажные схемы железнодорожного подвижного состава |
|  | Анализировать причины неисправностей устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться метрологическим оборудованием при проведении метрологического обслуживания устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением при оформлении результатов метрологического обслуживания устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава |
|  | Определять метрологические характеристики измерительных каналов устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться электрическими схемами при выполнении ремонта (метрологического обслуживания) устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава |
|  | Систематизировать информацию, полученную по результатам проведения метрологического обслуживания устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться электронным паспортом железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по ремонту, (метрологическому обслуживанию) устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава |
|  | Электротехника, радиотехника, телемеханика в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Принципиальные, монтажные схемы железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство, конструктивные особенности, принцип работы, технические характеристики устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологические процессы по ремонту устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров железнодорожного подвижного состава |
|  | Технологические процессы по ремонту навигационно-связного оборудования, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава |
|  | Технологические процессы по ремонту систем автоведения железнодорожного подвижного состава |
|  | Порядок и методики проведения метрологического обслуживания устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок выполнения замеров параметров электрических схем, узлов устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава |
|  | Порядок работы с программным обеспечением при оформлении результатов метрологического обслуживания устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики |  |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН | Код | G/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор испытательного оборудования, средств измерений для проверки технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
| --- | --- |
|  | Диагностика технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН в соответствии с требованиями конструкторской документации |
|  | Оценка соответствия электрических параметров, сопротивления изоляции аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН конструкторской документации |
|  | Определение объема работ для выполнения технического обслуживания и ремонта аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН по результатам анализа проведенных измерений |
|  | Устранение неисправностей аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН в пределах своей компетенции в соответствии с конструкторской документацией |
|  | Ведение технической документации по результатам выполненных работ по проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН, в том числе в автоматизированной системе |
| Необходимые умения | Пользоваться испытательной аппаратурой, средствами измерений при выполнении проверки аппаратуры и кабельной сети стационарных устройств АЛСН |
|  | Читать принципиальные, монтажные схемы стационарных устройств СЦБ |
|  | Оценивать техническое состояние аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Устанавливать причины неисправностей аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Пользоваться прикладным программным обеспечением, автоматизированными системами при оформлении результатов выполненных работ по проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Электротехника, радиотехника, телемеханика в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Принципиальные, монтажные схемы стационарных устройств АЛСН |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию, ремонту, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Назначение, устройство, порядок проверки электрических схем аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Виды, назначение и порядок использования испытательного оборудования, средств измерений, применяемых при проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Порядок работы с прикладным программным обеспечением, автоматизированными системами при оформлении результатов выполненных работ по проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ на контрольных пунктах АЛСН | Код | H | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Старший электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года электромехаником в области автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 27817 | Электромеханик |
| ОКСО | 2.11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
|  | 2.23.05.03 | Подвижной состав железных дорог |
|  | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |
|  | 2.27.05.01 | Специальные организационно-технические системы |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН | Код | Н/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление графиков замены устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава для проведения технического обслуживания, ремонта и метрологического обслуживания |
| --- | --- |
|  | Составление графика обслуживания и проверки технического состояния аппаратуры СЦБ на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Распределение объема работ между исполнителями, выполняющими работу по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Оформление заявок на приобретение средств измерений, материалов, оборудования, запасных частей для выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры, монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Сбор информации о выполненной работе по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры, монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Оформление технической и отчетной документации о выполненной работе по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры, монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН, в том числе в электронном виде с использованием прикладных компьютерных программ |
| Необходимые умения | Применять методики планирования при организации выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Оценивать потребность в средствах измерений, материалах, оборудовании, запасных частях, необходимых для выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Структурировать информацию о выполненной работе по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Пользоваться прикладным программным обеспечением при оформлении документации о выполненной работе по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ на контрольных пунктах АЛСН |
| Необходимые знания | ### Нормативно-технические и руководящие документы по организации выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | ### Устройство, конструктивные особенности, принцип работы, технические характеристики устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров железнодорожного подвижного состава |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию навигационно-связного оборудования, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию систем автоведения железнодорожного подвижного состава |
|  | Принципиальные, монтажные схемы железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | ### Методики проведения метрологического обслуживания устройств (систем) безопасности железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | ### Порядок работы с прикладным программным обеспечением при оформлении документации о выполненной работе по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ на контрольных пунктах АЛСН |
|  | ### Правила и нормы деловой этики |
|  | ### Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | ### Экономика, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | ### Электротехника, радиотехника, телемеханика в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | ### Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН | Код | Н/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исполнения графиков замены устройств (систем) безопасности и средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, обслуживания и проверки технического состояния аппаратуры СЦБ на контрольных пунктах АЛСН |
| --- | --- |
|  | Контроль качества выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры, монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Контроль ведения документации по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН, в том числе в автоматизированной системе |
|  | Разработка предложений по улучшению качества выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
| Необходимые умения | Оценивать качество выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Пользоваться измерительными приборами, инструментом при контроле качества выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Пользоваться прикладным программным обеспечением, автоматизированными системами при оформлении результатов контроля выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
| Необходимые знания | ### Нормативно-технические и руководящие документы по контролю выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности движения, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава, проверке аппаратуры и кабельной сети стационарных устройств АЛСН |
|  | Устройство, конструктивные особенности, принцип работы, технические характеристики устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров, навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию и ремонту устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи, регистраторов переговоров железнодорожного подвижного состава |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию и ремонту навигационно-связного оборудования, аудио- и видеорегистрации железнодорожного подвижного состава |
|  | Технологические процессы по техническому обслуживанию и ремонту систем автоведения железнодорожного подвижного состава |
|  | Виды, назначение и порядок использования инструмента, измерительных приборов, применяемых при контроле качества выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | Порядок работы с прикладным программным обеспечением при оформлении результатов контроля выполнения работ по поддержанию в технически исправном состоянии устройств (систем) безопасности, средств поездной радиосвязи железнодорожного подвижного состава, проверке технического состояния аппаратуры и монтажа стационарных устройств СЦБ и испытательных шлейфов на контрольных пунктах АЛСН |
|  | ### Правила и нормы деловой этики |
|  | ### Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | ### Экономика, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва

Первый заместитель директора Центра Шульга Наталья Павловна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.