УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «8» июня 2021 г. № 383н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист щебнераспределителя

866

Регистрационный номер

# Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителя с электронной системой управления»	15

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	23

I. Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением щебнераспределителя |  | 16.103 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качественного выполнения работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов

Группа занятий:

| # 8342 | # Операторы землеройных и аналогичных машин | # - | # - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления | 3 | Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с механической системой управления | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с гидростатической системой управления | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления | A/03.3 | 3 |
| B | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителя с электронной системой управления | 4 | Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с электронной системой управления | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителя с электронной системой управления | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист 4-го разряда Машинист 5-го разряда Машинист щебнераспределителя 4-го разряда Машинист щебнераспределителя 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение мерам пожарной безопасности Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | Требованием для получения более высокого тарифного разряда является наличие опыта работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) тарифным разрядом и освоение программ повышения квалификации рабочих, служащих или переподготовки рабочих, служащих Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист щебнераспределителя 4-го разряда допускается к управлению щебнераспределителем с механической системой управления Машинист щебнераспределителя 5-го разряда допускается к управлению щебнераспределителем с гидростатической системой управления |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ЕТКС | §120 | Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов 4-го разряда |
|  | §121 | Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14114 | Машинист распределителя цемента аэрационного самоходного |
|  | 14115 | Машинист распределителя цемента гравитационного прицепного |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с механической системой управления | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приведение рабочих органов щебнераспределителя с механической системой управления в рабочее положение |
| --- | --- |
|  | Распределение и укладка щебня (в том числе черного щебня) щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Сопровождение щебнераспределителя с механической системой управления при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом |
|  | Транспортирование щебнераспределителя с механической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Контролировать комплектность щебнераспределителя с механической системой управления при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Производить технологическую настройку рабочего оборудования щебнераспределителя с механической системой управления перед началом работы |
|  | Соблюдать строительные нормы и правила |
|  | Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с механической системой управления при неработающем распределителе |
|  | Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с механической системой управления без остановки движения и распределителя |
|  | Заполнять бункер навесного щебнераспределителя щебеночно-гравийным материалом путем подъема кузова управляемого автосамосвала |
|  | Соблюдать дистанцию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документов между щебнераспределителем с механической системой управления и автогудронатором, распределяющим битумную эмульсию |
|  | Определять величину щели распределителя и скорость движения машины для обеспечения точности выполнения работ |
|  | Устанавливать, контролировать и регулировать в процессе выполнения работ заданный поперечный уклон конструктивного слоя |
|  | Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ количество щебня, поступающего к разравнивающему брусу щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ толщину, ширину и равномерность распределения слоя щебня |
|  | Управлять щебнераспределителем с механической системой управления в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток) |
|  | Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Запускать двигатель щебнераспределителя с механической системой управления в различных погодных и климатических условиях |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с механической системой управления в начале и конце рабочей смены |
|  | Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Читать проектную документацию и технологические схемы |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Следить за сигнализацией и показаниями приборов щебнераспределителя с механической системой управления во время работы и движения |
|  | Определять нарушения в работе щебнераспределителя с механической системой управления по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Контролировать движение щебнераспределителя с механической системой управления при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении щебнераспределителя с механической системой управления по дорогам общего пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах |
|  | Осуществлять погрузку щебнераспределителя с механической системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с механической системой управления с железнодорожной платформы и трейлера |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с механической системой управления и его составных частей |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Комплектность щебнераспределителя с механической системой управления в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Требования инструкции по эксплуатации щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Правила производственной эксплуатации щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Правила государственной регистрации щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Терминология в области строительства и машиностроения |
|  | Правила допуска к работе машиниста щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Способы управления рабочими органами и оборудованием щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Требования к поверхности покрытия перед распределением и укладкой щебня щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Температурные и климатические условия выполнения работ с применением черного щебня щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Нормы расхода щебня при первом и последующих его россыпях и укладки щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Способы определения величины щели распределителя и скорости движения машины для обеспечения точности выполнения работ |
|  | Значения допустимых скоростных режимов щебнераспределителя с механической системой управления при выполнении операций технологического процесса распределения и укладки щебня |
|  | Правила распределения и укладки черного щебня щебнераспределителем с механической системой управления, требования к качеству его распределения и укладки |
|  | Правила распределения и укладки щебня щебнераспределителем с механической системой управления на продольном стыке двух полос |
|  | Требования к качеству распределения и укладки щебня щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Разновидность, лещадность, фракции, физико-механические свойства щебня, применяемого при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов |
|  | Виды и марки битумных эмульсий, применяемых при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов |
|  | Рациональные режимы работы щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Технология и технологические схемы выполнения работ щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации щебнераспределителя с механической системой управления во время работы и движения |
|  | Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и производства работ щебнераспределителем с механической системой управления |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Способы аварийного прекращения работы щебнераспределителя с механической системой управления |
|  | Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила перемещения щебнераспределителя с механической системой управления в процессе выполнения работ |
|  | Правила транспортировки щебнераспределителя с механической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила транспортировки щебнераспределителя с механической системой управления железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с гидростатической системой управления | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приведение рабочих органов щебнераспределителя с гидростатической системой управления в рабочее положение |
| --- | --- |
|  | Распределение и укладка щебня (в том числе черного щебня) щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Сопровождение щебнераспределителя с гидростатической системой управления при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом |
|  | Транспортирование щебнераспределителя с гидростатической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Контролировать комплектность щебнераспределителя с гидростатической системой при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Производить технологическую настройку рабочего оборудования щебнераспределителя с гидростатической системой управления перед началом работы |
|  | Соблюдать строительные нормы и правила |
|  | Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с гидростатической системой управления при неработающем распределителе |
|  | Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с гидростатической системой управления без остановки движения и распределителя |
|  | Заполнять бункер навесного щебнераспределителя щебеночно-гравийным материалом путем подъема кузова управляемого автосамосвала |
|  | Соблюдать дистанцию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов между щебнераспределителем с гидростатической системой управления и автогудронатором, распределяющим битумную эмульсию |
|  | Определять величину щели распределителя и скорость движения машины для обеспечения точности выполнения работ |
|  | Устанавливать, контролировать и регулировать в процессе выполнения работ заданный поперечный уклон конструктивного слоя |
|  | Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ количество щебня, поступающего к разравнивающему брусу щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ толщину, ширину и равномерность распределения слоя щебня |
|  | Управлять щебнераспределителем с гидростатической системой управления в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток) |
|  | Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Запускать двигатель щебнераспределителя с гидростатической системой управления в различных погодных и климатических условиях |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с гидростатической системой управления в начале и конце рабочей смены |
|  | Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Читать проектную документацию и технологические схемы |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Следить за сигнализацией и показаниями приборов щебнераспределителя с гидростатической системой управления во время работы и движения |
|  | Определять нарушения в работе щебнераспределителя с гидростатической системой управления по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Контролировать движение щебнераспределителя с гидростатической системой управления при возникновении нештатных ситуации |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении щебнераспределителя с гидростатической системой управления по дорогам общего пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах |
|  | Осуществлять погрузку щебнераспределителя с гидростатической системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с гидростатической системой управления с железнодорожной платформы и трейлера |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с гидростатической системой управления и его составных частей |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Комплектность щебнераспределителя с гидростатической системой управления в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Требования инструкции по эксплуатации щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Правила производственной эксплуатации щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Правила государственной регистрации щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Терминология в области строительства и машиностроения |
|  | Правила допуска к работе машиниста щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Способы управления рабочими органами и оборудованием щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Требования к поверхности покрытия перед распределением и укладкой щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Температурные и климатические условия выполнения работ с применением черного щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Нормы расхода щебня при первом и последующих его россыпях и укладки щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Способы определения величины щели распределителя и скорости движения машины для обеспечения точности выполнения работ |
|  | Значения допустимых скоростных режимов щебнераспределителя с гидростатической системой управления при выполнении операций технологического процесса распределения и укладки щебня |
|  | Правила распределения и укладки черного щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления, требования к качеству его распределения и укладки |
|  | Правила распределения и укладки щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления на продольном стыке двух полос |
|  | Требования к качеству распределения и укладки щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Разновидность, лещадность, фракции, физико-механические свойства щебня, применяемого при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов |
|  | Виды и марки битумных эмульсий, применяемых при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов |
|  | Рациональные режимы работы щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Технология и технологические схемы выполнения работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации щебнераспределителя с гидростатической системой управления во время работы и движения |
|  | Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и производства работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Способы аварийного прекращения работы щебнераспределителя с гидростатической системой управления |
|  | Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила перемещения щебнераспределителя с гидростатической системой управления в процессе выполнения работ |
|  | Правила транспортировки щебнераспределителя с гидростатической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила транспортировки щебнераспределителя с гидростатической системой управления железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль общего технического состояния щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления перед началом работ |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации |
|  | Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации |
|  | Проверка заправки и дозаправка силовых установок щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на кратковременное хранение |
|  | Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на долговременное хранение |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления после кратковременного и долговременного хранения |
| Необходимые умения | Производить работы по мойке и очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов крепления узлов и механизмов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления горюче-смазочными и специальными материалами |
|  | Производить смазку трущихся элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Навешивать распределитель щебня на задний борт автомобиля-самосвала и закрепляют его, выполнять последующее снятие навесного щебнераспределителя |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления в начале и конце рабочей смены |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления, технологического оборудования, механизмов и систем управления |
|  | Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах |
|  | Обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи с положением управляемых колес |
|  | Осуществлять погрузку щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления с железнодорожной платформы и трейлера |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления, в том числе от остатков черного щебня и битумных загрязнений |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления и их составных частей |
|  | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления к работе |
|  | Требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств |
|  | Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Правила технической эксплуатации щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов |
|  | Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и материалов, используемых при техническом обслуживании щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и материалов, используемых при обслуживании и управлении щебнераспределителем с механической и гидростатической системой управления |
|  | Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления |
|  | Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста щебнераспределителя, выполняющего основную работу |
|  | Технология сварочных, такелажных и стропальных работ |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Правила консервации и расконсервации щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления |
|  | Терминология, применяемая в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила погрузки щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителя с электронной системой управления | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист 8-го разряда Машинист щебнераспределителя 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение мерам пожарной безопасности Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист щебнераспределителя 8-го разряда допускается к управлению щебнераспределителем с электронной системой управления |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ЕТКС | §124 | Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов 8-го разряда |
| ОКПДТР | 14114 | Машинист распределителя цемента аэрационного самоходного |
|  | 14115 | Машинист распределителя цемента гравитационного прицепного |
| ОКСО | 2.23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с электронной системой управления | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приведение рабочих органов щебнераспределителя с электронной системой управления в рабочее положение |
| --- | --- |
|  | Распределение и укладка щебня (в том числе черного щебня) щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Сопровождение щебнераспределителя с электронной системой управления при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом |
|  | Транспортирование щебнераспределителя с электронной системой управления своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Контролировать комплектность щебнераспределителя с электронной системой управления при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Производить технологическую настройку рабочего оборудования щебнераспределителя с электронной системой управления перед началом работы |
|  | Соблюдать строительные нормы и правила |
|  | Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с электронной системой управления при неработающем распределителе |
|  | Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с электронной системой управления без остановки движения и распределителя |
|  | Заполнять бункер навесного щебнераспределителя щебеночно-гравийным материалом путем подъема кузова управляемого автосамосвала |
|  | Соблюдать дистанцию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов между щебнераспределителем с электронной системой управления и автогудронатором, распределяющим битумную эмульсию |
|  | Определять величину щели распределителя и скорость движения машины для обеспечения точности выполнения работ |
|  | Устанавливать, контролировать и регулировать в процессе выполнения работ заданный поперечный уклон конструктивного слоя |
|  | Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ количество щебня, поступающего к разравнивающему брусу щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ толщину, ширину и равномерность распределения слоя щебня |
|  | Управлять щебнераспределителем с электронной системой управления в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток) |
|  | Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Запускать двигатель щебнераспределителя с электронной системой управления в различных погодных и климатических условиях |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления в начале и конце рабочей смены |
|  | Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Читать проектную документацию и технологические схемы |
|  | Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Следить за сигнализацией и показаниями приборов щебнераспределителя с электронной системой управления во время работы и движения |
|  | Определять нарушения в работе щебнераспределителя с электронной системой управления по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Контролировать движение щебнераспределителя с электронной системой управления при возникновении нештатных ситуации |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении щебнераспределителя с электронной системой управления по дорогам общего пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах |
|  | Осуществлять погрузку щебнераспределителя с электронной системой управления с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с электронной системой управления с железнодорожной платформы и трейлера |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с электронной системой управления и его составных частей |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Комплектность щебнераспределителя с электронной системой управления в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Требования инструкции по эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Правила производственной эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Правила государственной регистрации щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Терминология в области строительства и машиностроения |
|  | Правила допуска к работе машиниста щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Способы управления рабочими органами и оборудованием щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Требования к поверхности покрытия перед распределением и укладкой щебня щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Температурные и климатические условия выполнения работ с применением черного щебня щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Нормы расхода щебня при первом и последующих его россыпях и укладки щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Способы определения величины щели распределителя и скорости движения машины для обеспечения точности выполнения работ |
|  | Значения допустимых скоростных режимов щебнераспределителя с электронной системой управления при выполнении операций технологического процесса распределения и укладки щебня |
|  | Правила распределения и укладки черного щебня щебнераспределителем с электронной системой управления, требования к качеству его распределения и укладки |
|  | Правила распределения и укладки щебня щебнераспределителем с электронной системой управления на продольном стыке двух полос |
|  | Требования к качеству распределения и укладки щебня щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Разновидность, лещадность, фракции, физико-механические свойства щебня, применяемого при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов |
|  | Виды и марки битумных эмульсий, применяемых при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов |
|  | Рациональные режимы работы щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Технология и технологические схемы выполнения работ щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации щебнераспределителя с электронной системой управления во время работы и движения |
|  | Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Способы аварийного прекращения работы щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила перемещения щебнераспределителя с электронной системой управления в процессе выполнения работ |
|  | Правила транспортировки щебнераспределителя с электронной системой управления своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила транспортировки щебнераспределителя с электронной системой управления железнодорожным транспортом и трейлером |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителя с электронной системой управления | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов щебнераспределителя с электронной системой управления |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль общего технического состояния щебнераспределителя с электронной системой управления перед началом работ |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации |
|  | Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации |
|  | Проверка заправки и дозаправка силовых установок щебнераспределителя с электронной системой управления горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |
|  | Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителя с электронной системой управления на кратковременное хранение |
|  | Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителя с электронной системой управления на долговременное хранение |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию щебнераспределителя с электронной системой управления после кратковременного и долговременного хранения |
| Необходимые умения | Производить работы по мойке и очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления щебнераспределителя с электронной системой управления горюче-смазочными и специальными материалами |
|  | Производить смазку трущихся элементов щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Навешивать распределитель щебня на задний борт автомобиля-самосвала и закрепляют его, выполнять последующее снятие навесного щебнераспределителя |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления в начале и конце рабочей смены |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления, технологического оборудования, механизмов и систем управления |
|  | Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах |
|  | Обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи с положением управляемых колес |
|  | Осуществлять погрузку щебнераспределителя с электронной системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с электронной системой управления с железнодорожной платформы и трейлера |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителя с электронной системой управления, в том числе от остатков черного щебня и битумных загрязнений |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с электронной системой управления и его составных частей |
|  | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки щебнераспределителя с электронной системой управления к работе |
|  | Требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств |
|  | Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Правила технической эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов |
|  | Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и материалов, используемых при техническом обслуживании щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и материалов, используемых при обслуживании и управлении щебнераспределителем с электронной системой управления |
|  | Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления |
|  | Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста щебнераспределителя, выполняющего основную работу |
|  | Технология сварочных, такелажных и стропальных работ |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Правила консервации и расконсервации щебнераспределителя с электронной системой управления |
|  | Терминология, применяемая в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки щебнераспределителя с электронной системой управления своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила погрузки щебнераспределителя с электронной системой управления на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Саморегулируемая организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |
| 3 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
| 4 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2020, № 50, ст. 8074).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.