УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «8» июня 2021 г. № 375н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Прессовщик твердых сплавов

966

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Холодное и горячее прессование изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Глубокая многократная протяжка тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Прессование тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	20

I. Общие сведения

| Прессование изделий из твердых сплавов и порошков тугоплавких металлов |  | 40.163 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества изделий, полученных прессованием из твердых сплавов

Группа занятий:

| 7211 | Формовщики и стерженщики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Холодное и горячее прессование изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов | 3 | Подготовка к холодному и горячему прессованию изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение процесса холодного и горячего прессования изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов | A/02.3 | 3 |
| B | Глубокая многократная протяжка тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах | 3 | Подготовка к глубокой многократной протяжке тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение процесса глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах | B/02.3 | 3 |
| C | Прессование тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком | 4 | Подготовка к прессованию тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение процесса прессования тонкостенных трубок и стержней различного профиля из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Холодное и горячее прессование изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Прессовщик твердых сплавов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией7 Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7211 | Формовщики и стерженщики |
| ЕТКС | § 35 | Прессовщик твердых сплавов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 17117 | Прессовщик твердых сплавов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к холодному и горячему прессованию изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и готовности прессового оборудования, механизмов, оснастки, инструментов и приспособлений для холодного и горячего прессования деталей из смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений блокировок, аварийных инструментов, противопожарного оборудования и их готовности к холодному и горячему прессованию изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Проверка наличия рабочих жидкостей, масла в приводах гидравлических прессов, в редукторах механических, кривошипных, эксцентриковых прессов, применяемых для холодного и горячего прессования деталей из смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Наладка работы прессов для прессования изделий из твердосплавных смесей и порошков |
|  | Подбор комплектов пресс-форм, навески смесей, ограничителей и инструментов в соответствии с техническим заданием и прессуемым шихтовым материалом |
|  | Взвешивание, загрузка шихты, смесей в пресс-формы или в специальные бункеры прессов |
|  | Предварительная прокалка, зачистка, очистка и обезжиривание трубок для трубчатого рэлита |
|  | Обжимка стальных трубок на механическом эксцентриковом прессе |
|  | Приготовление трубчатого рэлита, маркировка трубок |
|  | Засыпка в трубки литых карбидов и уплотнение их на вибростанке |
|  | Разогрев инструментов и заготовок при помощи нагревательных устройств |
|  | Смена матриц, пресс-форм, чистка, правка, смена пуансонов, оснастки |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Анализировать состояние прессового оборудования для проверки его работоспособности |
|  | Регулировать параметры работы прессового и вспомогательного оборудования |
|  | Выбирать и проверять оснастку и инструменты в соответствии с прессуемым материалом и технологическими процессами |
|  | Заменять, очищать, исправлять используемые инструменты и оснастку |
|  | Использовать весовые, дозировочные устройства, измерительные инструменты и приспособления |
|  | Предупреждать образование дефектов на стадии подготовки шихтовых материалов, оснастки |
|  | Выполнять подготовку трубчатого рэлита: засыпать карбиды, уплотнять и маркировать готовые трубки |
|  | Управлять нагревательными устройствами для разогрева инструментов и заготовок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием для перемещения материалов и инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке к холодному и горячему прессованию изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Поддерживать состояние рабочего места при подготовке к холодному и горячему прессованию изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической и конструкторской документации |
|  | Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, оснастки и инструментов |
|  | Технологические процессы холодного, горячего прессования изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Основы теории прессования |
|  | Марки применяемых сплавов и смесей |
|  | Технологические свойства твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Нормы расхода применяемых сырья, материалов |
|  | Припуски и допуски на детали, получаемые горячим и холодным прессованием из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации инструментов, применяемых для прессования твердосплавных смесей, порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Виды и причины возникновения дефектов изделий при прессовании изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов, способы их предупреждения и устранения на подготовительной стадии |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля приспособлений и инструментов для прессования |
|  | Способы подналадки механизмов гидравлических прессов |
|  | Способы изготовления трубчатого рэлита и маркировки трубок |
|  | Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и грузозахватными приспособлениями |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Меры безопасности при работе с твердосплавными смесями и порошками тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка прессования |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса холодного и горячего прессования изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Настройка работы прессов для процесса холодного и горячего прессования |
| --- | --- |
|  | Загрузка заготовок из твердосплавных смесей, порошков и сплавов автоматическими укладчиками в пресс |
|  | Холодное прессование изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов на гидравлических прессах и пресс-автоматах |
|  | Горячее прессование изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов на гидравлических прессах и пресс-автоматах |
|  | Контролирование и регулирование температуры спекания, давления и скорости прессования |
|  | Производство трубчатого рэлита и спрессованных изделий |
|  | Периодический контроль размеров, веса, качества спрессованных изделий по ходу прессования партии изделий |
|  | Выгрузка спрессованных изделий из инструмента при помощи выталкивателей |
|  | Извлечение спрессованных изделий из пресса и укладка их в тару |
|  | Подналадка механизмов пресса и нагревательных устройств при прессовании изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Выбирать режимы прессования в зависимости от формы прессуемой заготовки, требуемой плотности, вида и марки прессуемой смеси |
|  | Использовать необходимую оснастку и инструменты в соответствии с прессуемым материалом и видами прессуемых изделий |
|  | Управлять автоматическими укладчиками для загрузки заготовок в пресс |
|  | Контролировать отклонения текущих параметров прессования, спекания, работы оборудования от установленных значений |
|  | Корректировать режим прессования в случае выявления дефектов |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты, приборы, приспособления |
|  | Управлять автоматическими выталкивателями для выгрузки готового изделия |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием для перемещения материалов и инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении процесса холодного и горячего прессования изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Поддерживать состояние рабочего места при проведении процесса холодного и горячего прессования изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, порядок проверки исправности, подготовки к работе и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, оснастки, инструментов, систем блокировок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации |
|  | Основы теории прессования |
|  | Марки применяемых сплавов и смесей |
|  | Технологические процессы холодного, горячего прессования изделий из твердых, тугоплавких и жаропрочных металлов и сплавов |
|  | Физико-химические процессы, происходящие при холодном и горячем прессовании порошковых материалов |
|  | Технологические свойства твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Нормы расхода применяемых сырья, материалов |
|  | Виды выпускаемой продукции, формы стандартных изделий |
|  | Припуски и допуски на детали, получаемые горячим и холодным прессованием из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Виды и причины возникновения дефектов изделий при прессовании изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов и способы корректировки режимов прессования для их устранения |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации инструментов, применяемых для прессования твердосплавных смесей, порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля приспособлений и инструментов для прессования |
|  | Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и грузозахватными приспособлениями |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Меры безопасности при работе с твердосплавными смесями и порошками тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка прессования |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Глубокая многократная протяжка тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Прессовщик твердых сплавов 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих и программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года прессовщиком твердых сплавов 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7211 | Формовщики и стерженщики |
| ЕТКС | § 36 | Прессовщик твердых сплавов 4-го разряда |
| ОКПДТР | 17117 | Прессовщик твердых сплавов |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к глубокой многократной протяжке тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и готовности к работе протяжных прессов, механизмов, оснастки, инструментов и приспособлений для глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений блокировок, аварийных инструментов, противопожарного оборудования и их готовности к глубокой многократной протяжке тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии |
|  | Проверка наличия рабочих жидкостей, масла в приводах гидравлических протяжных прессов, в редукторах механических, кривошипных, эксцентриковых протяжных прессов, применяемых для протяжки тонкостенных трубок и изделий из спецсплавов тугоплавких металлов |
|  | Наладка работы протяжных прессов для глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии |
|  | Приготовление смесей (шихты) с добавлением необходимых технологических присадок |
|  | Загрузка смеси в бункера прессов |
|  | Разогрев инструментов и заготовок при помощи нагревательных устройств |
|  | Смена пресс-инструмента, его очистка и правка |
| Необходимые умения | Анализировать состояние прессового оборудования для проверки его работоспособности |
|  | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Регулировать параметры работы прессового и вспомогательного оборудования |
|  | Получать смеси (шихту) с подбором необходимых технологических присадок по видам, маркам производимых изделий и способам прессования |
|  | Выбирать и проверять оснастку и инструменты в соответствии с прессуемым материалом и технологическими процессами |
|  | Заменять, очищать, исправлять используемые инструменты и оснастку |
|  | Использовать весовые, дозировочные устройства, измерительные инструменты и приспособления |
|  | Предупреждать образование дефектов на стадии подготовки шихтовых материалов, оснастки |
|  | Управлять нагревательными устройствами для разогрева инструментов и заготовок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием для перемещения материалов и инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке к проведению глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах |
|  | Поддерживать состояние рабочего места при подготовке к проведению глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, оснастки и инструментов |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Технологические процессы многократной протяжки тонкостенных трубок из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии |
|  | Основы теории прессования |
|  | Марки применяемых сплавов и смесей |
|  | Виды и назначение твердосплавных смесей |
|  | Технологические свойства твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Виды выпускаемой продукции |
|  | Нормы расхода применяемых сырья, материалов |
|  | Технические требования к деталям из спецсплавов тугоплавких металлов |
|  | Припуски и допуски на детали, получаемые глубокой многократной протяжкой тонкостенных трубок, изделия из спецсплавов тугоплавких металлов |
|  | Виды и причины возникновения дефектов изделий при протяжке и прессовании изделий из спецсплавов тугоплавких металлов, способы их предупреждения и устранения на подготовительной стадии |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации инструментов, применяемых для протяжки и прессования изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии |
|  | Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами, приспособлениями и инструментами |
|  | Способы подналадки механизмов гидравлических прессов |
|  | Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и грузозахватными приспособлениями |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Меры безопасности при работе с заготовками и изделиями из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка прессования |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Загрузка заготовок из порошков, сплавов и заготовок, полученных на предварительных переходах, автоматическими укладчиками в протяжной пресс |
| --- | --- |
|  | Управления работой нагревательных устройств для разогрева инструментов и заготовок |
|  | Контролирование и регулирование температуры заготовок и инструментов, давления и скорости прессования и протяжки |
|  | Горячее прессование и протяжка тонкостенных трубок и изделий из спецсплавов тугоплавких металлов на протяжных прессах |
|  | Прессование штабиков, пластин и брикетов из тугоплавких металлов и сплавов при одновременном их спекании |
|  | Определение времени окончания процесса прессования и протяжки |
|  | Периодический контроль размеров, веса, качества тонкостенных трубок и изделий из спецсплавов тугоплавких металлов по ходу прессования партии изделий |
|  | Подналадка нагревательного и вспомогательного оборудования при протяжке и прессовании |
|  | Регулировка режимов работы протяжного пресса при выявлении дефектов |
|  | Выгрузка спрессованных изделий из инструмента при помощи выталкивателей |
|  | Извлечение спрессованных изделий из пресса и укладка их в тару |
|  | Выявление и устранение неисправностей в работе инструментов и приспособлений |
| Необходимые умения | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Анализировать параметры технологического процесса для настройки пресса и нагревательного оборудования |
|  | Пользоваться программным обеспечением для управления работой прессов и нагревательного оборудования |
|  | Анализировать и регулировать параметры работы прессового и вспомогательного оборудования, температуру нагревательного оборудования |
|  | Выбирать инструменты и оснастку в соответствии с прессуемым материалом и видом изделия |
|  | Управлять автоматическими укладчиками для загрузки заготовок в пресс |
|  | Корректировать режимы протяжки и прессования в случае выявления дефектов |
|  | Контролировать параметры, выявлять и корректировать отклонения параметров технологического процесса, работы прессового, нагревательного и вспомогательного оборудования |
|  | Управлять автоматическими выталкивателями для выгрузки готового изделия |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами, приспособлениями и инструментами для контроля размеров трубок и изделий из спецсплавов тугоплавких металлов после протяжки и прессования |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля давления прессования и температуры спекания |
|  | Определять время окончания процесса прессования, протяжки и спекания |
|  | Производить подналадку и регулировку механизмов пресса |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием для перемещения материалов и инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при проведении процесса глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах |
|  | Поддерживать состояние рабочего места при проведении процесса глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Правила чтения технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы теории прессования |
|  | Марки применяемых сплавов и смесей |
|  | Виды и назначение спецсплавов тугоплавких металлов |
|  | Технологические свойства твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Нормы расхода применяемых сырья, материалов |
|  | Припуски и допуски на детали, получаемые горячим и холодным прессованием из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов |
|  | Формы стандартных изделий |
|  | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, систем блокировок и средств автоматики |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации инструментов, применяемых для протяжки и прессования изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии |
|  | Назначение элементов интерфейса систем управления работой прессов и нагревательного оборудования |
|  | Возможности и правила эксплуатации компьютерно-измерительных систем контроля давления и температуры |
|  | Технологии подготовки твердосплавных, жаропрочных и тугоплавких смесей в зависимости от вида выпускаемой продукции |
|  | Технологические и производственные инструкции по прессованию |
|  | Способы предупреждения и устранения дефектов при прессовании |
|  | Виды и причины возникновения дефектов изделий при протяжке тонкостенных трубок, изделий из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии и способы корректировки режимов прессования для их устранения |
|  | Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и грузозахватными приспособлениями |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Меры безопасности при работе с заготовками и изделиями из спецсплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка прессования |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Прессование тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Прессовщик твердых сплавов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих и программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет прессовщиком твердых сплавов 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года прессовщиком твердых сплавов 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7211 | Формовщики и стерженщики |
| ЕТКС | § 37 | Прессовщик твердых сплавов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 17117 | Прессовщик твердых сплавов |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к прессованию тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и готовности к работе гидравлического прессового оборудования, механизмов, оснастки, инструментов и приспособлений для прессования тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений блокировок, аварийных инструментов, противопожарного оборудования и их готовности для прессования тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси |
|  | Проверка наличия рабочих жидкостей, масла в приводах гидравлических прессов, применяемых для прессования тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси |
|  | Наладка работы гидравлических прессов для прессования тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком |
|  | Подбор матриц, мундштуков, пресс-шайб, оправок для тонкостенных трубок и стержней различного профиля |
|  | Приготовление пластификатора в реакторе и пластифицированной смеси в смесителе |
|  | Сушка пластифицированной смеси при помощи сушильных шкафов |
|  | Разогрев инструментов и заготовок при помощи нагревательных устройств |
|  | Смена, очистка и правка матриц, мундштуков, пресс-шайб, оправок |
| Необходимые умения | Анализировать параметры технологического процесса для настройки пресса и нагревательного оборудования |
|  | Анализировать и регулировать параметры работы прессового и вспомогательного оборудования, температуру нагревательного оборудования |
|  | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Регулировать параметры работы прессового и вспомогательного оборудования |
|  | Пользоваться программным обеспечением для управления работой прессов и вспомогательного оборудования |
|  | Подбирать и проверять оснастку и инструменты в соответствии с прессуемым материалом, видом изделия и технологическим процессом |
|  | Заменять, очищать, исправлять используемые инструменты и оснастку |
|  | Подбирать пластификатор для смесей разных марок, применяемых в прессовании |
|  | Использовать весовые, дозировочные устройства, измерительные инструменты и приспособления |
|  | Предупреждать образование дефектов на стадии подготовки пластифицированной смеси и оснастки |
|  | Создавать электронные таблицы и выполнять вычисления для расчета параметров смеси и ее состава |
|  | Управлять нагревательными устройствами для разогрева инструментов и заготовок, сушки пластифицированной смеси |
|  | Пользоваться контрольно-измерительным инструментами, приборами и приспособлениями |
|  | Устанавливать и заменять пресс-инструменты (матрицы, мундштуки, пресс-шайбы, оправки) |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием для перемещения материалов и инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при подготовке к прессованию тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком |
|  | Поддерживать состояние рабочего места при подготовке к прессованию тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы теории прессования |
|  | Технология прессования тонкостенных трубок и стержней |
|  | Виды и назначение пластифицированных твердосплавных смесей |
|  | Состав и свойства пластификатора и его компонентов |
|  | Марки пластифицированных твердосплавных смесей и способы их приготовления |
|  | Технические требования к исходному материалу для пластифицированной твердосплавной смеси |
|  | Технологические свойства пластифицированных твердосплавных смесей |
|  | Нормы расхода применяемых сырья, материалов |
|  | Припуски и допуски на детали, получаемые прессованием из пластифицированных твердосплавных смесей на гидравлических прессах со съемным мундштуком |
|  | Технические требования к прессованным тонкостенным трубкам и стержням из пластифицированной твердосплавной смеси |
|  | Формы стандартных изделий |
|  | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, систем блокировок и средств автоматики |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации инструментов, применяемых для прессования пластифицированных твердосплавных смесей |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Устройство и правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Назначение элементов интерфейса систем управления работой прессов и вспомогательного оборудования |
|  | Виды и причины возникновения дефектов изделий при прессовании тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси, способы их предупреждения и устранения на подготовительной стадии |
|  | Основы химии, физики, электротехники, вакуумной техники, гидравлики в объеме выполняемых работ |
|  | Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и грузозахватными приспособлениями |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Меры безопасности при работе с заготовками и изделиями из пластифицированной твердосплавной смеси |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка прессования |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса прессования тонкостенных трубок и стержней различного профиля из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Загрузка брикетов твердосплавной пластифицированной смеси в рабочую камеру пресса |
| --- | --- |
|  | Наблюдение за работой пресса, регулирование давления и скорости прессования |
|  | Отсекание изделий от пресс-остатка |
|  | Периодический контроль параметров прессования и качества изделий с использованием контрольно-измерительных приборов |
|  | Прессование брикетов из смеси на прессах |
|  | Обслуживание прессов, смесителя, реактора, сушильных шкафов, транспортных средств |
|  | Установка рабочего давления и скорости прессования в зависимости от вида прессуемых изделий, формы, требуемой плотности и коэффициента вытяжки прессуемой заготовки |
|  | Прессование тонкостенных трубок и стержней различного профиля из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком |
|  | Выявление и устранение неисправностей в работе инструмента и приспособлений |
|  | Подналадка нагревательного и вспомогательного оборудования при прессовании тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси |
|  | Выгрузка спрессованных трубок и стержней из инструмента при помощи выталкивателей |
|  | Извлечение спрессованных трубок и стержней из пресса и укладка их в тару |
|  | Регулировка режимов работы гидравлического пресса при выявлении дефектов |
| Необходимые умения | Подбирать оснастку и инструменты в соответствии с прессуемым материалом и видом изделия |
|  | Читать технологическую и конструкторскую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Устанавливать давление и скорость прессования в зависимости от заданного режима, формы прессуемого изделия, требуемой плотности изделия и марки прессуемой смеси |
|  | Управлять автоматическими укладчиками |
|  | Пользоваться программным обеспечением для управления работой прессов и вспомогательного оборудования |
|  | Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля давления и температуры прессования |
|  | Корректировать режим прессования в случае выявления дефектов |
|  | Подбирать пластификатор для смесей разных марок, применяемых в прессовании |
|  | Пользоваться контрольно-измерительным инструментами, приборами, приспособлениями |
|  | Производить установку и замену пресс-инструментов: матриц, мундштуков, пресс-шайб, оправок |
|  | Управлять автоматическими выталкивателями для выгрузки готового изделия |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием для перемещения материалов и инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при прессовании тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком |
|  | Поддерживать состояние рабочего места при прессовании тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
| Необходимые знания | Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основы теории прессования |
|  | Технология прессования тонкостенных трубок и стержней |
|  | Виды и назначение пластифицированных твердосплавных смесей |
|  | Состав и свойства пластификатора и его компонентов |
|  | Марки пластифицированных твердосплавных смесей и способы их приготовления |
|  | Технологические свойства пластифицированных твердосплавных смесей |
|  | Нормы расхода применяемых сырья, материалов |
|  | Припуски и допуски на детали, получаемые прессованием из пластифицированных твердосплавных смесей на гидравлических прессах со съемным мундштуком |
|  | Технические требования к прессованным тонкостенным трубкам и стержням из пластифицированной твердосплавной смеси |
|  | Формы стандартных изделий |
|  | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, систем блокировок и средств автоматики |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации инструментов, применяемых для прессования пластифицированных твердосплавных смесей |
|  | Устройство и правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами и инструментами |
|  | Назначение элементов интерфейса систем управления работой прессов и вспомогательного оборудования |
|  | Технические требования к исходному материалу для пластифицированной твердосплавной смеси |
|  | Основы химии, физики, электротехники, вакуумной техники, гидравлики в объеме выполняемых работ |
|  | Виды и причины возникновения дефектов при прессовании тонкостенных трубок и стержней из пластифицированной твердосплавной смеси и способы корректировки режимов прессования для их устранения |
|  | Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и грузозахватными приспособлениями |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Меры безопасности при работе с заготовками и изделиями из пластифицированной твердосплавной смеси |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка прессования |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Романовская Станислава Николаевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Российские космические системы», город Москва |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ОООР «СоюзМаш России», город Москва |
|  | Союз предприятий и организаций, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды «Экосфера», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
|  | ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского», город Жуковский, Московская область |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Производство твердых сплавов, тугоплавких металлов и изделий порошковой металлургии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.