УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «26» июля 2021 г. № 505н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Фрезеровщик

94

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету, сложных деталей – по 12–14-му квалитету»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, сложных деталей – по 10-му, 11-му квалитету»	19

3.4. Обобщенная трудовая функция «Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, особо сложных – по 10–14-му квалитету»	31

3.5. Обобщенная трудовая функция «Изготовление на универсальных и уникальных фрезерных станках сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету»	45

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	54

I. Общие сведения

| Выполнение фрезерных работ на универсальных фрезерных станках |  | 40.021 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машин на станках фрезерной группы

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету | 2 | Фрезерование заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету | A/02.2 | 2 |
| B | Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету, сложных деталей – по 12–14-му квалитету | 3 | Фрезерование заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Фрезерование заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Фрезерование зубьев деталей зубчатых передач по 10-й, 11-й степени точности | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету, сложных деталей – по 12–14-му квалитету и деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности | B/04.3 | 3 |
| C | Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, сложных деталей – по 10-му, 11-му квалитету | 3 | Фрезерование заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Фрезерование заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Фрезерование зубьев деталей зубчатых передач 9-й степени точности | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, сложных деталей – по 10-му, 11-му квалитету и деталей зубчатых передач 9-й степени точности | C/04.3 | 3 |
| D | Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, особо сложных – по 10–14-му квалитету | 4 | Фрезерование заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Фрезерование заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Фрезерование заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Фрезерование зубьев деталей зубчатых передач 8-й степени точности | D/04.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, сложных деталей – по 7–9-му квалитету, особо сложных – по 10–14-му квалитету и деталей зубчатых передач 8-й степени точности | D/05.4 | 4 |
| E | Изготовление на универсальных и уникальных фрезерных станках сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету | 4 | Фрезерование заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету на универсальных и уникальных фрезерных станках | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Фрезерование заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету на универсальных и уникальных фрезерных станках | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки сложных деталей c точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, особо сложных деталей c точностью размеров по 5–9-му квалитету | E/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Фрезеровщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)6 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 134 | Фрезеровщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 19479 | Фрезеровщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка горизонтального и вертикального универсального фрезерного станка для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые универсальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать фрезерные режущие инструменты для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 12–14-му квалитету |
|  | Устанавливать заготовки без выверки |
|  | Выполнять фрезерную обработку на горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность горизонтальных и вертикальных фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию горизонтальных и вертикальных фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных вертикальных и горизонтальных фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила эксплуатации простых универсальных приспособлений на горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станков |
|  | Правила и приемы установки заготовок без выверки |
|  | Органы управления горизонтальными и вертикальными универсальными фрезерными станками |
|  | Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности горизонтальных и вертикальных фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтальных и вертикальных фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных вертикальных и горизонтальных фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Контроль параметров шероховатости фрезерованных поверхностей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать средства контроля для контроля простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Выбирать способ контроля параметров шероховатости обработанных поверхностей |
|  | Выполнять контроль параметров шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Приемы визуального определения дефектов поверхности |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля для контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Способы контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету, сложных деталей – по 12–14-му квалитету | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Фрезеровщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев фрезеровщиком 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 135 | Фрезеровщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19479 | Фрезеровщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерных станков для фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные приспособления (включая универсальные делительные головки, поворотные угольники) |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерные станки и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки заготовок простых деталей с точностью по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Выполнять фрезерную обработку заготовок простых деталей с точностью по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила эксплуатации универсальных приспособлений (включая универсальные делительные головки, поворотные угольники) для фрезерования заготовок простых деталей с точностью по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на фрезерных станках для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Органы управления универсальных фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерный станок и использовать универсальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерный станок и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки заготовок сложных деталей с точностью по 12–14-му квалитету |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Выполнять фрезерную обработку заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Выполнять расчеты для фрезерования однозаходных винтовых поверхностей |
|  | Выполнять фрезерование однозаходных винтовых поверхностей |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила эксплуатации универсальных приспособлений на фрезерных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на фрезерных станках при обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Органы управления универсальных фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Последовательность расчетов, необходимых для нарезания однозаходных винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы настройки станка при фрезеровании однозаходных винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы фрезерования однозаходных винтовых поверхностей |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование зубьев деталей зубчатых передач по 10-й, 11-й степени точности | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на деталях зубчатых передач по 10-й, 11-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерного станка для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали зубчатых передач |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для обработки зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты для изготовления зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Выполнять фрезерование зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности |
|  | Выполнять расчеты для фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы теории зубчатых зацеплений курса «Детали машин» |
|  | Последовательность и содержание расчетов для фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Устройство, назначение, правила и условия эксплуатации приспособлений для фрезерования зубьев на деталях зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами на фрезерных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени на фрезерных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для изготовления зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации универсальных фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков для фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Органы управления универсальных фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Основные виды дефектов при фрезеровании зубьев на прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 10-й, 11-й степени точности, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету, сложных деталей – по 12–14-му квалитету и деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Контроль деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности |
|  | Контроль параметров шероховатости фрезерованных поверхностей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету, сложные детали с точностью размеров по 12–14-му квалитету и детали зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать средства контроля для контроля простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Выбирать средства контроля для контроля сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Выбирать средства контроля для контроля деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности |
|  | Выполнять контроль деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности |
|  | Выбирать способ контроля параметров шероховатости обработанной поверхности |
|  | Выполнять контроль параметров шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля для контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Виды и области применения средств контроля для контроля деталей зубчатых передач |
|  | Приемы работы со средствами контроля для контроля деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности |
|  | Способы контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, сложных деталей – по 10-му, 11-му квалитету | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Фрезеровщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года фрезеровщиком 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 136 | Фрезеровщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19479 | Фрезеровщик |
| ОКСО | 2.15.01.27 | Фрезеровщик-универсал |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету на фрезерных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерные станки и использовать режущие инструменты для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки заготовок простых деталей с точностью по 7–9-му квалитету |
|  | Выполнять регулировку и настройку режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,03 мм |
|  | Выполнять фрезерную обработку заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для фрезерования заготовок простых деталей с точностью по 7–9-му квалитету |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила выполнения эскизов специальной оснастки и инструмента |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на фрезерных станках для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков |
|  | Способы и приемы регулировки и настройки режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,03 мм |
|  | Органы управления фрезерных станков (включая многошпиндельные продольно-фрезерные станки) |
|  | Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерный станок и использовать универсальные и специальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки заготовок сложных деталей с точностью по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Выполнять регулировку и настройку режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,03 мм |
|  | Выполнять фрезерную обработку заготовок деталей с точностью по 10-му, 11-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Выполнять расчеты для фрезерования многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Выполнять фрезерование многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила эксплуатации универсальных и специальных приспособлений на фрезерных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила выполнения эскизов специальной оснастки и инструмента |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на фрезерных станках при обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Способы и приемы регулировки и настройки режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,03 мм |
|  | Органы управления фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Последовательность расчетов, необходимых для нарезания многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы настройки станка при фрезеровании многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы фрезерования многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование зубьев деталей зубчатых передач 9-й степени точности | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на деталях зубчатых передач по 9-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерного станка для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали зубчатых передач |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для обработки зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты для изготовления зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,03 мм |
|  | Выполнять фрезерование зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выполнять расчеты для фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы теории зубчатых зацеплений курса «Детали машин» |
|  | Последовательность и содержание расчетов для фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Устройство, назначение, правила и условия эксплуатации приспособлений для фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами на фрезерных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами на фрезерных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для изготовления зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков для фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,03 мм |
|  | Органы управления фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Основные виды дефектов при фрезеровании зубьев на косозубых и прямозубых цилиндрических колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 9-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на станках |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, сложных деталей – по 10-му, 11-му квалитету и деталей зубчатых передач 9-й степени точности | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету |
|  | Контроль деталей зубчатых передач 9-й степени точности |
|  | Контроль параметров шероховатости фрезерованных поверхностей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 7–9-му квалитету, сложные детали с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету и детали зубчатых передач 9-й степени точности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать средства контроля для контроля простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выбирать средства контроля для контроля сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му квалитету |
|  | Выбирать средства контроля для контроля деталей зубчатых передач 9-й степени точности |
|  | Выполнять контроль деталей зубчатых передач 9-й степени точности |
|  | Выбирать способ контроля параметров шероховатости обработанной поверхности |
|  | Выполнять контроль параметров шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля для контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Виды и области применения средств контроля для контроля деталей зубчатых передач 9-й степени точности |
|  | Приемы работы с средствами контроля для контроля деталей зубчатых передач 9-й степени точности |
|  | Способы контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление на универсальных фрезерных станках простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, особо сложных – по 10–14-му квалитету | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Фрезеровщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет фрезеровщиком 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года фрезеровщиком 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 137 | Фрезеровщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19479 | Фрезеровщик |
| ОКСО | 2.15.01.27 | Фрезеровщик-универсал |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций фрезерования |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерные станки и использовать оптические делительные головки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерные станки и использовать режущие инструменты, обеспечивающие изготовление деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки заготовок простых деталей с точностью по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Выполнять проверку фрезерных станков на точность |
|  | Выполнять регулировку и настройку режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Устанавливать заготовки с комбинированным креплением и выверкой в нескольких плоскостях с точностью до 0,01 мм |
|  | Выполнять фрезерную обработку заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для фрезерования заготовок простых деталей с точностью по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила выполнения эскизов специальной оснастки и инструмента |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на фрезерных станках для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков |
|  | Правила и приемы проверки фрезерных станков на точность |
|  | Способы и приемы регулировки и настройки режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Правила и приемы установки заготовок с комбинированным креплением и выверкой в нескольких плоскостях с точностью до 0,01 мм |
|  | Органы управления фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций фрезерования |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерный станок и использовать приспособления, включая оптические делительные головки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерный станок и использовать режущие инструменты для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки заготовок сложных деталей с точностью по 7–9-му квалитету |
|  | Выполнять проверку фрезерных станков на точность |
|  | Выполнять регулировку и настройку режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Устанавливать заготовки с комбинированным креплением и выверкой в нескольких плоскостях с точностью до 0,01 мм |
|  | Выполнять фрезерную обработку заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Выполнять расчеты для фрезерования спиралей и многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Выполнять фрезерование спиралей и многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений, используемых для обработки сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, включая оптические делительные головки |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила выполнения эскизов специальной оснастки и инструмента |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на фрезерных станках при обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Правила и приемы проверки фрезерных станков на точность |
|  | Способы и приемы регулировки и настройки режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Правила и приемы установки заготовок с комбинированным креплением и выверкой в нескольких плоскостях с точностью до 0,01 мм |
|  | Органы управления фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Последовательность и содержание расчетов, необходимых для нарезания спиралей и многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы настройки станка при фрезеровании спиралей и многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы фрезерования спиралей и многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию уникальных фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций фрезерования |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерный станок и использовать приспособления, включая оптические делительные головки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на фрезерный станок и использовать режущие инструменты для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью по 10–14-му квалитету |
|  | Выполнять проверку фрезерных станков на точность |
|  | Выполнять регулировку и настройку режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Устанавливать заготовки с комбинированным креплением и выверкой в нескольких плоскостях с точностью до 0,01 мм |
|  | Выполнять фрезерную обработку заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Выполнять расчеты для фрезерования спиралей и многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Выполнять фрезерование спиралей и многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность уникальных фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию уникальных фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, используемых для обработки особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету, включая оптические делительные головки |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила выполнения эскизов специальной оснастки и инструмента |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на фрезерных станках при обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков для изготовления особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
|  | Правила и приемы проверки фрезерных станков на точность |
|  | Способы и приемы регулировки и настройки режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Правила и приемы установки заготовок с комбинированным креплением и выверкой в нескольких плоскостях с точностью до 0,01 мм |
|  | Органы управления фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Последовательность и содержание расчетов, необходимых для нарезания спиралей и многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы настройки станка для фрезерования спиралей и многозаходных винтовых поверхностей |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование зубьев деталей зубчатых передач 8-й степени точности | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на деталях зубчатых передач по 8-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка фрезерного станка для выполнения технологической операции фрезерования зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали зубчатых передач 8-й степени точности |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций фрезерования |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для обработки зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты для изготовления зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Производить настройку фрезерных станков для обработки зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,01 мм |
|  | Выполнять фрезерование зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Выполнять расчеты для фрезерования зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Проверять исправность и работоспособность фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при фрезеровании зубьев 8-й степени точности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости в пределах выполняемых работ |
|  | Основы теории зубчатых зацеплений курса «Детали машин» |
|  | Последовательность и содержание расчетов для фрезерования зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Устройство, назначение, правила и условия эксплуатации приспособлений для фрезерования зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для фрезерования зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Приемы и правила установки на фрезерные станки режущих инструментов для фрезерования зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки фрезерных станков для фрезерования зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,01 мм |
|  | Органы управления фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Основные виды дефектов при фрезеровании зубьев на цилиндрических и конических зубчатых колесах с внешними зубьями и зубчатых рейках 8-й степени точности дисковыми и пальцевыми модульными фрезами, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, сложных деталей – по 7–9-му квалитету, особо сложных – по 10–14-му квалитету и деталей зубчатых передач 8-й степени точности | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
|  | Контроль деталей зубчатых передач 8-й степени точности |
|  | Контроль параметров шероховатости фрезерованных поверхностей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, сложные детали с точностью размеров по 7–9-му квалитету, особо сложные детали с точностью размеров по 10–14-му квалитету и детали зубчатых передач 8-й степени точности |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций фрезерования |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать средства контроля для контроля простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Выбирать средства контроля для контроля сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 7–9-му квалитету |
|  | Выбирать средства контроля для контроля особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
|  | Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету |
|  | Выбирать средства контроля для контроля деталей зубчатых передач 8-й степени точности |
|  | Выполнять контроль деталей зубчатых передач 8-й степени точности |
|  | Выбирать способ контроля параметров шероховатости обработанной поверхности |
|  | Выполнять контроль параметров шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля для контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Виды и области применения средств контроля для контроля деталей зубчатых передач 8-й степени точности |
|  | Приемы работы со средствами контроля для контроля деталей зубчатых передач 8-й степени точности |
|  | Способы контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление на универсальных и уникальных фрезерных станках сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Фрезеровщик 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет фрезеровщиком 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет фрезеровщиком 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 138 | Фрезеровщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19479 | Фрезеровщик |
| ОКСО | 2.15.01.27 | Фрезеровщик-универсал |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету на универсальных и уникальных фрезерных станках | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсальных и уникальных фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету на универсальных и уникальных фрезерных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных и уникальных фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций фрезерования |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на универсальные и уникальные фрезерный станки и использовать приспособления, включая оптические делительные головки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на универсальные и уникальные фрезерные станки и использовать режущие инструменты для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку универсальных и уникальных фрезерных станков для обработки заготовок сложных деталей с точностью по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Выполнять проверку универсальных и уникальных фрезерных станков на точность |
|  | Выполнять регулировку и настройку режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,001 мм |
|  | Выполнять фрезерную обработку заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Выполнять расчеты для фрезерования пространственных спиралей и винтовых поверхностей |
|  | Выполнять фрезерование пространственных спиралей и винтовых поверхностей |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных и уникальных фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных и уникальных фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных и уникальных фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений, используемых для обработки сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила выполнения эскизов специальной оснастки и инструмента |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на универсальных и уникальных фрезерных станках при обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации универсальных и уникальных фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных и уникальных фрезерных станков для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Правила и приемы проверки универсальных и уникальных фрезерных станков на точность |
|  | Способы и приемы регулировки и настройки режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,001 мм |
|  | Органы управления универсальных и уникальных фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Последовательность и содержание расчетов, необходимых для нарезания пространственных спиралей и винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы настройки станка для фрезерования пространственных спиралей и винтовых поверхностей |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных и уникальных фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету на универсальных и уникальных фрезерных станках | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсальных и уникальных фрезерных станков для выполнения технологической операции фрезерования заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету на универсальных и уникальных фрезерных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных и уникальных фрезерных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций фрезерования |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на универсальные и уникальные фрезерные станки и использовать приспособления, включая оптические делительные головки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на универсальные и уникальные фрезерные станки и использовать режущие инструменты для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку универсальных и уникальных фрезерных станков для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью по 5–9-му квалитету |
|  | Выполнять проверку универсальных и уникальных фрезерных станков на точность |
|  | Выполнять регулировку и настройку режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,001 мм |
|  | Выполнять фрезерную обработку заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Выполнять расчеты для фрезерования пространственных спиралей и винтовых поверхностей |
|  | Выполнять фрезерование пространственных спиралей и винтовых поверхностей |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Проверять исправность и работоспособность уникальных фрезерных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных и уникальных фрезерных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных и уникальных фрезерных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, используемых для обработки особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету, включая оптические делительные головки |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила выполнения эскизов специальной оснастки и инструмента |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на фрезерных станках при обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила эксплуатации универсальных и уникальных фрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных и уникальных фрезерных станков для изготовления особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Правила и приемы проверки универсальных и уникальных фрезерных станков на точность |
|  | Способы и приемы регулировки и настройки режущих инструментов и инструментальных приспособлений |
|  | Правила и приемы установки заготовок с комбинированным креплением и выверкой в нескольких плоскостях с точностью до 0,001 мм |
|  | Органы управления универсальных и уникальных фрезерных станков |
|  | Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету на фрезерных станках |
|  | Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании |
|  | Последовательность и содержание расчетов, необходимых для нарезания пространственных спиралей и винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы настройки станка при фрезеровании пространственных спиралей и винтовых поверхностей |
|  | Правила и приемы фрезерования пространственных спиралей и винтовых поверхностей |
|  | Основные виды дефектов деталей при фрезеровании заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных и уникальных фрезерных станках |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки сложных деталей c точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, особо сложных деталей c точностью размеров по 5–9-му квалитету | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Контроль параметров шероховатости фрезерованных поверхностей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 5-му, 6-му квалитету, особо сложные деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций фрезерования |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать средства контроля для контроля сложных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных и особо сложных деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Выбирать способ контроля параметров шероховатости обработанной поверхности |
|  | Выполнять контроль параметров шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля для контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 5–9-му квалитету |
|  | Способы контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Романовская Станислава Николаевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Балтийский завод», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | АО «КУЛЗ», Свердловская область |
|  | АО «Омсктрансмаш», Омская область |
|  | АО «ОНИИП», Омская область |
|  | АО «Российские космические системы», город Москва |
|  | АО «РСК «МиГ», город Москва |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ОАО «ПО «Севмаш», Архангельская область |
|  | ОООР «СоюзМаш России», город Москва |
|  | ПАО «Завод «Красное Сормово», Нижегородская область |
|  | ПАО «Техприбор», город Санкт-Петербург |
|  | Союз «Экосфера», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
|  | ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского», Московская область |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); Приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.