УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «12» октября 2021 г. № 711н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве

331

Регистрационный номер

# Содержание

# I. Общие сведения…………………………………………………………………………………………1

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)………………………………………………………………….2

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций…………………………………………………..3

# 3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций при помощи специализированных мобильных буровых установок горизонтального направленного бурения»………………………………………………………………3

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта…………...………..10

# I. Общие сведения

| Бестраншейная прокладка подземных инженерных коммуникаций при помощи специализированных мобильных буровых установок горизонтального направленного бурения |  |  | 16.040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  | Код |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |
| Управление комплексом горизонтального направленного бурения при создании и удерживании в стабильном состоянии горизонтально ориентированной скважины, расширении скважины, обратном протягивании трубопровода в расширенную скважину под препятствиями естественного и искусственного происхождения, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |
| 8111 | Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |  |  |  |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

# (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение работ по бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций при помощи специализированных мобильных буровых установок горизонтального направленного бурения (далее – ГНБ) | 3 | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке комплекса ГНБ | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль технического состояния и подготовка агрегатов, оборудования, механизмов и систем бурового комплекса ГНБ к работе | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок для размещения бурового комплекса ГНБ | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Производство работ комплексом ГНБ | А/04.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение регламентированного и нерегламентированного технического обслуживания бурового комплекса ГНБ | А/05.3 | 3 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций при помощи специализированных мобильных буровых установок ГНБ |  |  |  |  | Код | А |  | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Возможные наименования должностей | Оператор установки горизонтального направленного бурения Оператор насосно-смесительного узла горизонтального направленного бурения Оператор локатора горизонтального направленного бурения |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих в области бестраншейного строительства, программы переподготовки рабочих, служащих в области бестраншейного строительства, программы повышения квалификации рабочих, служащих в области бестраншейного строительства |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуются программы повышения квалификации в области бестраншейного строительства (не реже одного раза в три года) |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8111 | Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования |
| ЕТКС | § 103 | Машинист 6-го разрядов |
|  | § 104 | Машинист 7-го разрядов |
|  | § 105 | Машинист 8-го разрядов |
| ОКПДТР | 14303 | Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при транспортировке комплекса ГНБ |  |  |  | Код |  | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Погрузка и разгрузка комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фиксация элементов комплекса ГНБ на транспортном средстве крепежными приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перегон комплекса ГНБ своим ходом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Размещать и закреплять на трейлерах элементы комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять контрольный осмотр транспортных агрегатов перед транспортировкой комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять установкой ГНБ при перегоне своим ходом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Правила по охране труда при проверке технического состояния транспортных агрегатов, проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке элементов комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила пожарной безопасности и производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила погрузки, укладки, строповки грузов на трейлерах, прицепах и их разгрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Типы и принцип работы сцепных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние погодных и дорожных условий на безопасность управления комплексом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры безопасности при встречных разъездах на узких дорогах, поворотах, крутых склонах и спусках при перегоне комплекса ГНБ своим ходом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технического состояния и подготовка агрегатов, оборудования, механизмов и систем бурового комплекса ГНБ к работе |  |  |  | Код |  | А/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка агрегатов, оборудования, механизмов и систем комплекса ГНБ к работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заправка систем комплекса ГНБ горюче-смазочными материалами в условиях строительного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Соблюдать правила по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять готовность к работе комплекса ГНБ и бурового инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать комплектность инструмента и расходных материалов для проведения подготовки систем комплекса ГНБ к работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверять состояние ходовой части комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверять управление, систему гидравлики, электрооборудование элементов комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверять на холостом ходу температуру и давление масла в двигателе, узлах и гидравлической системе установки и технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить калибровку и настройку локационного оборудования перед началом работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить зарядку источников питания локационного оборудования и средств связи (рации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержать в исправном состоянии и чистоте систему локации, средства связи, геодезические приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заправлять системы комплекса ГНБ горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнять документацию по использованию горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с локационным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Устройство и конструкции обслуживаемых агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение приборов и ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями и насосами комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы механики, гидравлики и электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к горюче-смазочным материалам и специальным жидкостям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства, порядок транспортирования, правила приема, хранения и использования горюче-смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила пожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экологические требования и методы безопасного ведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические регламенты и производственные инструкции по эксплуатации комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические регламенты и производственные инструкции по эксплуатации локационного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Законодательство Российской Федерации, локальные акты организаций и инстанций, регулирующих выполнение данных видов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение подготовительных работ и обустройство стройплощадок для размещения бурового комплекса ГНБ |  |  |  | Код | А/03.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Установка комплекса ГНБ на точку забуривания, монтаж анкерной системы установки ГНБ, заземления, установка бурового инструмента, размещение насосно-смесительного узла на строительной площадке и соединение его с комплексом ГНБ, приготовление бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение местоположения инженерных коммуникаций в зоне работ с целью исключения возможности их повреждения и соблюдения охранных зон при производстве буровых работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчет предварительного профиля бурения и потребного количества компонентов бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдать положения проекта производства работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнять первичные документы по учету работы комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологии ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить расчет профиля бурения с учетом проектного планово-высотного положения прокладываемой коммуникации и характеристик бурового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить расчет и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять неисправности оборудования, механизмов и систем управления комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить расчет количества компонентов и средств водоподготовки для буровых растворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с локационным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдать правила дорожного движения, безопасного расположения техники и оборудования, в том числе внутри строительных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструкции по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила пожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экологические требования и методы безопасного ведения работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические регламенты и производственные инструкции по эксплуатации комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила выполнения работ при пилотном бурении скважины, расширении скважины, калибровке скважины, протаскивании трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы производства работ при бурении методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние погодных и дорожных условий на безопасность управления комплексом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и конструкции обслуживаемых агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение приборов и ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями, насосами и вентиляторами комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы механики, гидравлики и электротехники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Физико-механические характеристики грунта и компонентов для приготовления бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства компонентов буровых растворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоподготовка для буровых растворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы расчета пилотной скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Производство работ комплексом ГНБ |  |  |  | Код | А/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение работы по прокладке инженерных коммуникаций буровой установкой ГНБ (пилотное бурение, расширение скважины до проектного диаметра, калибровка скважины, протягивание трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборка трубопровода и его безопасное позиционирование при подаче в скважину |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слив остатков воды и бурового раствора из бочек, рукавов, центробежных насосов и насоса высокого давления, промывка всей системы незамерзающей жидкостью (в зимнее время) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение и оформление протокола бурения, заполнение иных необходимых стандартизированных форм согласно существующей нормативной документации на данный вид работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять технические требования, предъявляемые к качеству работ, согласно существующей нормативной документации при пилотном бурении скважины, расширении скважины, калибровке скважины, протаскивании трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управлять буровой установкой и оборудованием ГНБ при выполнении работ по прокладке инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверять наличие и заряд батарей на систему локации, средства связи и зонд, устанавливать на объекте зонд в буровую головку с его последующей калибровкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить расчет и подбор необходимого бурового инструмента для производства работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать с локационным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассчитывать количество компонентов и средств водоподготовки для буровых растворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подбирать рецептуру приготовления бурового раствора с учетом реальных геологических условий бурения и утверждать ее у начальника комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Следить и вовремя обслуживать мотопомпу, смесители, насос высокого давления, делать об этом записи в соответствующих стандартизированных формах согласно существующей нормативной документации на данный вид работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вести учет компонентов бурового раствора на каждом объекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать на комплексе ГНБ в темное время суток, в сложных метеорологических и геологических условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы в сложных условиях при устройстве земляных работ на уклонах, в котлованах, в стесненных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять неисправность элементов систем управления комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать непрерывную подачу бурового раствора в скважину |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдать правила дорожного движения, безопасного расположения техники и оборудования, в том числе внутри строительных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнять первичные документы по учету работы комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Инструкции по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила пожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экологические требования и методы безопасного ведения работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические регламенты и производственные инструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила выполнения работ, функциональные возможности и принципы управления используемыми системами и оборудованием при пилотном бурении скважины, расширении скважины, протаскивании трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы и этапы производства работ при бурении методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство системы управления комплекса ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влияние погодных и дорожных условий на безопасность управления комплексом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций в процессе производства работ методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы механики, гидравлики и электротехники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы физико-механических характеристик грунта и компонентов для приготовления бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные свойства компонентов буровых растворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы расчета пилотной скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.5. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение регламентированного и нерегламентированного технического обслуживания бурового комплекса ГНБ |  |  |  | Код | А/05.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Выполнение регламентированного (контроль за выполнением сторонними сервисными организациями) технического обслуживания в соответствии с инструкциями по эксплуатации, техническими паспортами и прочей технической документацией по обслуживанию комплекса ГНБ (буровой установки, насосно-смесительного узла, локационного оборудования) |
| --- | --- |
|  | Выполнение нерегламентированного технического обслуживания комплекса ГНБ, включающего надзор за работой оборудования, эксплуатационный уход, содержание оборудования в исправном состоянии. |
| Необходимые умения | Соблюдать правила по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Выполнять операции технического обслуживания (замена фильтров, замена трансмиссионного масла, замена гидравлического масла, смазка пресс-масленок) оборудования комплекса ГНБ |
|  | Использовать в работе оснастку, инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления комплекса ГНБ |
|  | Проверять готовность к работе электрооборудования комплекса ГНБ, выявлять его неисправности и устранять их либо контролировать их устранение силами привлеченных специализированных сервисных организаций |
|  | Проверять готовность к работе рабочего и вспомогательного оборудования комплекса ГНБ |
|  | Проверять состояние ходовой части комплекса ГНБ |
|  | Выявлять неисправность элементов систем управления комплекса ГНБ |
|  | Осуществлять операции по подготовке к работе дополнительного оборудования |
|  | Выполнять проверку исправности гидравлических систем комплекса ГНБ |
|  | Применять в процессе работы нормативно-технические и методические документы по техническому обслуживанию |
|  | Производить опробование всех систем и агрегатов после каждого технического обслуживания |
|  | Выполнять слесарные и регулировочные работы |
| Необходимые знания | Виды и периодичность технического обслуживания комплекса ГНБ |
|  | Устройство и конструкции обслуживаемых агрегатов, оборудования, механизмов и систем управления комплекса ГНБ |
|  | Расположение приборов и ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями, насосами и вентиляторами комплекса ГНБ |
|  | Перечень операций, выполняемых при проведении технического обслуживания оборудования комплекса ГНБ |
|  | Оборудование и эксплуатационные материалы, используемые при проведении технического обслуживания оборудования комплекса ГНБ |
|  | Инструкции по охране труда |
|  | Правила пожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии |
|  | Экологические требования и методы безопасного ведения работ |
|  | Законодательство Российской Федерации, локальные акты организаций и инстанций, регулирующих выполнение данного вида работ |
|  | Типы и принцип работы сцепных устройств |
|  | Основы механики, гидравлики и электротехники |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Ассоциация «Национальное объединение строителей», город Москва |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | А.В. Ишин |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | Международная ассоциация специалистов горизонтального направленного бурения, город Казань |
| 3 | СРО А «Объединение подземных строителей», город Санкт-Петербург |
| 4 | ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.