УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «12» октября 2021 г. № 713н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по обслуживанию и ремонту оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами в электрических сетях

861

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение отдельных видов работ на оборудовании автоматизированных систем управления технологическими процессами электрических подстанций, автоматизированных систем технологического управления, интеллектуальных систем управления электрическими сетями электрических сетей»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами электрических подстанций, автоматизированных систем технологического управления, интеллектуальных систем управления электрическими сетями электрических сетей средней сложности»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт сложного оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами электрических подстанций, автоматизированных систем технологического управления, интеллектуальных систем управления электрическими сетями электрических сетей»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами электрических подстанций, автоматизированных систем технологического управления, интеллектуальных систем управления электрическими сетями электрических сетей»	20

3.5. Обобщенная трудовая функция «Организация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами электрических подстанций, автоматизированных систем технологического управления, интеллектуальных систем управления электрическими сетями электрических сетей»	31

3.6. Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью по ремонту и обслуживанию оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами электрических подстанций, автоматизированных систем технологического управления, интеллектуальных систем управления электрическими сетями электрических сетей»	39

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	49

I. Общие сведения

| Обслуживание и ремонт оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами электрических подстанций, автоматизированных систем технологического управления, интеллектуальных систем управления электрическими сетями (далее – оборудование АСУТП электрических сетей) |  | 20.036 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение обслуживания и ремонта оборудования АСУТП электрических сетей

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2152 | Инженеры-электроники |
| --- | --- | --- | --- |
| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.12.1 | Передача электроэнергии |
| --- | --- |
| 35.13.1 | Распределение электроэнергии |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение отдельных видов работ на оборудовании АСУТП электрических сетей | 3 | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение отдельных видов сопутствующих работ по техническому обслуживанию оборудования АСУТП электрических сетей | A/02.3 | 3 |
| B | Техническое обслуживание и ремонт оборудования АСУТП электрических сетей средней сложности | 4 | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение сопутствующих работ средней сложности по техническому обслуживанию оборудования АСУТП электрических сетей | B/02.4 | 4 |
| C | Техническое обслуживание и ремонт сложного оборудования АСУТП электрических сетей | 4 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сложного оборудования АСУТП электрических сетей | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту сложного оборудования АСУТП электрических сетей | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Организация работ по наряду (распоряжению) в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту сложного оборудования АСУТП электрических сетей | C/03.4 | 4 |
| D | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | 5 | Мониторинг работоспособности оборудования АСУТП электрических сетей | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ повышенной сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Ведение нормативно-технической документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | D/03.5 | 5 |
|  |  |  | Сопровождение проектов создания, реконструкции, модернизации комплексов АСУТП | D/04.5 | 5 |
|  |  |  | Организация работ по наряду (распоряжению) в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей повышенной сложности | D/05.5 | 5 |
| E | Организация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | 6 | Подготовка обоснований планов и программ технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП электрических сетей | E/01.6 | 6 |
|  |  |  | Координация работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования АСУТП электрических сетей | E/02.6 | 6 |
| F | Управление деятельностью по ремонту и обслуживанию оборудования АСУТП электрических сетей | 6 | Планирование и контроль деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | F/01.6 | 6 |
|  |  |  | Руководство работой подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | F/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ на оборудовании АСУТП электрических сетей | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4-го разряда Электромонтер по обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами 4-го разряда Электромонтер 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки рабочих по профессии электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 335 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 19821 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение простых операций по диагностике состояния аппаратных средств оборудования АСУТП |
| --- | --- |
|  | Выполнение простых операций по устранению неисправностей оборудования АСУТП в соответствии с рабочими программами |
|  | Измерение электрических характеристик обслуживаемого простого оборудования АСУТП |
|  | Контроль исправности комплектов запасных частей, инструментов, принадлежностей для закрепленного оборудования |
|  | Определение неисправности однослойных печатных плат и скрытого монтажа в оборудовании АСУТП |
|  | Проведение профилактического и текущего ремонта оборудования АСУТП |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания шкафа и оценка их работоспособности |
|  | Проверка наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности |
|  | Проверка работоспособности вентиляционной системы шкафа АСУТП |
|  | Проверка целостности вторичных цепей оборудования АСУТП |
| Необходимые умения | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Применять электрический и измерительный инструмент для технического обслуживания оборудования АСУТП |
|  | Проводить измерение параметров обслуживаемого диспетчерского оборудования |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Выполнять работу с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы проверки и измерения их параметров |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Технико-эксплуатационные характеристики и правила технической эксплуатации средств вычислительной техники, комплектующих устройств и другого оборудования |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов сопутствующих работ по техническому обслуживанию оборудования АСУТП электрических сетей | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сборка испытательных схем для проверки и наладки устройств телеавтоматики в соответствии с рабочими программами |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по монтажу оборудования телеавтоматики в соответствии с рабочими программами |
|  | Чистка внутренней части оборудования от пыли с использованием специального промышленного пылесоса |
| Необходимые умения | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Применять электрический и измерительный инструмент для технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Проводить измерение параметров обслуживаемого диспетчерского оборудования |
|  | Проводить сборку и разборку ключей и реле схем телеавтоматики |
|  | Выполнять работу с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Назначение основного слесарного и монтерского инструмента |
|  | Основные методы измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления |
|  | Основные принципы передачи и приема информации по линиям электропередач, по многоканальным системам |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы проверки и измерения их параметров |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт оборудования АСУТП электрических сетей средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5-го разряда Электромонтер по обслуживанию оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами 5-го разряда Электромонтер 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки рабочих по профессии электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4-го разряда или электромонтера по обслуживанию оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами 4-го разряда или электромонтера 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 336 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 19821 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Диагностика состояния аппаратных средств оборудования АСУТП |
| --- | --- |
|  | Измерение электрических характеристик оборудования АСУТП |
|  | Контроль размера и объема базы данных на предмет достижения предельного ее размера |
|  | Проведение работ по аварийному восстановлению и неотложному ремонту оборудования АСУТП |
|  | Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого оборудования АСУТП |
|  | Проведение профилактического и текущего ремонта оборудования АСУТП |
|  | Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами АСУТП |
|  | Проверка наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности |
|  | Разборка и сборка, а также механическое и электрическое регулирование оборудования АСУТП |
|  | Устранение неисправностей оборудования АСУТП |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию |
|  | Выполнять мониторинг оборудования АСУТП при помощи программного обеспечения |
|  | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Определять неисправности и дефекты оборудования АСУТП |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Применять электрический и измерительный инструмент для технического обслуживания оборудования АСУТП |
|  | Измерять сопротивление изоляции мегомметром |
|  | Проводить измерение параметров обслуживаемого диспетчерского оборудования |
|  | Проводить измерение параметров работы обслуживаемого оборудования |
|  | Проводить настройку и регулировку аппаратуры АСУТП |
|  | Проводить сборку и разборку ключей и реле схем телеавтоматики |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Выполнять работу с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Архитектура информационных систем |
|  | Виды повреждений в оборудовании АСУТП |
|  | Инструкции по эксплуатации закрепленного оборудования и устройств АСУТП и телемеханики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Конструктивное устройство электронно-регистрирующих приборов, применяемых в АСУТП |
|  | Назначение основного слесарного и монтерского инструмента |
|  | Номенклатура радиокомпонентов и материалов, необходимых для ремонта оборудования АСУТП |
|  | Нормативные правовые акты в области электроэнергетики |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание оборудования АСУТП |
|  | Общая структура автоматизированных систем управления технологическим процессом и их задачи |
|  | Основные методы измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основные принципы передачи и приема информации по линиям электропередач, по многоканальным системам |
|  | Основные протоколы передачи данных по локальной вычислительной сети |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы проверки и измерения их параметров |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы схемотехники |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Полупроводниковые приборы, их виды, типы и принципы функционирования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сопутствующих работ средней сложности по техническому обслуживанию оборудования АСУТП электрических сетей | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исправности комплектов запасных частей, инструментов, принадлежностей для закрепленного оборудования |
| --- | --- |
|  | Проведение монтажных работ по модернизации оборудования АСУТП |
|  | Проверка контрольных установок для проведения испытания оборудования АСУТП |
|  | Сборка испытательных схем для проверки и наладки оборудования АСУТП |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию |
|  | Выполнять мониторинг оборудования АСУТП при помощи программного обеспечения |
|  | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Определять неисправности, дефекты оборудования АСУТП и способы их устранения |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Измерять сопротивление изоляции мегомметром |
|  | Проводить измерение параметров обслуживаемого диспетчерского оборудования |
|  | Проводить измерение параметров работы обслуживаемого оборудования |
|  | Проводить монтаж оборудования телеавтоматики |
|  | Проводить настройку и регулировку аппаратуры АСУТП |
|  | Проводить сборку и разборку ключей и реле схем телеавтоматики |
|  | Собирать и регулировать испытательные установки для проведения проверки, настройки оборудования АСУТП |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Архитектура информационных систем |
|  | Виды повреждений в оборудовании АСУТП |
|  | Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Конструктивное устройство электронно-регистрирующих приборов, применяемых в АСУТП |
|  | Назначение основного слесарного и монтерского инструмента |
|  | Номенклатура радиокомпонентов и материалов, необходимых для ремонта оборудования АСУТП |
|  | Номенклатура, устройство и назначение смежного для телемеханики первичного и вторичного оборудования |
|  | Нормативные правовые акты в области электроэнергетики |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание оборудования АСУТП |
|  | Общая структура автоматизированных систем управления технологическим процессом и их задачи |
|  | Основные методы измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы микропроцессорного оборудования АСУТП |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основные принципы передачи и приема информации по линиям электропередач, по многоканальным системам |
|  | Основные протоколы передачи данных по локальной вычислительной сети |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы проверки и измерения их параметров |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы схемотехники |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Полупроводниковые приборы, их виды, типы и принципы функционирования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные и монтажные схемы многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов |
|  | Принципиальные схемы цепей телеавтоматики и телесигнализации |
|  | Способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт сложного оборудования АСУТП электрических сетей | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6-го разряда Электромонтер по обслуживанию оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами 6-го разряда Электромонтер 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5-го разряда или электромонтера по обслуживанию оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами 5-го разряда или электромонтера 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 337 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 19821 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики |
| ОКСО | 2.09.00.00 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 2.11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сложного оборудования АСУТП электрических сетей | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Администрирование АСУ ТП, в том числе управление правами пользователей, создание резервных копий системы и периодическое создание архивов |
| --- | --- |
|  | Анализ работы коммутаторов и маршрутизаторов шины станции и шины процесса цифровых подстанций |
|  | Диагностика, совместно с персоналом по обслуживанию устройств связи, неисправности устройств передачи сигналов телемеханики в случае нарушения передачи телеинформации в удаленные диспетчерские центры |
|  | Диагностика состояния аппаратных средств оборудования АСУТП |
|  | Контроль исправности комплектов запасных частей, инструментов, принадлежностей для закрепленного оборудования |
|  | Контроль прохождения сигналов от подсистем на серверы, автоматизированные рабочие места АСУТП, терминалы релейной защиты и противоаварийной автоматики, первичное оборудование и интегрированные подсистемы |
|  | Контроль размера базы данных на предмет достижения предельного размера |
|  | Наладка и настройка оборудования АСУТП |
|  | Осуществление периодических осмотров устройств и узлов, контроль параметров и надежности электронных элементов оборудования АСУТП |
|  | Проведение работ по аварийному восстановлению и неотложному ремонту оборудования АСУТП |
|  | Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого оборудования АСУТП |
|  | Проведение профилактического и текущего ремонта оборудования АСУТП |
|  | Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами АСУТП |
|  | Разборка и сборка, а также механическое и электрическое регулирование оборудования АСУТП |
|  | Сборка испытательных схем для проверки и наладки оборудования АСУТП |
|  | Сборка схем для проведения специальных нетиповых испытаний аппаратуры АСУТП |
|  | Сканирование устройств хранения информации антивирусным программным обеспечением |
|  | Устранение неисправностей оборудования АСУТП |
| Необходимые умения | Выполнять мониторинг оборудования АСУТП при помощи программного обеспечения |
|  | Выполнять работы по замене типовых печатных плат |
|  | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Конфигурировать различные типы терминалов АСУТП |
|  | Конфигурировать системы сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Определять неисправности, дефекты оборудования АСУТП и способы их устранения |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Применять электрический и измерительный инструмент для технического обслуживания оборудования АСУТП |
|  | Измерять сопротивление изоляции мегомметром |
|  | Проводить измерение параметров обслуживаемого диспетчерского оборудования |
|  | Проводить измерение параметров работы оборудования АСУТП |
|  | Проводить измерение параметров работы обслуживаемого оборудования |
|  | Проводить монтаж оборудования телеавтоматики |
|  | Проводить настройку и регулировку аппаратуры АСУТП |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Проводить сборку и разборку ключей и реле схем телеавтоматики |
|  | Работать со специализированными программами для управления, наладки и тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Собирать и регулировать испытательные установки для проведения проверки, настройки оборудования АСУТП |
|  | Собирать схемы технологических локальных вычислительных сетей, шины процесса и шины станции цифровых подстанций |
|  | Составлять монтажные схемы |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Архитектура информационных систем |
|  | Виды повреждений в оборудовании АСУТП |
|  | Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Инструкции по эксплуатации закрепленного оборудования и устройств АСУТП и телемеханики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Инструкция по охране труда пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Инструментальные средства информационных технологий |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Конструктивное устройство электронно-регистрирующих приборов, применяемых в АСУТП |
|  | Назначение основного слесарного и монтерского инструмента |
|  | Номенклатура радиокомпонентов и материалов, необходимых для ремонта оборудования АСУТП |
|  | Номенклатура, устройство и назначение смежного для телемеханики первичного и вторичного оборудования |
|  | Нормативные правовые акты в области электроэнергетики |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание оборудования АСУТП |
|  | Общая структура автоматизированных систем управления технологическим процессом и ее задачи |
|  | Основные методы измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основные принципы и алгоритмы работы оборудования подстанций, терминалов и устройств релейной защиты и автоматики, оборудования средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии |
|  | Основные принципы передачи и приема информации по линиям электропередач, по многоканальным системам |
|  | Основные протоколы передачи данных по локальной вычислительной сети |
|  | Основные требования по организации работы цифровых подстанций: протоколы организации «шины процесса» и «шины подстанции», стандарты передачи данных, регламентирующие форматы потоков, виды информации, правила описания элементов энергообъекта |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы проверки и измерения их параметров |
|  | Основы информационных технологий |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы программирования |
|  | Основы схемотехники |
|  | Основы электроники |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Полупроводниковые приборы, виды, типы, принципы функционирования |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила организации текущей эксплуатации оборудования телемеханики |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Правила переключений в электроустановках |
|  | Правила расследования и учета аварий, других технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные и монтажные схемы многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов |
|  | Принципы работы, технические характеристики сооружений электрических сетей |
|  | Регламенты приемки оборудования телемеханики из капитального ремонта и капитального строительства |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
|  | Условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту сложного оборудования АСУТП электрических сетей | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технической документации в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
|  | Разработка, пересмотр и поддержание в актуальном состоянии инструкций для пользователей оборудования АСУТП |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Работать с технической литературой в области информационных технологий |
|  | Работать со специализированными программами для управления, наладки и тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Обрабатывать и систематизировать техническую информацию |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Инструкция по охране труда пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Инструкции по эксплуатации закрепленного оборудования и устройств АСУТП и телемеханики |
|  | Инструментальные средства информационных технологий |
|  | Нормативные правовые акты в области электроэнергетики |
|  | Основы информационных технологий |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Правила организации текущей эксплуатации оборудования телемеханики |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по наряду (распоряжению) в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту сложного оборудования АСУТП электрических сетей | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технической документации в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
|  | Контроль сохранности ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств на рабочем месте |
|  | Организация завершения работы бригады в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Проверка наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности |
|  | Проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения, а также контроль принятия дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ |
|  | Устранение нарушений правил, норм, инструкций по охране труда членами бригады |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Контролировать соблюдение норм и требований охраны труда членами бригады |
|  | Обрабатывать и систематизировать техническую информацию |
|  | Организовывать работу членов бригады |
|  | Проверять отсутствие напряжения |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Проводить целевые инструктажи по охране труда для членов бригады |
|  | Сопоставлять данные, работать с большими объемами информации и анализировать информацию на полноту, достоверность при сборе и консолидации данных |
| Необходимые знания | Инструкция по применению и испытанию средств защиты для работы электроустановках |
|  | Инструкции по эксплуатации закрепленного оборудования и устройств АСУТП и телемеханики |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Номенклатура, устройство и назначение смежного для телемеханики первичного и вторичного оборудования |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основные принципы и алгоритмы работы оборудования подстанций, терминалов и устройств релейной защиты и автоматики, оборудования средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии |
|  | Порядок допуска персонала на электросетевые объекты |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила расследования и учета аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Правила эксплуатации опасных производственных объектов |
|  | Способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Условные обозначения сооружений электрических сетей |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-технолог Инженер-электроник Инженер автоматизированных систем управления Инженер-технолог II категории Инженер-электроник II категории Инженер автоматизированных систем управления II категории Инженер-технолог I категории Инженер-электроник I категории Инженер автоматизированных систем управления I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера без категории - без предъявления требований Для инженера II категории - не менее одного года на инженерно-технических должностях в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы подразделения эксплуатации оборудования АСУТП Для инженера I категории - не менее двух лет на инженерно-технических должностях в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы подразделения эксплуатации оборудования АСУТП |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | Требованием для перехода к более высокой категории является повышение квалификации в области технологических процессов автоматизированных систем управления |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
| ЕКС | - | Инженер-технолог (технолог) |
|  | - | Инженер-электроник (электроник) |
|  | - | Инженер по автоматизированным системам управления производством |
|  | - | Инженер по оборудованию средств диспетчерского и технологического управления |
| ОКПДТР | 42525 | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами |
| ОКСО | 2.09.00.00 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 2.11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг работоспособности оборудования АСУТП электрических сетей | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Администрирование АСУ ТП, включающее в себя управление правами пользователей, создание резервных копий системы, периодическое создание архивов |
| --- | --- |
|  | Администрирование серверов, маршрутизаторов, коммутаторов и автоматизированных рабочих мест на закрепленных за специалистом подстанциях |
|  | Ведение технической документации в рамках своей компетенции |
|  | Ведение учета и анализа показателей использования оборудования АСУТП |
|  | Диагностика совместно с персоналом связи неисправности устройств передачи сигналов телемеханики в случае нарушения передачи телеинформации в удаленные диспетчерские центры |
|  | Диагностика состояния аппаратных средств оборудования АСУТП |
|  | Консультирование по вопросам технического обеспечения и эксплуатации оборудования АСУТП |
|  | Контроль прохождения сигналов от подсистем на серверы, автоматизированные рабочие места АСУ ТП, устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, первичное оборудование и интегрированные подсистемы |
|  | Контроль размера и объема базы данных на предмет достижения предельного ее размера |
|  | Мониторинг работоспособности локальной вычислительной сети, закрепленной за специалистом подстанции |
|  | Мониторинг работы шины процесса и шины станции цифровых подстанций |
|  | Обеспечение корректной технической эксплуатации, бесперебойной работы электронного оборудования АСУТП |
|  | Осуществление периодических осмотров устройств и узлов, контроль параметров и надежности электронных элементов оборудования АСУТП |
|  | Осуществление проверок технического состояния оборудования АСУТП при проведении профилактических осмотров в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение анализа отказов и неисправностей оборудования АСУТП |
|  | Проведение измерения электрических характеристик обслуживаемого оборудования АСУТП |
|  | Проведение тестовых проверок с целью своевременного обнаружения неисправностей оборудования АСУТП |
|  | Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами АСУТП |
|  | Резервное копирование баз данных |
|  | Сканирование устройств хранения информации антивирусным программным обеспечением |
|  | Формирование предложений по разработке графиков технического обслуживания оборудования АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
| Необходимые умения | Администрировать локальные вычислительные сети |
|  | Анализировать информацию на полноту, достоверность при сборе и консолидации данных |
|  | Выполнять мониторинг оборудования АСУТП при помощи программного обеспечения |
|  | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Настраивать и применять специальные программы мониторинга работы шины процесса и шины станции цифровых подстанций |
|  | Обрабатывать и систематизировать техническую информацию |
|  | Определять неисправности, дефекты оборудования АСУТП и способы их устранения |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять методы анализа информационных систем |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Измерять сопротивление изоляции мегомметром |
|  | Проводить измерение параметров работы оборудования АСУТП |
|  | Проводить измерение параметров работы обслуживаемого оборудования |
|  | Работать со специализированными программами для управления, наладки и тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Разрабатывать алгоритмы и программы выполнения тестирования оборудования АСУТП |
|  | Собирать схемы для нетиповых испытаний аппаратуры |
|  | Тестировать и налаживать программы тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Тестировать и налаживать специализированные программы, предназначенные для работы комплекса АСУТП |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Архитектура информационных систем |
|  | Виды повреждений в оборудовании АСУТП |
|  | Действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов |
|  | Драйверы ввода-вывода или технологии обмена технологической информацией в целях управления объектами автоматизации и технологическими процессами |
|  | Законодательство Российской Федерации, руководящие и нормативно-технические документы в области информационных технологий |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Инструментальные средства информационных технологий |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Конструктивное устройство электронно-регистрирующих приборов, применяемых в АСУТП |
|  | Основное прикладное программное обеспечение |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основные протоколы передачи данных по локальной вычислительной сети |
|  | Основные типы программируемых терминалов |
|  | Основные требования по организации работы цифровых подстанций: протоколы организации «шины процесса» и «шины подстанции», стандарты передачи данных, регламентирующие форматы потоков, виды информации, правила описания элементов энергообъекта |
|  | Основные языки программирования, применяемые для создания, модификации данных и управления данными |
|  | Основы информационных технологий |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила организации текущей эксплуатации оборудования телемеханики |
|  | Правила переключений в электроустановках |
|  | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в области релейной защиты и автоматики |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципиальные и монтажные схемы многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
|  | Условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ повышенной сложности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение эксплуатационной документации АСУТП в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по установке, перемещению, замене и настройке оборудования АСУТП |
|  | Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений устройств АСУТП и телемеханики |
|  | Контроль за проведением ремонта и испытаний электронного оборудования, соблюдением инструкций по эксплуатации |
|  | Контроль исправности комплектов запасных частей, инструментов, принадлежностей для закрепленного оборудования |
|  | Контроль прохождения сигналов от подсистем на серверы, автоматизированные рабочие места АСУ ТП, устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, первичное оборудование и интегрированные подсистемы |
|  | Наладка и настройка оборудования АСУТП |
|  | Приемка и ввод в эксплуатацию объектов АСУТП и телемеханики в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение работ по аварийному восстановлению и неотложному ремонту оборудования АСУТП |
|  | Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого оборудования АСУТП |
|  | Проведение комплексных испытаний в составе приемочных комиссий в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение монтажных работ по модернизации оборудования АСУТП |
|  | Проведение профилактического и текущего ремонта оборудования АСУТП |
|  | Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами АСУТП |
|  | Разборка и сборка, а также механическое и электрическое регулирование оборудования АСУТП |
|  | Сборка испытательных схем для проверки и наладки оборудования АСУТП |
|  | Сборка схем для проведения специальных нетиповых испытаний аппаратуры АСУТП |
|  | Составление заявок на оборудование АСУТП и запасные части к нему |
|  | Техническое и регламентное обслуживание оборудования АСУТП в соответствии с планом-графиком |
|  | Устранение неисправностей оборудования АСУТП |
| Необходимые умения | Выполнять работы по замене типовых плат |
|  | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Конфигурировать различные типы терминалов ведущих производителей |
|  | Конфигурировать системы сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Определять неисправности, дефекты оборудования АСУТП |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Применять электрический и измерительный инструмент для технического обслуживания оборудования АСУТП |
|  | Проводить измерение параметров обслуживаемого диспетчерского оборудования |
|  | Проводить измерение параметров работы обслуживаемого оборудования |
|  | Проводить монтаж оборудования телеавтоматики |
|  | Проводить настройку и регулировку аппаратуры АСУТП |
|  | Работать с технической литературой в области информационных технологий |
|  | Работать со специализированными программами, предназначенными для настройки, тестирования и моделирования работы оборудования АСУТП |
|  | Работать со специализированными программами для управления, наладки и тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Разрабатывать алгоритмы и программы выполнения тестирования оборудования АСУТП |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта |
|  | Собирать и регулировать испытательные установки для проведения проверки, настройки оборудования АСУТП |
|  | Составлять монтажные схемы |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации закрепленного оборудования и устройств АСУТП и телемеханики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Инфокоммуникационные системы и сети |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Методы и средства проектирования информационных систем и технологий |
|  | Назначение основного слесарного и монтерского инструмента |
|  | Номенклатура радиокомпонентов и материалов, необходимых для ремонта оборудования АСУТП |
|  | Номенклатура, устройство и назначение смежного для телемеханики первичного и вторичного оборудования |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание оборудования АСУТП |
|  | Обслуживаемое оборудование и программное обеспечение автоматизированных систем управления технологическими процессами и оперативно-информационных комплексов |
|  | Общая структура автоматизированных систем управления технологическим процессом и их задачи |
|  | Основное применяемое прикладное программное обеспечение |
|  | Основные методы измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления |
|  | Основные принципы и алгоритмы работы оборудования подстанций, терминалов и устройств релейной защиты и автоматики, оборудования средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы проверки и измерения их параметров |
|  | Основы информационных технологий |
|  | Основы программирования |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП электрических сетей |
|  | Полупроводниковые приборы, их виды, типы и принципы функционирования |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Правила организации текущей эксплуатации оборудования телемеханики |
|  | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Принципиальные и монтажные схемы многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов |
|  | Принципы работы, технические характеристики сооружений электрических сетей |
|  | Способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение нормативно-технической документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технической документации в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
|  | Ведение эксплуатационной документации АСУТП в рамках своей компетенции |
|  | Внесение изменений в оперативные схемы и базы данных системы на закрепленной за специалистом подстанции |
|  | Оформление дефектных ведомостей на оборудование АСУТП |
|  | Оформление и внесение изменений в техническую документацию по выполняемым задачам |
|  | Подготовка технических заданий на техническое перевооружение и реконструкцию оборудования АСУТП в зоне своей ответственности |
|  | Разработка инструкций и обучение персонала умениям и навыкам работы с программным обеспечением АСУТП, связанным с их производственной деятельностью |
|  | Разработка нормативных документов по техническому обслуживанию закрепленного за работником оборудования АСУТП |
|  | Разработка, пересмотр и поддержание в актуальном состоянии инструкций для пользователей оборудования АСУТП |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию |
|  | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Разрабатывать аналитические, методические документы по техническому обслуживанию оборудования АСУТП |
|  | Сопоставлять данные, работать с большими объемами информации и анализировать информацию на полноту, достоверность при сборе и консолидации данных |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Нормативные правовые акты в области электроэнергетики |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Правила организации текущей эксплуатации оборудования телемеханики |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Регламенты приемки оборудования телемеханики из капитального ремонта и капитального строительства |
|  | Стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Условные обозначения сооружений электрических сетей |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение проектов создания, реконструкции, модернизации комплексов АСУТП | Код | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технической документации в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
|  | Подготовка технических условий проектов модернизации и реконструкции средств АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Выдача экспертных замечаний в ходе строительства электросетевых объектов |
|  | Контроль проведения работ по строительству, монтажу, пуску и наладке АСУТП |
|  | Контроль устранения выявленных недостатков в период опытной эксплуатации |
|  | Подготовка замечаний по результатам проведения приемо-сдаточных испытаний для включения в акт приемочной комиссии |
|  | Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами АСУТП |
|  | Прием в составе комиссий комплекса АСУТП после проведения приемо-сдаточных испытаний в опытную эксплуатацию в рамках своей зоны ответственности |
|  | Разработка, пересмотр и поддержание в актуальном состоянии инструкций для пользователей оборудования АСУТП |
|  | Согласование программ проведения приемо-сдаточных испытаний комплекса АСУТП |
|  | Согласование документации по проектам модернизации и реконструкции средств АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Согласование технических требований, технических заданий к проектам модернизации и реконструкции средств АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
| Необходимые умения | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Принимать технические решения по составу ремонтных работ |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Разрабатывать алгоритмы и программы выполнения тестирования оборудования АСУТП |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта оборудования АСУТП |
|  | Тестировать и налаживать программы для тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Локальные распорядительные документы по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями. |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Порядок организации обеспечения ремонтных работ материально-техническими ресурсами |
|  | Порядок разработки проектов АСУТП и ее подсистем, технических заданий, технических и рабочих проектов |
|  | Правила приемки оборудования АСУТП из ремонта и сдачи его в ремонт |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по наряду (распоряжению) в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей повышенной сложности | Код | D/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Безопасное выполнение работы и ведение надзора за членами бригады, работающими в электроустановках |
| --- | --- |
|  | Ведение технической документации в рамках своей компетенции |
|  | Контроль сохранности ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств на рабочем месте |
|  | Обучение персонала правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Организация завершения работы бригады в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Проведение инструктажей членам бригады, работающим в электроустановке |
|  | Проверка наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности |
|  | Проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения, а также контроль принятия дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ |
|  | Устранение нарушений правил, норм, инструкций по охране труда членами бригады |
| Необходимые умения | Контролировать соблюдение требований охраны труда членами бригады |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Организовывать работу членов бригады |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Проверять отсутствие напряжения |
|  | Проводить целевые инструктажи по охране труда для членов бригады |
| Необходимые знания | Инструкция по организации и проведению противопожарных тренировок |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Инструкция по охране труда пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Положения и инструкции по расследованию, учету аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок допуска персонала на электросетевые объекты |
|  | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила эксплуатации опасных производственных объектов |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | Код | E | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий инженер-технолог Ведущий инженер-электроник Ведущий инженер автоматизированных систем управления Ведущий эксперт Ведущий эксперт автоматизированных систем управления Главный специалист автоматизированных систем управления Главный эксперт Главный эксперт автоматизированных систем управления |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических или руководящих должностях в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы подразделения автоматизированных систем управления технологическим процессом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2152 | Инженеры-электроники |
| ЕКС | - | Ведущий инженер |
| ОКПДТР | 42525 | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами |
| ОКСО | 2.09.00.00 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 2.11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка обоснований планов и программ технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП электрических сетей | Код | E/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технической документации в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
|  | Ведение учета и анализа показателей использования оборудования АСУТП |
|  | Выдача экспертных замечаний в ходе строительства электросетевых объектов |
|  | Выявление возможностей совершенствования деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Консультирование по вопросам технического обеспечения и эксплуатации оборудования АСУТП |
|  | Обеспечение корректной технической эксплуатации, бесперебойной работы электронного оборудования АСУТП |
|  | Осуществление периодических осмотров устройств и узлов, контроль параметров и надежности электронных элементов оборудования АСУТП |
|  | Осуществление проверок технического состояния оборудования АСУТП при проведении профилактических осмотров в рамках своей зоны ответственности |
|  | Оформление дефектных ведомостей на оборудование АСУТП |
|  | Подготовка предложений в инвестиционную программу и программу реновации организации |
|  | Подготовка технических заданий на техническое перевооружение и реконструкцию оборудования АСУТП в зоне своей ответственности |
|  | Подготовка технических условий к проектам модернизации и реконструкции средств АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение анализа отказов и неисправностей оборудования АСУТП |
|  | Согласование программ проведения приемо-сдаточных испытаний комплекса АСУТП |
|  | Согласование документации по проектам модернизации и реконструкции средств АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Согласование технических требований, технических заданий к проектам модернизации и реконструкции средств АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Составление заявок на оборудование АСУТП и запасные части к нему |
|  | Формирование предложений по разработке перспективных и текущих планов и графиков работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по улучшению его эксплуатации и повышению эффективности использования электронной техники |
| Необходимые умения | Анализировать направления развития отечественной и зарубежной практики в области передачи данных |
|  | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения |
|  | Обрабатывать и систематизировать техническую информацию |
|  | Определять неисправности, дефекты оборудования АСУТП и выбирать способы их устранения |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять методы анализа информационных систем |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Принимать технические решения по составу ремонтных работ |
|  | Работать с технической литературой в области информационных технологий |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта |
|  | Сопоставлять данные, работать с большими объемами информации и анализировать информацию на полноту, достоверность при сборе и консолидации данных |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Архитектура информационных систем |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструментальные средства информационных технологий |
|  | Инфокоммуникационные системы и сети |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Законодательство Российской Федерации, руководящие и нормативно-технические документы в области информационных технологий |
|  | Конструктивное устройство электронно-регистрирующих приборов, применяемых в АСУТП |
|  | Методы и средства проектирования информационных систем и технологий |
|  | Нормативные правовые акты в области электроэнергетики |
|  | Общая структура автоматизированных систем управления технологическим процессом и ее задачи |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основные принципы и алгоритмы работы оборудования подстанций, терминалов и устройств релейной защиты и автоматики, оборудования средств диспетчерского и технологического управления |
|  | Основные протоколы передачи данных по локальной вычислительной сети |
|  | Основные типы программируемых терминалов ведущих производителей |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы проверки и измерения их параметров |
|  | Основные языки программирования, применяемые для создания, модификации данных и управления данными |
|  | Основы информационных технологий |
|  | Основы метрологии |
|  | Основы программирования |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы электроники и полупроводниковой техники |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Правила расследования и учета аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Порядок разработки проектов АСУТП и ее подсистем, технических заданий, технических и рабочих проектов |
|  | Принципиальные и монтажные схемы многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
|  | Условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Координация работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования АСУТП электрических сетей | Код | E/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Администрирование АСУ ТП, включающее в себя управление правами пользователей, создание резервных копий системы, периодическое создание архивов |
| --- | --- |
|  | Диагностика состояния аппаратных средств оборудования АСУТП |
|  | Контроль за проведением ремонта и испытаний электронного оборудования, за соблюдением инструкций по эксплуатации |
|  | Контроль исправности комплектов запасных частей, инструментов, принадлежностей для закрепленного оборудования |
|  | Контроль проведения работ по строительству, монтажу, пуску и наладке АСУТП |
|  | Контроль своевременности и полноты обеспечения электронной техники запасными частями и материалами, организация хранения радиоэлектронной аппаратуры |
|  | Контроль соблюдения ремонтным персоналом технологических инструкций по обслуживанию, эксплуатации и ремонту оборудования АСУТП, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Контроль устранения неисправностей, выявленных в период опытной эксплуатации |
|  | Обеспечение корректной технической эксплуатации, бесперебойной работы электронного оборудования АСУТП |
|  | Обеспечение наличия технической документации, организация работы по ее актуализации |
|  | Обеспечение своевременности и полноты проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Организация освоения вводимого в эксплуатацию оборудования АСУТП |
|  | Организация проверки технического состояния электронного оборудования при проведении профилактических осмотров |
|  | Организация формирования комиссий по приему комплекса АСУТП в опытную эксплуатацию после проведения приемо-сдаточных испытаний |
|  | Осуществление периодических осмотров устройств и узлов, контроль параметров и надежности электронных элементов оборудования АСУТП |
|  | Осуществление проверок технического состояния оборудования АСУТП при проведении профилактических осмотров в рамках своей зоны ответственности |
|  | Оформление дефектных ведомостей на оборудование АСУТП |
|  | Приемка и ввод в эксплуатацию объектов АСУТП и телемеханики в рамках своей зоны ответственности |
|  | Приемка в составе комиссии вводимого в эксплуатацию электронного оборудования после капитального ремонта в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение работ по аварийному восстановлению и неотложному ремонту оборудования АСУТП |
|  | Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого оборудования АСУТП |
|  | Проведение монтажных работ по модернизации оборудования АСУТП |
|  | Проведение профилактического и текущего ремонта оборудования АСУТП |
|  | Проведение целевых инструктажей по охране труда для членов бригады |
|  | Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами АСУТП |
|  | Проверка наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности |
|  | Проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения, а также контроль принятия дополнительных мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ |
|  | Разработка инструкций и обучение персонала умениям и навыкам работы с программным обеспечением, связанным с их производственной деятельностью |
|  | Разработка нормативных документов по техническому обслуживанию закрепленного за работником оборудования АСУТП |
|  | Разработка, пересмотр и поддержание в актуальном состоянии инструкций для пользователей оборудования АСУТП |
|  | Сборка схем для проведения специальных нетиповых испытаний аппаратуры АСУТП |
|  | Согласование пусковых схем, рабочих программ испытаний устройств АСУТП после выполнения капитального ремонта и монтажа электрооборудования |
|  | Устранение нарушений правил, норм, инструкций по охране труда членами бригады |
|  | Устранение неисправностей оборудования АСУТП |
| Необходимые умения | Администрировать локальные вычислительные сети |
|  | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Контролировать соблюдение требований охраны труда членами бригады |
|  | Конфигурировать различные типы терминалов ведущих производителей |
|  | Конфигурировать системы сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления |
|  | Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения |
|  | Обрабатывать и систематизировать техническую информацию |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения |
|  | Определять неисправности, дефекты оборудования АСУТП |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств |
|  | Организовывать работу членов бригады |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять методы анализа информационных систем |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Принимать технические решения по составу ремонтных работ |
|  | Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытания |
|  | Проводить измерение параметров обслуживаемого диспетчерского оборудования |
|  | Проводить измерение параметров работы оборудования АСУТП |
|  | Проводить настройку и регулировку аппаратуры АСУТП |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Проводить целевые инструктажи по охране труда для членов бригады |
|  | Работать с технической литературой в области информационных технологий |
|  | Работать со специализированными программами для управления, наладки и тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Разрабатывать алгоритмы и программы выполнения тестирования оборудования АСУТП |
|  | Разрабатывать аналитические, методические документы по техническому обслуживанию оборудования АСУТП |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта |
|  | Собирать и регулировать испытательные установки для проведения проверки, настройки оборудования АСУТП |
|  | Собирать схемы для нетиповых испытаний аппаратуры |
|  | Выполнять работу с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Сопоставлять данные, работать с большими объемами информации и анализировать информацию на полноту, достоверность при сборе и консолидации данных |
|  | Составлять монтажные схемы |
|  | Тестировать и налаживать программы для тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Виды повреждений в оборудовании АСУТП |
|  | Действующие стандарты, системы счислений, шифров и кодов, применяемые в оборудовании АСУТП |
|  | Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации оборудования АСУТП |
|  | Драйверы ввода-вывода или технологии обмена технологической информацией в целях управления объектами автоматизации и технологическими процессами |
|  | Законодательство Российской Федерации, руководящие и нормативно-технические документы в области информационных технологий |
|  | Инструкция по охране труда пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Инструкции по эксплуатации закрепленного оборудования и устройств АСУТП и телемеханики |
|  | Источники и схемы питания оборудования АСУТП |
|  | Конструктивное устройство электронно-регистрирующих приборов, применяемых в АСУТП |
|  | Номенклатура радиокомпонентов и материалов, необходимых для ремонта оборудования АСУТП |
|  | Номенклатура, устройство и назначение смежного для телемеханики первичного и вторичного оборудования |
|  | Нормативные правовые акты в области электроэнергетики |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание оборудования АСУТП |
|  | Общая структура автоматизированных систем управления технологическим процессом и их задачи |
|  | Порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Основное прикладное программное обеспечение |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основные принципы и алгоритмы работы оборудования подстанций, терминалов и устройств релейной защиты и автоматики, оборудования средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии |
|  | Основные протоколы передачи данных по локальной вычислительной сети |
|  | Основные типы программируемых терминалов ведущих производителей |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы проверки и измерения их параметров |
|  | Основные языки программирования, применяемые для создания, модификации данных и управления данными в оборудовании АСУТП |
|  | Основы энергетики, электротехники и телеавтоматики |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Полупроводниковые приборы, их виды, типы и принципы функционирования |
|  | Порядок допуска персонала на электросетевые объекты |
|  | Порядок организации обеспечения ремонтных работ материально-техническими ресурсами |
|  | Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила организации текущей эксплуатации оборудования телемеханики |
|  | Правила переключений в электроустановках |
|  | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила приемки оборудования АСУТП из ремонта и сдачи его в ремонт |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Принципиальные и монтажные схемы многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов |
|  | Регламенты приемки оборудования телемеханики из капитального ремонта и капитального строительства |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
|  | Условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью по ремонту и обслуживанию оборудования АСУТП электрических сетей | Код | F | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник службы Начальник подразделения Руководитель группы Начальник участка |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических или руководящих должностях в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с профилем работы подразделения автоматизированных систем управления технологическим процессом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации после проведения предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник службы, цеха организации электроэнергетики |
| ОКПДТР | 24482 | Начальник группы (в промышленности) |
|  | 24920 | Начальник службы (в промышленности) |
|  | 44706 | Начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами |
| ОКСО | 2.09.00.00 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 2.11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | Код | F/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технической документации в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
|  | Ведение учета и анализа показателей использования оборудования АСУТП |
|  | Выдача экспертных замечаний в ходе строительства электросетевых объектов |
|  | Выявление возможностей совершенствования деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Консультирование по вопросам технического обеспечения и эксплуатации оборудования АСУТП |
|  | Контроль ведения исполнительной документации |
|  | Контроль за проведением ремонта и испытаний электронного оборудования, за соблюдением инструкций по эксплуатации |
|  | Контроль и организация оформления информации о технологических нарушениях |
|  | Контроль исправности комплектов запасных частей, инструментов, принадлежностей для закрепленного оборудования |
|  | Контроль проведения работ по строительству, монтажу, пуску и наладке АСУТП |
|  | Контроль своевременности и полноты обеспечения электронной техники запасными частями и материалами, организация хранения радиоэлектронной аппаратуры |
|  | Контроль соблюдения ремонтным персоналом технологических инструкций по обслуживанию, эксплуатации и ремонту оборудования АСУТП, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Контроль состояния и ведения технической документации в курируемом подразделении |
|  | Контроль устранения недостатков, выявленных в период опытной эксплуатации |
|  | Обеспечение наличия технической документации, организация работы по ее актуализации |
|  | Обеспечение своевременности и полноты проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Обеспечение формирования и утверждение планов и графиков работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Организация ведения договорной работы с целью обеспечения технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Организация документационного сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Организация и контроль исполнения планов и графиков работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Организация освоения вводимого в эксплуатацию оборудования АСУТП |
|  | Организация оформления графиков освидетельствования оборудования АСУТП |
|  | Организация планирования материальных ресурсов для технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Организация проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на оборудовании АСУТП |
|  | Организация проверки технического состояния электронного оборудования при проведении профилактических осмотров |
|  | Организация проведения экспертизы проектов вновь вводимых и реконструируемых объектов |
|  | Организация разработки и согласование технических условий, технических заданий на обеспечение технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Организация технического контроля качества работ подрядных организаций, занятых работами по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу оборудования АСУТП |
|  | Организация формирования комиссий по приему комплекса АСУТП в опытную эксплуатацию после проведения приемо-сдаточных испытаний |
|  | Осуществление периодических осмотров устройств и узлов, контроль параметров и надежности электронных элементов оборудования АСУТП |
|  | Осуществление проверок технического состояния оборудования АСУТП при проведении профилактических осмотров в рамках своей зоны ответственности |
|  | Подготовка предложений в инвестиционную программу и программу реновации организации |
|  | Приемка и ввод в эксплуатацию объектов АСУТП и телемеханики в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение работ по аварийному восстановлению и неотложному ремонту оборудования АСУТП |
|  | Проведение анализа отказов и неисправностей оборудования АСУТП |
|  | Проведение целевых инструктажей по охране труда |
|  | Проверка наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности |
|  | Работа в комиссиях по расследованию аварий и нарушений работы оборудования АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Разработка инструкций и обучение персонала умениям и навыкам работы с программным обеспечением, связанным с их производственной деятельностью |
|  | Разработка нормативных документов по техническому обслуживанию закрепленного за работником оборудования АСУТП |
|  | Согласование ведения работ на объектах электросетевого хозяйства в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Согласование проектов вновь вводимых и реконструируемых средств АСУТП |
|  | Согласование программ проведения приемо-сдаточных испытаний комплекса АСУТП |
|  | Согласование документации по проектам модернизации и реконструкции средств АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Согласование технических требований, технических заданий к проектам модернизации и реконструкции средств АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Составление заявок на оборудование АСУТП и запасные части к нему |
|  | Устранение нарушений правил, норм, инструкций по охране труда |
|  | Формирование предложений по разработке графиков технического обслуживания оборудования АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Формирование предложений по разработке перспективных и текущих планов и графиков работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по улучшению его эксплуатации и повышению эффективности использования электронной техники |
| Необходимые умения | Анализировать направления развития отечественной и зарубежной практики в области передачи данных |
|  | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Контролировать соблюдение требований охраны труда |
|  | Обосновывать технические решения и готовить по ним заключения |
|  | Обрабатывать и систематизировать техническую информацию |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения |
|  | Определять неисправности, дефекты оборудования АСУТП |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств |
|  | Организовывать работу по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Оценивать результаты своей деятельности и деятельности подчиненных |
|  | Планировать производственную деятельность |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять методы анализа информационных систем |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Принимать технические решения по составу ремонтных работ |
|  | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Проводить целевые инструктажи по охране труда |
|  | Работать с технической литературой в области информационных технологий |
|  | Работать со специализированными программами для управления, наладки и тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Разрабатывать аналитические, методические документы по техническому обслуживанию оборудования АСУТП |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта |
|  | Выполнять работу с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Сопоставлять данные, работать с большими объемами информации и анализировать информацию на полноту, достоверность при сборе и консолидации данных |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
| Необходимые знания | Архитектура информационных систем |
|  | Виды повреждений в оборудовании АСУТП |
|  | Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Законодательство Российской Федерации, руководящие и нормативно-технические документы в области информационных технологий |
|  | Инструкция по организации и проведению противопожарных тренировок |
|  | Инструкция по охране труда пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Инструкции по эксплуатации закрепленного оборудования и устройств АСУТП и телемеханики |
|  | Инструментальные средства информационных технологий |
|  | Инфокоммуникационные системы и сети |
|  | Методы и средства проектирования информационных систем и технологий |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Номенклатура радиокомпонентов и материалов, необходимых для ремонта оборудования АСУТП |
|  | Номенклатура, устройство и назначение смежного для телемеханики первичного и вторичного оборудования |
|  | Нормативные правовые акты в области электроэнергетики |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание оборудования АСУТП |
|  | Общая структура автоматизированных систем управления технологическим процессом и их задачи |
|  | Основное прикладное программное обеспечение |
|  | Основные принципы и алгоритмы работы оборудования подстанций, терминалов и устройств релейной защиты и автоматики, оборудования средств диспетчерского и технологического управления |
|  | Основные типы программируемых терминалов ведущих производителей |
|  | Основные языки программирования, применяемые для создания, модификации данных и управления данными |
|  | Основы информационных технологий |
|  | Основы программирования |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Основы экономики и организации производства в электроэнергетике |
|  | Основы энергетики и электротехники |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП электрических сетей |
|  | Положения и инструкции по расследованию, учету аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок допуска персонала на электросетевые объекты |
|  | Порядок организации обеспечения ремонтных работ материально-техническими ресурсами |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Порядок разработки проектов АСУТП и ее подсистем, технических заданий, технических и рабочих проектов |
|  | Правила доступа к ресурсам локальной вычислительной сети и порядок их использования |
|  | Правила организации текущей эксплуатации оборудования телемеханики |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Правила переключений в электроустановках |
|  | Правила проведения противопожарных и противоаварийных тренировок |
|  | Правила расследования и учета аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила приемки оборудования АСУТП из ремонта и сдачи его в ремонт |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила эксплуатации опасных производственных объектов |
|  | Принципы работы, технические характеристики сооружений электрических сетей |
|  | Регламенты приемки оборудования телемеханики из капитального ремонта и капитального строительства |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Топология сети в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры |
|  | Условные обозначения сооружений электрических сетей |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работой подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП электрических сетей | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технической документации в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
|  | Ведение учета и анализа показателей использования оборудования АСУТП |
|  | Консультирование по вопросам технического обеспечения и эксплуатации оборудования АСУТП |
|  | Контроль за проведением ремонта и испытаний электронного оборудования, за соблюдением инструкций по эксплуатации |
|  | Контроль исправности комплектов запасных частей, инструментов, принадлежностей для закрепленного оборудования |
|  | Контроль своевременности и полноты обеспечения электронной техники запасными частями и материалами, организация хранения радиоэлектронной аппаратуры |
|  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом производственной и трудовой дисциплины, своевременности прохождения проверки знаний и медицинских осмотров, проверка документов работников для допуска к работам |
|  | Контроль соблюдения ремонтным персоналом технологических инструкций по обслуживанию, эксплуатации и ремонту оборудования АСУТП, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности |
|  | Контроль сроков и качества работ подчиненного персонала |
|  | Обеспечение безопасности рабочих мест подчиненного персонала |
|  | Обеспечение корректной технической эксплуатации, бесперебойной работы электронного оборудования АСУТП |
|  | Обеспечение наличия технической документации, организация работы по ее актуализации |
|  | Обеспечение своевременности и полноты проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Обеспечение сохранности оборудования, технических носителей, технической документации на рабочих местах |
|  | Организация и контроль соблюдения подчиненным персоналом требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы, принятие мер по устранению выявленных нарушений |
|  | Организация и проведение инструктажей, тренировок, технической учебы персонала по работе с закрепленным оборудованием, по охране труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Организация обеспечения рабочих мест нормативной, методической, проектной документацией |
|  | Организация проверки технического состояния электронного оборудования при проведении профилактических осмотров |
|  | Организация работ на оборудовании АСУТП, выдача нарядов, распоряжений |
|  | Осуществление периодических осмотров устройств и узлов, контроль параметров и надежности электронных элементов оборудования АСУТП |
|  | Осуществление проверок технического состояния оборудования АСУТП при проведении профилактических осмотров в рамках своей зоны ответственности |
|  | Проведение работ по аварийному восстановлению и неотложному ремонту оборудования АСУТП |
|  | Проведение анализа отказов и неисправностей оборудования АСУТП |
|  | Проведение профилактического и текущего ремонта оборудования АСУТП |
|  | Проведение целевых инструктажей по охране труда для членов бригады |
|  | Проверка наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности |
|  | Подготовка предложений, заявок по обучению подчиненного персонала, включению в программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации |
|  | Разработка инструкций и обучение персонала умениям и навыкам работы с программным обеспечением, связанным с их производственной деятельностью |
|  | Разработка нормативных документов по техническому обслуживанию закрепленного за работником оборудования АСУТП |
|  | Распределение производственных задач для подчиненного персонала, расстановка персонала по участкам, бригадам, обслуживаемым объектам, направлениям деятельности |
|  | Составление заявок на оборудование АСУТП и запасные части к нему |
|  | Устранение нарушений правил, норм, инструкций по охране труда |
|  | Формирование предложений по повышению эффективности и производительности труда, качества и безопасности работ, выполняемых подчиненным персоналом |
|  | Формирование предложений по разработке графиков технического обслуживания оборудования АСУТП в рамках своей зоны ответственности |
|  | Формирование предложений по разработке перспективных и текущих планов и графиков работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по улучшению его эксплуатации и повышению эффективности использования электронной техники |
|  | Формирование предложений по совершенствованию выполняемых трудовых функций |
| Необходимые умения | Использовать справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Контролировать деятельность подчиненного персонала, исполнение решений |
|  | Контролировать соблюдение требований охраны труда |
|  | Обрабатывать и систематизировать техническую информацию |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока |
|  | Определять неисправности, дефекты оборудования АСУТП |
|  | Организовывать работу по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АСУТП |
|  | Оценивать потребность в дополнительной подготовке персонала исходя из профиля должности и квалификации работника |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Пользоваться персональным компьютером, текстовыми и табличными редакторами, специальными онлайн-приложениями и цифровыми сервисами |
|  | Применять справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Принимать технические решения по составу ремонтных работ |
|  | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |
|  | Проводить проверку соответствия выполненных ремонтных работ установленным требованиям |
|  | Проводить производственные совещания |
|  | Проводить целевые инструктажи по охране труда |
|  | Работать со специализированными программами для управления, наладки и тестирования систем и оборудования АСУТП |
|  | Работать с технической литературой в области информационных технологий |
|  | Разрабатывать аналитические, методические документы по техническому обслуживанию оборудования АСУТП |
|  | Рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта оборудования АСУТП |
|  | Выполнять работу с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Сопоставлять данные, работать с большими объемами информации и анализировать информацию на полноту, достоверность при сборе и консолидации данных |
|  | Формировать аналитические, методические документы и составлять официальные документы: официальные запросы, письма, пояснительные записки, обосновывающие материалы |
|  | Формулировать задания подчиненному персоналу |
|  | Читать рабочие чертежи, электрические схемы |
| Необходимые знания | Архитектура информационных систем |
|  | Виды повреждений в оборудовании АСУТП |
|  | Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Законодательство Российской Федерации, руководящие и нормативно-технические документы в области информационных технологий |
|  | Инструкции по эксплуатации закрепленного оборудования и устройств АСУТП и телемеханики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по охране труда пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Инструментальные средства информационных технологий |
|  | Инфокоммуникационные системы и сети |
|  | Методы и средства проектирования информационных систем и технологий |
|  | Методы, тенденции энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Номенклатура радиокомпонентов и материалов, необходимых для ремонта оборудования АСУТП |
|  | Номенклатура, устройство и назначение смежного для телемеханики первичного и вторичного оборудования |
|  | Нормативные правовые акты в области электроэнергетики |
|  | Нормы времени на техническое обслуживание оборудования АСУТП |
|  | Методика проведения противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Общая структура автоматизированных систем управления технологическим процессом и ее задачи |
|  | Основные принципы и алгоритмы работы оборудования подстанций, терминалов и устройств релейной защиты и автоматики, оборудования средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии |
|  | Основные типы программируемых терминалов ведущих производителей |
|  | Основные языки программирования, применяемые для создания, модификации данных и управления данными |
|  | Основное прикладное программное обеспечение |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы оборудования АСУТП |
|  | Основы информационных технологий |
|  | Основы программирования |
|  | Основы теории интегральных цифровых устройств |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок организации обеспечения ремонтных работ материально-техническими ресурсами |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ |
|  | Порядок разработки проектов АСУТП и ее подсистем, технических заданий, технических и рабочих проектов |
|  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила доступа к ресурсам локальной вычислительной сети и порядок их использования |
|  | Правила проведения противопожарных и противоаварийных тренировок |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила организации текущей эксплуатации оборудования телемеханики |
|  | Правила переключений в электроустановках |
|  | Правила выбора объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями |
|  | Правила расследования и учета аварий, технологических нарушений и несчастных случаев на производстве |
|  | Правила приемки оборудования АСУТП из ремонта и сдачи его в ремонт |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила эксплуатации опасных производственных объектов |
|  | Принципы работы, технические характеристики сооружений электрических сетей |
|  | Порядок допуска персонала на электросетевые объекты |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи |
|  | Способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Справочные материалы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП |
|  | Стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации |
|  | Схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры АСУТП |
|  | Условные обозначения сооружений электрических сетей |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва |  |
| --- | --- |
| Президент | Замосковный А. В. |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ПАО «Россети», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | АО «НТЦ ФСК ЕЭС», город Москва |
| 3 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Единый тарифно-квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.