УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «12» октября 2021 г. № 714н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов

124

Регистрационный номер

Содержание

I.  Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов, в том числе руководство бригадой»	24

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация и контроль выполнения работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов»	49

3.4. Обобщенная трудовая функция «Проектирование систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов»	63

3.5. Обобщенная трудовая функция «Управление системой электрохимической защиты линейных сооружений и объектов»	75

3.6 Обобщенная трудовая функция «Экспертиза электрохимической защиты линейных сооружений и объектов»	83

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	89

I. Общие сведения

| Электрохимическая защита от коррозии линейных сооружений и объектов |  | 40.022 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение электрохимической защиты подземных, подводных, морских металлических и железобетонных конструкций линейных сооружений и объектов

Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2141 |  | Инженеры в промышленности и на производстве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2164 | Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов | 3123 |  | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования | - |  | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |  |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
| 42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 52.21.3 | Деятельность вспомогательная, связанная с трубопроводным транспортом |
| 52.22.11 | Деятельность инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские терминалы, доки и др.) |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 71.12.61 | Деятельность в области технического регулирования и стандартизации |
| 71.12.64 | Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов |
| 71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
| 71.20.61 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий государственная |
| 71.20.62 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации | 4 | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите морских сооружений, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите железобетонных конструкций, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации | A/03.4 | 4 |
| B | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов, в том числе руководство бригадой | 5 | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций, в том числе руководство бригадой | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите морских сооружений, в том числе руководство бригадой | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите железобетонных конструкций, в том числе руководство бригадой | B/03.5 | 5 |
| C | Организация и контроль выполнения работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов | 6 | Организация и контроль выполнения работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и контроль выполнения работ по электрохимической защите морских сооружений | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и контроль выполнения работ по электрохимической защите железобетонных конструкций | C/03.6 | 6 |
| D | Проектирование систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов | 6 | Проектирование системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Проектирование системы электрохимической защиты морских сооружений | D/02.6 | 6 |
|  |  |  | Проектирование системы электрохимической защиты железобетонных конструкций | D/03.6 | 6 |
| E | Управление системой электрохимической защиты линейных сооружений и объектов | 7 | Управление проектированием систем электрохимической защиты от коррозии линейных сооружений и объектов | E/01.7 | 7 |
|  |  |  | Управление строительством систем электрохимической защиты от коррозии линейных сооружений и объектов | E/02.7 | 7 |
|  |  |  | Управление эксплуатацией систем электрохимической защиты от коррозии линейных сооружений и объектов | E/03.7 | 7 |
| F | Экспертиза электрохимической защиты линейных сооружений и объектов | 7 | Экспертиза проектов систем электрохимической защиты, коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов | F/01.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов | F/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5-го разряда Монтер по защите подземных трубопроводов (сооружений) от коррозии 4-го разряда Монтер по защите подземных трубопроводов (сооружений) от коррозии 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации по вопросам промышленной безопасности5 Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы III по электробезопасности6 Прохождение обучения мерам пожарной безопасности7 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС8 | § 18 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда |
|  | § 19 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5-го разряда |
| ОКПДТР9 | 14666 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка полярности оборудования системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций перед подачей электропитания |
| --- | --- |
|  | Подача электропитания оборудования системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение основных параметров оборудования системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций перед вводом в эксплуатацию |
|  | Измерение естественного потенциала «сооружение – грунт» (свободная коррозия) подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение удельного сопротивления грунта четырехточечным методом Венера и (или) с использованием специального электрохимического прибора |
|  | Определение степени коррозионной активности грунта (среды) с помощью измерителей коррозионной активности грунта |
|  | Подготовка поверхности подземных и подводных металлических конструкций для выполнения кабельного присоединения системы электрохимической защиты и (или) ремонта защитного покрытия |
|  | Выполнение работ по термитной приварке катодных выводов системы электрохимической защиты к действующим подземным и подводным металлическим конструкциям |
|  | Монтаж кабельных присоединений системы электрохимической защиты к подземным и подводным металлическим конструкциям |
|  | Монтаж кабельных соединений системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Ремонт кабельных линий системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж гальванических анодов (протекторов) системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка исходной полярности источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций перед его установкой |
|  | Установка источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж всех типов анодных заземлителей с наложенным током системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж электроизолирующих соединений металлических трубопроводов подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж контрольно-измерительных пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Техническое обслуживание контрольно-измерительных пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Ремонт контрольно-измерительных пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж контрольно-диагностических пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Техническое обслуживание контрольно-диагностических пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Ремонт контрольно-диагностических пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж элементов системы коррозионного мониторинга, (дистанционного управления или телеметрии) системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж стационарных электродов сравнения (включая калибровку) системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж вспомогательных электродов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж электродов защитного заземления системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж устройств защитного отключения системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка параметров электрохимической защиты всех участков, защищаемых подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение (локализация) местоположения подземного участка подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение (локализация) местоположения стальной запорно-регулирующей арматуры подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение (локализация) местоположения смежных металлических конструкций подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка электрической изоляции кабельных линий системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка устройств защиты от перенапряжений системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Испытание электрической изоляции кабельных линий системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Испытание устройств защиты от перенапряжений системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение силы тока и напряжения в цепи катодной защиты системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Регулировка выходного тока и напряжения источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка силовых клемм источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Техническое обслуживание силовых клемм источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка конструктивных элементов источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Техническое обслуживание конструктивных элементов источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение с помощью переносных измерительных приборов выходного напряжения и силы тока источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение потенциала включения «сооружение – грунт» системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение мгновенного потенциала выключения «сооружение – грунт» системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Установка прерывателей тока для измерения поляризационного потенциала в выключенном состоянии системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций без настройки синхронизации |
|  | Измерение суммарного потенциала и поляризационного потенциала, а также постоянного и переменного тока на вспомогательных электродах системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение градиентов потенциала в почве в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Перемещение дополнительного электрода при методе «интенсивных измерений» в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение ослабления сигнала переменного тока в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение градиента напряжения постоянного тока без регистрации в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Перемещение переносного электрода сравнения при измерении градиента напряжения постоянного тока в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций с регистрацией прибором |
|  | Монтаж автоматических станций катодной защиты системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж автоматических электродренажных установок системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Техническое обслуживание автоматических станций катодной защиты системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Техническое обслуживание автоматических электродренажных установок системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Ремонт автоматических станций катодной защиты системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Ремонт автоматических электродренажных установок системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выполнение контрольных электроизмерений на подземных и подводных металлических конструкциях в сложных коррозионных условиях |
|  | Выполнение контрольных электроизмерений на источниках блуждающих токов в сложных коррозионных условиях |
|  | Обработка данных электроизмерений на подземных и подводных металлических конструкциях и источниках блуждающих токов с построением графиков потенциалов «рельс – земля», «сооружение – земля» и определением степени коррозионной опасности |
|  | Проверка состояния защитных покрытий подземных и подводных металлических конструкций визуальным методом |
|  | Проверка состояния защитных покрытий подземных и подводных металлических конструкций инструментальным методом |
|  | Определение необходимости дополнительной защиты для отдельных участков подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Наладка измерительных приборов средней сложности, применяемых при электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Ремонт измерительных приборов средней сложности, применяемых при электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Регистрация результатов измерений и испытаний при выполнении работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Подготовка протоколов по результатам измерений и испытаний при выполнении работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
| Необходимые умения | Осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять включение измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Производить ремонт измерительных приборов средней сложности |
|  | Производить наладку измерительных приборов средней сложности |
|  | Применять измерительное (испытательное) оборудование (приборы), в том числе высокоомные вольтметры, измерители заземления, почвенные омметры, универсальные коррозионно-измерительные приборы, электроизмерительные регистрирующие приборы с регистрацией результатов измерений (испытаний) |
|  | Использовать трассопоисковую аппаратуру для определения (локализации) местоположения подземных и подводных металлических конструкций, стальной запорно-регулирующей арматуры и смежных металлических конструкций |
|  | Производить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений на подземных и подводных металлических конструкциях и источниках блуждающих токов для построения графиков потенциалов «рельс – земля», «конструкция – земля», определения степени коррозионной опасности, а также определения необходимости дополнительной защиты отдельных участков подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Составлять протоколы, включающие результаты измерений (испытаний) выполненные высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для подготовки поверхности подземных и подводных металлических конструкций к выполнению кабельного присоединения системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для подготовки поверхности подземных и подводных металлических конструкций к ремонту их защитного покрытия |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Читать чертежи и принципиальные схемы конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций в соответствии с проектом и инструкцией производителя |
|  | Разбираться в конструкции и читать принципиальные схемы автоматических станций катодной защиты и автоматических электродренажных установок |
|  | Выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять контроль параметров конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять очистку от загрязнений конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку сопротивления изоляции конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для технического обслуживания конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять отключение от электропитания конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять разборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять дефектовку конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять замену конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять восстановление работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять проверку конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять испытание конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Читать показания приборов неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформлять журнал с внесением определенных по показаниям приборов или рассчитанных параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Пользоваться органами управления неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций для регулировки их параметров |
| Необходимые знания | Основы электротехники, теории коррозии и применения защитных покрытий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов в области электрохимической защиты от коррозии подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту |
|  | Основные виды коррозионных разрушений и причины их образований |
|  | Методы защиты от коррозии, вызываемой блуждающим током от систем постоянного и переменного тока |
|  | Методы электрохимической защиты |
|  | Основные термины и определения в области коррозии металлов и сплавов |
|  | Особенности электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методики измерений на подземных и подводных металлических конструкциях |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
|  | Конструкция элементов систем электрохимической защиты, в том числе катодных станций, поляризованных дренажей, электроизолирующих вставок |
|  | Способы монтажа конструктивных элементов систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методика измерений потенциального состояния подземных металлических конструкций |
|  | Методика измерений сопротивления грунтов и отбора проб грунта |
|  | Способы размещения установок катодной, электродренажной и протекторной защиты, электроизолирующих вставок |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Конструкция и принципиальные схемы автоматических станций катодной защиты и автоматических электродренажных установок |
|  | Методика электроизмерений в зонах распространения блуждающих токов с большой насыщенностью подземными металлическими конструкциями и на источниках блуждающих токов |
|  | Методы определения коррозионной активности грунта |
|  | Типы изоляционных покрытий подземных, подводных металлических конструкций и технические требования, предъявляемые к ним |
|  | Устройство электроизмерительных регистрирующих приборов и электроустановок |
|  | Правила работы с трассопоисковой аппаратурой подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Правила работы с высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, кислотными и щелочными аккумуляторами |
|  | Правила технического обслуживания конструктивных элементов систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Способы ремонта конструктивных элементов систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Правила ведения термитно-сварочных работ по приварке катодных выводов к действующим металлическим конструкциям |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите морских сооружений, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка полярности оборудования системы электрохимической защиты морских сооружений перед подачей электропитания |
| --- | --- |
|  | Подача электропитания оборудования системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Определение основных параметров оборудования системы электрохимической защиты морских сооружений перед вводом в эксплуатацию |
|  | Монтаж гальванических анодов (протекторов) протекторных установок электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Монтаж анодов с наложенным током установок катодной защиты морских сооружений |
|  | Монтаж систем контроля установок катодной и дренажной защиты морских сооружений |
|  | Установка источников постоянного тока установок катодной и дренажной защиты морских сооружений |
|  | Монтаж электроизолирующих соединений морских сооружений |
|  | Проверка параметров электрохимической защиты всех элементов защищаемого морского сооружения |
|  | Измерение потенциала «металл – электролит» морских сооружений в морской воде простыми методами с поверхности с помощью подвижного электрода сравнения |
|  | Измерение потенциала «металл – электролит» морских сооружений в морской воде посредством подводного размещения переносного электрода сравнения, соединенного с измерительной системой, находящейся на поверхности (без проведения водолазных работ) |
|  | Измерение потенциала «металл – электролит» морских сооружений в морской воде с помощью автономного измерительного устройства, включающего в себя электрод сравнения, вольтметр и контактный наконечник (без проведения водолазных работ) |
|  | Измерение выходного тока анодного заземлителя с поверхности с использованием системы мониторинга морских сооружений |
|  | Измерение выходного тока удаленных анодных заземлителей с помощью подводных токоизмерительных зажимов (без проведения водолазных работ) |
|  | Проверка калибровки измерительного оборудования перед применением в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Измерение градиента потенциала в морской воде (без проведения водолазных работ) |
|  | Измерение силы тока и напряжения в цепи катодной защиты морских сооружений |
|  | Измерение выходного тока и напряжения источников постоянного тока в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Регулировка выходного тока и напряжения источников постоянного тока в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Проверка силовых клемм источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Техническое обслуживание силовых клемм источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Проверка конструктивных элементов источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Техническое обслуживание конструктивных элементов источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Измерение с помощью переносных измерительных приборов выходного напряжения и силы тока источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Ремонт конструктивных элементов источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений, включая замену неисправных узлов, деталей |
|  | Наблюдение за визуальной проверкой, проводимой водолазами или дистанционно управляемыми механизмами, при поиске повреждений защищаемой конструкции, систем катодной защиты; повреждений защитных покрытий, коррозионных повреждений морских сооружений |
|  | Оценка размеров анодных заземлителей систем катодной защиты морских сооружений с помощью водолазной техники или дистанционно управляемыми механизмами (без проведения водолазных работ и управления механизмами) |
|  | Наблюдение за измерением водолазами размеров язв (точечной коррозии) морских сооружений с использованием подводных слепков из мастики |
|  | Наблюдение за измерением водолазами толщины стенок морских сооружений с помощью подводного ультразвукового измерительного прибора |
|  | Наблюдение за измерением площади коррозионных повреждений морских сооружений под водой |
|  | Измерение сопротивления морской воды и (или) ила с помощью электрохимического измерительного прибора |
|  | Измерение сопротивления морской воды с помощью прибора для определения электропроводности или содержания соли либо хлора |
|  | Монтаж автоматических станций катодной защиты морских сооружений |
|  | Техническое обслуживание автоматических станций катодной защиты морских сооружений |
|  | Ремонт автоматических станций катодной защиты морских сооружений |
|  | Выполнение контрольных электроизмерений на морских сооружениях в сложных коррозионных условиях |
|  | Определение степени коррозионной активности морской воды |
|  | Обработка данных электроизмерений на морских сооружениях, построение графиков потенциалов «конструкция – морская вода», определение степени коррозионной опасности |
|  | Проверка изоляционных покрытий морских сооружений визуальным и инструментальным методами |
|  | Подготовка протоколов по результатам измерений и испытаний при выполнении работ по электрохимической защите морских сооружений |
|  | Определение необходимости дополнительной защиты отдельных участков морских сооружений |
|  | Наладка измерительных приборов средней сложности, применяемых при электрохимической защите морских сооружений |
|  | Ремонт измерительных приборов средней сложности, применяемых при электрохимической защите морских сооружений |
| Необходимые умения | Осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять включение измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Применять измерительное (испытательные) оборудование (приборы), в том числе высокоомные вольтметры, универсальные коррозионно-измерительные приборы, электроизмерительные регистрирующие приборы |
|  | Контролировать последовательность и правильность измерения водолазами размеров язв (точечной коррозии) морских сооружений с использованием подводных слепков из мастики и измерения водолазами толщины стенок морских сооружений с помощью подводного ультразвукового измерительного прибора |
|  | Регистрировать результаты измерений и испытаний: высокоомными вольтметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами, контролировать измерения, выполняемые водолазами |
|  | Составлять протоколы, включающие результаты измерений и испытаний: высокоомными вольтметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Читать чертежи и принципиальные схемы конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений в соответствии с проектом и инструкцией производителя |
|  | Выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять контроль параметров конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять очистку от загрязнений конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку сопротивления изоляции конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для технического обслуживания конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять отключение от электропитания конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять разборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять дефектовку конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять замену конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять восстановление работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять проверку конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять испытание конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Читать показания приборов неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформлять журнал с внесением определенных по показаниям приборов системы электрохимической защиты морских сооружений или рассчитанных параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов |
|  | Пользоваться органами управления для регулировки параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Проводить контрольные электроизмерения на морских сооружениях в сложных коррозионных условиях |
|  | Определять степень коррозионной активности морской воды |
|  | Проводить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений на морских металлических конструкциях для построения графиков потенциалов «конструкция – морская вода», определения степени коррозионной опасности и определения необходимости дополнительной защиты для отдельных участков морских сооружений |
|  | Проводить проверку изоляционных покрытий морских сооружений визуальным и инструментальным методами |
|  | Производить ремонт измерительных приборов средней сложности, применяемых при электрохимической защите морских сооружений |
|  | Производить наладку измерительных приборов средней сложности, применяемых при электрохимической защите морских сооружений |
| Необходимые знания | Основы электротехники, теории коррозии и применения защитных покрытий морских сооружений |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов в области электрохимической защиты морских сооружений от коррозии |
|  | Требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту морских сооружений |
|  | Основные виды коррозионных разрушений и причины их образования в морской воде |
|  | Методы защиты от коррозии, вызываемой блуждающим током в морской воде |
|  | Методы электрохимической защиты и измерений на морских сооружениях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Основные термины и определения в области коррозии металлов и сплавов |
|  | Общие принципы катодной защиты в морской воде |
|  | Способы оценки эффективности электрохимической защиты в морской воде |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
|  | Конструкция элементов систем электрохимической защиты, в том числе катодных станций, поляризованных дренажей, изолирующих вставок |
|  | Способы монтажа конструктивных элементов систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Методика измерений потенциального состояния морских сооружений |
|  | Методика измерений сопротивления морской воды и отбора проб морской воды |
|  | Способы размещения установок катодной, электродренажной и протекторной защиты, вставок (муфт) электроизолирующих морских сооружений |
|  | Правила наладки, регулирования и поверки контрольно-измерительных приборов электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов для контроля электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Установленные формы отчетных документов и правила их заполнения |
|  | Конструкция и принципиальные схемы автоматических станций катодной защиты |
|  | Правила технического обслуживания конструктивных элементов систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Способы ремонта конструктивных элементов систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Типы защитных покрытий морских сооружений и технические требования, предъявляемые к ним |
|  | Устройство электроизмерительных регистрирующих приборов и электроустановок |
|  | Правила работы с трассопоисковой аппаратурой морских сооружений |
|  | Правила работы с высокоомными вольтметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами контроля электрохимической защиты морских сооружений |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите железобетонных конструкций, в том числе под руководством работника более высокого уровня квалификации | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка полярности оборудования системы электрохимической защиты железобетонных конструкций перед подачей электропитания |
| --- | --- |
|  | Подача электропитания оборудования системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Определение основных параметров оборудования системы электрохимической защиты железобетонных конструкций перед вводом в эксплуатацию |
|  | Проверка электрической непрерывности арматуры железобетонных конструкций для выполнения точных измерений потенциала под руководством работников более высокого уровня квалификации |
|  | Измерение естественного потенциала «металл – электролит» арматуры в бетоне железобетонных конструкций |
|  | Измерение потенциала арматуры железобетонных конструкций методом коротких интервалов (измерение потенциала полуэлемента) |
|  | Определение местоположения арматуры железобетонных конструкций с помощью прибора для измерения толщины защитного слоя |
|  | Контроль параметров протекания электрического тока по арматурным конструкциям железобетонных конструкций с повторной проверкой |
|  | Монтаж кабельного присоединения к арматуре и (или) установленным в бетоне (на поверхности) металлическим деталям железобетонных конструкций |
|  | Установка гальванических анодов (протекторов) в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Установка анодов с наложенным током в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Монтаж электродов сравнения в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Монтаж датчиков в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Монтаж вспомогательных электродов в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Установка источников постоянного тока установок катодной и дренажной защиты железобетонных конструкций |
|  | Установка систем контроля установок катодной и дренажной защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение качества изоляции «анод – арматура» (методы сопротивления и потенциала) железобетонных конструкций |
|  | Измерение параметров протекания электрического тока / сопротивления анодной цепи в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение параметров протекания электрического тока / сопротивления электрической цепи катода в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Проверка калибровки контрольных электродов перед монтажом или измерениями в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение выходного тока и напряжения источника постоянного тока в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Регулировка выходного тока и напряжения источника постоянного тока в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение с помощью переносных измерительных приборов выходного напряжения и силы тока источника постоянного тока в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций, сравнение их с показаниями стационарных приборов |
|  | Техническое обслуживание конструктивных элементов систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение потенциала и тока включения, а также выключения с помощью стационарных электродов сравнения в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение потенциала включения и выключения и падения напряжения после выключения с помощью стационарных электродов сравнения в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение падения напряжения на поверхности бетона после выключения с помощью переносного электрода сравнения в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение поляризационного и (или) суммарного потенциала на смежной конструкции при оценке негативного влияния электрохимической защиты на смежные металлические конструкции в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Ремонт конструктивных элементов систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Регулировка параметров неавтоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных и протекторных установок всех типов в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Регистрация параметров неавтоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных и протекторных установок всех типов в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Техническое обслуживание неавтоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных и протекторных установок всех типов в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Монтаж автоматических станций катодной защиты и автоматических электродренажных установок в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Техническое обслуживание автоматических станций катодной защиты и автоматических электродренажных установок в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Ремонт автоматических станций катодной защиты и автоматических электродренажных установок в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Контрольные электроизмерения на железобетонных конструкциях и источниках блуждающих токов в сложных коррозионных условиях |
|  | Определение степени коррозионной активности электролита в бетоне железобетонных конструкций |
|  | Обработка данных электроизмерений на железобетонных конструкциях и источниках блуждающих токов, построение графиков потенциалов «рельс – земля», «конструкция – земля», определение степени коррозионной опасности |
|  | Определение необходимости дополнительной защиты для отдельных участков железобетонной конструкции |
|  | Наладка измерительных приборов средней сложности, применяемых при электрохимической защите железобетонных конструкций |
|  | Ремонт измерительных приборов средней сложности, применяемых при электрохимической защите железобетонных конструкций |
| Необходимые умения | Осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять включение измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Производить ремонт измерительных приборов средней сложности |
|  | Производить наладку измерительных приборов средней сложности |
|  | Применять измерительное (испытательное) оборудование (приборы), в том числе высокоомные вольтметры, измерители заземления, почвенные омметры, универсальные коррозионно-измерительные приборы, электроизмерительные регистрирующие приборы |
|  | Регистрировать результаты измерений и испытаний, выполненные высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами |
|  | Составлять протоколы, включающие результаты измерений и испытаний, выполненных с использованием высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Читать чертежи и принципиальные схемы конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций в соответствии с проектом и инструкцией производителя |
|  | Разбираться в конструкции и читать принципиальные схемы автоматических станций катодной защиты и автоматических электродренажных установок |
|  | Выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять контроль параметров конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять очистку от загрязнений конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку сопротивления изоляции конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для технического обслуживания конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять отключение от электропитания конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять разборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять дефектовку конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять замену конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять восстановление работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять проверку конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять испытание конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Читать показания приборов неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформлять журнал с внесением определенных по показаниям приборов или рассчитанных параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Пользоваться органами управления для регулировки параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Проводить контрольные электроизмерения на железобетонных конструкциях и источниках блуждающих токов в сложных коррозионных условиях |
|  | Определять степень коррозионной активности электролита в бетоне железобетонных конструкций |
|  | Проводить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений на железобетонных конструкциях и источниках блуждающих токов для построения графиков потенциалов «рельс – земля», «конструкция – земля», определения степени коррозионной опасности и определения необходимости дополнительной защиты отдельных участков железобетонной конструкции |
| Необходимые знания | Основы электротехники, теории коррозии и применения защитных покрытий железобетонных конструкций |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов в области электрохимической защиты железобетонных конструкций от коррозии |
|  | Требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту железобетонных конструкций |
|  | Основные виды коррозионных разрушений и причины их образования в железобетонных конструкциях |
|  | Методы защиты железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой блуждающим током |
|  | Методы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Методы измерений параметров электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Основные термины и определения в области коррозии металлов и сплавов |
|  | Общие принципы катодной защиты стали в бетоне |
|  | Методы снижения щелочности железобетона |
|  | Способы измерения катодной защиты стали в бетоне |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
|  | Конструкция элементов электрохимической защиты, в том числе катодных станций, поляризованных дренажей, протекторных установок |
|  | Способы монтажа конструктивных элементов систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Методика измерений потенциального состояния железобетонных конструкций |
|  | Методика измерений сопротивления электролита в бетоне и отбора проб электролита в бетоне |
|  | Способы размещения установок катодной, электродренажной и протекторной защиты |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила наладки, регулирования и поверки контрольно-измерительных приборов |
|  | Установленные формы отчетных документов и правила их заполнения |
|  | Конструкция и принципиальные схемы автоматических станций катодной защиты и автоматических электродренажных установок |
|  | Методика электроизмерений в зонах распространения блуждающих токов с большой насыщенностью подземными металлическими конструкциями и на источниках блуждающих токов; методы определения коррозионной активности электролита в бетоне |
|  | Устройство электроизмерительных регистрирующих приборов и электроустановок |
|  | Правила технического обслуживания конструктивных элементов систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Способы ремонта конструктивных элементов систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Правила работы с высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов, в том числе руководство бригадой | Код | В | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда Монтер по защите подземных трубопроводов (сооружений) от коррозии 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации по вопросам промышленной безопасности Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы III по электробезопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 20 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14666 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций, в том числе руководство бригадой | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности измерительного и испытательного оборудования к работе, в том числе наличия калибровки и поверки |
| --- | --- |
|  | Тестирование элементов оборудования систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций перед вводом в эксплуатацию |
|  | Проверка полярности оборудования систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций перед вводом в эксплуатацию |
|  | Подача электропитания оборудования систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Обработка данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление протоколов обработки данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Анализ данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление отчетов по результатам анализа данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оптимизация эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций, включая действия по регулировке и настройке |
|  | Исследование коррозии металла с потерей вещества при применении электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций под руководством работника более высокого уровня квалификации |
|  | Измерение естественного потенциала «сооружение – грунт» (свободная коррозия) подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение сопротивления грунта четырехточечным методом Венера и (или) с использованием специального измерительного средства |
|  | Контроль подготовки поверхности подземных и подводных металлических конструкций для выполнения кабельного присоединения системы электрохимической защиты и (или) ремонта защитного покрытия |
|  | Монтаж кабельных присоединений системы электрохимической защиты к подземным и подводным металлическим конструкциям |
|  | Контроль монтажа кабельных присоединений системы электрохимической защиты к подземным и подводным металлическим конструкциям |
|  | Монтаж кабельных соединений системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа кабельных соединений системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Ремонт кабельных линий системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж гальванических анодов (протекторов) системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа гальванических анодов (протекторов) системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Установка источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль установки источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж глубинных анодных заземлителей системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа глубинных анодных заземлителей системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж анодных заземлителей с наложенным током системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа анодных заземлителей с наложенным током системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж электроизолирующих соединений металлических трубопроводов подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтаж электроизолирующих соединений металлических трубопроводов подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж электроизолирующих соединений металлических трубопроводов подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа электроизолирующих соединений металлических трубопроводов подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж контрольно-измерительных пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа контрольно-измерительных пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж контрольно-диагностических пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа контрольно-диагностических пунктов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж элементов системы коррозионного мониторинга (дистанционного управления или телеметрии) системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа элементов системы коррозионного мониторинга (дистанционного управления или телеметрии) системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж стационарных электродов сравнения (включая калибровку) системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа стационарных электродов сравнения (включая калибровку) системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж вспомогательных электродов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа вспомогательных электродов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж электродов защитного заземления системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтажа электродов защитного заземления системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж устройств защитного отключения системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Монтаж устройств защитного отключения системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль монтаж устройств защитного отключения системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка параметров электрохимической защиты всех участков защищаемых подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение (локализация) местоположения подземного участка подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение (локализация) местоположения стальной запорно-регулирующей арматуры подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение (локализация) местоположения смежных металлических конструкций подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка исходной полярности источника постоянного тока системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка электрической изоляции кабельных линий системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проверка устройств защиты от перенапряжений системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Испытание электрической изоляции кабельных линий системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Испытание устройств защиты от перенапряжений системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Установка прерывателей тока для измерения поляризационного потенциала в выключенном состоянии системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций без настройки синхронизации |
|  | Измерение суммарного потенциала и поляризационного потенциала, а также постоянного и переменного тока на вспомогательных электродах системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение градиентов потенциала в почве в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Перемещение дополнительного электрода при методе «интенсивных измерений» в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение ослабления сигнала переменного тока в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение градиента напряжения постоянного тока без регистрации в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Перемещение переносного электрода сравнения при измерении градиента напряжения постоянного тока в зоне электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций с регистрацией прибором |
|  | Измерение поляризационного и (или) суммарного потенциала на смежной конструкции при оценке негативного влияния электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций на смежные металлические конструкции |
|  | Определение наличия (отсутствия) контакта «труба – футляр» подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Визуальный осмотр защищаемых подземных и подводных металлических конструкций и элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Подготовка технических инструкций по измерениям, испытаниям, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение поляризационного и (или) суммарного потенциала подземных и подводных металлических конструкций при анализе негативных воздействий блуждающего переменного тока |
|  | Обработка результатов измерения поляризационного и (или) суммарного потенциала подземных и подводных металлических конструкций при анализе негативных воздействий блуждающего переменного тока |
|  | Анализ негативных воздействий блуждающего постоянного и переменного тока под руководством работника более высокого уровня квалификации |
|  | Расшифровка данных и анализ обнаруженных дефектов и аномалий защитных покрытий металлических конструкций |
|  | Монтаж автоматических станций катодной защиты системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех типов |
|  | Монтаж усиленных автоматических электродренажных установок системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех типов |
|  | Наладка автоматических станций катодной защиты системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех типов |
|  | Наладка усиленных автоматических электродренажных установок системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех типов |
|  | Техническое обслуживание автоматических станций катодной защиты системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех типов |
|  | Техническое обслуживание усиленных автоматических электродренажных установок системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех типов |
|  | Ремонт автоматических станций катодной защиты системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех типов |
|  | Ремонт усиленных автоматических электродренажных установок системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций всех типов |
|  | Монтаж установок электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Наладка установок электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Проверка изоляционного покрытия подземных и подводных металлических конструкций методами катодной поляризации и с помощью электронных приборов |
|  | Определение мест повреждений и коррозионных разрушений подземных и подводных металлических конструкций с поверхности |
|  | Производство электрических измерений для определения омической и поляризационной составляющих защитного потенциала подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение выходных электрических параметров дополнительных средств защиты подземных и подводных металлических конструкций и мест их установки |
|  | Производство электрометрических работ по определению гармонических составляющих защитного тока и их влияния на систему сигнализации железных дорог |
|  | Наладка сложных измерительных приборов электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Ремонт сложных измерительных приборов электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Координация деятельности работников более низкого уровня квалификации при выполнении работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Руководство бригадой при проведении работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
| Необходимые умения | Осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять включение измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Применять измерительные и испытательные приборы, в том числе высокоомные вольтметры, измерители заземления, почвенные омметры, универсальные коррозионно-измерительные приборы, электроизмерительные регистрирующие приборы |
|  | Регистрировать результаты измерений и испытаний, выполненные высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами |
|  | Составлять протоколы, включающие результаты измерений и испытаний, выполненные высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами |
|  | Производить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений на подземных и подводных металлических конструкциях и источниках блуждающих токов для построения графиков потенциалов «рельс – земля», «конструкция – земля», определения степени коррозионной опасности, а также определения необходимости дополнительной защиты отдельных участков подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Читать чертежи и принципиальные схемы конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций в соответствии с проектом и инструкцией производителя |
|  | Разбираться в конструкции и читать принципиальные схемы автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажных установок |
|  | Выполнять контроль качества работ, в том числе выполняемых другими работниками, во время монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты |
|  | Выполнять проверку монтажных работ, в том числе выполняемых другими работниками, на соответствие проекту во время монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты |
|  | Выполнять испытание оборудования, установленного во время монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты, в том числе другими работниками |
|  | Выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять контроль параметров конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять очистку от загрязнений конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку сопротивления изоляции конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для технического обслуживания конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять отключение от электропитания конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять разборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять дефектовку конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять замену конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять восстановление работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять проверку конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять испытание конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций при их ремонте |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Читать показания приборов неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов |
|  | Оформлять журнал с внесением определенных по показаниям приборов или рассчитанных параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов |
|  | Пользоваться органами управления для регулировки параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов |
|  | Контролировать ход измерений, испытаний, монтажа, работ по техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контролировать качество измерений, испытаний, монтажа, работ по техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выбирать способы проведения измерений и испытаний в системах электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Разрабатывать на основе стандартов технические инструкции по измерениям и испытаниям систем электрохимической защиты, их плановому техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Определять мероприятия по повышению эффективности электрохимической защиты |
|  | Проводить монтаж автоматических станций катодной защиты всех типов |
|  | Проводить монтаж усиленных автоматических электродренажей всех типов |
|  | Проводить наладку автоматических станций катодной защиты всех типов |
|  | Проводить наладку усиленных автоматических электродренажей всех типов |
|  | Проводить техническое обслуживание автоматических станций катодной защиты всех типов |
|  | Проводить техническое обслуживание усиленных автоматических электродренажей всех типов |
|  | Проводить ремонт автоматических станций катодной защиты всех типов |
|  | Проводить ремонт усиленных автоматических электродренажей всех типов |
|  | Проводить монтаж, наладку, эксплуатацию и ремонт автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов |
|  | Проводить монтаж установок электрохимической защиты со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Проводить наладку установок электрохимической защиты со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Осуществлять проверку изоляционного покрытия подземных и подводных металлических конструкций методами катодной поляризации и с помощью электронных приборов |
|  | Проводить определение мест повреждений и коррозионных разрушений подземных и подводных металлических конструкций с поверхности |
|  | Проводить электрические измерения для определения омической и поляризационной составляющих защитного потенциала подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определять выходные электрические параметры дополнительных средств защиты подземных и подводных металлических конструкций и места их установки |
|  | Осуществлять производство электрометрических работ по определению гармонических составляющих тока и их влияния на систему сигнализации железных дорог |
|  | Осуществлять наладку и техническое обслуживание установок электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций с использованием квантовых генераторов |
|  | Осуществлять наладку сложных измерительных приборов электрохимической защиты |
|  | Осуществлять ремонт сложных измерительных приборов электрохимической защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники, теории коррозии и применения защитных покрытий |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов в области электрохимической защиты от коррозии подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту |
|  | Основные виды коррозионных разрушений и причины их образований |
|  | Методы защиты от коррозии, вызываемой блуждающим током от систем постоянного тока |
|  | Методы электрохимической защиты и измерений |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
|  | Особенности электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методики измерений на подземных и подводных металлических конструкциях |
|  | Основные термины и определения в области коррозии металлов и сплавов |
|  | Общие принципы противокоррозионной и электрохимической защиты |
|  | Требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту |
|  | Методы катодной защиты подземных металлических резервуаров и связанных с ними трубопроводов |
|  | Особенности катодной защиты сложных подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методы катодной защиты наружной поверхности обсадных труб |
|  | Способы защиты от коррозии, вызываемой блуждающим током от систем постоянного тока |
|  | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Конструкция элементов систем электрохимической защиты, в том числе катодных станций, поляризованных дренажей, электроизолирующих вставок |
|  | Способы монтажа конструктивных элементов систем электрохимической защиты |
|  | Конструкция и схемы автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов; устройство и схемы сложных систем коммутаций первичных и вторичных цепей и электрозащиты |
|  | Методика электроизмерений гармонических составляющих выпрямленного напряжения |
|  | Устройство измерительных приборов электрохимической защиты, конструкцию и схема заграждающих фильтров |
|  | Устройство электроизмерительных регистрирующих приборов и электроустановок |
|  | Правила работы с трассопоисковой аппаратурой |
|  | Правила работы с высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, кислотными и щелочными аккумуляторами |
|  | Правила технического обслуживания конструктивных элементов систем электрохимической защиты |
|  | Способы ремонта конструктивных элементов систем электрохимической защиты |
|  | Правила ведения термитно-сварочных работ по приварке катодных выводов к действующим металлическим конструкциям |
|  | Порядок определения омической и поляризационной составляющих защитного потенциала |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите морских сооружений, в том числе руководство бригадой | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности измерительного и испытательного оборудования к работе, в том числе наличия калибровки и поверки |
| --- | --- |
|  | Тестирование элементов оборудования систем электрохимической защиты морских сооружений перед вводом в эксплуатацию |
|  | Проверка полярности оборудования систем электрохимической защиты морских сооружений перед вводом в эксплуатацию |
|  | Подача электропитания оборудования систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Обработка данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление протоколов обработки данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Анализ данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление отчетов по результатам анализа данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оптимизация эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты морских сооружений, включая действия по регулировке и настройке |
|  | Исследование случаев коррозии металла с потерей вещества при применении электрохимической защиты морских сооружений под руководством работника более высокого уровня квалификации |
|  | Монтаж гальванических анодов (протекторов) системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль монтажа гальванических анодов (протекторов) системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Монтаж анодных заземлителей с наложенным током системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль монтажа анодных заземлителей с наложенным током системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Монтаж элементов системы коррозионного мониторинга, (дистанционного управления или телеметрии) системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль монтажа элементов системы коррозионного мониторинга, (дистанционного управления или телеметрии) системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Установка источников постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль установки источников постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Монтаж электроизолирующих соединений металлических трубопроводов морских сооружений |
|  | Контроль монтажа электроизолирующих соединений металлических трубопроводов морских сооружений |
|  | Проверка параметров электрохимической защиты всех элементов защищаемой металлической конструкции |
|  | Измерение потенциала «металл – электролит» морских сооружений в морской воде простыми методами с поверхности с помощью подвижного электрода сравнения |
|  | Измерение потенциала «металл – электролит» морских сооружений в морской воде простыми методами с поверхности с помощью систем мониторинга (стационарных электродов сравнения с кабельными соединениями или передачей сигнала по радиоканалу) |
|  | Измерение потенциала «металл – электролит» морских сооружений в морской воде посредством подводного размещения переносного электрода сравнения, соединенного с измерительной системой, находящейся на поверхности (без проведения водолазных работ) |
|  | Измерение потенциала «металл – электролит» морских сооружений в морской воде с помощью автономного измерительного устройства, включающего в себя электрод сравнения, вольтметр и контактный наконечник (без проведения водолазных работ) |
|  | Измерение выходного тока анодного заземлителя с поверхности с использованием системы мониторинга морских сооружений |
|  | Измерение выходного тока удаленных анодных заземлителей с помощью подводных токоизмерительных зажимов (без проведения водолазных работ) |
|  | Измерение градиента потенциала в морской воде (без проведения водолазных работ) |
|  | Измерение силы тока и напряжения в цепи катодной защиты морских сооружений |
|  | Измерение выходного тока и напряжения источников постоянного тока в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Регулировка выходного тока и напряжения источников постоянного тока в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Проверка силовых клемм источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Техническое обслуживание силовых клемм источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Проверка конструктивных элементов источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Техническое обслуживание конструктивных элементов источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Измерение с помощью переносных измерительных приборов выходного напряжения и силы тока источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Ремонт конструктивных элементов источника постоянного тока системы электрохимической защиты морских сооружений, включая замену неисправных узлов, деталей |
|  | Наблюдение за визуальной проверкой, проводимой водолазами или дистанционно управляемыми механизмами (повреждений защищаемой конструкции, систем катодной защиты; повреждений защитных покрытий, коррозионных повреждений) морских сооружений |
|  | Оценка размеров анодных заземлителей систем катодной защиты морских сооружений с помощью водолазной техники или дистанционно управляемыми механизмами (без проведения водолазных работ и управления механизмами) |
|  | Наблюдение за измерением водолазами размеров язв (точечной коррозии) морских сооружений с использованием подводных слепков из мастики |
|  | Наблюдение за измерением водолазами толщины стенок морских сооружений с помощью подводного ультразвукового измерительного прибора |
|  | Наблюдение за измерением площади коррозионных повреждений морских сооружений под водой |
|  | Измерение сопротивления морской воды и (или) ила с помощью электрохимического измерительного прибора |
|  | Измерение сопротивления морской воды с помощью прибора для определения электропроводности или содержания соли либо хлора |
|  | Организация подводных измерений потенциала и (или) выходного анодного тока для простых систем катодной защиты морских сооружений |
|  | Организация под руководством работника более высокого уровня квалификации подводных измерений потенциала и (или) выходного анодного тока систем катодной защиты морских сооружений для прикладных задач |
|  | Анализ результатов измерения потенциала и (или) выходного анодного тока для простых систем катодной защиты морских сооружений |
|  | Анализ под руководством работника более высокого уровня квалификации результатов измерения потенциала и (или) выходного анодного тока систем катодной защиты морских сооружений для прикладных задач |
|  | Расшифровка данных измерений и испытаний электрических параметров электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль выполняемых водолазом или с помощью прибора с дистанционным управлением подводных измерений в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Монтаж автоматических станций катодной защиты всех типов в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Наладка автоматических станций катодной защиты всех типов в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Техническое обслуживание автоматических станций катодной защиты всех типов в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Ремонт автоматических станций катодной защиты всех типов в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Монтаж установок электрохимической защиты со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Наладка установок электрохимической защиты со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Определение выходных электрических параметров дополнительных средств защиты морских сооружений и мест их установки |
|  | Наладка установок катодной защиты морских сооружений с использованием квантовых генераторов |
|  | Техническое обслуживание установок катодной защиты морских сооружений с использованием квантовых генераторов |
|  | Наладка сложных измерительных приборов электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Ремонт сложных измерительных приборов электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Координация деятельности работников более низкого уровня квалификации при выполнении работ по электрохимической защите морских сооружений |
|  | Руководство бригадой при проведении работ по электрохимической защите морских сооружений |
| Необходимые умения | Осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять включение измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Применять измерительные и испытательные приборы, в том числе высокоомные вольтметры, универсальные коррозионно-измерительные приборы, электроизмерительные регистрирующие приборы |
|  | Регистрировать результаты измерений и испытаний, выполненные высокоомными вольтметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами |
|  | Составлять протоколы, включающие результаты измерений и испытаний, выполненные высокоомными вольтметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами |
|  | Проводить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений на морских металлических конструкциях для построения графиков потенциалов «конструкция – морская вода», определения степени коррозионной опасности и определения необходимости дополнительной защиты отдельных участков морских сооружений |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Читать чертежи и принципиальные схемы конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений в соответствии с проектом и инструкцией производителя |
|  | Разбираться в конструкции и читать принципиальные схемы автоматических станций катодной защиты |
|  | Выполнять контроль качества работ, в том числе выполняемых другими работниками, во время монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Выполнять проверку монтажных работ, в том числе выполняемых другими работниками, на соответствие проекту во время монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Выполнять испытание оборудования, в том числе установленного другими работниками, во время монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять контроль параметров конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять очистку от загрязнений конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку сопротивления изоляции конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их техническом обслуживании |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для технического обслуживания конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять отключение от электропитания конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять разборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять дефектовку конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять замену конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять восстановление работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять проверку конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Осуществлять испытание конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений при их ремонте |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Читать показания приборов неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты и протекторных установок всех типов |
|  | Оформлять журнал с внесением определенных по показаниям приборов или рассчитанных параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты и протекторных установок всех типов |
|  | Пользоваться органами управления для регулировки параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты и протекторных установок всех типов |
|  | Контролировать ход измерений, испытаний, монтажа, работ по техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контролировать качество измерений, испытаний, монтажа, работ по техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Выбирать способы проведения измерений и испытаний в системах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Разрабатывать на основе стандартов технические инструкции по измерениям и испытаниям систем электрохимической защиты морских сооружений, их плановому техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Определять мероприятия по повышению эффективности электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Осуществлять контроль монтажа оборудования систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Осуществлять контроль испытания после монтажа оборудования систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Осуществлять монтаж оборудования систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Проводить монтаж автоматических станций катодной защиты всех типов |
|  | Проводить наладку автоматических станций катодной защиты всех типов |
|  | Проводить техническое обслуживание автоматических станций катодной защиты всех типов |
|  | Проводить ремонт автоматических станций катодной защиты всех типов |
|  | Проводить монтаж установок электрохимической защиты морских сооружений со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Проводить наладку установок электрохимической защиты морских сооружений со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Определять выходные электрические параметры дополнительных средств защиты морских сооружений и места их установки |
|  | Осуществлять наладку установок катодной защиты морских сооружений с использованием квантовых генераторов |
|  | Осуществлять техническое обслуживание установок катодной защиты морских сооружений с использованием квантовых генераторов |
|  | Осуществлять наладку сложных измерительных приборов электрохимической защиты |
|  | Осуществлять ремонт сложных измерительных приборов электрохимической защиты |
| Необходимые знания | Основы электротехники, теории коррозии и применения защитных покрытий морских сооружений. |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов в области электрохимической защиты от коррозии морских сооружений |
|  | Требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту в морской воде |
|  | Основные виды коррозионных разрушений и причины их образования в морской воде |
|  | Методы защиты от коррозии, вызываемой блуждающим током в морской воде |
|  | Методы электрохимической защиты и измерений на морских сооружениях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
|  | Общие принципы катодной защиты в морской воде |
|  | Способы измерения параметров катодной защиты в морской воде |
|  | Основные термины и определения в области коррозии металлов и сплавов |
|  | Общие принципы противокоррозионной и электрохимической защиты |
|  | Требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту |
|  | Особенности катодной защиты подводных трубопроводов, стальных морских плавучих конструкций, портовых сооружений |
|  | Методы катодной защиты наружной поверхности обсадных труб |
|  | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Конструкция и схемы автоматических станций катодной защиты всех типов |
|  | Способы монтажа конструктивных элементов систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Правила технического обслуживания конструктивных элементов систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Способы ремонта конструктивных элементов систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Устройство и схемы сложных систем коммутации первичных и вторичных цепей и электрохимической защиты |
|  | Методика электроизмерений гармонических составляющих выпрямленного напряжения |
|  | Устройство измерительных приборов электрохимической защиты, конструкция и схемы заграждающих фильтров; рациональное использование средств электрохимической защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по электрохимической защите железобетонных конструкций, в том числе руководство бригадой | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности измерительного и испытательного оборудования к работе, в том числе наличия калибровки и поверки |
| --- | --- |
|  | Тестирование элементов оборудования систем электрохимической защиты железобетонных конструкций перед вводом в эксплуатацию |
|  | Проверка полярности оборудования систем электрохимической защиты железобетонных конструкций перед вводом в эксплуатацию |
|  | Подача электропитания оборудования систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Обработка данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформление протоколов обработки данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Анализ данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформление отчетов по результатам анализа данных, полученных при вводе в эксплуатацию или в процессе эксплуатации систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оптимизация эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты железобетонных конструкций, включая действия по регулировке и настройке |
|  | Исследование случаев коррозии металла с потерей вещества при применении электрохимической защиты железобетонных конструкций под руководством работника более высокого уровня квалификации |
|  | Проверка под руководством работника более высокого уровня квалификации электрической непрерывности арматуры железобетонных конструкций для выполнения точных измерений потенциала |
|  | Измерение естественного потенциала «металл – электролит» в бетоне железобетонных конструкций |
|  | Измерение потенциала железобетонных конструкций методом коротких интервалов (измерение потенциала полуэлемента) |
|  | Определение местоположения арматуры железобетонных конструкций с помощью прибора для измерения толщины защитного слоя |
|  | Измерение защитного слоя арматуры железобетонных конструкций с помощью прибора для измерения толщины защитного слоя |
|  | Наблюдение за сбором (сбор) проб пыли и (или) керна железобетонных конструкций для определения содержания хлоридов |
|  | Проверка на карбонизацию фрагмента бетона или бетонного керна железобетонных конструкций |
|  | Измерение параметров протекания электрического тока по арматуре железобетонных конструкций (измерение сопротивления или потенциала) |
|  | Контроль параметров протекания электрического тока по арматурным конструкциям железобетонных конструкций с повторной проверкой |
|  | Монтаж кабельного присоединения системы электрохимической защиты к арматуре и (или) установленным в бетоне (на поверхности) металлическим деталям железобетонных конструкций |
|  | Контроль монтажа кабельного присоединения системы электрохимической защиты к арматуре и (или) установленным в бетоне (на поверхности) металлическим деталям железобетонных конструкций |
|  | Оценка выполненных объемов работ при монтаже (установке) гальванических анодов (протекторов) в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оценка выполненных объемов работ при монтаже (установке) анодов с наложенным током в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Монтаж электродов сравнения системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Контроль монтажа электродов сравнения системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Монтаж датчиков системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Контроль монтажа датчиков системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Монтаж вспомогательных электродов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Контроль монтажа вспомогательных электродов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оценка выполненных объемов работ при монтаже (установке) источников постоянного тока и систем контроля системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение качества изоляции «анод – арматура» (методы сопротивления и потенциала) в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение параметров протекания электрического тока / сопротивления анодной цепи в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение параметров протекания электрического тока / сопротивления электрической цепи катода в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Проверка калибровки контрольных электродов перед монтажом или измерениями в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение выходных тока и напряжения источника постоянного тока в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Регулировка выходных тока и напряжения источника постоянного тока в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение с помощью переносных измерительных приборов выходного напряжения и силы тока источника постоянного тока, сравнение их с показаниями стационарных приборов в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Проверка конструктивных элементов источника постоянного тока в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Техническое обслуживание конструктивных элементов источника постоянного тока в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение потенциала и тока включения и выключения с помощью стационарных электродов сравнения в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение потенциала включения и выключения и падения напряжения после выключения с помощью стационарных электродов сравнения в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение падения напряжения на поверхности бетона после выключения с помощью переносного электрода сравнения в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение поляризационного и (или) суммарного потенциала на смежной конструкции при оценке негативного влияния электрохимической защиты на смежные металлические конструкции в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение сопротивления (двух- или четырехточечное) бетона железобетонных конструкций |
|  | Проверка под руководством работника более высокого уровня квалификации поверхности открытой арматуры железобетонных конструкций на наличие коррозионных или механических повреждений |
|  | Определение размеров сквозного коррозионного повреждения арматуры железобетонных конструкций с использованием соответствующего калибра для измерения глубины отверстий |
|  | Измерение геометрических размеров открытой предварительно напряженной арматуры железобетонных конструкций при проверке ее поверхности на наличие коррозионных или механических повреждений |
|  | Оценка выполненных объемов работ по монтажу кабельного присоединения к предварительно напряженной арматуре железобетонных конструкций |
|  | Устранение электрической связи при коротком замыкании «анод – арматура» железобетонных конструкций |
|  | Настройка синхронизации прерывателей тока для измерений поляризационного потенциала железобетонных конструкций |
|  | Монтаж ремонт автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Наладка автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Техническое обслуживание автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Ремонт автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Монтаж установок электрохимической защиты железобетонных конструкций со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Наладка установок электрохимической защиты железобетонных конструкций со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Электрические измерения по определению омической и поляризационной составляющих защитного потенциала железобетонных конструкций |
|  | Определение выходных электрических параметров дополнительных средств защиты железобетонных конструкций и мест их установки |
|  | Производство электрометрических работ на железобетонных конструкциях по определению гармонических составляющих и их влияния на систему сигнализации железных дорог |
|  | Наладка установок катодной защиты железобетонных конструкций с использованием квантовых генераторов |
|  | Техническое обслуживание установок катодной защиты железобетонных конструкций с использованием квантовых генераторов |
|  | Наладка сложных измерительных приборов электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Ремонт сложных измерительных приборов электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Координация деятельности работников более низкого уровня квалификации при выполнении работ по электрохимической защите железобетонных конструкций |
|  | Руководство бригадой при проведении работ по электрохимической защите железобетонных конструкций |
| Необходимые умения | Осуществлять сборку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять включение измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Осуществлять настройку измерительного (испытательного) оборудования (приборов), в том числе высокоомных вольтметров, измерителей заземления, почвенных омметров, универсальных коррозионно-измерительных приборов, электроизмерительных регистрирующих приборов |
|  | Применять измерительные и испытательные приборы, в том числе высокоомные вольтметры, измерители заземления, почвенные омметры, универсальные коррозионно-измерительные приборы, электроизмерительные регистрирующие приборы |
|  | Регистрировать результаты измерений и испытаний, выполненные высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами |
|  | Составлять протоколы, включающие результаты измерений и испытаний, выполненные высокоомными вольтметрами, измерителями заземления, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-измерительными приборами, электроизмерительными регистрирующими приборами |
|  | Проводить необходимые расчеты и анализ данных электроизмерений на железобетонных конструкциях и источниках блуждающих токов для построения графиков потенциалов «рельс – земля», «конструкция – земля», определения степени коррозионной опасности и определения необходимости дополнительной защиты отдельных участков железобетонной конструкции |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для монтажа конструктивных элементов системы электрохимической железобетонных конструкций |
|  | Читать чертежи и принципиальные схемы конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Выполнять монтаж конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций в соответствии с проектом и инструкцией производителя |
|  | Разбираться в конструкции и читать принципиальные схемы автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажных установок |
|  | Выполнять контроль качества работ, в том числе выполняемых другими работниками, во время монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Выполнять проверку монтажных работ, в том числе выполняемых другими работниками, на соответствие проекту во время монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Выполнять испытание оборудования, в том числе установленного другими работниками, во время монтажа конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Выполнять осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять контроль параметров конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять измерения (испытания) конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять очистку от загрязнений конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять подтяжку контактов конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Выполнять проверку сопротивления изоляции конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их техническом обслуживании |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для технического обслуживания конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Осуществлять наружный осмотр конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять отключение от электропитания конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять разборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять дефектовку конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять замену конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять восстановление работоспособности конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять сборку конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять контроль сборки конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять проверку конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Осуществлять испытание конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций при их ремонте |
|  | Использовать средства малой механизации, а также ручной инструмент для ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Читать показания приборов неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов |
|  | Оформлять журнал с внесением определенных по показаниям приборов или рассчитанных параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов |
|  | Пользоваться органами управления для регулировки параметров неавтоматических станций катодной защиты, автоматических станций катодной защиты, поляризованных электродренажных установок всех типов и протекторных установок всех типов |
|  | Разрабатывать на основе стандартов технические инструкции по измерениям и испытаниям систем электрохимической защиты железобетонных конструкций, их плановому техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Определять мероприятия по повышению эффективности электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Осуществлять контроль монтажа оборудования систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Осуществлять испытания после монтажа оборудования систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Осуществлять монтаж оборудования систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Проводить монтаж автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов |
|  | Проводить наладку автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов |
|  | Проводить техническое обслуживание автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов |
|  | Проводить ремонт автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов |
|  | Проводить монтаж установок электрохимической защиты железобетонных конструкций со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Проводить наладку установок электрохимической защиты железобетонных конструкций со сложными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных заграждающих электрических фильтров |
|  | Проводить электрические измерения по определению омической и поляризационной составляющих защитного потенциала железобетонных конструкций |
|  | Определять выходные электрические параметры дополнительных средств защиты железобетонных конструкций и места их установки |
|  | Осуществлять производство электрометрических работ на железобетонных конструкциях по определению гармонических составляющих и их влияния на систему сигнализации железных дорог |
|  | Осуществлять наладку установок катодной защиты железобетонных конструкций с использованием квантовых генераторов |
|  | Осуществлять техническое обслуживание установок катодной защиты железобетонных конструкций с использованием квантовых генераторов |
|  | Осуществлять наладку сложных измерительных приборов электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Осуществлять ремонт сложных измерительных приборов электрохимической защиты железобетонных конструкций |
| Необходимые знания | Основы электротехник, теории коррозии и применения защитных покрытий железобетонных конструкций |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов в области электрохимической защиты от коррозии железобетонных конструкций |
|  | Методы электрохимической защиты и измерений железобетонных конструкций |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
|  | Общие принципы катодной защиты стали в бетоне |
|  | Методы снижения щелочности железобетона |
|  | Способы измерения катодной защиты стали в бетоне |
|  | Основные термины и определения в области коррозии металлов и сплавов |
|  | Общие принципы противокоррозионной и электрохимической защиты |
|  | Требования к защитным покрытиям и их влияние на катодную защиту |
|  | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Конструкция и схемы автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов; устройство и схемы сложных систем коммутаций первичных и вторичных цепей и электрохимической защиты |
|  | Способы монтажа конструктивных элементов систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Правила технического обслуживания конструктивных элементов систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Способы ремонта конструктивных элементов систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Методика электроизмерений гармонических составляющих выпрямленного напряжения |
|  | Устройство измерительных приборов электрохимической защиты, конструкцию и схему заграждающих фильтров; рациональное использование средств электрохимической защиты |
|  | Порядок определения омической и поляризационной составляющих защитного потенциала |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения работ по электрохимической защите линейных сооружений и объектов | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Мастер по ремонту Мастер службы Мастер участка |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное (непрофильное техническое) образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – специалитет или Высшее (непрофильное техническое) образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности или Высшее (непрофильное техническое) образование – специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области электрохимической защиты линейных сооружений и объектов при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации по вопросам промышленной безопасности Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы III по электробезопасности и в качестве административно-технического персонала в объеме группы IV по электробезопасности на электроустановках до 1000 В Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| ЕКС10 | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 23796 | Мастер |
|  | 23914 | Мастер по ремонту |
|  | 23986 | Мастер службы |
|  | 23998 | Мастер участка |
| ОКСО11 | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение |
|  | 2.08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения |
|  | 2.08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
|  | 2.08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  | 2.08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство |
|  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 2.18.02.04 | Электрохимическое производство |
|  | 2.21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
|  | 2.21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
|  | 2.22.02.01 | Металлургия черных металлов |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.18.03.01 | Химическая технология |
|  | 2.21.03.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 2.22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
|  | 2.23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей |
|  | 2.13.05.02 | Специальные электромеханические системы |
|  | 2.21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства |
|  | 2.21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |
|  | 2.23.05.04 | Эксплуатация железных дорог |
|  | 2.23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения работ по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка мероприятий по повышению эффективности систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
| --- | --- |
|  | Руководство реализацией мероприятий по повышению эффективности систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Подготовка технических условий на проектирование систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Подготовка заданий на проектирование систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы на подземных и подводных металлических конструкциях |
|  | Оформление нарядов и распоряжений на работы в электроустановках до 1000 В |
|  | Организация выполнения измерений на средствах электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление заключений по результатам измерений о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Организация выполнения испытаний средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление заключений по результатам испытаний о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль выполнения измерений на средствах электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций по результатам контроля выполнения измерений |
|  | Контроль выполнения испытаний электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций по результатам контроля выполнения испытаний |
|  | Организация выполнения работ по монтажу систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль выполнения работ по монтажу систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по монтажу систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Организация выполнения работ по техническому обслуживанию систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по техническому обслуживанию систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Организация выполнения работ по ремонту систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль выполнения работ по ремонту систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по ремонту систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Организация выполнения работ по оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контроль выполнения работ по оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Исследование случаев растрескивания металла при электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оценка соответствия результатов инженерных изысканий при проектировании систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия результатов проектирования систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия результатов строительства систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия результатов процессов эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия строительных материалов и изделий, используемых при строительстве и эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций, требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Настройка прерывателей тока в выключенном состоянии без настройки синхронизации для измерения поляризационных потенциалов подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение градиентов потенциала в почве на участках защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выполнение измерений по методу «интенсивных измерений» потенциалов включения, потенциалов отключения и их градиентов на поверхности грунта при фиксированных режимах работы установок катодной защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение ослабления сигнала переменного тока установок катодной защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Измерение градиента напряжения постоянного тока установок катодной защиты подземных и подводных металлических конструкций регистрирующим прибором |
|  | Исследование особо сложных случаев коррозии металла с потерей вещества при применении электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и аномалий защитных покрытий подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Разработка мероприятий по предотвращению образования дефектов и аномалий защитных покрытий подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Реализация мероприятий по предотвращению образования дефектов и аномалий защитных покрытий подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Разработка мероприятий по исключению негативного влияния блуждающего постоянного тока |
|  | Реализация мероприятий по исключению негативного влияния блуждающего постоянного тока |
|  | Разработка мероприятий по исключению негативного влияния блуждающего переменного тока |
|  | Реализация мероприятий по исключению негативного влияния блуждающего переменного тока |
| Необходимые умения | Применять нормативно правовые акты, нормативно-технические и руководящие документы (материалы), техническую документацию и организационно-распорядительные документы, касающиеся организации производства работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Планировать и организовывать работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций, в том числе распределять задачи между работниками |
|  | Выявлять и устранять причины нарушения технологических процессов монтажа, технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контролировать ход и качество работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций. |
|  | Обеспечивать необходимыми материально-техническими и человеческими ресурсами процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Координировать испытания во время монтажа, технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выдавать производственные задания подчиненным и контролировать их выполнение |
|  | Выбирать методы измерений и испытаний систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций для конкретных условий |
|  | Определять область применения метода испытания в соответствии с утвержденными методиками |
|  | Разрабатывать на основе стандартов технические инструкции по измерениям и испытаниям систем электрохимической защиты, монтажу, плановому техническому обслуживанию и ремонту их конструктивных элементов |
|  | Организовывать проведение измерений, испытаний в системах электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций и представление результатов |
|  | Расшифровывать и оценивать результаты измерений и испытаний средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформлять заключения о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций по результатам измерений и испытаний |
|  | Разрабатывать методики измерений и программы испытаний средств электрохимической защиты систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Контролировать измерения и испытания средств электрохимической защиты систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Назначать методы измерений и испытаний систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций для конкретных условий |
|  | Определять необходимость технического обслуживания, ремонтных работ или проведения измерений и испытаний систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Разрабатывать мероприятия по повышению эффективности электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
| Необходимые знания | Теория электротехники, коррозии и применения защитных покрытий подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов в области монтажа, технического обслуживания и ремонта средств электрохимической защиты от коррозии подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методы измерений на средствах электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
|  | Методы испытаний, критерии контроля параметров работы средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методы анализа и оценки эффективности систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций, |
|  | Методы катодной защиты подземных металлических резервуаров и трубопроводов |
|  | Особенности катодной защиты сложных подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методы катодной защиты наружной поверхности обсадных труб |
|  | Способы защиты от коррозии, вызванной блуждающим током от систем постоянного, переменного тока |
|  | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, касающиеся системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Основы экономики, организации производства, труда и управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения работ по электрохимической защите морских сооружений | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка мероприятий по повышению эффективности систем электрохимической защиты морских сооружений |
| --- | --- |
|  | Руководство реализацией мероприятий по повышению эффективности систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Подготовка технических условий на проектирование систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Подготовка заданий на проектирование систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы на морских сооружениях |
|  | Оформление нарядов и распоряжений на работы в электроустановках до 1000 В на морских сооружениях |
|  | Организация выполнения измерений на средствах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление заключений по результатам измерений о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Организация выполнения испытаний средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление заключений по результатам испытаний о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль выполнения измерений на средствах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений по результатам контроля выполнения измерений |
|  | Контроль выполнения испытаний электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений по результатам контроля выполнения испытаний |
|  | Организация выполнения работ по монтажу систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль выполнения работ по монтажу систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по монтажу систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Организация выполнения работ по техническому обслуживанию систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по техническому обслуживанию систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Организация выполнения работ по ремонту систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль выполнения работ по ремонту систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по ремонту систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Организация выполнения работ по оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль выполнения работ по оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Исследование случаев растрескивания металла при электрохимической защите морских сооружений |
|  | Оценка соответствия результатов инженерных изысканий при проектировании систем электрохимической защиты морских сооружений требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия результатов проектирования систем электрохимической защиты морских сооружений требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия результатов строительства систем электрохимической защиты морских сооружений требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия результатов процессов эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия строительных материалов и изделий, используемых при строительстве и эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Организация подводных измерений потенциала и (или) выходного анодного тока систем электрохимической защиты морских сооружений для прикладных задач |
|  | Анализ результатов измерения потенциала и (или) выходного анодного тока систем электрохимической защиты морских сооружений для прикладных задач |
|  | Анализ обнаруженных дефектов защитных покрытий и аномалий поверхности морских металлических конструкций морских сооружений |
| Необходимые умения | Применять нормативно правовые акты, нормативно-технические и руководящие документы (материалы), техническую документацию и организационно-распорядительные документы, касающиеся организации производства работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Планировать и организовывать работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений, в том числе распределять задачи между работниками |
|  | Выявлять и устранять причины нарушения технологических процессов монтажа, технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контролировать ход и качество работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Обеспечивать необходимыми материально-техническими и человеческими ресурсами процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Координировать испытания во время монтажа, технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Выдавать производственные задания подчиненным и контролировать их выполнение |
|  | Выбирать методы измерений и испытаний систем электрохимической защиты морских сооружений для конкретных условий |
|  | Определять область применения метода испытания систем электрохимической защиты морских сооружений в соответствии с учрежденными методиками |
|  | Разрабатывать на основе стандартов технические инструкции по измерениям и испытаниям систем электрохимической защиты морских сооружений, их монтажу, плановому техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Организовывать проведение измерений, испытаний систем электрохимической защиты морских сооружений и представление результатов |
|  | Расшифровывать и оценивать результаты измерений и испытаний систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Назначать методы измерений и испытаний систем электрохимической защиты морских сооружений для конкретных условий |
|  | Оценивать результаты измерений и испытаний систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Определять необходимость технического обслуживания, ремонтных работ или проведения измерений и испытаний систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Реализовывать мероприятия по повышению эффективности электрохимической защиты морских сооружений |
| Необходимые знания | Теория электротехники, коррозии и применения защитных покрытий морских сооружений |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов в области монтажа, технического обслуживания и ремонта электрохимической защиты от коррозии морских сооружений |
|  | Методы измерений и испытаний, критерии контроля параметров работы средств электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Методы анализа и оценки эффективности систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Особенности катодной защиты подводных трубопроводов, стальных морских плавучих конструкций, портовых сооружений |
|  | Методы катодной защиты наружной поверхности обсадных труб |
|  | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности морских сооружений |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, касающиеся системы электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Система государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля качества выполнения работ |
|  | Основы экономики, организации производства работ, труда и управления |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения работ по электрохимической защите железобетонных конструкций | Код | С/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка мероприятий по повышению эффективности систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
| --- | --- |
|  | Руководство реализацией мероприятий по повышению эффективности систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Подготовка технических условий на проектирование систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Подготовка заданий на проектирование систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформление нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы на железобетонных конструкциях |
|  | Оформление нарядов и распоряжений на работы в электроустановках до 1000 В на железобетонных конструкциях |
|  | Организация выполнения измерений на средствах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформление заключений по результатам измерений о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Организация выполнения испытаний средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформление заключений по результатам испытаний о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Контроль выполнения измерений на средствах электрохимической защиты морских сооружений |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты железобетонных конструкций по результатам контроля выполнения измерений |
|  | Контроль выполнения испытаний электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу о возможности эксплуатации систем электрохимической защиты железобетонных конструкций по результатам контроля выполнения испытаний |
|  | Организация выполнения работ по монтажу систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Контроль выполнения работ по монтажу систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по монтажу систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Организация выполнения работ по техническому обслуживанию систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по техническому обслуживанию систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Организация выполнения работ по ремонту систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Контроль выполнения работ по ремонту систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по ремонту систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Организация выполнения работ по оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Контроль выполнения работ по оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Оформление предписаний производственному персоналу по результатам контроля выполнения работ по оптимизации эксплуатационных характеристик систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Исследование случаев растрескивания металла при электрохимической защите железобетонных конструкций |
|  | Оценка соответствия результатов инженерных изысканий при проектировании систем электрохимической защиты железобетонных конструкций требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия результатов проектирования систем электрохимической защиты железобетонных конструкций требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия результатов строительства систем электрохимической защиты железобетонных конструкций требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия результатов процессов эксплуатации систем электрохимической защиты железобетонных конструкций требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Оценка соответствия строительных материалов и изделий, используемых при строительстве и эксплуатации систем электрохимической защиты железобетонных конструкций, требованиям национальных стандартов и условиям договоров |
|  | Проверка электрической непрерывности арматуры для выполнения точных измерений потенциала железобетонных конструкций |
|  | Обработка данных измерений и испытаний в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Измерение сопротивления бетона (двух или четырехточечное) железобетонных конструкций |
|  | Проверка поверхности открытой арматуры железобетонных конструкций на наличие коррозионных или механических повреждений |
|  | Определение размеров сквозного коррозионного повреждения арматуры железобетонных конструкций с использованием соответствующего калибра для измерения глубины отверстий |
|  | Измерение геометрических размеров открытой предварительно напряженной арматуры железобетонных конструкций при проверке ее поверхности на наличие коррозионных или механических повреждений |
|  | Оценка выполненных объемов работ по монтажу кабельного присоединения к предварительно напряженной арматуре железобетонных конструкций |
|  | Настройка синхронизации прерывателей тока для измерений поляризационного потенциала железобетонных конструкций |
|  | Расшифровка результатов анализа на содержание хлоридов в бетоне железобетонных конструкций |
|  | Проверка поверхности открытой арматуры железобетонных конструкций на наличие коррозионных или механических повреждений |
|  | Проверка поверхности открытой предварительно напряженной арматуры железобетонных конструкций на наличие коррозионных или механических повреждений |
|  | Разработка мероприятий по исключению негативного влияния электрохимической защиты железобетонных конструкций на смежные металлические конструкции |
|  | Реализация мероприятий по исключению негативного влияния электрохимической защиты железобетонных конструкций на смежные металлические конструкции |
| Необходимые умения | Применять нормативно правовые акты, нормативно-технические и руководящие документы (материалы), техническую документацию и организационно-распорядительные документы, касающиеся организации производства работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Планировать и организовывать работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций, в том числе распределять задачи между работниками |
|  | Выявлять и устранять причины нарушения технологических процессов монтажа, технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Контролировать ход и качество работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Обеспечивать необходимыми материально-техническими и человеческими ресурсами процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Координировать испытания во время монтажа, технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Выдавать производственные задания подчиненным и контролировать их выполнение |
|  | Выбирать методы измерений и испытаний систем электрохимической защиты железобетонных конструкций с учетом конкретных условий |
|  | Определять область применения метода испытания в соответствии с утвержденными методиками |
|  | Разрабатывать на основе стандартов технические инструкции по измерениям и испытаниям систем электрохимической защиты железобетонных конструкций, их монтажу, плановому техническому обслуживанию и ремонту |
|  | Организовывать проведение измерений, испытаний в системах электрохимической защиты железобетонных конструкций и представлять результаты |
|  | Расшифровывать и оценивать результаты измерений и испытаний параметров работы средств электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Назначать методы измерений и испытаний систем электрохимической защиты железобетонных конструкций с учетом конкретных условий |
|  | Оценивать результаты измерений и испытаний систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Определять необходимость технического обслуживания, ремонтных работ или проведения измерений и испытаний систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению эффективности электрохимической защиты |
| Необходимые знания | Теория электротехники, коррозии и применения защитных покрытий железобетонных конструкций |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов в области монтажа, технического обслуживания и ремонта средств электрохимической защиты от коррозии железобетонных конструкций |
|  | Методы измерений и испытаний, критерии контроля параметров работы средств электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Методы анализа и оценки эффективности систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |
|  | Методы катодной защиты стали в бетоне |
|  | Особенности катодной защиты в морской воде |
|  | Методы катодной защиты железобетонных конструкций |
|  | Способы измерения параметров катодной защиты |
|  | Способы электрохимического снижения щелочности и обработки железобетона для выделения хлоридов |
|  | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Требования, предъявляемые к выполняемым работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств электрохимической защиты от коррозии железобетонных конструкций, системы, методы и средства контроля их качества |
|  | Система государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля качества выполнения работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проектирование систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование – специалитет или Высшее (непрофильное техническое) образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности или Высшее (непрофильное техническое) образование – специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации по вопросам промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2164 | Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.21.03.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 2.08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей |
|  | 2.21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |
|  | 2.23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ договора, технического задания, технических требований к проектированию подземных и подводных металлических конструкций |
| --- | --- |
|  | Сбор исходных данных для проектирования систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Анализ характеристик защищаемых подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Анализ конструкции и материалов защитного покрытия подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Расчет электрических параметров защищаемых подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Анализ сведений о блуждающих токах и коррозионной ситуации |
|  | Обоснование выбора устройства, типа и количества средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Расчет электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций на опасных участках, в местах пересечения с железными и автомобильными дорогами и водными преградами |
|  | Расчет параметров средств электрохимической защиты на начальный и конечный период эксплуатации подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению дистанционного контроля средств электрохимической защиты и коррозионного мониторинга подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проектирование электроснабжения средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению временной электрохимической защиты на период строительства подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение потребности в основном оборудовании систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выполнение графической части плана проектируемых подземных и подводных металлических конструкций и источников блуждающих токов |
|  | Разработка принципиальных установочных схем средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций и их источников электроснабжения |
|  | Разработка планов защищаемых подземных и подводных металлических конструкций с нанесенными линейными сооружениями (трубопроводами, кабелями, линиями электропередачи), с проектируемыми и существующими средствами электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Разработка планов размещения проектируемых средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций с привязкой мест расположения установок катодной защиты, установок дренажной защиты, протекторов, анодных заземлений, соединительных дренажных линий и линий электроснабжения |
|  | Определение места подключения дренажных кабелей к защищаемым подземным и подводным металлическим конструкциям, источникам блуждающих токов с их привязкой к постоянным ориентирам или к пикетам на местности |
|  | Разработка сводного плана инженерных сетей подземных коммуникаций промышленных площадок и линейных объектов с размещением проектируемых средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Разработка плана размещения контрольно-измерительных пунктов на защищаемых подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проектирование принципиальных монтажных схем средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Разработка установочных чертежей средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Определение участков, схемы подключения и тока поляризации для подземных и подводных металлических конструкций при контроле изоляции методом катодной поляризации |
|  | Разработка спецификаций оборудования и ведомостей материалов |
|  | Определение коррозионной опасности на участках подземных и подводных металлических конструкций параллельного следования, сближения и пересечения с линиями электропередачи |
|  | Определение протяженности участков подземных и подводных металлических конструкций, на которых возможно опасное коррозионное воздействие переменных токов |
|  | Определение месторасположения максимума наведенного напряжения с учетом способа заземления грозозащитных тросов на анкерных и транспозиционных опорах линий электропередачи |
|  | Выбор типа и участка размещения заземляющего устройства с учетом удельного электрического сопротивления грунта и геоэлектрического разреза |
|  | Оптимизация месторасположения заземляющего устройства при наличии высокоомных грунтов в районе максимума наведенного напряжения на защищаемых подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проектирование средств электрохимической защиты с учетом вредного влияния переменных токов и использованием устройств, исключающих нарушение штатных режимов работы как преобразователей, так и блоков автоматического регулирования параметров электрохимической защиты |
|  | Выбор способа электрохимической защиты от коррозии с учетом условий строительства и эксплуатации опасных производственных объектов, зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, технически сложных или уникальных объектов, а также изделий, установок и оборудования подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Проведение функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Экономическое обоснование принимаемых проектных решений по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оценка рисков при разработке новых проектных решений по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Согласование разрабатываемых документов с представителями заказчиков и органов надзора |
|  | Ведение отчетной документации, оформление проектной и рабочей документации |
| Необходимые умения | Выполнять изучение и рассмотрение положений договора, технического задания и технических требований к проектированию подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выполнять проверку полноты и достоверности исходных данных для проектирования систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением для проведения необходимых расчетов, выполнения текстовой и графической частей проектной и рабочей документации |
|  | Назначать участки и выбирать схему подключения участков подземных и подводных металлических конструкций для контроля изоляции методом катодной поляризации |
|  | Выполнять расчет параметров электрохимической защиты для участков подземных и подводных металлических конструкций при контроле изоляции методом катодной поляризации |
|  | Применять нормативно правовые акты, нормативно-технические и руководящие документы (материалы), техническую документацию и организационно-распорядительные документы по проектированию систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций, в том числе необходимыми методиками расчета |
|  | Выявлять коррозионную опасность на участках подземных и подводных металлических конструкций параллельного следования, сближения и пересечения с линиями электропередачи на основе требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, результатов анализа исходных данных и выполненных расчетов |
|  | Пользоваться альбомами унифицированных проектных решений и каталогами типовых проектов при разработке текстовой и графической части проектной и рабочей документации, в том числе принципиальных монтажных схем и установочных чертежей средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выполнять технико-экономическое обоснование при функционально-стоимостном анализе эффективности проектируемых систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Пользоваться каталогами производителей при подборе необходимого оборудования и материалов для проектируемых систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выполнять экономические расчеты и описывать принимаемые проектные решения по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Выполнять расчет рисков при разработке новых проектных решений по электрохимической защите подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Оформлять сопроводительные письма на согласование разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органами надзора |
|  | Вести переговоры, в том числе телефонные, по согласованию разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органов надзора |
| Необходимые знания | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, касающиеся проектирования системы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Теория электротехники, коррозии и применения защитных покрытий |
|  | Методы электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций, и измерений |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током |
|  | Методы измерений и испытаний, критерии контроля параметров работы средств электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методы анализа и оценки эффективности систем электрохимической защиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Методики расчета и проектирования электрохимической защиты в смежных отраслях |
|  | Методики расчета и проектирование катодной защиты сложных конструкций |
|  | Методики расчета и проектирования катодной защиты подземных металлических резервуаров и трубопроводов |
|  | Методики расчета и проектирования катодной защиты наружной поверхности обсадных труб |
|  | Методики расчета и проектирования защиты от коррозии, вызванной блуждающим током от систем постоянного, переменного тока |
|  | Устройство и схемы сложных систем коммутаций первичных и вторичных цепей и электрозащиты подземных и подводных металлических конструкций |
|  | Конструкция и схемы автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование системы электрохимической защиты морских сооружений | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ договора, технического задания, технических требований к электрохимической защите морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Сбор исходных данных для проектирования систем электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Анализ характеристик защищаемых морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Анализ конструкции и материалов изоляционного покрытия защищаемых морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Расчет электрических параметров защищаемых морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Анализ морской коррозионной ситуации |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора устройства, типа и количества средств электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Расчет параметров средств электрохимической защиты на начальный и конечный период эксплуатации морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению дистанционного контроля средств электрохимической защиты и коррозионного мониторинга морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Проектирование электроснабжения средств электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению временной электрохимической защиты на период строительства защищаемых морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Определение потребности в основном оборудовании систем электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Выполнение графической части плана проектируемых защищаемых морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Разработка принципиальных установочных схем средств электрохимической защиты морских сооружений и их источников электроснабжения |  |  |  |  |
|  | Разработка планов защищаемых морских сооружений с нанесенными линейными сооружениями (трубопроводами, кабелями, линиями электропередачи) с проектируемыми и существующими средствами электрохимической защиты |  |  |  |  |
|  | Разработка планов размещения проектируемых средств электрохимической защиты с привязкой мест расположения установок катодной защиты, протекторов, анодных заземлений, соединительных дренажных линий и линий электроснабжения |  |  |  |  |
|  | Определение для протекторной защиты массы единичного протектора (для протекторов браслетного типа – общей массы двух полуколец) и шага расстановки протекторов на морской металлической конструкции (длины защитной зоны протектора) |  |  |  |  |
|  | Определение для системы катодной защиты необходимого защитного тока для участка морской металлической конструкции на начальный и конечный периоды эксплуатации, количества и массы анодов (с учетом материала анода), а также длины защитной зоны единичной установки катодной защиты |  |  |  |  |
|  | Разработка плана размещения контрольно-измерительных пунктов и систем мониторинга на защищаемых морских металлических конструкциях |  |  |  |  |
|  | Проектирование принципиальных монтажных схем средств электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Разработка установочных чертежей средств электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Выбор и разработка спецификаций материалов, оборудования и технологии монтажа, обеспечивающих безопасную установку и надежную эксплуатацию системы электрохимической защиты |  |  |  |  |
|  | Выбор и проектирование системы электрохимической защиты для оптимального технического обслуживания |  |  |  |  |
|  | Выбор системы электрохимической защиты, обеспечивающей минимальные защитные плотности тока или потенциалы и не оказывающей отрицательного воздействия на защитные покрытия либо на заглубленные в грунт или погруженные на дно посторонние конструкции |  |  |  |  |
|  | Оценка возможного негативного влияния проектируемой системы электрохимической защиты на существующие морские металлические конструкции и прочие объекты, находящиеся поблизости |  |  |  |  |
|  | Расчет необходимого количества защитного тока на протяжении всего проектного срока службы морских сооружений с учетом старения защитного покрытия и возможных изменений условий окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Расчет оптимального распределения защитного тока, обеспечивающего защиту по всей протяженности морской металлической конструкции, в соответствии с регламентируемыми критериями |  |  |  |  |
|  | Исключение негативного влияния на присоединенные морские трубопроводы или металлические конструкции, находящиеся поблизости |  |  |  |  |
|  | Обеспечение расчетного срока службы анодов, соразмерного с расчетным сроком эксплуатации защищаемого морского трубопровода, или планирование и при необходимости обеспечение ремонта или замены анодов |  |  |  |  |
|  | Размещение компонентов системы электрохимической защиты (станций катодной защиты, анодных заземлителей, протекторных установок, контрольно-измерительных и контрольно-диагностических пунктов, средств коррозионного мониторинга и дистанционного управления) |  |  |  |  |
|  | Проведение функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых систем электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Экономическое обоснование принимаемых проектных решений по электрохимической защите морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Оценка рисков при разработке новых проектных решений по электрохимической защите морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Согласование разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органами надзора |  |  |  |  |
|  | Ведение отчетной документации, оформление проектной и рабочей документации на системы электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Выполнять изучение и рассмотрение положений договора, технического задания и технических требований к проектированию системы электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Собирать сведения о скорости коррозии и параметрах электрохимической защиты соседних и (или) пересекающих проектируемую морскую металлическую конструкцию подводных коммуникаций и сооружений |  |  |  |  |
|  | Собирать гидрологические сведения: глубины моря, содержание кислорода в воде, скорость перемещения водных потоков, наличие и характер турбулентных потоков, информацию о приливно-отливных явлениях, наличие ила, песка и твердых частиц во взвешенном состоянии |  |  |  |  |
|  | Выполнять проверку полноты и достоверности исходных данных для проектирования системы электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением для проведения необходимых расчетов системы электрохимической защиты морских сооружений, выполнения текстовой и графической частей проектной и рабочей документации |  |  |  |  |
|  | Применять нормативно правовые акты, нормативно-технические и руководящие документы (материалы), техническую документацию и организационно-распорядительные документы по проектированию систем электрохимической защиты морских сооружений, в том числе необходимыми методиками расчета |  |  |  |  |
|  | Пользоваться альбомами унифицированных проектных решений и каталогами типовых проектов при разработке текстовой и графической части проектной и рабочей документации, в том числе принципиальных монтажных схем и установочных чертежей средств электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Выполнять технико-экономическое обоснование при функционально-стоимостном анализе эффективности проектируемых систем электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Пользоваться каталогами производителей при подборе необходимого оборудования и материалов для проектируемых систем электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Выполнять экономические расчеты и описывать принимаемые проектные решения по электрохимической защите морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Выполнять расчет рисков при разработке новых проектных решений по электрохимической защите морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Оформлять сопроводительные письма на согласование разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органами надзора |  |  |  |  |
|  | Вести переговоры, в том числе телефонные, по согласованию разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органов надзора |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |  |  |  |  |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, касающиеся производственной деятельности системы электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Система государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля качества выполнения работ по электрохимической защите морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |  |
|  | Теория коррозии, основы электротехники и электрохимии, проектирования электрохимической защиты, монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта, диагностики |  |  |  |  |
|  | Методы измерений и испытаний, критерии контроля параметров работы средств электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Методы анализа и оценки эффективности систем электрохимической защиты морских сооружений |  |  |  |  |
|  | Методики расчета и проектирования электрохимической защиты в смежных отраслях |  |  |  |  |
|  | Методики расчета и проектирования катодной и протекторной защиты морских трубопроводов |  |  |  |  |
|  | Методики расчета и проектирования катодной и протекторной защиты стальных морских плавучих конструкций |  |  |  |  |
|  | Методики расчета и проектирования катодной и протекторной защиты портовых сооружений |  |  |  |  |
|  | Методики расчета и проектирования катодной и протекторной защиты наружной поверхности обсадных труб |  |  |  |  |
|  | Устройство и схемы сложных систем коммутаций первичных и вторичных цепей и электрохимической защиты |  |  |  |  |
|  | Конструкция и схемы автоматических станций катодной защиты всех типов |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Проектирование системы электрохимической защиты железобетонных конструкций | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ договора, технического задания, технических требований к электрохимической защите железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Сбор исходных данных для проектирования систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Анализ характеристик защищаемых железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Анализ конструкции и материалов изоляционного покрытия защищаемых железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Расчет электрических параметров защищаемых железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Анализ сведений о блуждающих токах и коррозионной ситуации |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора устройства, типа и количества средств электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Расчет параметров средств электрохимической защиты на начальный и конечный период эксплуатации железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению дистанционного контроля средств электрохимической защиты и коррозионного мониторинга железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Проектирование электроснабжения средств электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению временной электрохимической защиты на период строительства защищаемых железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Определение потребности в основном оборудовании систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Выполнение графической части плана проектируемых защищаемых железобетонных конструкций и источников блуждающих токов |  |  |  |  |
|  | Разработка принципиальных установочных схем средств электрохимической защиты железобетонных конструкций и их источников электроснабжения |  |  |  |  |
|  | Разработка планов защищаемых железобетонных конструкций с нанесенными линейными сооружениями (трубопроводами, кабелями, линиями электропередачи) с проектируемыми и существующими средствами электрохимической защиты |  |  |  |  |
|  | Разработка планов размещения проектируемых средств электрохимической защиты с привязкой мест расположения установок катодной защиты, установок дренажной защиты, протекторов, анодных заземлений, соединительных дренажных линий и линий электроснабжения |  |  |  |  |
|  | Определение места подключения дренажных кабелей к защищаемым железобетонным конструкциям, источникам блуждающих токов с их привязкой к постоянным ориентирам или к пикетам на местности |  |  |  |  |
|  | Разработка сводного плана инженерных сетей подземных коммуникаций промышленных площадок и линейных объектов с размещением проектируемых средств электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Разработка плана размещения контрольно-измерительных пунктов на защищаемых железобетонных конструкциях |  |  |  |  |
|  | Проектирование принципиальных монтажных схем средств электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Разработка установочных чертежей средств электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Разработка спецификаций оборудования и ведомостей материалов |  |  |  |  |
|  | Проектирование средств электрохимической защиты с учетом вредного влияния переменных токов и использованием устройств, исключающих нарушение штатных режимов работы как преобразователей, так и блоков автоматического регулирования параметров электрохимической защиты |  |  |  |  |
|  | Выбор способа электрохимической защиты от коррозии с учетом условий строительства и эксплуатации железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Проведение функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Экономическое обоснование принимаемых проектных решений по электрохимической защите железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Оценка рисков при разработке новых проектных решений по электрохимической защите железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Согласование разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органами надзора |  |  |  |  |
|  | Ведение отчетной документации, оформление проектной и рабочей документации |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Выполнять изучение и рассмотрение положений договора, технического задания и технических требований к проектированию системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Выполнять проверку полноты и достоверности исходных данных для проектирования системы электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением для проведения необходимых расчетов системы электрохимической защиты железобетонных конструкций, выполнения текстовой и графической частей проектной и документации |  |  |  |  |
|  | Применять нормативно правовые акты, нормативно-технические и руководящие документы (материалы), техническую документацию и организационно-распорядительные документы по проектированию систем электрохимической защиты железобетонных конструкций, в том числе необходимыми методиками расчета |  |  |  |  |
|  | Пользоваться альбомами унифицированных проектных решений и каталогами типовых проектов при разработке текстовой и графической части проектной и рабочей документации, в том числе принципиальных монтажных схем и установочных чертежей средств электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Выполнять технико-экономическое обоснование при функционально-стоимостном анализе эффективности проектируемых систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Пользоваться каталогами производителей при подборе необходимого оборудования и материалов для проектируемых систем электрохимической защиты железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Выполнять экономические расчеты и описывать принимаемые проектные решения по электрохимической защите железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Выполнять расчет рисков при разработке новых проектных решений по электрохимической защите железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Оформлять сопроводительные письма на согласование разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органами надзора |  |  |  |  |
|  | Вести переговоры, в том числе телефонные, по согласованию разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органов надзора |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |  |  |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к выполняемым работам, системы, методы и средства контроля их качества |  |  |  |  |
|  | Система государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля качества выполнения работ по электрохимической защите железобетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |  |  |  |
|  | Теория коррозии, основы электротехники и электрохимии, проектирования электрохимической защиты, монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта, диагностики |  |  |  |  |
|  | Методы измерений и испытаний, критерии контроля параметров эффективности систем электрохимической защиты |  |  |  |  |
|  | Методы анализа и оценки эффективности систем электрохимической защиты |  |  |  |  |
|  | Методики расчета и проектирования электрохимической защиты в смежных отраслях |  |  |  |  |
|  | Методики расчета и проектирования катодной защиты стали в бетоне |  |  |  |  |
|  | Методики расчета и проектирования катодной защиты железобетонных конструкций в морской воде |  |  |  |  |
|  | Методики расчета и проектирования катодной защиты подземных или подводных металлических конструкций |  |  |  |  |
|  | Способы измерения параметров катодной защиты |  |  |  |  |
|  | Способы электрохимического снижения щелочности и обработки для выделения хлоридов для железобетона |  |  |  |  |
|  | Устройство и схемы сложных систем коммутации первичных и вторичных цепей и электрохимической защиты |  |  |  |  |
|  | Конструкция и схемы автоматических станций катодной защиты и усиленных автоматических электродренажей всех типов |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление системой электрохимической защиты линейных сооружений и объектов | Код | Е | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель подразделения электрохимической защиты от коррозии |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации или Высшее (непрофильное техническое) образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности и программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области электрохимической защиты от коррозии линейных сооружений и объектов |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации по вопросам промышленной безопасности Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы III по электробезопасности и в качестве административно-технического персонала в объеме группы IV по электробезопасности на электроустановках до 1000 В Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
| ЕКС | - | Начальник отдела капитального строительства |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.18.04.01 | Химическая технология |
|  | 2.21.04.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 2.22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов |
|  | 2.23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей |
|  | 2.13.05.02 | Специальные электромеханические системы |
|  | 2.21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства |
|  | 2.21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |
|  | 2.23.05.04 | Эксплуатация железных дорог |
|  | 2.23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление проектированием систем электрохимической защиты от коррозии линейных сооружений и объектов | Код | Е/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Утверждение технических условий, заданий на проектирование электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
| --- | --- |
|  | Определение критериев отбора специализированных проектных организаций и (или) исполнителей работ по проектированию электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Выбор специализированных проектных организаций и (или) исполнителей работ по проектированию электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Постановка задач специализированным проектным организациям и (или) исполнителям работ по проектированию электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Координация деятельности специализированных проектных организаций и (или) исполнителей работ по проектированию электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Контроль специализированных проектных организаций и (или) исполнителей работ по проектированию электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Организация проведения функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых систем электрохимической защиты |
|  | Утверждение технических решений по электрохимической защите от коррозии с учетом условий строительства и эксплуатации опасных производственных объектов, зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, технически сложных или уникальных объектов, а также изделий, установок и оборудования |
|  | Организация согласования разрабатываемой проектной документации с представителями заинтересованных организаций, заказчиков и органами надзора |
|  | Приемка от специализированных проектных организаций и (или) исполнителей результатов работ по проектированию электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
| Необходимые умения | Обеспечивать высокий технико-экономический уровень проектируемых систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Обеспечивать качество проектно-сметной документации на системы электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Поддерживать требуемый уровень производительности труда исполнителей работ по проектированию систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Поддерживать минимальный уровень материальных затрат на проектирование систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Распределять по этапам и между исполнителями работы по проектированию систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Составлять планы-графики проектирования систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Контролировать технический и экономический уровень принимаемых проектных решений и сроки разработки проектно-сметной документации |
|  | Формировать задания специализированным проектным организациям и (или) исполнителям работ по проектированию электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Обеспечивать специализированные проектные организации и (или) исполнителей работ необходимыми исходными данными для проектирования электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Координировать выполнение проектно-изыскательских работ по всему комплексу проекта электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Контролировать целевое расходование средств на проектно-изыскательские работы |
|  | Оформлять сопроводительные письма для согласования разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органами надзора |
|  | Вести переговоры, в том числе телефонные, по согласованию разрабатываемых проектов с представителями заказчиков и органов надзора |
|  | Оценивать соответствие проекта заданию на проектирование, а рабочей документации – утвержденному проекту и выдавать замечания специализированным проектным организациям и (или) исполнителям работ по проектированию электрохимической защиты линейных сооружений и объектов при отклонениях от задания на проектирование |
| Необходимые знания | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Методы проектирования систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов по проектированию, строительству и эксплуатации систем электрохимической защиты |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства систем электрохимической защиты, коррозионных исследований и защиты оборудования от коррозии |
|  | Экономические, экологические и социальные требования к проектируемым системам электрохимической защиты |
|  | Принципы, условия и режимы работы основного технологического оборудования |
|  | Методы защиты оборудования от коррозии и контроля скорости коррозии |
|  | Характеристики используемых конструкционных материалов, их физические и химические свойства, коррозионная стойкость в условиях эксплуатации |
|  | Теория металловедения, коррозии металлов и сплавов |
|  | Методы проведения коррозионных испытаний |
|  | Порядок оформления проектно-сметной документации на системы электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Основы применения электронной вычислительной техники |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление строительством систем электрохимической защиты от коррозии линейных сооружений и объектов | Код | E/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и полноты исходно-разрешительной, проектно-сметной и рабочей документации с отметкой «в производство работ» |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению строительно-монтажных работ |
|  | Допуск специализированной подрядной организации и (или) исполнителей работ к выполнению работ по строительству и монтажу и (или) пуску и наладке систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Организация входного контроля оборудования и материалов для строительства систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Руководство выполнением строительно-монтажных, в том числе скрытых, работ по строительству средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Организация строительного контроля, в том числе контроля качества выполнения подготовительных работ, входного контроля оборудования и материалов, земляных работ, скрытых работ, монтажных работ |
|  | Организация подготовки исполнительной документации на строительство средств электрохимической защиты |
|  | Руководство выполнением работ по пуску и наладке средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Организация контроля качества выполнения пусконаладочных работ и ведения наладочной документации средств электрохимической защиты |
|  | Организация деятельности рабочей комиссии и работа по приемке средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Организация деятельности приемочной комиссии и работа по приемке в эксплуатацию систем электрохимической защиты |
|  | Разработка мероприятий по охране труда и пожарной безопасности |
|  | Осуществление мероприятий по охране труда и пожарной безопасности |
|  | Организация ведения отчетной документации в соответствии с утвержденными формами, составления технических отчетов, контроль за ведением документации участниками строительства |
| Необходимые умения | Работать с исходно-разрешительной, проектно-сметной, рабочей, конструкторской и технической документацией на строительство систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Оценивать готовность специализированных подрядных организаций и (или) исполнителей работ к выполнению работ по строительству, монтажу, пуску и наладке систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Анализировать результаты входного контроля оборудования и материалов для строительства, выбраковывать не соответствующие требованиям к качеству и комплектности материалы и оборудование |
|  | Планировать производство работ по строительству средств электрохимической защиты, в том числе скрытых работ |
|  | Организовывать производство работ по строительству средств электрохимической защиты, в том числе скрытых работ |
|  | Контролировать производство работ по строительству средств электрохимической защиты, в том числе скрытых работ |
|  | Координировать производство работ по строительству средств электрохимической защиты, в том числе скрытых работ |
|  | Распределять обязанности и устанавливать связи между исполнителями при организации строительного контроля за строительством систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Контролировать качество выполнения подготовительных работ, входного контроля оборудования и материалов, земляных работ, скрытых работ, монтажных работ |
|  | Контролировать ведение исполнительной документации при строительстве систем электрохимической защиты, в том числе актов и журналов производства работ |
|  | Распределять обязанности и устанавливать связи между исполнителями при пуске, опробовании, наладке средств электрохимической защиты и комплексном опробовании системы электрохимической защиты в целом |
|  | Контролировать качество пусконаладочных работ и ведение наладочной документации, в том числе журнала наладки оборудования на объекте |
|  | Оформлять сопроводительные письма, вести переговоры, в том числе телефонные, по обеспечению деятельности рабочей и приемочной комиссий по приему в эксплуатацию систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Оценивать при приемке качество строительства систем электрохимической защиты и их соответствие проектно-сметной и рабочей документации |
|  | Проводить экономические расчеты и технико-экономическое обоснование принимаемых решений |
|  | Проводить анализ опасности влияния технологических процессов на развитие коррозии защищаемых линейных сооружений и объектов |
|  | Обеспечивать выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденными планами и графиками |
|  | Разрабатывать плановые задания исполнителям работ |
|  | Обеспечивать учет выполненной работы и составление отчетности |
| Необходимые знания | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов по строительству систем электрохимической защиты |
|  | Методы анализа технического уровня техники и технологии систем электрохимической защиты |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт строительства систем электрохимической защиты |
|  | Основы экономики, организации труда и управления |
|  | Отечественный и зарубежный опыт в области капитального строительства и применяемых технологий |
|  | Порядок финансирования капитальных вложений, составления проектно-сметной документации |
|  | Строительные нормы и правила в области защиты от коррозии линейных сооружений и объектов; федеральные нормы и правила в области защиты от коррозии линейных сооружений опасных производственных объектов |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление эксплуатацией систем электрохимической защиты от коррозии линейных сооружений и объектов | Код | E/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Работа по приемке систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов в составе в рабочей и приемочной комиссии |
| --- | --- |
|  | Организация регламентного обслуживания средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Выдача нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы при эксплуатации средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Выдача нарядов и распоряжений на работы в электроустановках до 1000 В при эксплуатации средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Контроль эффективности систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Организация проведения ремонта средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Контроль степени защищенности линейных сооружений и объектов по протяженности и по времени, выделение участков неполной защиты |
|  | Контроль вредного влияния систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов на соседние металлические сооружения, а также опасности коррозии под влиянием блуждающий токов |
|  | Устранение вредного влияния систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов на соседние металлические сооружения, а также опасности коррозии под влиянием блуждающий токов |
|  | Анализ коррозионного состояния линейных сооружений и объектов по результатам внутритрубной дефектоскопии, специальных электрометрических и комплексных обследований; выделение участков высокой и повышенной коррозионной опасности |
|  | Организация коррозионного мониторинга линейных сооружений и объектов; анализ данных о зонах повышенной и высокой коррозионной опасности |
|  | Составление долгосрочного прогноза коррозии на основе анализа опыта эксплуатации, результатов внутритрубной дефектоскопии, данных коррозионного мониторинга, результатов электрометрических обследований и выборочного инструментального обследования коррозионных повреждений линейных сооружений и объектов в шурфах |
|  | Выдача специализированным диагностическим организациям и (или) исполнителям технических заданий на детальное коррозионное обследование линейных сооружений и объектов |
|  | Выдача специализированным проектным организациям и (или) исполнителям технических требований на реконструкцию средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Руководство работами по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Контроль качества выполняемых работ по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Разработка и осуществление мероприятий по охране труда и пожарной безопасности |
|  | Организация ведения отчетной документации в соответствии с утвержденными формами, составления технических отчетов, контроль за ведением документации при эксплуатации средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
| Необходимые умения | Работать с проектной, конструкторской, технической, исполнительной и эксплуатационной документацией |
|  | Обеспечивать бесперебойную работу систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Обеспечивать поддержание требуемых защитных потенциалов защищаемых линейных сооружений и объектов |
|  | Обеспечивать бесперебойное функционирование систем дистанционного контроля средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Обеспечивать надежность электроснабжения установок катодной защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Оценивать коррозионное состояние защищаемых линейных сооружений и объектов |
|  | Определять границы участков высокой и повышенной коррозионной опасности |
|  | Проводить оценку и составлять прогноз коррозионного состояния линейных сооружений и объектов на основе опыта эксплуатации, по результатам внутритрубной диагностики и специальных коррозионных обследований |
|  | Обеспечивать качественное ведение эксплуатационной документации и своевременное представление отчетности в вышестоящие организации и органы надзора |
|  | Проводить экономические расчеты и технико-экономическое обоснование принимаемых решений |
|  | Проводить количественный анализ риска аварий по причине коррозии |
|  | Разрабатывать плановые задания исполнителям работ, разрабатывать предложения по изменению технологических режимов работы средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Обеспечивать выполнение производственных заданий в соответствии с утвержденными планами и графиками |
|  | Обеспечивать учет выполненной работы и составление отчетности |
| Необходимые знания | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов по эксплуатации систем электрохимической защиты |
|  | Методы анализа технического уровня техники и технологии систем электрохимической защиты |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт строительства и эксплуатации систем электрохимической защиты |
|  | Основы экономики, организации труда и управления |
|  | Порядок финансирования эксплуатации, составления эксплуатационной документации |
|  | Режимные карты, схемы, принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, территориальное расположение эксплуатируемых средств электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.6 Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Экспертиза электрохимической защиты линейных сооружений и объектов | Код | F | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Эксперт по электрохимической защите от коррозии |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации или Высшее (непрофильное техническое) образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности и программы повышения квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области электрохимической защиты от коррозии линейных сооружений и объектов |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации по вопросам промышленной безопасности Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы III по электробезопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Эксперт |
| ОКПДТР | 27779 | Эксперт |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.18.04.01 | Химическая технология |
|  | 2.21.04.01 | Нефтегазовое дело |
|  | 2.22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов |
|  | 2.23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей |
|  | 2.13.05.02 | Специальные электромеханические системы |
|  | 2.21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства |
|  | 2.21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии |
|  | 2.23.05.04 | Эксплуатация железных дорог |
|  | 2.23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Экспертиза проектов систем электрохимической защиты, коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов | Код | F/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Экспертиза проекта электрохимической защиты линейных сооружений и объектов на соответствие техническим условиям, заданиям на проектирование и подготовка заключения о его качестве |
| --- | --- |
|  | Координация деятельности соисполнителей при совместном проведении экспертизы проекта электрохимической защиты линейных сооружений и объектов на соответствие техническим условиям, заданиям на проектирование и подготовки заключения о его качестве |
|  | Проведение документальных исследований коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
|  | Проведение визуального и (или) приборного обследования коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
|  | Проведение испытаний оборудования и материалов систем электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Проведение лабораторных испытаний образцов линейных сооружений и объектов |
|  | Анализ результатов прикладных исследований электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Выполнение проверочных и прогнозных расчетов коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
|  | Анализ причин коррозионных повреждений линейных сооружений и объектов |
|  | Разработка мероприятий по сокращению коррозионных повреждений линейных сооружений и объектов |
|  | Разработка экспертного заключения о коррозионном состоянии и защищенности линейных сооружений и объектов |
|  | Организация экспертного и методического сопровождения работ по оценке и прогнозированию коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
|  | Координация деятельности соисполнителей при совместном выполнении работ по оценке и прогнозированию коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
|  | Оказание информационно-аналитической помощи соисполнителям при совместном выполнении работ по оценке и прогнозированию коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
|  | Обеспечение эффективности и актуальности работ по оценке и прогнозированию коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
| Необходимые умения | Анализировать нормативно правовые акты, нормативно-технические и руководящие документы (материалы), техническую документацию и организационно-распорядительные документы по электрохимической защите линейных сооружений и объектов |
|  | Определять критерии анализа проекта электрохимической защиты линейных сооружений и объектов, коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
|  | Анализировать результаты испытаний оборудования и материалов систем электрохимической защиты, проектную, рабочую, строительную, исполнительную, эксплуатационную, конструкторскую и техническую документацию по электрохимической защите линейных сооружений и объектов |
|  | Выполнять расчеты защищенности линейных сооружений и объектов по протяженности и по времени |
|  | Выполнять расчеты электрических параметров линейных сооружений и объектов |
|  | Выполнять расчеты параметров установок катодной защиты, анодного заземления, установок протекторной и дренажной защиты |
|  | Осуществлять техническое руководство выполнением работ по оценке коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
|  | Анализировать причины коррозионных разрушений |
|  | Документировать результаты экспертизы проекта электрохимической защиты, коррозионного состояния и защищенности линейных сооружений и объектов |
| Необходимые знания | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов по проектированию, строительству и эксплуатации систем электрохимической защиты |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования, строительства и эксплуатации систем электрохимической защиты |
|  | Экономические, экологические и социальные требования к обследуемым системам электрохимической защиты |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов по защите от коррозии |
|  | Принципы, условия и режимы работы основного технологического оборудования |
|  | Методы защиты оборудования от коррозии и методы контроля скорости коррозии |
|  | Характеристики используемых конструкционных материалов, их физические и химические свойства, коррозионная стойкость в условиях эксплуатации |
|  | Металловедение, теория коррозии металлов и сплавов |
|  | Методы проведения коррозионных испытаний |
|  | Правила эксплуатации оборудования для проведения коррозионных и электрохимических исследований |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Отечественный и зарубежный опыт коррозионных исследований и защиты оборудования от коррозии |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов | Код | F/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Экспертная оценка положений действующих нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
| --- | --- |
|  | Определение актуальности совершенствования нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Определение границ нормативного регулирования нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Постановка задачи по разработке, актуализации (экспертной оценке) проектов нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Планирование работ по разработке, актуализации (экспертной оценке) проектов нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Руководство разработкой, актуализацией (экспертной оценкой) проектов нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Разработка требований, норм и описаний, регламентирующих электрохимическую защиту линейных сооружений и объектов |
|  | Прогноз эффективности нормативного регулирования электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Оформление результатов экспертной оценки положений нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Согласование проектов нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Контроль соблюдения положений нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов специализированными организациями |
| Необходимые умения | Анализировать опыт и прогнозировать эффективность применения положений нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Определять структуру и содержание нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов |
|  | Определять этапность разработки нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов |
|  | Оценивать риски в сфере электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Находить информацию, необходимую для разработки проектов нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Исследовать информацию, необходимую для разработки проектов нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Анализировать информацию, необходимую для разработки нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Формулировать требования, нормы и описания при разработке нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов |
|  | Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и ресурсами |
|  | Распределять обязанности и устанавливать связи между исполнителями при разработке нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов |
|  | Координировать деятельность исполнителей при разработке нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов |
|  | Оценивать результаты разработки нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов |
| Необходимые знания | Национальные, международные и отраслевые нормы защиты от коррозии опасных производственных объектов, технически сложных или уникальных объектов, а также зданий и сооружений повышенного уровня ответственности |
|  | Правила и требования к разработке нормативно правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов по проектированию, строительству и эксплуатации систем электрохимической защиты |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования, строительства и эксплуатации систем электрохимической защиты |
|  | Экономические, экологические и социальные требования к системам электрохимической защиты |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Принципы, условия и режимы работы основного технологического оборудования |
|  | Методы защиты оборудования от коррозии и методы контроля скорости коррозии |
|  | Характеристики используемых конструкционных материалов, их физические и химические свойства, коррозионная стойкость в условиях эксплуатации |
|  | Металловедение, теория коррозии металлов и сплавов |
|  | Структура и содержание нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений и объектов |
|  | Отечественный и зарубежный опыт разработки нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов (материалов), технической документации и организационно-распорядительных документов, регулирующих сферу электрохимической защиты линейных сооружений |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР»

Исполнительный директор Петров Николай Георгиевич

4.2. Наименования организаций – разработчиков

|  | ОАО «ВНИИСТ», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «НефтегазТехЭкспертиза», город Москва |
|  | ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

5 Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 № 459 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (зарегистрирован Минюстом России 
15 июня 2021 г., регистрационный № 63872).

6 Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

8 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов».

9 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

10 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

11 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.