УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «12» октября 2021 г. № 719н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Изготовитель изделий, специзделий из полимерных композиционных материалов методом выкладки и намотки в ракетно-космической промышленности

822

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса работ средней сложности по приготовлению материалов, нанесению конструкционных и теплозащитных материалов и склеиванию деталей и сборочных единиц»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ по установке мелко- и среднегабаритной формообразующей оснастки в станок и вспомогательных работ в процессе намотки»	14

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса сложных работ по приготовлению материалов, нанесению конструкционных и теплозащитных материалов и склеиванию деталей и сборочных единиц»	21

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых работ и работ средней сложности при намотке изделий»	30

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по намотке изделий с использованием крупногабаритной оснастки и на станках с программным управлением»	35

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	41

I. Общие сведения

| Изготовление изделий, специзделий и их составных частей в ракетно-космической промышленности |  | 25.046 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Создание конструкций из полимерных композиционных материалов методом намотки и выкладки на формообразующую оснастку

Группа занятий:

| 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | 8142 | Операторы машин и установок по производству изделий из пластмасс |
| --- | --- | --- | --- |
| 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение комплекса работ средней сложности по приготовлению материалов, нанесению конструкционных и теплозащитных материалов и склеиванию деталей и сборочных единиц | 3 | Выполнение подготовительных действий перед проведением изолировочных работ | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по подготовке к пропитке и пропитка материалов связующими составами вручную или на пропиточных машинах | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ средней сложности по нанесению и склеиванию композиционных материалов | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ на нагревательном и раскроечном оборудовании | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление связующих составов, компаундов, клеящих мастик | A/05.3 | 3 |
| B | Выполнение подготовительных работ по установке мелко- и среднегабаритной формообразующей оснастки в станок и вспомогательных работ в процессе намотки | 3 | Выполнение подготовительных работ по установке мелко- и среднегабаритной формообразующей оснастки в станок и вспомогательных работ в процессе намотки | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по намотке изделий цилиндрической формы на станках без программного управления и в ручном режиме на станках с программным управлением | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по установке бобин с наматываемым материалом в подвижную каретку | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка, разборка технологической оснастки и оборудования и выполнение подготовительных работ с ними | B/04.3 | 3 |
| C | Выполнение комплекса сложных работ по приготовлению материалов, нанесению конструкционных и теплозащитных материалов и склеиванию деталей и сборочных единиц | 4 | Выполнение сложных работ по нанесению и склеиванию композиционных материалов | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту и замене существующего теплозащитного покрытия | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ на механизированных установках приготовления и нанесения изоляционных масс | C/03.4 | 4 |
| D | Выполнение простых работ и работ средней сложности при намотке изделий | 4 | Выполнение работ по намотке изделий средней сложности при простых схемах армирования на намоточных станках | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль и поддержание технологических параметров в процессе намотки | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных работ по установке средне- и крупногабаритной формообразующей оснастки в станок и вспомогательных работ в процессе намотки на станках с программным управлением | D/03.4 | 4 |
| E | Выполнение работ по намотке изделий с использованием крупногабаритной оснастки и на станках с программным управлением | 5 | Выполнение подготовительных работ по установке крупногабаритной формообразующей оснастки в станок | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ по намотке изделий высокой сложности на станке с программным управлением | E/02.5 | 5 |
|  |  |  | Установка термоэлектрических преобразователей в изделие во время (после) режима намотки | E/03.5 | 5 |
|  |  |  | Корректировка управляющих программ намотки в автоматическом режиме, осуществление процесса перехода от автоматического режима намотки на полуавтоматический и ручной | E/04.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ средней сложности по приготовлению материалов, нанесению конструкционных и теплозащитных материалов и склеиванию деталей и сборочных единиц | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Изолировщик 2-го разряда Изолировщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы изолировщиком 2-го разряда для изолировщика 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 23 | Изолировщик 2-го разряда |
|  | § 24 | Изолировщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 12521 | Изолировщик |
| ОКСО | 2.18.01.07 | Аппаратчик производства стекловолокнистых материалов и стеклопластиков |
|  | 2.24.01.01 | Слесарь-сборщик авиационной техники |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных действий перед проведением изолировочных работ | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места перед началом и после окончания выполнения работ |
| --- | --- |
|  | Включение перед началом работы и выключение после окончания работы общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляции |
|  | Ознакомление с чертежами, эскизами и технологической документацией на выполняемые работы |
|  | Подготовка инструментов, инвентаря и приспособлений для выполнения изолировочных работ, определение уровня pH воды |
|  | Получение материалов и перемещение на рабочее место |
|  | Размельчение, просеивание порошкообразных материалов |
|  | Взвешивание компонентов и приготовление смоляных композиций и связующих |
|  | Взвешивание компонентов и приготовление клеев, герметиков и шпатлевок |
|  | Приготовление и нанесение антиадгезионных смазок и покрытий на формообразующие поверхности технологической оснастки |
|  | Изготовление шаблонов простых геометрических форм из картона или прессшпана |
|  | Изготовление матов и пакетов теплоизоляции с послойной укладкой материалов, сшивка матрацев прямоугольной формы |
|  | Размотка и нарезка проволоки, шнуров с бухт |
|  | Раскрой и сшивание сетки металлической |
|  | Раскрой по готовой разметке, выкройкам и шаблонам прямоугольного контура неметаллических материалов |
|  | Маркировка раскроенных заготовок неметаллических материалов |
|  | Укладка и раскрой на специальном столе асбестовой, кремнеземной и угольной тканей, хлопчатобумажных, искусственных и синтетических тканей, пленки и пергамина по шаблонам и выкройкам простой и средней сложности |
|  | Демонтаж съемной теплоизоляции с деталей и узлов изделий |
|  | Снятие и очистка старого теплозащитного покрытия с деталей и сборочных единиц |
|  | Строповка и перемещение грузов (детали, материалы) массой до 500 кг |
|  | Очистка, мытье тары, приспособлений, инструмента, используемых при выполнении изолировочных работ |
| Необходимые умения | Взвешивать компоненты и приготавливать клеи, герметики, шпатлевки, связующие вещества в соответствии с установленной рецептурой |
|  | Изготавливать маты и пакеты теплоизоляции, шить матрацы прямоугольной формы |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами, просмотра текстовой и графической информации |
|  | Очищать инструменты, инвентарь и приспособления, используемые при выполнении изолировочных работ |
|  | Удалять старые теплозащитные покрытия с деталей и сборочных единиц |
|  | Очищать поверхности деталей и сборочных единиц после снятия старой наклеенной теплоизоляции |
|  | Подготавливать порошкообразные материалы |
|  | Протирать и обезжиривать поверхности перед нанесением теплозащитных материалов |
|  | Разматывать, нарезать, раскраивать, сшивать используемые теплоизоляционные материалы |
|  | Определять уровень pH воды |
|  | Стропить и перемещать грузы массой до 500 кг |
|  | Укладывать и раскраивать материалы, применяемые при изолировке, по шаблонам и выкройкам простой и средней сложности |
| Необходимые знания | Маркировка и назначение компонентов, рецептурный состав клеев, герметиков, шпатлевок, связующих |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Правила и способы очистки инструмента, инвентаря и приспособлений, используемых при выполнении изолировочных работ |
|  | Правила обращения с неметаллическими материалами |
|  | Направление каландрования резин в рулоне, основных и уточных нитей ткани в рулоне |
|  | Правила подготовки материалов и поверхностей под склеивание |
|  | Правила строповки и перемещения грузов массой до 500 кг |
|  | Правила хранения неметаллических материалов |
|  | Правила безопасности при работе с химическими веществами |
|  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая проведение работ |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении изолировочных работ |
|  | Устройство и правила обслуживания применяемого оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке к пропитке и пропитка материалов связующими составами вручную или на пропиточных машинах | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отбор проб от волокнистых материалов для подтверждения физико-механических характеристик |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности нагревательных, охлаждающих систем пропиточной машины, контролирующих и регулирующих приборов |
|  | Заливка связующего в ванну для пропитки волокнистого наполнителя и поддержание его уровня |
|  | Включение машины и установка параметров технологического процесса на пропиточной машине |
|  | Установка и заправка бобин/кассет с волокнистым наполнителем через протяжную систему пропиточной машины |
|  | Отбор проб от пропитанного материала для определения физико-химических характеристик |
|  | Определение и регулирование вязкости связующего в ванне |
|  | Регулирование технологических параметров процесса пропитки |
|  | Нанесение связующих составов на волокнистый наполнитель посредством кистей, валиков |
|  | Укупорка пропитанного волокнистого наполнителя |
|  | Промывка узлов пропиточной машины от остатков связующего |
| Необходимые умения | Использовать измерительный инструмент, необходимый для проведения работ, в соответствии с технологической документацией |
|  | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Визуально определять качество пропитки наполнителя |
| Необходимые знания | Устройство и правила обслуживания применяемого оборудования |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Методика определения физико-химических характеристик связующего состава в процессе пропитки |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Физические и химические свойства, рецептура и правила приготовления связующих |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по нанесению и склеиванию композиционных материалов | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Замер температуры и влажности воздуха в производственном помещении |
| --- | --- |
|  | Выполнение по чертежам и комплектам документов технологического процесса нанесения неметаллических материалов |
|  | Торцовка и оклеивание (обшивка) тканью пластин и профилей съемной теплоизоляции |
|  | Установка и монтаж съемной теплоизоляции на корпуса, сопловые блоки, газоходы, крышки изделий |
|  | Замер удельного веса жидкостей ареометром и вязкости клеев, лаков и связующих вискозиметром |
|  | Построение и изготовление шаблонов, имеющих криволинейные поверхности |
|  | Ручной раскрой теплозащитных материалов по шаблонам сложной геометрической формы |
|  | Нанесение клеев, герметиков, шпатлевок, лаков на склеиваемые (изолируемые) поверхности деталей |
|  | Нанесение связующих шпателем |
|  | Выполнение работ средней сложности по послойному нанесению теплозащитных материалов на наружную сложноконтурную поверхность формующей оснастки |
|  | Выполнение простых работ по послойному нанесению теплозащитных материалов на внутреннюю поверхность сборочных единиц типа труба |
|  | Послойная выкладка раскроенных заготовок препрега на формообразующие поверхности |
|  | Сушка бакелитового лака, клеев и связующих на поверхности деталей в вакууме |
|  | Оклеивание стеклотканью изолируемых поверхностей |
|  | Склеивание пластиковых, пластмассовых и резиновых деталей и сборочных единиц простой формы |
|  | Выполнение по чертежам и эскизам сборки и демонтажа несложной формующей оснастки |
|  | Перемещение оснастки и материалов вручную или на тележке |
|  | Контроль герметичности обжимных оболочек и вакуумных мешков с использованием одного из применяемых методов |
|  | Выполнение сборочных работ с измерением установочных размеров и момента затяжки деталей и сборочных единиц |
|  | Измерение размеров простыми контрольно-измерительными инструментами |
|  | Вырубка образцов на ручном прессе или их нарезка с помощью дисковых пил |
| Необходимые умения | Выполнять работы простой и средней сложности по нанесению клеящих, конструкционных и теплозащитных материалов |
|  | Оклеивать теплоизоляционные пластины и профили тканью |
|  | Оклеивать стеклотканью изолируемые поверхности под руководством изолировщика более высокой квалификации |
|  | Наносить клеи, герметики, лаки, шпатлевки, связующие кистью и шпателем на склеиваемые (изолируемые) поверхности деталей |
|  | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Устанавливать и собирать вакуумные устройства для прижатия изоляционных материалов при приклейке |
|  | Собирать технологические приспособления и сборочные единицы с измерением момента затяжки |
|  | Использовать простой контрольно-измерительный инструмент |
| Необходимые знания | Виды производственного брака при проведении изолировочных работ, причины и способы его предупреждения |
|  | Назначение и виды теплозащитных покрытий, применяемых в ракетно-космической промышленности |
|  | Назначение и условия применения при проведении изолировочных работ специальных приспособлений |
|  | Назначение и условия применения рабочего и простого контрольно-измерительного инструмента, применяемого при выполнении изолировочных работ |
|  | Правила нанесения на поверхности и удаления (смывки) клеящих материалов |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Наименование, марки и специфические свойства применяемых материалов |
|  | Требования к производственным помещениям и условия микроклимата при производстве работ по нанесению теплозащитных покрытий |
|  | Последовательность выполнения работ при сборке технологической формующей оснастки |
|  | Правила обращения с образующимися отходами при проведении изолировочных работ |
|  | Правила чтения чертежей и технологической документации на выполняемую работу |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Устройство пресса и правила работы на ручном вырубном прессе |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ на нагревательном и раскроечном оборудовании | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение подготовительных работ для прессования в гидропрессе, в том числе подготовка и закрепление пресс-формы на прессе |
| --- | --- |
|  | Контроль температуры рабочей поверхности контактными термометрами |
|  | Установка и контроль показаний по прибору для измерения и регулирования температуры и давления |
|  | Укладка рулонных материалов на специальные столы с обогревом |
|  | Раскрой рулонных материалов вручную на столах с обогревом |
|  | Укладка рулонных материалов на рабочий стол плоттера |
|  | Установка программы на плоттер |
|  | Установка режущего инструмента в плоттер |
|  | Разметка, маркировка и раскрой материала с использованием программного обеспечения плоттера |
|  | Транспортировка, установка технологических приспособлений в полимеризационную печь, выгрузка из печи |
|  | Транспортировка, установка компонентов клеев, связующих и составов в сушильные печи (термостаты) и выгрузка из печи |
|  | Установка в технологические приспособления термоэлектрических преобразователей (термопар) |
|  | Перемещение и установка в печь изделий вручную |
|  | Установка обжимных оболочек в автоклав, гидроклав или гидростат |
|  | Разделка поверхности и нанесение ремонтных материалов для исправления дефектов на вулканизаторе |
|  | Вулканизация местная с использованием вулканизатора |
|  | Подготовка поверхности детали под термоизоляцию: лужение, монтаж и демонтаж приспособлений для покрытия термоизоляционным составом и пресс-материалом |
|  | Изготовление и наладка инструмента для обработки изделий в термостате |
|  | Полимеризация изделий и листовых материалов в термостате |
|  | Контроль зазоров с использованием наборов щупов |
| Необходимые умения | Подготавливать к работе электроизмерительные приборы (амперметр, тестер, мегомметр) и переносной контактный термометр |
|  | Определять готовность печей и изделий к режиму термообработки |
|  | Выбирать по маркировке и цвету обжимные оболочки, вакуумные мешки и уплотнительные жгуты в зависимости от температуры и продолжительности процесса полимеризации |
|  | Контролировать зазоры подбором различных щупов |
|  | Использовать программное обеспечение раскроечного плоттера |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Исправлять дефекты с использованием вулканизатора |
|  | Устанавливать вручную материалы и изделия в печь |
| Необходимые знания | Порядок подготовки к работе и использования электроизмерительных приборов |
|  | Устройство и правила обслуживания сушильной и полимеризационной печи, термостата, вулканизатора |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Режимы сушки порошкообразных материалов, тканей, изделий и применяемое оборудование |
|  | Правила загрузки изделий в печь, гидроклав |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Режимы отверждения и полимеризации клеев, шпатлевок, связующих |
|  | Правила безопасной работы на электрооборудовании до 1000 В |
|  | Устройство и правила обслуживания раскроечного плоттера |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление связующих составов, компаундов, клеящих мастик | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к работе дробильных, размалывающих и транспортных устройств, пароводяных и питающих коммуникаций, контрольно-измерительных приборов, реакторов |
| --- | --- |
|  | Дозировка и развешивание материалов согласно рецептурным картам |
|  | Подготовка материалов с применением дробильного, размалывающего, нагревательного и другого оборудования |
|  | Раскупорка тары с используемыми сырьем и материалами, сортировка материалов по видам, подноска сырья к обслуживаемым аппаратам и загрузка в них сырья |
|  | Приготовление связующих, компаундов, разделительных и декоративных составов, клеящих мастик, растворов, связующих окрашивания в пневмомешалках, шаровых мельницах |
|  | Выгрузка готового продукта в приемные баки или перекачивание в емкости |
|  | Отбор проб для определения физико-химических характеристик приготовленных составов |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Управлять технологическим процессом приготовления связующих и регулировать его в соответствии с рабочими инструкциями |
|  | Производить расчет необходимого количества материалов и выхода готовой продукции |
|  | Устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
| Необходимые знания | Рецептуры приготовления связующих составов, компаундов, мастик и свойства используемых сырья и материалов |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Правила взвешивания на технических весах |
|  | Правила безопасности при работе с химическими веществами |
|  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая проведение работ |
|  | Устройство и правила обслуживания применяемого оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Правила отбора проб |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ по установке мелко- и среднегабаритной формообразующей оснастки в станок и вспомогательных работ в процессе намотки | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8142 | Операторы машин и установок по производству изделий из пластмасс |
| ЕТКС | § 62 | Изготовитель стеклопластиковых изделий 3-го разряда |
| ОКПДТР | 12441 | Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой |
| ОКСО | 2.18.01.07 | Аппаратчик производства стекловолокнистых материалов и стеклопластиков |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ по установке мелко- и среднегабаритной формообразующей оснастки в станок и вспомогательных работ в процессе намотки | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Замер температуры и влажности рабочего помещения |
| --- | --- |
|  | Включение приточно-вытяжной вентиляции |
|  | Включение намоточного оборудования |
|  | Проверка работоспособности приборов контроля, узлов и механизмов намоточного оборудования на холостом ходу |
|  | Строповка и перемещение технологической оснастки массой до 3000 кг к месту проведения работ |
|  | Кантование мелко- и среднегабаритной оснастки массой до 3000 кг в горизонтальное положение |
|  | Отведение задней бабки/пиноли в положение, обеспечивающее установку оснастки в оборудование и ее закрепление |
|  | Установка на оправку сборочных единиц (узлов) для изделия |
|  | Очистка формообразующей поверхности оснастки при помощи растворителей или механическим путем |
|  | Нанесение антиадгезионного покрытия на формообразующие поверхности оснастки |
|  | Установка, контроль технологических параметров процесса намотки на оборудовании |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Визуально определять состояние оснастки, инструмента, оборудования |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент, необходимый для проведения работ, в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент |
|  | Стропить, производить погрузочно-разгрузочные работы |
| Необходимые знания | Конструкция и принцип работы узлов намоточного станка |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных механизмов, правила безопасной строповки |
|  | Наименование и назначение оснастки и инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по намотке изделий цилиндрической формы на станках без программного управления и в ручном режиме на станках с программным управлением | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка перемещений осей намоточного оборудования за один полный оборот оснастки в соответствии с требованиями технологической документации |
| --- | --- |
|  | Закрепление препрег-ленты (жгута) на оснастке при помощи шпагата, клея |
|  | Контроль и регулирование натяжения наматываемого материала |
|  | Контроль и регулирование частоты вращения оснастки |
|  | Контроль и регулирование температуры плит предварительного разогрева материала, греющих, подпрессовочных валов |
|  | Очистка поверхностей раздающих, перевальных, промежуточных валов от остатков связующего |
|  | Регулирование положения кромки препрег-ленты (жгута) относительно раздающего вала, контроль и регулировка нахлестов смежных полотен препрег-ленты |
|  | Наблюдение за правильной размоткой бобин |
|  | Наблюдение за правильной перемоткой разделительного слоя на бобины |
|  | Осуществление ручного позиционирования наматываемого материала в зоны согласно эскизу |
|  | Отслеживание необходимых геометрических параметров изделия в процессе намотки |
|  | Заполнение технологических паспортов с указанием фактически реализованных параметров процесса намотки |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать специальное программное обеспечение станка |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент, необходимый для проведения работ, в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые знания | Конструкция и принцип работы узлов намоточного станка |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Технологический процесс изготовления изделий методом намотки |
|  | Правила настройки натяжителя |
|  | Требования к качеству продукции |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по установке бобин с наматываемым материалом в подвижную каретку | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Перемотка наматываемого материала на бобину |
| --- | --- |
|  | Снятие пустых бобин или с остатками материала при помощи приспособлений, крана или вручную |
|  | Взвешивание бобин с материалом перед установкой в каретку |
|  | Установка и закрепление бобин с материалом в раздающую каретку при помощи приспособлений, крана или вручную |
|  | Заправка препрег-ленты (жгута) в узел натяжного устройства оборудования |
|  | Подрезка краев наматываемого материала |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Производить погрузочные и транспортировочные операции |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент, необходимый для проведения работ, в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые знания | Конструкция и принцип работы узлов перемотки и натяжения |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Технологический процесс изготовления изделий методом намотки |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных механизмов, правила безопасной строповки |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Сборка, разборка технологической оснастки и оборудования и выполнение подготовительных работ с ними | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка технологического оборудования для отверждения и после отверждения композиционного материала |
| --- | --- |
|  | Удаление остатков отвержденного связующего, клея с поверхности формообразующей оснастки |
|  | Строповка и извлечение оснастки с изделием из технологического оборудования |
|  | Транспортировка изделия на рабочее место |
|  | Удаление разделительных слоев с поверхности намотанного изделия |
|  | Разборка технологической оснастки, съем изделия |
|  | Установка тканно-прошивных каркасов на формообразующую оснастку |
|  | Установка герметизирующих жгутов в конструкцию оснастки |
|  | Сборка технологического оборудования для проведения режима отверждения композиционных материалов |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Производить погрузочные и транспортировочные операции |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент, необходимый для проведения работ, в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые знания | Конструкция и назначение оснастки и инструмента |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Конструкция и принцип работы оборудования для отверждения |
|  | Технологический процесс подготовки и проведения режима отверждения |
|  | Устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных механизмов, правила безопасной строповки |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса сложных работ по приготовлению материалов, нанесению конструкционных и теплозащитных материалов и склеиванию деталей и сборочных единиц | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Изолировщик 4-го разряда Изолировщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 25 | Изолировщик 4-го разряда |
|  | § 26 | Изолировщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12521 | Изолировщик |
| ОКСО | 2.18.01.07 | Аппаратчик производства стекловолокнистых материалов и стеклопластиков |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по нанесению и склеиванию композиционных материалов | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с чертежами, эскизами и технологической документацией на выполняемые работы |
| --- | --- |
|  | Взвешивание компонентов и приготовление клеев, герметиков, состоящих из двух и более компонентов |
|  | Взвешивание компонентов и приготовление смоляных композиций и связующих |
|  | Подготовка инструментов, инвентаря и приспособлений для выполнения изолировочных работ |
|  | Приготовление и нанесение антиадгезионных смазок и покрытий на поверхности технологической оснастки и изделий из неметаллических композиционных материалов |
|  | Изготовление шаблонов сложной формы из жести, картона или пресс-шпана |
|  | Размотка и нарезка стеклоровинга и органожгута с бобин |
|  | Ручной раскрой теплозащитных материалов по шаблонам сложной геометрической формы |
|  | Изготовление матрацев и пакетов теплоизоляционных сложной геометрической формы |
|  | Протирка и обезжиривание поверхностей |
|  | Припиловка и зашкуривание неметаллических деталей |
|  | Укладка и раскрой на специальном столе асбестовой, кремнеземной и угольной тканей, хлопчатобумажных, искусственных и синтетических тканей, пленки и пергамина по шаблонам и выкройкам высокой сложности |
|  | Выполнение по чертежам и комплектам документов технологического процесса работ по нанесению конструкционных и теплозащитных материалов |
|  | Выполнение сложных работ по послойному нанесению теплозащитных материалов на наружную сложноконтурную поверхность формующей оснастки |
|  | Послойная выкладка раскроенных заготовок препрега на формообразующие поверхности, в том числе с использованием закладных элементов |
|  | Нанесение клеев, герметиков, шпатлевок, лаков, связующих на склеиваемые (изолируемые) поверхности деталей |
|  | Оклеивание стеклотканью изолируемых поверхностей криволинейной формы переменной толщины |
|  | Выполнение по чертежам и эскизам сборки и демонтажа сложной формующей оснастки |
|  | Контроль герметичности обжимных оболочек и вакуумных мешков с использованием одного из применяемых методов |
|  | Измерение шероховатости поверхности профилометром (пертрометром) |
|  | Выполнение работ по послойному нанесению теплозащитного покрытия переменной толщины на внутреннюю поверхность металлических корпусов |
|  | Установка по разметке формованных деталей из неметаллических материалов на клеях |
|  | Установка программы на плоттер |
|  | Разметка, маркировка и раскрой материала с использованием раскроечного плоттера |
|  | Транспортировка, установка технологических приспособлений в полимеризационную печь, автоклав или пресс и выгрузка из них |
|  | Выполнение сборочных работ с использованием клеев с измерением установочных размеров и момента затяжки |
|  | Измерение размеров контрольно-измерительными инструментами с микрометрической шкалой |
|  | Зачистка поверхности теплозащитного покрытия шлифовальным пневматическим инструментом |
|  | Ручная зачистка поверхности деталей шлифовальной шкуркой |
|  | Выполнение сборочных работ с использованием слесарного и ручного электроинструмента |
|  | Склеивание конструкционных и теплозащитных деталей сложной формы, одновременное склеивание более двух деталей |
|  | Выполнение герметизации слоистых пластиков |
|  | Очистка, мытье тары, приспособлений, инструмента, используемых при выполнении изолировочных работ |
|  | Строповка и перемещение грузов (детали, материалы) массой до 10000 кг |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Взвешивать компоненты и приготавливать клеи, герметики, шпатлевки, связующие |
|  | Изготавливать маты и пакеты теплоизоляции |
|  | Наносить клеи, герметики, лаки, шпатлевки, связующие кистью и шпателем на склеиваемые (изолируемые) поверхности деталей |
|  | Протирать и обезжиривать поверхности деталей перед нанесением теплозащитных материалов |
|  | Разматывать, нарезать, раскраивать, сшивать используемые теплоизоляционные материалы |
|  | Использовать программное обеспечение раскроечного плоттера |
|  | Укладывать и раскраивать материалы, применяемые при изолировке, по шаблонам и выкройкам сложной формы |
|  | Выполнять сложные работы по нанесению клеящих, конструкционных и теплозащитных материалов |
|  | Использовать микрометрический контрольно-измерительный инструмент |
|  | Собирать технологические приспособления и сборочные единицы с контролем установочных размеров и момента затяжки |
|  | Выполнять несложные слесарные работы (припиловка, зашкуривание) |
|  | Работать с ручным и электрическим слесарным инструментом |
|  | Очищать инструменты, инвентарь и приспособления, используемые при выполнении изолировочных работ |
| Необходимые знания | Виды производственного брака при проведении изолировочных работ, причины и способы его предупреждения |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Назначение и виды теплозащитных покрытий, применяемых в ракетно-космической промышленности |
|  | Назначение и условия применения при производстве изолировочных работ специальных приспособлений |
|  | Назначение и условия применения рабочего и контрольно-измерительного инструмента, применяемого при выполнении изолировочных работ |
|  | Правила нанесения и удаления (смывки) клеящих материалов |
|  | Наименование, марки и специфические свойства применяемых материалов |
|  | Требования к производственным помещениям и условия микроклимата при производстве работ по нанесению теплозащитных покрытий |
|  | Последовательность выполнения работ при сборке технологической формующей оснастки |
|  | Правила обращения с образующимися отходами при проведении изолировочных работ |
|  | Правила проведения такелажных работ при работе с изделиями весом более 10000 кг |
|  | Правила чтения чертежей и технологической документации на выполняемую работу |
|  | Правила безопасности при работе с химическими веществами |
|  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая проведение работ. |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении изолировочных работ |
|  | Правила подготовки материалов и поверхностей под склеивание |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту и замене существующего теплозащитного покрытия | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение по комплектам документов технологического процесса работ по удалению и повторному нанесению конструкционных и теплозащитных материалов |
| --- | --- |
|  | Демонтаж съемной теплоизоляции с деталей и узлов изделий |
|  | Торцовка и оклеивание (обшивка) тканью пластин и профилей съемной теплоизоляции |
|  | Установка съемной теплоизоляции на детали и узлы изделий |
|  | Снятие и очистка старого теплозащитного покрытия с деталей и сборочных единиц, подлежащих повторному использованию |
|  | Измерение размеров ремонтируемого участка и перенос их на поверхность теплозащитного материала |
|  | Подготовка поверхности после снятия старой теплозащиты |
|  | Зачистка поверхности вручную или шлифовальным пневматическим инструментом |
|  | Ручной раскрой материалов по криволинейной разметке |
|  | Разделка вручную и переносным шлифовальным инструментом ремонтируемой поверхности |
|  | Нанесение клеев, герметиков, шпатлевок, лаков на склеиваемые (изолируемые) поверхности деталей |
|  | Нанесение связующих составов шпателем |
|  | Выполнение работ по послойному нанесению теплозащитных материалов на ремонтируемую поверхность |
|  | Оклеивание стеклотканью ремонтируемых поверхностей |
|  | Установка разделительных и герметизирующих материалов |
|  | Установка и сборка оборудования для термокомпрессионного формования |
|  | Контроль температуры рабочей поверхности контактными термометрами |
|  | Установка и контроль показаний прибора для измерения и регулирования температуры и давления |
|  | Установка и сборка вакуумных устройств для прижатия изоляционных материалов при приклейке |
|  | Вулканизация местная с использованием вулканизатора |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Удалять старые теплозащитные покрытия с деталей и сборочных единиц |
|  | Очищать поверхности деталей и сборочных единиц после снятия старой наклеенной теплоизоляции |
|  | Оклеивать стеклотканью ремонтируемые поверхности |
|  | Наносить клеи, герметики, лаки, шпатлевки, связующие кистью и шпателем на склеиваемые (изолируемые) поверхности деталей |
|  | Устанавливать и собирать оборудование для прижатия изоляционных материалов при ремонте |
|  | Собирать технологические приспособления, детали и сборочные единицы с контролем момента затяжки |
|  | Исправлять дефекты с использованием вулканизатора |
|  | Работать с ручным пневматическим шлифовальным инструментом |
|  | Подготавливать к работе электроизмерительные приборы (амперметр, тестер, мегомметр) и переносной контактный термометр |
|  | Использовать простой контрольно-измерительный инструмент |
| Необходимые знания | Маркировка и назначение компонентов, рецептурный состав клеев, герметиков, шпатлевок, связующих |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Назначение и виды теплозащитных покрытий, применяемых в ракетно-космической промышленности |
|  | Правила подготовки материалов и поверхностей под склеивание |
|  | Назначение и условия применения при производстве изолировочных работ специальных приспособлений |
|  | Назначение и условия применения рабочего и контрольно-измерительного инструмента, применяемого при выполнении ремонтных работ |
|  | Правила нанесения и удаления клеящих материалов |
|  | Наименование, марки и специфические свойства применяемых материалов |
|  | Требования к производственным помещениям и условия микроклимата при производстве работ по восстановлению теплозащитных покрытий |
|  | Правила подбора разделительных и герметизирующих материалов |
|  | Правила обращения с образующимися отходами при проведении изолировочных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Устройство и правила работы с термокомпрессионным оборудованием и вулканизаторами |
|  | Устройство ручного электро- и пневмоинструмента и правила работы с ним |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ на механизированных установках приготовления и нанесения изоляционных масс | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Включение перед началом выполнения работы и выключение после окончания работы общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляции |
| --- | --- |
|  | Выполнение по чертежам и комплектам документов технологического процесса работ по нанесению эластомерных и заливочных материалов |
|  | Подготовка рабочего места перед началом и после окончания выполнения работ, установка ограждений |
|  | Контроль температуры рабочей поверхности контактными термометрами |
|  | Установка и контроль показаний по прибору для измерения и регулирования температуры и давления |
|  | Укладка рулонных материалов на специальные столы с обогревом |
|  | Раскрой рулонных материалов вручную на столах с обогревом |
|  | Взвешивание компонентов и приготовление заливочных составов |
|  | Взвешивание компонентов и приготовление клеев, герметиков, состоящих из двух и более компонентов |
|  | Нанесение клеев на склеиваемые поверхности |
|  | Выполнение простых работ по послойному нанесению теплозащитных материалов на поверхность деталей и сборочных единиц |
|  | Выполнение по чертежам и эскизам сборки и демонтажа формующей оснастки с контролем установочных размеров и моментов затяжки |
|  | Измерение размеров простыми контрольно-измерительными инструментами |
|  | Раскупорка тары с используемыми сырьем и материалами, сортировка материалов по видам, подноска сырья к обслуживаемым аппаратам и загрузка в них сырья |
|  | Подготовка к работе дробильных, размалывающих и транспортных устройств, пароводяных и питающих коммуникаций, контрольно-измерительных приборов, реакторов |
|  | Включение, выключение и контроль работы оборудования для приготовления связующего |
|  | Приготовление связующих, компаундов, разделительных и декоративных составов, клеящих мастик, растворов, связующих окрашивания в пневмомешалках, шаровых мельницах |
|  | Подготовка материалов с применением дробильного, размалывающего, нагревательного оборудования |
|  | Дозировка и развешивание материалов согласно рецептурным картам |
|  | Загрузка компонентов в смесительно-дозирующие устройства |
|  | Выгрузка готового продукта в приемные баки или перекачивание в емкости |
|  | Отбор проб для определения физико-химических характеристик приготовленных составов |
|  | Установка технологических приспособлений в полимеризационную печь и выгрузка из нее |
|  | Установка в технологические приспособления термоэлектрических преобразователей (термопар) |
|  | Проверка наличия смазки в узлах экструдера (шнек-пресса) |
|  | Включение электрообогрева и регулирование температуры экструдера |
|  | Очистка и обезжиривание технологической оснастки |
|  | Приготовление и нанесение антиадгезионных смазок на формообразующие поверхности технологической оснастки |
|  | Получение материалов и перемещение их на рабочее место |
|  | Включение, выключение и контроль работы оборудования при приготовлении, переработке и нанесении эластомерных материалов |
|  | Строповка и перемещение грузов (детали, материалы) весом более 500 кг |
| Необходимые умения | Выполнять простые работы и работы средней сложности по нанесению клеящих, конструкционных и теплозащитных материалов |
|  | Подготавливать к работе электроизмерительные приборы (амперметр, тестер, мегомметр) и переносной контактный термометр |
|  | Определять готовность печей и изделий к режиму термообработки |
|  | Наносить клеи |
|  | Работать с эксплуатационной документацией на используемое оборудование |
|  | Собирать технологические приспособления с контролем зазоров и моментов затяжки |
|  | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Управлять технологическим процессом приготовления связующих и регулировать его в соответствии с рабочими инструкциями |
|  | Производить расчет необходимого количества материалов и выхода готовой продукции |
|  | Устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Использовать простой контрольно-измерительный инструмент |
| Необходимые знания | Основы электротехники, правила настройки и использования электроизмерительных приборов |
|  | Устройство и правила обслуживания сушильной и полимеризационной печи, термостата, вулканизатора |
|  | Правила безопасной работы на электрооборудовании до 1000 В |
|  | Требования к производственным помещениям и условия микроклимата при производстве работ по нанесению теплозащитных покрытий |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Последовательность выполнения работ при сборке технологической формующей оснастки |
|  | Правила проведения такелажных работ при работе с изделиями весом более 500 кг |
|  | Устройство смесительно-литьевых установок, правила работы на них |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Рецептуры приготовления связующих и свойства используемых сырья и материалов |
|  | Правила взвешивания на технических весах |
|  | Физические и химические свойства, рецептура и правила приготовления связующих |
|  | Правила отбора проб |
|  | Правила обращения с производственными отходами |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ и работ средней сложности при намотке изделий | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии изготовителя стеклопластиковых изделий намоткой 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8142 | Операторы машин и установок по производству изделий из пластмасс |
| ЕТКС | § 63 | Изготовитель стеклопластиковых изделий 4-го разряда |
| ОКПДТР | 12441 | Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой |
| ОКСО | 2.18.01.18 | Аппаратчик производства синтетических смол и пластических масс |
|  | 2.18.01.19 | Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по намотке изделий средней сложности при простых схемах армирования на намоточных станках | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка поверхностей раздающих, греющих, перевальных подпрессовочных валов от остатков связующего |
| --- | --- |
|  | Написание простых управляющих программ намотки узлов станка на внутреннем языке программирования |
|  | Закрепление препрег-ленты (жгута) на оснастке при помощи шпагата, клея |
|  | Выбор и загрузка управляющих программ намотки в память намоточного станка |
|  | Установка датчиков, заправка шпулярника и заправка нитей блока нитеукладчика и лент в пропиточном узле станка, в том числе с программным управлением |
|  | Регулирование положения кромки препрег-ленты (жгута) относительно раздающего вала, контроль и регулировка нахлестов смежных полотен препрег-ленты |
|  | Мелкий ремонт обслуживаемого оборудования |
|  | Расчет толщины изделия |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Предупреждать и устранять мелкие неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение |
|  | Производить расчет толщины намотанного изделия |
|  | Производить ручное позиционирование наматываемого материала в зоны согласно эскизу |
|  | Отслеживать необходимые геометрические параметры изделия в процессе намотки |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент, необходимый для проведения работ, в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые знания | Методика разработки управляющих программ на станках с программным управлением |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Технологический процесс изготовления изделий методом намотки на разных станках |
|  | Конструкция и принцип работы узлов намоточного станка |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и поддержание технологических параметров в процессе намотки | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль и регулирование натяжения наматываемого материала |
| --- | --- |
|  | Контроль и регулирование частоты вращения оснастки |
|  | Контроль и регулирование температуры плит предварительного разогрева материала, греющих, подпрессовочных валов |
|  | Контроль и регулирование параметров связующего в пропиточной ванне |
|  | Контроль и регулирование работы гидравлических узлов намоточного станка |
|  | Контроль и регулирование перемотки разделительного слоя препрег-ленты (жгута) на бобины |
|  | Контроль и регулирование работы узлов размотки препрег-ленты (жгута) |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Предупреждать и устранять мелкие неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Использовать специальное программное обеспечение станка |
|  | Производить расчет толщины намотанного изделия |
| Необходимые знания | Конструкция и принцип работы узлов намоточного станка |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Технологический процесс и требования технологической документации в объеме выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ по установке средне- и крупногабаритной формообразующей оснастки в станок и вспомогательных работ в процессе намотки на станках с программным управлением | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Замер температуры и влажности рабочего помещения |
| --- | --- |
|  | Включение приточно-вытяжной вентиляции |
|  | Включение намоточного оборудования |
|  | Проверка работоспособности узлов и механизмов намоточного оборудования на холостом ходу |
|  | Строповка и перемещение технологической оснастки массой до 5000 кг к месту проведения работ |
|  | Кантование мелко- и среднегабаритной оснастки массой до 5000 кг в горизонтальное положение |
|  | Очистка формообразующей поверхности при помощи растворителей или механическим путем |
|  | Отведение задней бабки/пиноли в положение, обеспечивающее установку оснастки в оборудование, закрепление |
|  | Установка на оправку сборочных единиц (узлов) для изделия |
|  | Нанесение антиадгезионного покрытия на формообразующие поверхности оснастки, намотка разделительного слоя |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Визуально определять состояние оснастки, инструмента, оборудования |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент, необходимый для проведения работ, в соответствии с технологической документацией |
|  | Стропить, производить погрузочно-разгрузочные работы |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент |
| Необходимые знания | Конструкция и принцип работы узлов намоточного станка |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных механизмов, правила безопасной строповки |
|  | Наименование и назначение оснастки и инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по намотке изделий с использованием крупногабаритной оснастки и на станках с программным управлением | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой 5-го разряда Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8142 | Операторы машин и установок по производству изделий из пластмасс |
| ЕТКС | § 64 | Изготовитель стеклопластиковых изделий 5-го разряда |
|  | § 65 | Изготовитель стеклопластиковых изделий 6-го разряда |
| ОКПДТР | 12441 | Изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой |
| ОКСО | 2.18.01.18 | Аппаратчик производства синтетических смол и пластических масс |
|  | 2.18.01.19 | Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ по установке крупногабаритной формообразующей оснастки в станок | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Включение приточно-вытяжной вентиляции |
| --- | --- |
|  | Включение намоточного оборудования |
|  | Проверка работоспособности узлов и механизмов намоточного оборудования на холостом ходу |
|  | Строповка и перемещение технологической оснастки массой более 5000 кг к месту проведения работ |
|  | Очистка формообразующей поверхности при помощи растворителей или механическим путем |
|  | Кантование оснастки массой более 5000 кг в горизонтальное положение |
|  | Отведение задней бабки/пиноли в положение, обеспечивающее установку оснастки в оборудование, закрепление |
|  | Установка на оправку сборочных единиц (узлов) для изделия |
|  | Нанесение антиадгезионного покрытия на формообразующие поверхности оснастки, намотка разделительного слоя |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Визуально определять состояние оснастки, инструмента, оборудования |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент, необходимый для проведения работ, в соответствии с технологической документацией |
|  | Стропить, производить погрузочно-разгрузочные работы |
| Необходимые знания | Конструкция и принцип работы узлов намоточного станка |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Конструкция и устройство разборных форм и оправок |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных механизмов, правила безопасной строповки |
|  | Наименование и назначение оснастки и инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по намотке изделий высокой сложности на станке с программным управлением | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Написание управляющих программ намотки опытных изделий |
| --- | --- |
|  | Выбор и загрузка управляющих программ намотки в память намоточного станка |
|  | Закрепление препрег-ленты (жгута) на оснастке при помощи шпагата, клея |
|  | Установка датчиков, заправка шпулярника и заправка нитей и лент в пропиточном узле станка |
|  | Очистка поверхностей раздающих, греющих валов (валков, гребенок) от остатков связующего |
|  | Настройка начального натяжения армирующего материала |
|  | Изготовление изделий методом намотки разных видов материалов (полуфабрикатов) |
|  | Регулирование положения кромки препрег-ленты (жгута) относительно раздающего вала, контроль и регулировка нахлестов смежных полотен препрег-ленты |
|  | Регулировка технологических параметров намотки |
|  | Измерение углов армирования |
|  | Расшифровка диаграмм технологических параметров намотки |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого оборудования |
| Необходимые умения | Использовать специальное программное обеспечение станка |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Производить расчет толщины намотанного изделия |
|  | Визуально определять качество намотанного изделия |
|  | Производить ручное позиционирование наматываемого материала в зоны согласно эскизу |
|  | Отслеживать необходимые геометрические параметры изделия в процессе намотки |
|  | Использовать ручной слесарный инструмент |
|  | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент, необходимый для проведения работ, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять мелкий ремонт и профилактические работы в случае аварийной остановки станка с программным управлением (определение возможности запуска станка и выполнение работ по обеспечению этого запуска) |
| Необходимые знания | Конструкция и принцип работы узлов намоточного станка |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Кинематические и гидравлические схемы намоточного станка |
|  | Способы устранения неисправностей оборудования |
|  | Способы настройки обслуживаемых станков по заданным углам и скоростям намотки |
|  | Предупреждение появления и способы устранения дефектов |
|  | Требования к качеству изделия |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Установка термоэлектрических преобразователей в изделие во время (после) режима намотки | Код | E/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Уменьшение частоты, остановка вращения оснастки для проведения работ по установке термоэлектрических преобразователей |
| --- | --- |
|  | Прокладка термоэлектрических преобразователей в технологические отверстия и каналы в оснастке |
|  | Укладка и закрепление термоэлектрического преобразователя при помощи витков намотки жгута (препрег-ленты) |
|  | Проверка сопротивления цепи термоэлектрического преобразователя после установки и намотки изделия |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать контрольно-измерительную аппаратуру для определения сопротивления |
| Необходимые знания | Правила установки и закрепления термоэлектрических преобразователей |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Корректировка управляющих программ намотки в автоматическом режиме, осуществление процесса перехода от автоматического режима намотки на полуавтоматический и ручной | Код | E/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Остановка процесса намотки, переключение режима работы станка в ручной, полуавтоматический, автоматический в любой последовательности |
| --- | --- |
|  | Бесшовное переключение режима работы станка |
|  | Корректировка управляющих программ намотки после остановки, обрыва препрег-ленты (жгута) для последующего продолжения процесса намотки |
|  | Корректировка управляющих программ автоматической намотки для опытных изделий на основе имеющихся |
|  | Корректировка управляющих программ автоматической намотки согласно технологической документации |
| Необходимые умения | Использовать специальное программное обеспечение станка |
|  | Применять конструкторскую, технологическую и нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Значения и интерпретация управляющих команд программ намотки |
|  | Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности, город Москва

Заместитель председателя Диркова Светлана Анатольевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

6 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).

8 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (Российская газета, 1993, 
21 сентября; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 24, ст. 4188).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 22, раздел «Производство и ремонт летательных аппаратов, двигателей и их оборудования».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 28, раздел «Производство химических волокон, стекловолокон, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них».

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.