УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «31» августа 2021 г. № 595н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Сборщик-достройщик судовой

236

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых подготовительных и вспомогательных операций при работах с неответственными деталями и узлами»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при работах с простыми деталями и узлами крепления оборудования, их демонтаж»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, сборка, правка, установка, ремонт и демонтаж простых узлов, судовой мебели, дельных вещей; испытание судовых изделий на плотность»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, правка, сборка, установка и ремонт узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности; испытание на непроницаемость; сдача в действие якорных, швартовных, буксирных, антенных устройств для мелких и малых судов»	21

3.5. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, правка, сборка, установка и ремонт сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей и испытание систем комплексной обработки воздуха, охлаждения приборов и кондиционирования, люковых закрытий, иллюминаторов, забортных трапов; сдача в действие систем общесудовой вентиляции»	28

3.6. Обобщенная трудовая функция «Изготовление, сборка и установка особо сложного (уникального) оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей; регулировка режимов и сдача в действие систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха»	34

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	39

I. Общие сведения

| Сборочные и монтажно-достроечные работы при постройке и ремонте судов и плавучих сооружений |  | 30.011 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Изготовление, сборка и установка судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей на судах и плавучих сооружениях

Группа занятий:

| 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых подготовительных и вспомогательных операций при работах с неответственными деталями и узлами | 1 | Выполнение простых подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке мелких и неответственных деталей и узлов вручную | A/01.1 | 1 |
|  |  |  | Выполнение простых операций при изготовлении, сборке, установке, демонтаже мелких и неответственных деталей и узлов вручную | A/02.1 | 1 |
| B | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при работах с простыми деталями и узлами крепления оборудования, их демонтаж | 2 | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, сборке, установке, демонтаже простых деталей и узлов крепления оборудования | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение отдельных операций при изготовлении, сборке, установке простых деталей и узлов крепления оборудования, их демонтаж | B/02.2 | 2 |
| C | Изготовление, сборка, правка, установка, ремонт и демонтаж простых узлов, судовой мебели, дельных вещей; испытание судовых изделий на плотность | 3 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при изготовлении, сборке и установке простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по изготовлению, правке, сборке, установке, монтажу, демонтажу и ремонту простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение испытаний иллюминаторов, щитков затемнительных, светозащитных без привода на плотность | C/03.3 | 3 |
| D | Изготовление, правка, сборка, установка и ремонт узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности; испытание на непроницаемость; сдача в действие якорных, швартовных, буксирных, антенных устройств для мелких и малых судов | 3 | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, сборке, установке узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление, правка, сборка, монтаж и ремонт узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности | D/02.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение испытаний на непроницаемость; сдача в действие якорных, швартовных, буксирных, антенных устройств для мелких и малых судов | D/03.3 | 3 |
| E | Изготовление, правка, сборка, установка и ремонт сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей и испытание систем комплексной обработки воздуха, охлаждения приборов и кондиционирования, люковых закрытий, иллюминаторов, забортных трапов; сдача в действие систем общесудовой вентиляции | 4 | Выполнение разметочных работ при изготовлении, сборке, установке сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление, правка, сборка, монтаж и ремонт сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение испытаний систем комплексной обработки воздуха, охлаждения приборов и кондиционирования, люковых закрытий, иллюминаторов, забортных трапов; сдача в действие систем общесудовой вентиляции | E/03.4 | 4 |
| F | Изготовление, сборка и установка особо сложного (уникального) оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей; регулировка режимов и сдача в действие систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха | 4 | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, сборке, установке особо сложного (уникального) оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей | F/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по изготовлению, сборке, установке особо сложного (уникального) оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей | F/02.4 | 4 |
|  |  |  | Сдача в действии систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха, шлюпочных, спасательных, грузовых устройств средних и крупных судов | F/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых подготовительных и вспомогательных операций при работах с неответственными деталями и узлами | Код | A | Уровень квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик-достройщик судовой 1-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Краткосрочное обучение или инструктаж |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | Работы выполняются под руководством более квалифицированного работника |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 79 | Сборщик-достройщик судовой 1-го разряда |
| ОКПДТР | 18145 | Сборщик-достройщик судовой |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке мелких и неответственных деталей и узлов вручную | Код | A/01.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление и установка бирок |
| --- | --- |
|  | Кернение мелких деталей |
|  | Маркирование мелких деталей (планок, полос) |
|  | Очистка, наружная расконсервация и обезжиривание деталей и изделий |
|  | Подготовка и обслуживание рабочего места сборщика-достройщика судового |
|  | Подготовка прокладок, установка, снятие и обжатие временными болтами соединений клепаных |
|  | Разметка по шаблону мелких деталей (планок, полос) |
| Необходимые умения | Выполнять заточку и заправку разметочного инструмента |
|  | Выполнять изготовление и установку бирок в соответствии с их назначением и способами крепления |
|  | Выполнять комплекс операций по удалению средств временной противокоррозионной защиты |
|  | Выполнять разметку центральных лунок для начальной установки сверла посредством образования точечных углублений на поверхности деталей |
|  | Наносить на поверхность мелких деталей маркировочные надписи |
|  | Очерчивать контур мелких деталей на размечаемом материале по ранее изготовленному шаблону |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сборщика-достройщика судового |
|  | Производить подготовку отверстий под заклепки путем обжатия клепаных соединений временными болтами |
|  | Производить разметку и кернение мелких деталей по шаблону с применением ручного разметочного инструмента |
|  | Соблюдать требования нормативных правовых актов по охране труда, промышленной безопасности и производственной санитарии в процессе выполнения очистки, наружной расконсервации и обезжиривания деталей и изделий |
|  | Читать техническую документацию на выполнение простых подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке мелких и неответственных деталей и узлов |
| Необходимые знания | Виды бирок в зависимости от назначения (маркировочные, пломбировочные) и способы их крепления |
|  | Назначение консервирующих материалов и правила обращения с ними |
|  | Правила и интервалы кернения прямых, кривых линий контура деталей и мест сопряжения (углов) |
|  | Правила нанесения разметочных линий на чертежи и металл |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Способы и правила использования ручного разметочного и измерительного инструмента |
|  | Способы нанесения разметочных рисок при помощи геометрических построений |
|  | Способы подготовки отверстий для клепаных соединений |
|  | Способы расконсервации деталей и изделий |
|  | Требования, предъявляемые к планировке и оснащению рабочего места сборщика-достройщика судового |
|  | Виды технической документации на выполнение простых подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке мелких и неответственных деталей и узлов, ее содержание |
|  | Требования охраны труда при выполнении простых подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке мелких и неответственных деталей и узлов |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых операций при изготовлении, сборке, установке, демонтаже мелких и неответственных деталей и узлов вручную | Код | A/02.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж заглушек вентиляционных |
| --- | --- |
|  | Зачистка вручную заусенцев и неровностей на деталях |
|  | Изготовление вручную заготовок, прокладок из листового материала |
|  | Обжатие временными болтами соединений клепаных |
|  | Правка вручную на плите мелких деталей (планок, полос) |
|  | Разборка для никелирования решеток вентиляционных |
|  | Установка и снятие при сборке и демонтаже неответственных деталей и узлов, крепежных деталей (болтов, винтов самонарезающих, гаек, шурупов) |
|  | Подготовка рабочего места сборщика-достройщика судового более высокой квалификации под его руководством при изготовлении, сборке, установке, демонтаже простых деталей, узлов и дельных вещей |
| Необходимые умения | Выполнять разборку и демонтаж неответственных судовых деталей и узлов в соответствии с технической документацией |
|  | Выполнять установку и снятие крепежных деталей (болтов, винтов самонарезающих, гаек, шурупов) с применением ручных завинчивающих инструментов |
|  | Выправлять выпучины, волнистость и коробление мелких деталей вручную на рихтовальной плите |
|  | Определять оптимальную величину усилия затягивания резьбовых соединений |
|  | Определять наличие кривизны у деталей с помощью лекала или по зазору между рихтовальной плитой и деталью |
|  | Осуществлять выбор необходимого инструмента и приспособлений для изготовления вручную заготовок и прокладок из листового материала |
|  | Устранять неровности и заусенцы на деталях с применением ручного слесарного инструмента |
|  | Выполнять требования охраны труда при изготовлении, сборке, установке, демонтаже мелких и неответственных деталей и узлов вручную |
| Необходимые знания | Наименование и расположение основных районов судна |
|  | Наименование основных деталей и дельных вещей |
|  | Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на сборщика-достройщика судового |
|  | Последовательность выполнения операций при изготовлении заготовок и прокладок из листового материала вручную |
|  | Приемы выполнения простых слесарных операций |
|  | Принципы работы и правила использования инструмента, оснастки и приспособлений для ручной правки |
|  | Принципы работы и правила применения слесарно-сборочного и измерительного инструмента (метр, линейка, чертилка, керн) |
|  | Способы установки и снятия крепежных деталей (болтов, винтов самонарезающих, гаек, шурупов) с применением ручных завинчивающих инструментов |
|  | Типичные дефекты ручной правки металла и правила их предупреждения |
|  | Типы и свойства винтовых соединений |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к планировке и оснащению рабочего места сборщика-достройщика судового |
|  | Требования технологической документации к инструменту, используемому при ручной правке деталей из листового и профильного проката |
|  | Виды технической документации для выполнения простых операций при изготовлении, сборке, установке, демонтаже мелких и неответственных деталей и узлов вручную |
|  | Требования охраны труда при выполнении простых операций при изготовлении, сборке, установке, демонтаже мелких и неответственных деталей и узлов вручную |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при работах с простыми деталями и узлами крепления оборудования, их демонтаж | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик-достройщик судовой 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 80 | Сборщик-достройщик судовой 2-го разряда |
| ОКПДТР | 18145 | Сборщик-достройщик судовой |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, сборке, установке, демонтаже простых деталей и узлов крепления оборудования | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка, разгрузка, очистка деталей и узлов при изготовлении, сборке, установке, демонтаже простых деталей, узлов и дельных вещей |
| --- | --- |
|  | Правка, разметка, пригонка деталей и узлов при изготовлении, сборке, установке, демонтаже простых деталей, узлов и дельных вещей |
|  | Контуровка простых деталей и узлов |
|  | Разметка кожухов электротрасс и парового отопления, панелей прямых, прямоугольных |
|  | Разметка мест установки и крепления оборудования из пластмасс (держателей графинов и стаканов, платяных крючков, полок для личных вещей, полок туалетных) |
|  | Разметка простых деталей по чертежам и эскизам |
|  | Подготовка рабочего места сборщика-достройщика судового более высокой квалификации при изготовлении, сборке, разметке, установке, монтаже средней сложности и сложных узлов судовой мебели, изделий, достроечного оборудования, дельных вещей, общесудовой вентиляции |
| Необходимые умения | Выполнять контуровку деталей и узлов средней сложности в заданный (чистый) размер |
|  | Выполнять очистку деталей и узлов при подготовке, сборке, установке простых деталей, узлов и дельных вещей |
|  | Выполнять приемку комплектующих при изготовлении, сборке, установке простых деталей, узлов и дельных вещей |
|  | Выполнять нанесение (вычерчивание) на листовом и профильном материале линий и условных знаков (в натуральную величину, с учетом припусков на обработку и сборку) |
|  | Выполнять разметку контуров деталей с отсчетом от кромки заготовки и от осевых линий |
|  | Выполнять разметку оборудования из пластмасс в соответствии с чертежом и эскизом |
|  | Проверять соответствие выполненных работ по разметке простых деталей чертежам и утвержденной документации |
|  | Читать техническую документацию на выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке простых деталей и узлов крепления оборудования |
|  | Выполнять требования охраны труда при выполнении подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке простых деталей и узлов крепления оборудования |
| Необходимые знания | Виды разметки (по чертежам, по плазовым эскизам, по шаблонам, по рейкам) |
|  | Допустимые отклонения от плазовых размеров и чертежных данных |
|  | Способы разметки простых деталей по чертежам и эскизам |
|  | Схемы строповки и горизонтального перемещения корпусных деталей и узлов |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству выполнения разметки простых деталей |
|  | Правила и методы строповки, увязки и перемещения грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов массой до 500 кг |
|  | Виды технической документации для выполнения подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, сборке, установке простых деталей и узлов крепления оборудования, ее содержание |
|  | Требования охраны труда при выполнении подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, сборке, установке простых деталей и узлов крепления оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных операций при изготовлении, сборке, установке простых деталей и узлов крепления оборудования, их демонтаж | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж дверей металлических проницаемых |
| --- | --- |
|  | Демонтаж судовой металлической мебели |
|  | Демонтаж труб общесудовой вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов, не подлежащих восстановлению |
|  | Демонтаж фундаментов малогабаритных под электрооборудование и приборы |
|  | Заточка применяемого инструмента (кроме сверл) |
|  | Зачистка кромок и мест установки деталей под сварку и сварных швов пневматическими машинами |
|  | Изготовление заглушек вентиляционных |
|  | Изготовление и установка жеребеек |
|  | Изготовление и установка подвесок одинарных, хвостовиков, крючков, скоб |
|  | Изготовление кожухов электротрасс и парового отопления, панелей прямых, прямоугольных |
|  | Изготовление прокладок прямоугольных и круглых из различных материалов |
|  | Сборка и установка решеток вентиляционных после никелирования |
|  | Сборка и установка узлов и конструкций из углеродистых и легированных сталей в нижнем положении |
|  | Сверление, пробивка на прессе, зачистка отверстий в простых деталях из углеродистых и легированных сталей |
|  | Слесарная обработка простых деталей |
|  | Установка ограждений коек, штанг занавесей |
|  | Установка петель, планок, шайб и гаек специального гибкого ограждения |
|  | Установка по разметке и крепление оборудования из пластмасс (держателей графинов и стаканов, платяных крючков, полок для личных вещей, полок туалетных) |
|  | Установка шпилек, бонок, подвесок кабельных |
| Необходимые умения | Выбирать места для нанесения ударов при ручной правке деталей из листового и профильного проката |
|  | Выбирать необходимый слесарно-сборочный и измерительный инструмент |
|  | Выполнять геометрические построения и развертки простых геометрических фигур |
|  | Выполнять демонтаж простых деталей и узлов крепления судового оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Выполнять изготовление и сборку простых деталей и узлов крепления судового оборудования в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять измерения с соблюдением требуемой точности |
|  | Выполнять пневматическую рубку для удаления припусков, зачистки кромок после газовой резки, вырубки корня сварных швов, вырубки дефектных участков сварных швов, зачистки сварных швов после сварки |
|  | Выполнять подготовку кромок и мест установки деталей под сварку в зависимости от типа сварного соединения (стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное, торцевое) и толщины свариваемых элементов |
|  | Выполнять причерчивание по месту для последующего удаления припуска по одной из стыковых кромок |
|  | Выполнять сверление сквозных и глухих отверстий по разметке или кондуктору |
|  | Выполнять установку и крепление оборудования из пластмасс в соответствии с разметкой |
|  | Выполнять установку простых деталей и узлов крепления судового оборудования в соответствии с разметкой |
|  | Затачивать зубила на заточном станке |
|  | Использовать пневматическое и механическое оборудование при изготовлении, сборке, правке, установке и демонтаже простых деталей и узлов судового оборудования в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Использовать приспособления и инструменты для резки и рубки при сборке и установке узлов и конструкций из углеродистых и легированных сталей |
|  | Контролировать качество выполненных работ при изготовлении, правке, сборке, установке простых деталей и узлов крепления судового оборудования |
|  | Контролировать параметры и качество при выполнении работ по заточке и доводке простого режущего инструмента |
|  | Определять силу удара при ручной правке деталей из листового и профильного проката соразмерно с величиной кривизны детали |
|  | Пользоваться заточным инструментом и оборудованием для заточки и доводки ножей и резцов |
|  | Применять пневматические шлифовальные машины для зачистки поверхностей сварных швов от брызг окалины, капель металла и шлака |
|  | Применять пневматическую рубку при сборке и установке узлов и конструкций из углеродистых и легированных сталей в нижнем положении |
|  | Проверять работоспособность и исправность применяемого оборудования и инструментов |
|  | Удалять окалину, ржавчину, краску и масляные пятна непосредственно перед сваркой с применением шлифовальных кругов и металлических щеток |
|  | Устанавливать соответствие качества сборки простых деталей и узлов крепления судового оборудования требованиям, заданным в технической документации, с применением контрольно-измерительных инструментов и приспособлений |
|  | Читать конструкторскую и производственно-технологическую документацию |
|  | Читать простые чертежи и эскизы |
|  | Читать техническую документацию по выполнению операций при изготовлении, сборке, установке, демонтаже простых деталей и узлов крепления оборудования |
|  | Выполнять требования охраны труда при изготовлении, сборке, установке, демонтаже простых деталей и узлов крепления оборудования |
| Необходимые знания | Виды и назначение разъемных и неразъемных соединений |
|  | Влияние чистоты обработки поверхности на прочность и надежность соединений деталей |
|  | Наименование и принцип действия основных судовых устройств |
|  | Необходимая техническая и технологическая документация на выполняемые работы |
|  | Номенклатура и назначение основных изделий оборудования помещений и дельных вещей |
|  | Оснастка, применяемая при сборке узлов и общей сборке изделий |
|  | Основные сведения о свойствах применяемых материалов |
|  | Перечень и содержание документов и инструкций, знание и выполнение которых обязательно для сборщика-достройщика судового |
|  | Последовательность изготовления, сборки, установки и демонтажа простых деталей и узлов крепления судового оборудования |
|  | Правила выполнения простых геометрических построений и развертки простых геометрических фигур |
|  | Правила заточки режущего инструмента |
|  | Правила чтения простых сборочных чертежей |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации применяемого пневматического, электрифицированного и механического оборудования |
|  | Принципы работы и правила использования применяемого слесарно-сборочного и контрольно-измерительного инструмента (угольники, циркули, кронциркули, угломеры) и приспособлений |
|  | Причины и виды брака при сверлении отверстий и способы его устранения |
|  | Способы зачистки кромок деталей под сварку и сварных швов пневматическими шлифовальными машинами |
|  | Методы использования приспособлений и инструментов для резки и рубки при сборке и установке узлов и конструкций из углеродистых и легированных сталей |
|  | Типичные дефекты при выполнении тепловой резки, электроприхватки и пневматической рубки |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по сборке простых деталей и узлов крепления судового оборудования |
|  | Требования охраны труда при применении трапов, подмостей, приставных лестниц |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству выполнения работ при изготовлении, правке, сборке, установке простых деталей и узлов крепления судового оборудования |
|  | Условные обозначения, применяемые в судостроительных чертежах и схемах |
|  | Устройство и правила эксплуатации пневматических и электрических сверлильных машин и станков |
|  | Виды технической документации для выполнения операций при изготовлении, сборке, установке, демонтаже простых деталей и узлов крепления оборудования, ее содержание |
|  | Требования охраны труда при изготовлении, сборке, установке, демонтаже простых деталей и узлов крепления оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, сборка, правка, установка, ремонт и демонтаж простых узлов, судовой мебели, дельных вещей; испытание судовых изделий на плотность | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик-достройщик судовой 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев сборщиком-достройщиком судовым 2-го разряда при прохождении профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 81 | Сборщик-достройщик судовой 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18145 | Сборщик-достройщик судовой |
| ОКСО | 2.26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов |
|  | 2.26.01.02 | Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при изготовлении, сборке и установке простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка, полировка под хромирование ограждений коек, металлических держателей графинов и стаканов, платяных крючков, полок для личных вещей |
| --- | --- |
|  | Контуровка сложных деталей и узлов |
|  | Пространственная разметка поверхностей заготовки (детали), расположенных в различных плоскостях и под разными углами |
|  | Разметка мест установки деталей крепления дельных вещей, специзоляции, аварийно-спасательного имущества |
|  | Разметка мест установки оборудования из пластмасс (держателей графинов и стаканов, платяных крючков, туалетных полок) |
|  | Разметка мест установки трапов вертикальных |
|  | Разметка под установку шпилек, бонок |
|  | Разметка простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных из сталей и сплавов |
| Необходимые умения | Выполнять разметку мест установки доизоляционного насыщения |
|  | Выполнять разметку мест установки простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей в соответствии с чертежом |
|  | Выполнять разметку элементов судовой вентиляции (отводов цилиндрических из звеньевых, тройников призматических и конических, переходов конических и клиновидных) |
|  | Наносить линии разметки с помощью приспособлений и шнура, натертого порошковым мелом, углем или синькой |
|  | Наносить на заготовку разметочные линии контура и припусков |
|  | Определять последовательность выполнения работ при пространственной разметке объемных заготовок |
|  | Определять последовательность выполнения разметки простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных |
|  | Осуществлять механическую обработку поверхности, предварительное обезжиривание, заделку отверстий и изоляцию участков, не подлежащих хромированию, ограждений коек, металлических держателей графинов и стаканов, платяных крючков, полок для личных вещей перед хромированием |
|  | Проверять соответствие выполненных работ по разметке простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных чертежам и утвержденной документации |
|  | Увязывать между собой разметку поверхностей, плоскостей, осей отверстий, углов наклона при выполнении пространственной разметки объемных заготовок (деталей) |
|  | Читать техническую документацию по выполнению подготовительных и вспомогательных работ при изготовлении, разметке, сборке и установке простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей |
|  | Выполнять требования охраны труда при выполнение подготовительных и вспомогательных работ при изготовлении, разметке, сборке и установке простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей |
| Необходимые знания | Виды припусков (на обработку, монтажный) |
|  | Допустимая величина отклонения фактических размеров размеченных деталей от номинальных |
|  | Особенности разметки деталей из алюминиево-магниевых сплавов |
|  | Способы разметки мест установки простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей по чертежу |
|  | Способы разметки по чертежу и по месту деталей средней сложности |
|  | Способы разметки простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных из сталей и сплавов |
|  | Способы снятия шаблонов с места |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству выполнения разметки простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных |
|  | Правила и методы строповки, увязки и перемещения грузов массой до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов массой до 3000 кг |
|  | Виды технической документации для выполнения подготовительных и вспомогательных работ при изготовлении, разметке, сборке и установке простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, ее содержание |
|  | Требования охраны труда при выполнении подготовительных и вспомогательных работ при изготовлении, разметке, сборке и установке простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по изготовлению, правке, сборке, установке, монтажу, демонтажу и ремонту простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж дельных вещей (дверей водогазонепроницаемых крышек лючков, горловин, рундуков, шкафов) |
| --- | --- |
|  | Демонтаж зашивки столов из нержавеющей стали, обрешетников рыбных бункеров, щитов шумоизоляционных машинного отделения |
|  | Демонтаж труб общесудовой вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов |
|  | Демонтаж устройств тентовых |
|  | Заточка применяемого инструмента (в том числе сверл) |
|  | Изготовление и установка сигнализаторов с деталями крепления |
|  | Изготовление простых кондукторов |
|  | Изготовление и замена трапов вертикальных, изготовление скоб-трапов из прутков и труб |
|  | Изготовление, пригонка, установка комингсов оборудования, судовой мебели |
|  | Изготовление, сборка, монтаж, ремонт судовых иллюминаторов глухих, открывающихся (круглых и прямоугольных), оконниц иллюминаторов, щитков затемнительных, светозащитных без привода |
|  | Изготовление, сборка, установка простых узлов, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных из сталей и сплавов |
|  | Изготовление, сборка, установка, ремонт вешалок консольных, коек, стульев, треног медицинских |
|  | Изготовление, установка деталей крепления дельных вещей, специзоляции, аварийно-спасательного имущества |
|  | Изготовление, установка и ремонт контрфорсов, леерного ограждения на прямых участках |
|  | Изготовление, установка и ремонт стеллажей простых |
|  | Изготовление, установка подвесок кабельных усиленных |
|  | Изготовление и ремонт коробок кабельных |
|  | Клепка пневматическим инструментом в холодном состоянии |
|  | Пригонка, установка желобов, кожухов электротрасс и парового отопления, панелей прямоугольных |
|  | Разборка головок вентиляционных грибовидных, эжекторных |
|  | Резка, гибка, холодная штамповка тонколистового материала на станках, вальцах, прессах, пресс-ножницах и виброножницах |
|  | Сборка и установка конструкций из углеродистых и легированных сталей во всех пространственных положениях |
|  | Сборка, пригонка систем комплексной обработки воздуха, кондиционирования, охлаждения приборов, вентиляции общесудовой (труб прямых одного сечения, кроме забойных труб) |
|  | Установка дверей металлических проницаемых |
|  | Установка заглушек вентиляционных |
|  | Установка на болты и под сварку кнехтов, уток и киповых планок |
|  | Установка макетов промежуточной арматуры при подгонке систем общесудовой вентиляции, кондиционирования и комплексной обработки воздуха |
|  | Установка фундаментов малогабаритных под электрооборудование и приборы |
|  | Подготовка рабочего места сборщика-достройщика судового более высокой квалификации под его руководством при изготовлении, сборке, установке и ремонте особо сложных узлов, судового оборудования, дельных вещей, судовой мебели |
|  | Установка систем кондиционирования и комплексной обработки воздуха под руководством сборщика-достройщика судового более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Выбирать абразивные шлифовальные круги и режимы заточки применяемого режущего и сверлильного инструмента |
|  | Выполнять геометрические построения и развертки геометрических фигур средней сложности |
|  | Выполнять изготовление и сборку простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять подрезку, прирубку, наплавку, поджатие, правку собираемых элементов и совмещение стыкуемых элементов в процессе сборки и установки простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных из сталей и сплавов |
|  | Выполнять местную подрезку и совмещение стыкуемых элементов конструкций при установке комингсов, оборудования, судовой мебели, желобов, кожухов электротрасс и парового отопления, панелей прямоугольных |
|  | Выполнять нарезание наружной и внутренней резьбы, резьбы на трубах |
|  | Выполнять неразъемное соединение деталей из полосового, листового и фасонного металла в холодном состоянии при помощи заклепок |
|  | Выполнять построение развертки боковой поверхности вентиляционного патрубка, имеющего форму усеченного кругового цилиндра и усеченного конуса с параллельными основаниями |
|  | Выполнять построение развертки перехода с одного диаметра на другой |
|  | Выполнять построение развертки перехода с прямоугольного на круглое сечение и с круглого на прямоугольное сечение |
|  | Выполнять притирку, припасовку, опиливание, шабрение поверхностей деталей и узлов |
|  | Выполнять резку деталей с применением роликовых, дисковых, вибрационных ножниц и пресс-ножниц |
|  | Выполнять резку листового материала с применением ручных ножниц |
|  | Выполнять резку труб с применением труборезов |
|  | Выполнять ремонт простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных из сталей и сплавов с применением необходимой оснастки и инструмента и соблюдением требований охраны труда |
|  | Выполнять сверление, развертывание, зенкерование и зенкование обрабатываемых отверстий |
|  | Выполнять удаление монтажных припусков, прирубку или наплавку монтажных кромок, правку, поджатие и совмещение стыкуемых элементов конструкций при сборке систем комплексной обработки воздуха, кондиционирования, охлаждения приборов, вентиляции общесудовой |
|  | Выполнять установку дверей с проверкой на отсутствие перекосов полотна |
|  | Выполнять установку доизоляционных деталей по совмещенным чертежам |
|  | Выполнять установку простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных в соответствии с разметкой |
|  | Закреплять детали при сборке под сварку с помощью электроприхватки |
|  | Проверять на соответствие требованиям технологической документации выполненные работы по изготовлению, правке, сборке, ремонту простых узлов, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных из сталей и сплавов |
|  | Проверять на соответствие требованиям технологической документации выполненные работы по гибке деталей из тонколистового материала в холодном состоянии |
|  | Проверять на соответствие требованиям технологической документации выполненные работы по правке деталей из листового проката, профиля и узлов в холодном состоянии вручную и с применением правочного оборудования |
|  | Проверять на соответствие требованиям технологической документации выполненные работы по заточке и доводке сложного режущего инструмента |
|  | Определять последовательность выполнения гибки в зависимости от размеров контура и материала заготовки |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении заточки и доводки режущего инструмента |
|  | Производить расчет длины заготовки при выполнении гибочных работ |
|  | Устанавливать соответствие качества сборки простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей требованиям, заданным в технической документации, с применением контрольно-измерительных инструментов и приспособлений |
|  | Читать чертежи, эскизы средней сложности |
|  | Выполнять требования охраны труда при изготовлении, правке, сборке, установке, монтаже, демонтаже и ремонте простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей |
| Необходимые знания | Брак при нарезании наружной и внутренней резьбы, резьбы на трубах и способы его устранения |
|  | Виды и назначение кондукторов |
|  | Виды клепальных соединений в зависимости от способа выполнения клепки (холодная, горячая и смешанная) |
|  | Виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах |
|  | Допустимый диаметр клепки при выполнении клепальных соединений холодным способом |
|  | Конструкции и назначение изделий оборудования, помещений, дельных вещей и устройств судов, строящихся на заводе |
|  | Назначение и область применения клиновых, шпоночных и шлицевых соединений |
|  | Назначение и сущность совмещенных чертежей насыщения помещений |
|  | Особенности сверления стали, чугуна, цветных металлов |
|  | Последовательность изготовления, сборки, установки простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных из сталей и сплавов |
|  | Правила использования слесарно-сборочного и контрольно-измерительного инструмента (отвесы, рейсмусы разметочные, шланговый уровень, ватерпас), приспособлений |
|  | Правила наложения прихваток |
|  | Правила расчета длины заготовки при выполнении гибочных работ |
|  | Правила чтения сборочных чертежей средней сложности |
|  | Приемы выполнения клепальных соединений, возможные дефекты и способы их предупреждения |
|  | Приемы проверки изготовленной конструкции по чертежу или шаблону |
|  | Приемы ручной правки в холодном состоянии мелких деталей из листового проката |
|  | Причины появления и способы предупреждения дефектов при выполнении тепловой резки, электроприхватки и пневматической рубки |
|  | Режимы заточки и доводки ножей, резцов и сверл |
|  | Свойства и способы обработки легированных сталей, алюминиевых сплавов и пластмасс, применяемых при достроечных работах |
|  | Способы и средства контроля плоскостности обработанной поверхности, углов сопряжения и профиля |
|  | Способы развертки геометрических фигур средней сложности |
|  | Технологические особенности изготовления конструкций из легированных сталей |
|  | Технологический процесс монтажа иллюминаторов |
|  | Технологический процесс установки и подгонки фундаментов и комингсов при постройке судна на плаву |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении сборочных работ простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству выполнения работ при изготовлении, правке, сборке, проверке, установке, ремонте простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей, баков, емкостей, цистерн, поддонов прямостенных из сталей и сплавов |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству гибки деталей из тонколистового материала в холодном состоянии |
|  | Требования, предъявляемые к качеству правки деталей из листового проката, профиля и узлов в холодном состоянии |
|  | Требования, предъявляемые к крепежу, требования охраны труда при монтаже конструкций |
|  | Требования, предъявляемые к подготовке кромок вентиляционных труб под сварку |
|  | Условные изображения на чертежах резьбы, пружин, неразъемных соединений, получаемых клепкой |
|  | Требования охраны труда при изготовлении, правке, сборке, установке, монтаже, демонтаже и ремонте простых узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний иллюминаторов, щитков затемнительных, светозащитных без привода на плотность | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Испытания на плотность иллюминаторов глухих, открывающихся (круглых и прямоугольных), оконниц иллюминаторов, щитков затемнительных, светозащитных без привода |
| --- | --- |
|  | Испытания при изготовлении иллюминаторов глухих, открывающихся (круглых и прямоугольных), оконниц иллюминаторов, щитков затемнительных, светозащитных без привода |
| Необходимые умения | Готовить и наносить меловой или мыльный раствор при проведении испытаний на непроницаемость |
|  | Проводить испытания при изготовлении и на плотность иллюминаторов глухих, открывающихся (круглых и прямоугольных) в соответствии с технической документацией |
|  | Проводить испытания при изготовлении и на плотность оконниц иллюминаторов, щитков затемнительных, светозащитных без привода в соответствии с технической документацией |
|  | Проводить испытания сварных швов конструкций, не связанных с корпусом судна, на непроницаемость (обдувом воздуха, керосино-меловые, поливом воды) |
|  | Соблюдать требования нормативных правовых актов по охране труда, промышленной безопасности и производственной санитарии в процессе проведения испытаний |
| Необходимые знания | Методы нанесения мелового или мыльного раствора при испытаниях швов на непроницаемость |
|  | Оснастка и приспособления, применяемые при проведении испытаний |
|  | Правила и последовательность проведения испытаний на водопроницаемость |
|  | Правила и способы проведения испытаний при изготовлении и на плотность иллюминаторов, щитков затемнительных, светозащитных без привода |
|  | Способы приготовления мелового или мыльного раствора при испытаниях швов на непроницаемость |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к организации и проведению испытаний |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, правка, сборка, установка и ремонт узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности; испытание на непроницаемость; сдача в действие якорных, швартовных, буксирных, антенных устройств для мелких и малых судов | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик-достройщик судовой 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев сборщиком-достройщиком судовым 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 82 | Сборщик-достройщик судовой 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18145 | Сборщик-достройщик судовой |
| ОКСО | 2.26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов |
|  | 2.26.01.02 | Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, сборке, установке узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
| --- | --- |
|  | Разметка мест установки кожухов электротрасс и парового отопления |
|  | Разметка мест установки панелей фигурных |
|  | Снятие размеров с места, создание шаблонов для изготовления листов специальных покрытий, трубопроводов систем вентиляции, кондиционирования |
|  | Снятие упаковки, разметка, механическая очистка и нанесение на декоративную пленку металлопласта для модульных панелей защитного состава |
|  | Снятие шаблонов с места установки кожухов электротрасс, парового отопления, панелей фигурных |
| Необходимые умения | Выполнять разметку мест установки узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности в соответствии с чертежом |
|  | Размечать сквозные отверстия, гнезда, борозды с указанием их наружных очертаний (круг, квадрат, прямоугольник) и размеров |
|  | Определять последовательность выполнения разметки узлов, изделий судового оборудования средней сложности, дельных вещей с криволинейными обводами |
|  | Выполнять деление сложной геометрической фигуры на элементы, развертываемые на плоскости |
|  | Снимать размеры с места, создавать шаблоны для изготовления листов специальных покрытий, трубопроводов систем вентиляции, кондиционирования |
|  | Определять координаты устанавливаемых конструкций по базовым линиям |
|  | Проверять соответствие выполненных работ по разметке узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами чертежам и утвержденной документации |
|  | Читать техническую документацию на выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности |
|  | Выполнять требования охраны труда к подготовительным и вспомогательным операциям при изготовлении, разметке, сборке, установке узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности |
| Необходимые знания | Способы разметки узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Способы разметки мест установки узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности по чертежу |
|  | Правила использования инструмента и приспособлений для снятия шаблонов с плаза |
|  | Методы создания шаблонов для изготовления листов специальных покрытий, трубопроводов систем вентиляции, кондиционирования |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству выполнения разметки узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами |
|  | Правила и методы строповки, увязки и перемещения грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов массой до 5000 кг |
|  | Виды технической документации на выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, ее содержание |
|  | Требования охраны труда при выполнении подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, правка, сборка, монтаж и ремонт узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Гибка в штампах или приспособлениях, вырубка в штампах заготовок и уголков модульных панелей |
| --- | --- |
|  | Замена резины уплотнительной на дверях |
|  | Изготовление деталей, сборка крышек, ремонт люков световых |
|  | Изготовление и монтаж глушителей шума, газоотводов, воздухоразделителей |
|  | Изготовление и установка кожухов электротрасс, парового отопления, панелей фигурных |
|  | Изготовление кондукторов и приспособлений средней сложности |
|  | Изготовление, подгонка по месту, монтаж и ремонт систем комплексной обработки воздуха (труб с погибью), кондиционирования, охлаждения приборов, вентиляции общесудовой (труб с погибью и забойных) |
|  | Изготовление, подгонка по месту, установка, ремонт стеллажей сложных |
|  | Изготовление, подгонка, сборка, ремонт переходов конических со смещенными осями, прямых с круглого сечения на прямоугольное |
|  | Изготовление, пригонка, установка зашивки рефрижераторных помещений стальными оцинкованными листами |
|  | Изготовление, пригонка, установка шумопоглощающей зашивки в жилых, общественных, санитарно-гигиенических, хозяйственных, специальных помещениях |
|  | Изготовление, пригонка, установка противопожарных дымоходов |
|  | Изготовление, пригонка, установка и ремонт обрешетника под зашивку жилых, служебных и специальных помещений, рыбных бункеров |
|  | Изготовление, ремонт дверей металлических проницаемых |
|  | Изготовление, сборка носилок корабельных |
|  | Изготовление, сборка с подшипниками и установка вьюшек швартовых и кабельных |
|  | Изготовление, сборка фильтров различных типов |
|  | Изготовление, сборка, ремонт устройств спасательных |
|  | Изготовление, сборка, ремонт, правка, установка трапов наклонных и поручней к трапам |
|  | Изготовление, сборка, установка и ремонт антенн со стойкой |
|  | Изготовление, сборка, установка и ремонт верстаков, рундуков, столов с тумбами, шкафов разного назначения, ящиков для запасных изделий и принадлежностей, ящиков, сейфов, каркасов под приборы, кресел вращающихся, укладок |
|  | Изготовление, сборка, установка каркасных плит термостойкого покрытия палуб, установка каркасов без плит |
|  | Изготовление, установка и крепление флагштоков, пойсштоков с обоймами, футштоков, футляров для карт |
|  | Изготовление, установка и ремонт устройств тентовых |
|  | Изготовление, установка на амортизаторы настила плавающего |
|  | Изготовление, установка ограждений леерных в оконечностях и заваливающихся |
|  | Изготовление, установка эмблем на дымовых трубах, досок наименования судна |
|  | Монтаж, установка монорельсов, путей рельсовых |
|  | Подгонка, монтаж и укупорка труб общесудовой вентиляции |
|  | Правка, механическая очистка, резка металлопласта для модульных панелей |
|  | Размещение и установка в насыщенных помещениях запасных изделий и принадлежностей, аварийно-спасательного имущества |
|  | Сборка в объем ветроотбойников, щитов волнорезных |
|  | Сборка ответственных узлов и конструкций под контактную точечную и шовную сварку |
|  | Сборка, установка и ремонт головок вентиляционных грибовидных, эжекторных |
|  | Установка задвижек вентиляционных с приводом |
|  | Установка на герметик и уплотнительную резину стекол иллюминаторов |
|  | Установка насыщения стрел грузовых |
|  | Установка пирамид с внутренними сейфами, сейфов, столов операционных |
|  | Установка, монтаж и ремонт антенн, устройств якорных, швартовных, буксирных для мелких и малых судов |
| Необходимые умения | Выполнять геометрические построения и развертки сложных геометрических фигур |
|  | Выполнять закрепление трапов к обухам на переборке и настиле палубы |
|  | Выполнять изготовление и сборку узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, цистерн с криволинейными обводами в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять комплекс работ, связанных с изменением размеров (подрезка, прирубка, наплавка) или формы (поджатие, правка) собираемых элементов и совмещением стыкуемых элементов в процессе сборки и установки узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Выполнять местную подрезку и совмещение стыкуемых элементов конструкций при установке обрешетника под зашивку жилых, служебных и специальных помещений, рыбных бункеров |
|  | Выполнять подгонку и проверку горизонтальности и вертикальности плоскостей устанавливаемых изделий |
|  | Выполнять построение развертки перехода с одного диаметра на другой со смещаемой осью |
|  | Выполнять построение развертки усеченного конуса с недоступной вершиной |
|  | Выполнять проверку ступенек на горизонтальность в ходе установки наклонных трапов |
|  | Выполнять ремонт узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов с применением необходимой оснастки и инструмента и соблюдением требований охраны труда |
|  | Выполнять удаление монтажных припусков, прирубку или наплавку монтажных кромок, правку, поджатие и совмещение стыкуемых элементов конструкций при установке зашивки рефрижераторных помещений стальными оцинкованными листами, при установке шумопоглощающей зашивки в жилых, общественных, санитарно-гигиенических, хозяйственных, специальных помещениях, при установке противопожарных дымоходов |
|  | Выполнять установку настилов из стали и алюминиевых сплавов отдельными элементами, секциями |
|  | Выполнять установку узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, цистерн с криволинейными обводами в соответствии с разметкой |
|  | Проверять на соответствие требованиям технологической документации выполненные работы по изготовлению, правке, сборке, проверке, установке, ремонту узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Проверять на соответствие требованиям технологической документации выполненные работы по правке деталей судового оборудования, дельных вещей средней сложности, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Определять размер минимально допустимого радиуса изгиба в зависимости от механических свойств материала заготовки, от технологии гибки и качества поверхности заготовки |
|  | Осуществлять замену резины уплотнительной на дверях в соответствии с технической документацией |
|  | Осуществлять проверку правильности установки узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности с учетом наклона стапеля |
|  | Устанавливать и регулировать рабочие режимы оборудования для точечной и шовной сварки |
|  | Устанавливать соответствие качества сборки узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности требованиям, заданным в технической документации, с применением контрольно-измерительных инструментов и приспособлений |
|  | Читать сложные сборочные чертежи |
|  | Выполнять требования охраны труда при изготовлении, правке, сборке, установке, демонтаже и ремонте узлов, судовой мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности |
| Необходимые знания | Виды и конструктивные особенности сварных соединений при контактной сварке |
|  | Допуски и припуски при обработке и сборке изделий |
|  | Инструмент и приспособления, применяемые при проверке на горизонтальность и вертикальность устанавливаемых и установленных изделий |
|  | Интервал температур, при котором осуществляется холодная и горячая правки |
|  | Классификация и конструктивные разновидности судовых устройств |
|  | Материалы, применяемые на судах при корпусодостроечных работах |
|  | Механические и технологические свойства материалов, свариваемых на машинах контактной сварки |
|  | Назначение проекций, положений шпангоутов, ватерлиний и батоксов на проекциях теоретического чертежа |
|  | Необходимая технологическая и техническая документация на выполняемые работы |
|  | Обозначения допусков, посадок и классов точности на чертежах |
|  | Последовательность изготовления, сборки, установки узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Правила использования слесарно-сборочного и контрольно-измерительного инструмента (простые оптические приборы: квадранты, трубы визирные, мишени передвижные), приспособлений |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации гибочных приспособлений, прессов, станков |
|  | Правила подготовки кромок ответственных изделий под сварку |
|  | Правила чтения сложных сборочных чертежей |
|  | Способы изготовления судовой мебели и дельных вещей средней сложности |
|  | Способы определения и обозначение пределов прочности металла |
|  | Способы предупреждения сминания, выпучивания, появления трещин при гибке труб |
|  | Способы проверки качества сборки в объем ветроотбойников, щитов волнорезных |
|  | Способы развертки сложных геометрических фигур |
|  | Технические и технологические документы для выполнения корпусодостроечных работ в цехе и на судне |
|  | Технологии изготовления и сборки секций каркасов для формирования помещений в модульной системе |
|  | Технологический процесс монтажа леерного устройства |
|  | Технологический процесс монтажа наклонного трапа |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по сборке узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к заготовкам перед гибкой |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству выполнения работ при изготовлении, правке, сборке, проверке, установке, ремонте узлов, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству правки деталей судового оборудования, дельных вещей средней сложности, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ по изготовлению, правке, сборке, установке, демонтажу и ремонту узлов, мебели, изделий судового оборудования, дельных вещей средней сложности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний на непроницаемость; сдача в действие якорных, швартовных, буксирных, антенных устройств для мелких и малых судов | Код | D/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Испытания на непроницаемость резины уплотнительной на дверях |
| --- | --- |
|  | Испытания переборок |
|  | Испытания производственной тары на прочность конструкции |
|  | Испытания системы технологической (временной) вентиляции |
|  | Испытания сходней и трапов |
|  | Испытания устройств спасательных, страхующих |
|  | Подготовка и сдача судовых помещений, отсеков, цистерн на конструкцию |
| Необходимые умения | Проводить испытания на непроницаемость резины уплотнительной на дверях в соответствии с технической документацией |
|  | Оценивать исправность инструментов, приспособлений и оснастки, необходимых для проведения испытаний |
|  | Проводить испытания на герметичность (газонепроницаемость) специальных судовых помещений в соответствии с техническими условиями |
|  | Проводить испытания на непроницаемость водогазонепроницаемых дверей, крышек, иллюминаторов и окон методом полива воды из брандспойта |
|  | Проводить испытания отсеков, цистерн наливом воды под напором |
|  | Проводить испытания переборок обдувом струей сжатого воздуха с промазыванием швов на противоположной стороне мыльной пеной |
|  | Проводить испытания производственной тары на прочность конструкции под нагрузкой при штабелировании в соответствии с технической документацией |
|  | Проводить испытания технологической (временной) вентиляции в соответствии с технической документацией |
|  | Проводить испытания устройств спасательных, страхующих в соответствии с технической документацией |
|  | Устанавливать соответствие параметров сходней и трапов требованиям конструкторской и технологической документации |
|  | Читать техническую документацию на проведение испытаний на непроницаемость; сдавать в действие якорных, швартовных, буксирных устройств для мелких и малых судов |
|  | Выполнять требования охраны труда при проведении испытаний на непроницаемость, сдачи в действие якорных, швартовных, буксирных, антенных устройств для мелких и малых судов |
| Необходимые знания | Правила испытания судовых помещений и отсеков на непроницаемость и газонепроницаемость (до сдачи помещений под изоляцию) |
|  | Правила работы с приборами, инструментами и оснасткой при испытаниях изделий, систем общесудовой вентиляции |
|  | Программы проведения испытаний спасательных и страхующих устройств |
|  | Технические требования, предъявляемые к проведению испытаний судовых помещений, отсеков, цистерн на конструкцию |
|  | Виды технической документации на проведение испытаний на непроницаемость, на сдачу в действие якорных, швартовных, буксирных, антенных устройств для мелких и малых судов, ее содержание |
|  | Требования охраны труда при проведении испытаний на непроницаемость, при сдаче в действие якорных, швартовных, буксирных, антенных устройств для мелких и малых судов |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, правка, сборка, установка и ремонт сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей и испытание систем комплексной обработки воздуха, охлаждения приборов и кондиционирования, люковых закрытий, иллюминаторов, забортных трапов; сдача в действие систем общесудовой вентиляции | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик-достройщик судовой 5-го разряда |  |  |  |  |  |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев сборщиком-достройщиком судовым 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 83 | Сборщик-достройщик судовой 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18145 | Сборщик-достройщик судовой |
| ОКСО | 2.26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов |
|  | 2.26.01.02 | Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение разметочных работ при изготовлении, сборке, установке сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей |
| --- | --- |
|  | Разметка баков, цистерн, емкостей, поддонов со сложной конфигурацией из сталей и сплавов |
|  | Разметка отверстий в развертке трубы для стыкования трубы с патрубком под прямым углом |
|  | Разметка мест установки сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей |
| Необходимые умения | Выполнять разметку при изготовлении и сборке сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей, баков, цистерн, емкостей, поддонов со сложной конфигурацией в соответствии с чертежами |
|  | Определять последовательность выполнения разметки сложных судовых узлов, устройств, судовой мебели, дельных вещей со сложной конфигурацией |
|  | Выполнять разметку мест установки сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей в соответствии с чертежами |
|  | Проверять соответствие выполненных работ по разметке сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей, баков, цистерн, емкостей, поддонов со сложной конфигурацией чертежам и утвержденной документации |
|  | Читать техническую документацию на выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей |
|  | Выполнять требования охраны труда при выполнении подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей |
| Необходимые знания | Способы разметки сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей |
|  | Способы разметки мест установки сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству выполнения разметки сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей, баков, цистерн, емкостей, поддонов со сложной конфигурацией |
|  | Виды технической документации для выполнения подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей, ее содержание |
|  | Требования охраны труда при выполнении подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, правка, сборка, монтаж и ремонт сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Вулканизация, установка уплотнений резиновых закрытий |
| --- | --- |
|  | Изготовление сложных кондукторов, приспособлений, макетов забойных труб |
|  | Изготовление стульев, кресел с перемещением в трех плоскостях |
|  | Изготовление, монтаж защиты ветровой криволинейной формы из оргстекла |
|  | Изготовление, монтаж защиты от искрообразования и экранизации непроницаемых дверей и крышек |
|  | Изготовление, монтаж и ремонт фигурных газоотводов воздуха высокого давления, глушителей шума |
|  | Изготовление, монтаж иллюминаторов створчатых, с опускным устройством и влагоочистителями |
|  | Изготовление, монтаж оборудования релаксационных резервуаров |
|  | Изготовление, подгонка по месту и монтаж труб забойных систем (кондиционирования, охлаждения приборов, комплексной обработки воздуха) |
|  | Изготовление, подгонка, установка и ремонт обрешетника и настила полов в машинно-котельных отделениях судов и плавучих конструкций |
|  | Изготовление, пригонка по месту стеллажей особо сложных и специальных (с обводкой пиллерсов, труб вентиляции, при большой покатости палубы, угловых переходах, конусности полок) |
|  | Изготовление, пригонка, установка зашивки помещений листами из коррозионно-стойкой стали |
|  | Изготовление, сборка и ремонт балок поворотных с приводами, стрел грузовых, шлюпбалок |
|  | Изготовление, сборка и ремонт переходов с круглого сечения на призматическое со смешанными осями систем вентиляции |
|  | Изготовление, сборка пирамид с внутренними сейфами и сейфов |
|  | Изготовление, сборка, пригонка и установка термостойких плит покрытия палуб |
|  | Изготовление, сборка, установка сигнальных буев |
|  | Изготовление, сборка, установка трапов забортных (парадных) |
|  | Изготовление, сборка, установка, ремонт дверей и крышек противопожарных, водогазонепроницаемых с приводами |
|  | Изготовление, сборка, установка, ремонт диффузоров, конфузоров, четверников с переходными сечениями, сепараторов, циклонов |
|  | Изготовление, установка макетов волноводного тракта |
|  | Монтаж закрытий люковых, механизированных, устройств грузовых, шлюпочных, спасательных для мелких и малых судов, якорных, буксирных и швартовных для средних и крупных судов |
|  | Настройка, регулировка систем общесудовой вентиляции |
|  | Правка, калибровка и ремонт стеллажей особо сложных и специальных (с обводкой пиллерсов, труб вентиляции, при большой покатости палубы, угловых переходах, конусности полок) |
|  | Сборка в объем, установка люков световых |
|  | Сборка мачт сигнальных и радиомачт |
|  | Сборка, монтаж и демонтаж аппаратуры медицинской |
|  | Формирование и оборудование судовых помещений в модульной системе |
| Необходимые умения | Выполнять ремонт сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей, баков, цистерн, емкостей, поддонов со сложной конфигурацией из сталей и сплавов с применением необходимой оснастки и инструмента и соблюдением требований охраны труда |
|  | Восстанавливать исправное состояние особо сложных и специальных стеллажей с помощью правки и калибровки |
|  | Выбирать и применять методы и рациональные способы сборки и сварки судовых конструкций |
|  | Выбирать температуру термообработки железоуглеродистых сталей с применением диаграммы состояния |
|  | Выполнять геометрические построения и развертки особо сложных геометрических фигур |
|  | Выполнять развертку деталей тройника из труб одинакового сечения, тройника газоотвода |
|  | Выполнять развертку конуса, усеченного наклонной плоскостью, шаровой поверхности и винтовой поверхности |
|  | Выполнять сборку секций каркасов и монтаж оборудования для формирования помещений в модульной системе |
|  | Осуществлять вулканизацию резиновых уплотнений судовых закрытий |
|  | Устанавливать соответствие качества сборки сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей требованиям, заданным в технической документации, с применением контрольно-измерительных инструментов и приспособлений |
|  | Выполнять требования охраны труда к изготовлению, правке, сборке, установке, демонтажу и ремонту сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей |
| Необходимые знания | Зависимость величины поля допуска от класса точности, назначения детали, величины номинального размера, характера посадки |
|  | Клеи, применяемые для склеивания изделий из пластмасс и металлов |
|  | Правила и последовательность монтажа оборудования судовых помещений в модульной системе |
|  | Правила использования слесарно-сборочного, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений |
|  | Режимы настройки и регулировки систем общесудовой вентиляции |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости поверхностей и их обозначение на чертежах |
|  | Способы предотвращения и уменьшения деформаций и напряжений после сварки конструкций из алюминиевых и легированных сплавов |
|  | Способы развертки особо сложных геометрических фигур |
|  | Способы ремонта переходов с круглого сечения на призматическое со смешанными осями систем вентиляции |
|  | Способы установки резиновых уплотнений судовых закрытий |
|  | Технологический процесс склеивания деталей и узлов из пластмасс |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству правки крупных деталей из листового и профильного металла |
|  | Факторы, влияющие на точность проводимых измерений |
|  | Правила и методы строповки, увязки и перемещения грузов массой до 10 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов массой до 10000 кг |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ по изготовлению, правке, сборке, установке, демонтажу и ремонту сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, судовой мебели, дельных вещей |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний систем комплексной обработки воздуха, охлаждения приборов и кондиционирования, люковых закрытий, иллюминаторов, забортных трапов; сдача в действие систем общесудовой вентиляции | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Испытания газоотводов, фигурных и воздуха высокого давления, глушителей шума |
| --- | --- |
|  | Испытания дверей и крышек противопожарных водогазонепроницаемых с приводами |
|  | Испытания иллюминаторов створчатых, с опускным устройством и влагоочистителями |
|  | Испытания люков световых |
|  | Испытания систем кондиционирования, охлаждения приборов и комплексной обработки воздуха |
|  | Испытания, сдача в действие трапов забортных (парадных) |
|  | Настройка и регулировка систем общесудовой вентиляции при швартовых и ходовых испытаниях |
|  | Проверка качества вулканизации, сдача на непроницаемость уплотнений резиновых закрытий |
|  | Сдача в действие закрытий люковых, механизированных, устройств грузовых, шлюпочных, спасательных для мелких и малых судов |
|  | Сдача в действие устройств якорных, буксирных и швартовных для средних и крупных судов |
| Необходимые умения | Выбирать манометр для проведения испытаний труб на прочность в зависимости от пробного давления |
|  | Испытывать и сдавать в действие трапы забортные (парадные) в соответствии с технической документацией |
|  | Испытывать фигурные газоотводы, воздуха высокого давления, глушители шума в соответствии с технической документацией |
|  | Оценивать качество вулканизации, осуществлять сдачу на непроницаемость уплотнений резиновых закрытий в соответствии с технической документацией |
|  | Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе сдачи в действие на швартовных и ходовых испытаниях систем общесудовой вентиляции |
|  | Оценивать необходимость в настройке и регулировке систем общесудовой вентиляции |
|  | Проводить испытания дверей и крышек противопожарных, водогазонепроницаемых с приводами в соответствии с технической документацией |
|  | Проводить испытания иллюминаторов створчатых, с опускным устройством и влагоочистителями в соответствии с технической документацией |
|  | Проводить испытания люков световых в соответствии с технической документацией |
|  | Проводить испытания труб на прочность и плотность |
|  | Сдавать в действие закрытия люковые, механизированные, устройства грузовые, шлюпочные, спасательные для мелких и малых судов, якорные, буксирные и швартовные для средних и крупных судов в соответствии с программами испытаний |
|  | Выполнять требования охраны труда при проведении испытаний систем комплексной обработки воздуха, охлаждения приборов и кондиционирования; при сдаче в действие систем общесудовой вентиляции |
| Необходимые знания | Правила проведения испытаний и сдачи в действие трапов забортных (парадных) |
|  | Правила проведения испытаний и сдачи мачт сигнальных и радиомачт |
|  | Правила проведения испытаний систем вентиляции на прочность и герметичность |
|  | Программы швартовных и ходовых испытаний |
|  | Способы обеспечения герметичности закрытий |
|  | Способы проведения испытаний газоотводов, фигурных и воздуха высокого давления, глушителей шума |
|  | Способы проведения испытаний люков световых |
|  | Требования охраны труда при выполнении испытаний систем комплексной обработки воздуха, охлаждения приборов и кондиционирования, сдачи в действие систем общесудовой вентиляции |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление, сборка и установка особо сложного (уникального) оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей; регулировка режимов и сдача в действие систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха | Код | F | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик-достройщик судовой 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев сборщиком-достройщиком судовым 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 84 | Сборщик-достройщик судовой 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18145 | Сборщик-достройщик судовой |
| ОКСО | 2.26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов |
|  | 2.26.01.02 | Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, сборке, установке особо сложного (уникального) оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей | Код | F/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка при изготовлении и сборке особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
| --- | --- |
|  | Разметка мест установки особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
| Необходимые умения | Выполнять разметку при изготовлении и сборке особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей в соответствии с чертежами |
|  | Определять последовательность разметки особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей в соответствии с чертежами |
|  | Выполнять разметку мест установки с применением разметочных машин с программным управлением и фотопроекционных установок |
|  | Проверять соответствие выполненных работ по разметке чертежам и утвержденной документации |
|  | Выполнять требования охраны труда при выполнении подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке особо сложного оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
| Необходимые знания | Способы разметки особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
|  | Способы разметки мест установки и проверки всех выполняемых достроечных работ |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения разметки особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
|  | Правила и методы строповки, увязки и перемещения грузов без ограничения по массе с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Требования охраны труда при выполнении подготовительных и вспомогательных операций при изготовлении, разметке, сборке, установке особо сложного оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по изготовлению, сборке, установке особо сложного (уникального) оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей | Код | F/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление особо сложных кондукторов и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Изготовление раструбов вентиляционных шаровых |
|  | Изготовление столов операционных |
|  | Изготовление, сборка антенн крупногабаритных лучевых |
|  | Изготовление, сборка и установка на судне особо сложных и ответственных изделий судового оборудования |
|  | Изготовление, сборка и установка на судне судовой мебели |
|  | Изготовление, сборка и установка на судне дельных вещей |
|  | Изготовление, установка обтекателей специальных устройств сложной конфигурации из легированных сталей и сплавов |
|  | Монтаж устройств грузовых, шлюпочных, спасательных для средних и крупных судов |
| Необходимые умения | Выполнять геометрические построения и развертки геометрических фигур любой сложности |
|  | Выполнять сборку и установку на судне особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей в соответствии с технологической документацией |
|  | Определять положение всех проектируемых объектов с применением плановой разбивки |
|  | Проверять соответствие выполненных работ по изготовлению, сборке и установке на судне особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей утвержденной документации и требованиям государственных стандартов |
|  | Производить особо сложные и ответственные изделия судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей в соответствии с технологическим процессом |
|  | Устанавливать соответствие качества сборки особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей требованиям, заданным в технической документации, с применением сложных контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Устранять возникающие конструктивные и технологические деформации при выполнении работ |
|  | Читать чертежи любой сложности |
|  | Выполнять требования охраны труда при изготовлении, сборке, установке особо сложного оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
| Необходимые знания | Методы обработки и свойства применяемых пластмасс и биметаллов |
|  | Методы постройки судов |
|  | Последовательность изготовления, сборки, установки и монтажа сложных изделий, оборудования помещений, устройств, судовой металлической мебели, дельных вещей, воздуховодов вентиляции всех назначений, систем кондиционирования, комплексной обработки воздуха |
|  | Правила использования и режимы работы сложных контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Правила настройки, регулировки систем всех назначений |
|  | Правила чтения плановой разбивки |
|  | Правила чтения чертежей любой сложности |
|  | Причины и размеры возникающих конструктивных и технологических деформаций при выполнении работ и способы их уменьшения |
|  | Режимы работы систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха |
|  | Способы развертки любых геометрических фигур |
|  | Техническая и технологическая документация на выполняемые работы |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по сборке особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
|  | Требования технологической документации, предъявляемые к качеству выполнения работ при изготовлении, сборке и установке на судне особо сложных и ответственных изделий судового оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов без ограничения по массе |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ по изготовлению, сборке, установке особо сложного оборудования, судовой мебели, устройств и дельных вещей |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Сдача в действии систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха, шлюпочных, спасательных, грузовых устройств средних и крупных судов | Код | F/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Испытания на плотность и сдача кинематики в действие закрытий люковых механизированных |
| --- | --- |
|  | Настройка, регулировка, сдача в действие систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов, комплексной обработки воздуха |
|  | Проверка арматуры с гидроприводами, ее регулировка и испытания на герметичность |
|  | Настройка, регулировка по всем режимам систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха |
|  | Сдача в действие на швартовных и ходовых испытаниях систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха, проведение необходимой настройки и регулировки |
|  | Сдача в действие устройств грузовых, шлюпочных, спасательных для средних и крупных судов |
| Необходимые умения | Определять последовательность проведения испытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и приспособления в зависимости от тестируемых параметров |
|  | Определять степень отклонений в работе арматуры с гидроприводами и выбирать способ ее регулировки |
|  | Осуществлять сдачу в действие устройств грузовых, шлюпочных, спасательных для средних и крупных судов в соответствии с технической документацией |
|  | Оценивать качество выполненных сборочных и регулировочных работ в процессе сдачи в действие систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов, комплексной обработки воздуха |
|  | Оценивать необходимость в настройке и регулировке систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов, комплексной обработки воздуха |
|  | Проводить испытания грузовых стрел на заданную нагрузку в соответствии с технической документацией |
|  | Проводить испытания закрытий люковых механизированных на плотность и осуществлять сдачу кинематики в действие в соответствии с технической документацией |
|  | Сдавать в действие системы противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов, комплексной обработки воздуха в соответствии с программами испытаний |
|  | Выполнять требования охраны труда при проведении испытаний арматуры с гидроприводами на герметичность и сдачи в действие систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха |
| Необходимые знания | Методики проведения швартовных и ходовых испытаний |
|  | Правила настройки, регулировки и испытаний систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов, комплексной обработки воздуха |
|  | Требования технической документации к проведению испытаний грузовых стрел на заданную нагрузку |
|  | Требования технической документации к проведению испытаний закрытий люковых механизированных на плотность |
|  | Требования технической документации к проведению испытаний на герметичность судовой арматуры с гидроприводами |
|  | Требования технической документации к проведению испытаний устройств грузовых, шлюпочных, спасательных для средних и крупных судов |
|  | Характеристики и режимы работы сложных контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Требования охраны труда при проведении испытаний арматуры с гидроприводами на герметичность и сдачи в действие систем противохимической вентиляции, кондиционирования, охлаждения приборов и систем комплексной обработки воздуха |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Генеральный директор, председатель правления Алексей Львович Рахманов

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 23, раздел «Судостроение и судоремонт».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.