УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «31» августа 2021 г. № 610н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист асфальтоукладчика

243

Регистрационный номер

# Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч»	23

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	33

I. Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением асфальтоукладчиков различной производительности |  | 16.024 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качественного выполнения работ по устройству асфальтобетонных покрытий с применением асфальтоукладчиков различной производительности в условиях строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог, автострад, автомагистралей, шоссе, мостов, эстакад, тоннелей, взлетно-посадочных полос аэродромов, улично-дорожных сетей, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, дорог для автомобильного транспорта и пешеходов, открытых, крытых и подземных автомобильных стоянок

Группа занятий:

| # 8342 | # Операторы землеройных и аналогичных машин | # - | # - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | 3 | Выполнение механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | A/04.3 | 3 |
| B | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч | 4 | Выполнение механизированных работ по устройству асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист 6-го разряда Машинист 7-го разряда Машинист укладчика асфальтобетона 6-го разряда Машинист укладчика асфальтобетона 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения тракториста-машиниста, подтверждающее право управления асфальтоукладчиком соответствующей категории Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение мерам пожарной безопасности Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | Требованием для получения более высокого тарифного разряда является наличие опыта работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) тарифным разрядом и освоение программ повышения квалификации рабочих, служащих или переподготовки рабочих, служащих Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист асфальтоукладчика 6-го разряда допускается к управлению асфальтоукладчиком производительностью до 100 т/ч Машинист асфальтоукладчика 7-го разряда допускается к управлению асфальтоукладчиком производительностью свыше 100 до 400 т/ч |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ЕТКС | § 122 | Машинист 6-го разряда |
|  | § 123 | Машинист 7-го разряда |
| ОКПДТР | 14288 | Машинист укладчика асфальтобетона |
| ОКСО | 2.23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сопровождение асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч к месту выполнения работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей и на базу механизации |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологической настройки систем и рабочих органов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч перед началом механизированных работ и их регулировки в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Прием асфальтобетонной смеси из транспортного средства или перегружателя асфальтобетона в бункер асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выполнение технологического процесса укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Контроль качества выполнения технологического процесса укладки и готовых асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Контролировать комплектность асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при транспортировке к месту выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Учитывать конструктивные и технологические возможности асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при выполнении механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Выполнять приемы по технологической настройке систем и рабочих органов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч для устройства асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей с учетом свойств используемых асфальтобетонных смесей, параметров укладки, погодных воздействий |
|  | Производить регулировку параметров и режимов укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей на основании результатов пробной укладки асфальтобетонного покрытия асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Управлять асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч в соответствии с требованиями к укладке и условиями укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей в различных допустимых нормативными документами эксплуатационных условиях (в том числе в темное время суток) |
|  | Контролировать показания измерительных приборов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при выполнении механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Контролировать положение рабочих органов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Производить регулировку параметров и режимов укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей с целью сохранения их стабильности |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь из транспортного средства или перегружателя асфальтобетона и обеспечивать постоянную загрузку бункера асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч асфальтобетонной смесью в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Обеспечивать постоянное количество асфальтобетонной смеси перед рабочим органом асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Обеспечивать пропорциональную регулировку подачи асфальтобетонной смеси в шнековую камеру и ее равномерное распределение при укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Производить регулировку датчика нивелирования при изменении наклона рабочего органа асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей, выполняемого асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Визуально оценивать качество укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей, в том числе замыкания поверхности, равномерности структуры |
|  | Предотвращать возникновение различных видов дефектов укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Устранять различные виды дефектов укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Обеспечивать безопасность работников, находящихся в опасной зоне работы асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Обеспечивать согласованную работу асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч с машинистами дорожно-строительных машин механизированного звена при устройстве асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Выполнять перечень действий для завершения механизированной работы асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Блокировать асфальтоукладчик производительностью до 400 т/ч на месте стоянки |
|  | Выполнять перечень действий по защите датчиков нивелирования и пультов управления рабочим органом асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч от вандализма |
|  | Соблюдать строительные нормы и правила |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в начале и конце рабочей смены |
|  | Предотвращать нарушения в работе асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и рабочего оборудования, в том числе по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Контролировать движение асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и рабочих органов при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Прекращать работу асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила допуска к работе машиниста асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила государственной регистрации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения применительно к асфальтоукладчику производительностью до 400 т/ч |
|  | Требования инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила производственной эксплуатации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и его основных агрегатов |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Принцип работы механического, электрического и гидравлического оборудования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Конструкция и принцип действия систем навигации и нивелирования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, типы и назначение датчиков для системы нивелирования |
|  | Комплектность асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Приемы, правила и нормы технологической настройки систем и рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при выполнении укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Значения обозначений бортового компьютера асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Особенности технологии укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч при укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Влияние погодных условий на качество процесса укладки асфальтобетонных смесей и готовое асфальтобетонное покрытие тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Требования к земляному полотну и основанию под укладку асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Правила согласования толщины укладки и состава асфальтобетонной смеси |
|  | Типовые конструкции асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Параметры укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Сортамент, маркировка и свойства асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Правила и режимы укладки (в том числе температурные режимы) типов и марок асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей с использованием асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила и способы позиционирования и регулировки датчиков нивелирования |
|  | Правила и последовательность действий при завершении механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила и способы очистки частей асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, контактирующих с асфальтобетонной смесью, при завершении механизированных работ |
|  | Правила межсменного хранения асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Требования, предъявляемые к качеству асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей, виды дефектов, причины их возникновения |
|  | Способы предотвращения возникновения различных видов дефектов укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Способы устранения дефектов укладки асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей |
|  | Способы аварийного прекращения работы асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила погрузки асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч на железнодорожный транспорт и трейлер, перевозки на них |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сопровождение асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч к месту выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог и на базу механизации |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологической настройки систем и рабочих органов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч перед началом механизированных работ и их регулировки в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Прием асфальтобетонной смеси из транспортного средства или перегружателя асфальтобетона в бункер асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выполнение технологического процесса укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Контроль качества выполнения технологического процесса укладки и готовых асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Контролировать комплектность асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при транспортировке к месту выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Учитывать конструктивные и технологические возможности асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при выполнении механизированных работ по укладке асфальтобетонного покрытия при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Выполнять приемы по технологической настройке систем и рабочих органов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч для устройства асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог с учетом свойств используемых асфальтобетонных смесей, параметров укладки, погодных воздействий |
|  | Производить регулировку параметров и режимов укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог на основании результатов пробной укладки асфальтобетонного покрытия асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Управлять асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч в соответствии с требованиями к укладке и условиями укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог в различных допустимых нормативными документами эксплуатационных условиях (в том числе в темное время суток) |
|  | Формировать закрытый продольный шов методом «горячий слой к холодному» в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Формировать закрытый продольный шов методом «горячий слой к горячему» в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Определять толщину укладываемого слоя с учетом его просадки после уплотнения, обеспечивая плавный переход между полосами дорожной одежды |
|  | Контролировать показания измерительных приборов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Контролировать положение рабочих органов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Производить регулировку параметров и режимов укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог с целью сохранения их стабильности |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь из транспортного средства или перегружателя асфальтобетона и обеспечивать постоянную загрузку бункера асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч асфальтобетонной смесью в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Обеспечивать постоянное количество асфальтобетонной смеси перед рабочим органом асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Обеспечивать пропорциональную регулировку подачи асфальтобетонной смеси в шнековую камеру и ее равномерное распределение при укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Производить регулировку датчика нивелирования при изменении наклона рабочего органа асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог, выполняемого асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Визуально оценивать качество укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог, в том числе замыкания поверхности, равномерности структуры |
|  | Предотвращать возникновение различных видов дефектов укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Устранять различные виды дефектов укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Обеспечивать безопасность работников, находящихся в опасной зоне работы асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Обеспечивать согласованную работу асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч с машинистами дорожно-строительных машин механизированного звена при устройстве асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Выполнять перечень действий для завершения механизированной работы асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч по укладке асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Блокировать асфальтоукладчик производительностью до 400 т/ч на месте стоянки |
|  | Выполнять перечень действий по защите датчиков нивелирования и пультов управления рабочим органом асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч от вандализма |
|  | Соблюдать строительные нормы и правила |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в начале и конце рабочей смены |
|  | Предотвращать нарушения в работе асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и рабочего оборудования, в том числе по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Контролировать движение асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и рабочих органов при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Прекращать работу асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила допуска к работе машиниста асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила государственной регистрации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения применительно к асфальтоукладчику производительностью до 400 т/ч |
|  | Требования инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила производственной эксплуатации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и его основных агрегатов |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Принцип работы механического, электрического и гидравлического оборудования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Конструкция и принцип действия систем навигации и нивелирования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, типы и назначение датчиков для системы нивелирования |
|  | Комплектность асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Приемы, правила и нормы технологической настройки систем и рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч для выполнения укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Значения символов бортового компьютера асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Особенности технологии укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Влияние погодных условий на качество процесса укладки асфальтобетонных смесей и готовое асфальтобетонное покрытие при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Требования к земляному полотну и основанию под укладку асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Правила согласования толщины укладки и состава асфальтобетонной смеси |
|  | Технология формирования закрытого продольного шва методом «горячий слой к горячему» |
|  | Технология формирования закрытого продольного шва методом «горячий слой к холодному» |
|  | Типовые конструкции краевых полос дорожных одежд, формируемых при расширении автомобильных дорог различного назначения |
|  | Типовые конструкции дорожных одежд проезжей части автомобильных дорог различного назначения |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Параметры укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Сортамент, маркировка и свойства асфальтобетонных смесей, применяемых при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Правила и режимы укладки (в том числе температурные режимы) типов и марок асфальтобетонных смесей, применяемых при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог с использованием асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила и способы позиционирования и регулировки датчиков нивелирования |
|  | Правила и последовательность действий при завершении механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий дорог асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила и способы очистки частей асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, контактирующих с асфальтобетонной смесью, при завершении механизированных работ |
|  | Правила межсменного хранения асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Требования, предъявляемые к качеству асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения, виды дефектов, причины их возникновения |
|  | Способы предотвращения возникновения различных видов дефектов укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Способы устранения дефектов укладки асфальтобетонных покрытий при расширении и реконструкции дорожных одежд автомобильных дорог |
|  | Способы аварийного прекращения работы асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила погрузки асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч на железнодорожных транспорт и трейлер, перевозки на них |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сопровождение асфальтоукладчика производительностью до 400т/ч к месту выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения и на базу механизации |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологической настройки систем и рабочих органов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч перед началом механизированных работ и их регулировки в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Прием асфальтобетонной смеси из транспортного средства или перегружателя асфальтобетона в бункер асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выполнение технологического процесса укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Контроль качества выполнения технологического процесса укладки и готовых асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Контролировать комплектность асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при транспортировке к месту выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Учитывать конструктивные и технологические возможности асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при выполнении механизированных работ по укладке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог различного назначения |
|  | Выполнять приемы по технологической настройке систем и рабочих органов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч для устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с учетом свойств используемых асфальтобетонных смесей, параметров укладки, погодных воздействий |
|  | Производить регулировку параметров и режимов укладки асфальтобетонных покрытий при устройстве дорожных одежд автомобильных дорог различного назначения на основании результатов пробной укладки асфальтобетонного покрытия асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Управлять асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч в соответствии с требованиями к укладке и условиями укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения в различных допустимых нормативными документами эксплуатационных условиях (в том числе в темное время суток) |
|  | Формировать закрытый продольный шов методом «горячий слой к холодному» в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Формировать закрытый продольный шов методом «горячий слой к горячему» в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Определять толщину укладываемого слоя с учетом его просадки после уплотнения, обеспечивая плавный переход между полосами дорожной одежды |
|  | Производить укладку асфальтобетонных покрытий на крутых поворотах автомобильных дорог различного назначения асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч, оснащенным специальной опалубкой |
|  | Производить укладку асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения на уклоне в поперечном направлении асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Производить укладку асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения на уклоне в продольном направлении асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Осуществлять устройство колейных дорог и профилированных покрытий автомобильных дорог различного назначения асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Контролировать показания измерительных приборов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Контролировать положение рабочих органов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Производить регулировку параметров и режимов укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с целью сохранения их стабильности |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь из транспортного средства или перегружателя асфальтобетона и обеспечивать постоянную загрузку бункера асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч асфальтобетонной смесью в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Обеспечивать постоянное количество асфальтобетонной смеси перед рабочим органом асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Обеспечивать пропорциональную регулировку подачи асфальтобетонной смеси в шнековую камеру и ее равномерное распределение при укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Производить регулировку датчика нивелирования при изменении наклона рабочего органа асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения, выполняемого асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Визуально оценивать качество укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения, в том числе замыкания поверхности, равномерности структуры |
|  | Предотвращать возникновение различных видов дефектов укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Устранять различные виды дефектов укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Обеспечивать безопасность работников, находящихся в опасной зоне работы асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Обеспечивать согласованную работу асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч с машинистами дорожно-строительных машин механизированного звена при устройстве асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Выполнять перечень действий для завершения механизированной работы асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Блокировать асфальтоукладчик производительностью до 400 т/ч на месте стоянки |
|  | Выполнять перечень действий по защите датчиков нивелирования и пультов управления рабочим органом асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч от вандализма |
|  | Соблюдать строительные нормы и правила |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в начале и конце рабочей смены |
|  | Предотвращать нарушения в работе асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и рабочего оборудования, в том числе по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Контролировать движение асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и рабочих органов при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Прекращать работу асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила допуска к работе машиниста асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила государственной регистрации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения применительно к асфальтоукладчику производительностью до 400 т/ч |
|  | Требования инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила производственной эксплуатации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и его основных агрегатов |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Принцип работы механического, электрического и гидравлического оборудования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Конструкция и принцип действия систем навигации и нивелирования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, типы и назначение датчиков для системы нивелирования |
|  | Комплектность асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Приемы, правила и нормы технологической настройки систем и рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч для выполнения укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Значения символов бортового компьютера асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Особенности технологии укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Влияние погодных условий на качество процесса укладки асфальтобетонных смесей и готовое асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог различного назначения |
|  | Требования к земляному полотну и основанию под укладку асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Правила согласования толщины укладки и состава асфальтобетонной смеси |
|  | Технология формирования закрытого продольного шва методом «горячий слой к горячему» |
|  | Технология формирования закрытого продольного шва методом «горячий слой к холодному» |
|  | Типовые конструкции краевых полос дорожных одежд, формируемых при расширении автомобильных дорог различного назначения |
|  | Типовые конструкции дорожных одежд проезжей части автомобильных дорог различного назначения |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч при классической укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч, оснащенным специальной опалубкой, при укладке асфальтобетонных покрытий на крутых поворотах автомобильных дорог различного назначения |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч при укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения на уклоне в продольном направлении |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч при укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения на уклоне в поперечном направлении |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч при устройстве колейных дорог и профилировании покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Параметры укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Сортамент, маркировка и свойства асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Правила и режимы укладки (в том числе температурные режимы) типов и марок асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с использованием асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила и способы позиционирования и регулировки датчиков нивелирования |
|  | Правила и последовательность действий при завершении механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий дорог асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила и способы очистки частей асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, контактирующих с асфальтобетонной смесью, при завершении механизированных работ |
|  | Правила межсменного хранения асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Требования, предъявляемые к качеству асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения, виды дефектов, причины их возникновения |
|  | Способы предотвращения возникновения различных видов дефектов укладки асфальтобетонных автомобильных дорог различного назначения |
|  | Способы устранения дефектов укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Способы аварийного прекращения работы асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила погрузки асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч на железнодорожный транспорт и трейлер, перевозки на них |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль общего технического состояния асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч перед началом работ |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации |
|  | Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации |
|  | Проверка заправки и дозаправка силовых установок асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выполнение монтажа (демонтажа) рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выполнение работ по подготовке и постановке асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч на кратковременное хранение |
|  | Выполнение работ по подготовке и постановке асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч на долговременное хранение |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч после кратковременного и долговременного хранения |
| Необходимые умения | Производить работы по очистке и мойке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов, производить крепление и регулировку узлов и механизмов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч горюче-смазочными и специальными материалами |
|  | Производить смазку трущихся элементов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч в начале и конце рабочей смены |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч, технологического оборудования, механизмов и систем управления |
|  | Осуществлять погрузку асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч с железнодорожной платформы и трейлера |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч и его составных частей |
|  | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч к работе |
|  | Требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств |
|  | Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила технической эксплуатации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов |
|  | Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила и последовательность монтажа (демонтажа) рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных материалов и материалов, используемых при техническом обслуживании асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и материалов, используемых при обслуживании асфальтоукладчика и управлении асфальтоукладчиком производительностью до 400 т/ч |
|  | Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления |
|  | Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста автогрейдера, выполняющего основную работу |
|  | Технология сварочных, такелажных и стропальных работ |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Правила консервации и расконсервации асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч |
|  | Терминология, применяемая в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Инструкции по безопасным эксплуатации машин и производству работ |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки колесного асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила погрузки асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист 8-го разряда Машинист укладчика асфальтобетона 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Выполнение механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, улично-дорожных сетей, наземных автомобильных дорог различного назначения, мостов, эстакад и тоннелей, крытых и подземных автомобильных стоянок, ремонту и реконструкции автомобильных дорог с применением асфальтоукладчика производительностью до 400 т/ч не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения тракториста-машиниста, подтверждающее право управления асфальтоукладчиком соответствующей категории Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение мерам пожарной безопасности Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | Требованием для получения более высокого тарифного разряда является наличие опыта работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) тарифным разрядом и освоение программ повышения квалификации рабочих, служащих или переподготовки рабочих, служащих Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист асфальтоукладчика 8-го разряда допускается к управлению асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ЕТКС | § 124 | Машинист 8-го разряда |
| ОКПДТР | 14288 | Машинист укладчика асфальтобетона |
| ОКСО | 2.23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по устройству асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сопровождение асфальтоукладчика производительностью свыше 400т/ч к месту выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения и на базу механизации |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологической настройки систем и рабочих органов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч перед началом механизированных работ и их регулировки в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Прием асфальтобетонной смеси из транспортного средства или перегружателя асфальтобетона в бункер асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Выполнение технологического процесса укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Контроль качества выполнения технологического процесса укладки и готовых асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Контролировать комплектность асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч при транспортировке к месту выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Учитывать конструктивные и технологические возможности асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч при выполнении механизированных работ по укладке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог различного назначения |
|  | Выполнять приемы по технологической настройке систем и рабочих органов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч для устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с учетом свойств используемых асфальтобетонных смесей, параметров укладки, погодных воздействий |
|  | Производить регулировку параметров и режимов укладки асфальтобетонных покрытий при устройстве дорожных одежд автомобильных дорог различного назначения на основании результатов пробной укладки асфальтобетонного покрытия асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Управлять асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч в соответствии с требованиями и условиями укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения в различных допустимых нормативными документами эксплуатационных условиях (в том числе в темное время суток) |
|  | Формировать закрытый продольный шов методом «горячий слой к холодному» в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Формировать закрытый продольный шов методом «горячий слой к горячему» в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Определять толщину укладываемого слоя с учетом его просадки после уплотнения, обеспечивая плавный переход между полосами дорожной одежды |
|  | Производить укладку асфальтобетонных покрытий на крутых поворотах автомобильных дорог различного назначения асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч, оснащенным специальной опалубкой |
|  | Производить укладку асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения на уклоне в поперечном направлении асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Производить укладку асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения на уклоне в продольном направлении асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Производить укладку асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч по технологии «горячий слой на горячий» |
|  | Осуществлять устройство колейных дорог и профилированных покрытий автомобильных дорог различного назначения асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Контролировать показания измерительных приборов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Контролировать положение рабочих органов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Производить регулировку параметров и режимов укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с целью сохранения их стабильности |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь из транспортного средства или перегружателя асфальтобетона и обеспечивать постоянную загрузку бункера асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч асфальтобетонной смесью в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Обеспечивать постоянное количество асфальтобетонной смеси перед рабочим органом асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Обеспечивать пропорциональную регулировку подачи асфальтобетонной смеси в шнековую камеру и ее равномерное распределение при укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Производить регулировку датчика нивелирования при изменении наклона рабочего органа асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения, выполняемого асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Визуально оценивать качество укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения, в том числе замыкания поверхности, равномерности структуры |
|  | Предотвращать возникновение различных видов дефектов укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Устранять различные виды дефектов укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Обеспечивать безопасность работников, находящихся в опасной зоне работы асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч, в процессе выполнения механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Обеспечивать согласованную работу асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч с машинистами дорожно-строительных машин механизированного звена для устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Выполнять перечень действий для завершения механизированной работы асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч по укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Блокировать асфальтоукладчик производительностью свыше 400 т/ч на месте стоянки |
|  | Выполнять перечень действий по защите датчиков нивелирования и пультов управления рабочим органом асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч от вандализма |
|  | Соблюдать строительные нормы и правила |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч в начале и конце рабочей смены |
|  | Предотвращать нарушения в работе асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч и рабочего оборудования, в том числе по показаниям средств встроенной диагностики |
|  | Контролировать движение асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч и рабочих органов при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Прекращать работу асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Читать проектную документацию |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила допуска к работе машиниста асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Правила государственной регистрации асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения применительно к асфальтоукладчику производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Требования инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Правила производственной эксплуатации асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч и его основных агрегатов |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Принцип работы механического, электрического и гидравлического оборудования асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Конструкция и принцип действия систем навигации и нивелирования асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч, типы и назначение датчиков для системы нивелирования |
|  | Комплектность асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч в соответствии с требованиями эксплуатационной документации |
|  | Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Приемы, правила и нормы технологической настройки систем и рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч для выполнения укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Значения символов бортового компьютера асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Особенности технологии укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с применением асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Влияние погодных условий на качество процесса укладки асфальтобетонных смесей и готовое асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог различного назначения |
|  | Требования к земляному полотну и основанию под укладку асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Правила согласования толщины укладки и состава асфальтобетонной смеси |
|  | Технология формирования закрытого продольного шва методом «горячий слой к горячему» |
|  | Технология формирования закрытого продольного шва методом «горячий слой к холодному» |
|  | Типовые конструкции краевых полос дорожных одежд, формируемых при расширении автомобильных дорог различного назначения |
|  | Типовые конструкции дорожных одежд проезжей части автомобильных дорог различного назначения |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч при классической укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч, оснащенным специальной опалубкой, при укладке асфальтобетонных покрытий на крутых поворотах автомобильных дорог различного назначения |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч при укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения на уклоне в продольном направлении |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч при укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения на уклоне в поперечном направлении |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч при укладке асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения по технологии «горячий слой на горячий» |
|  | Технологические приемы управления асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч при устройстве колейных дорог и профилировании покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Параметры укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Сортамент, маркировка и свойства асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Правила и режимы укладки (в том числе температурные режимы) типов и марок асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения с использованием асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Правила и способы позиционирования и регулировки датчиков нивелирования |
|  | Правила и последовательность действий при завершении механизированных работ по укладке асфальтобетонных покрытий дорог асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Правила и способы очистки частей асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч, контактирующих с асфальтобетонной смесью, при завершении механизированных работ |
|  | Правила межсменного хранения асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Требования, предъявляемые к качеству асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения, виды дефектов, причины их возникновения |
|  | Способы предотвращения возникновения различных видов дефектов укладки асфальтобетонных автомобильных дорог различного назначения |
|  | Способы устранения дефектов укладки асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог различного назначения |
|  | Способы аварийного прекращения работы асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила погрузки асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч на железнодорожный транспорт и трейлер, перевозки на них |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль общего технического состояния асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч перед началом работ |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации |
|  | Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации |
|  | Проверка заправки и дозаправка силовых установок асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Выполнение монтажа (демонтажа) рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Выполнение работ по подготовке и постановке асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч на кратковременное хранение |
|  | Выполнение работ по подготовке и постановке асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч на долговременное хранение |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч после кратковременного и долговременного хранения |
| Необходимые умения | Производить работы по мойке и очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по крепежу и регулировке узлов и механизмов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч горюче-смазочными и специальными материалами |
|  | Производить смазку трущихся элементов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч в начале и конце рабочей смены |
|  | Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч, технологического оборудования, механизмов и систем управления |
|  | Осуществлять погрузку асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч с железнодорожной платформы и трейлера |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч и его составных частей |
|  | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч к работе |
|  | Требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств |
|  | Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Правила технической эксплуатации асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов |
|  | Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Правила и последовательность монтажа (демонтажа) рабочего оборудования асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных материалов и материалов, используемых при техническом обслуживании асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и материалов, используемых при обслуживании асфальтоукладчика и управлении асфальтоукладчиком производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления |
|  | Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста автогрейдера, выполняющего основную работу |
|  | Технология сварочных, такелажных и стропальных работ |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Правила консервации и расконсервации асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч |
|  | Терминология, применяемая в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Инструкции по безопасным эксплуатации машин и производству работ |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила транспортировки колесного асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч своим ходом по дорогам общего пользования |
|  | Правила погрузки асфальтоукладчика производительностью свыше 400 т/ч на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Саморегулируемая организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |
| 3 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
| 4 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3759; 2020, № 40, ст. 6252).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2021, № 24, ст. 4188).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.