УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «30» августа 2021 г. № 580н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности

997

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка к монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж слаботочных линий связи и коммутирующих узлов для соединения слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Монтаж слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства и проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией и проектной документацией»	15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение пусконаладочных работ смонтированного объектового комплекса систем охраны и безопасности»	20

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	33

I. Общие сведения

| Монтаж технических средств охраны и безопасности объектов капитального строительства |  | 40.175 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасности объектов капитального строительства путем оборудования инженерно-техническими средствами охраны и безопасности

Группа занятий:

| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка к монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | 2 | Приемка монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности и осуществление входного контроля электрооборудования объектов капитального строительства | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка и установка деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс | A/03.2 | 2 |
| B | Монтаж слаботочных линий связи и коммутирующих узлов для соединения слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | 3 | Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Проверка проведенного монтажа (кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности) и соединений в соответствии с технической документацией и проектной документацией | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж и проверка подключения внешних линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности | B/03.3 | 3 |
| C | Монтаж слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства и проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией и проектной документацией | 4 | Монтаж датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка проведенного монтажа (датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства) и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией и проектной документацией | C/02.4 | 4 |
| D | Выполнение пусконаладочных работ смонтированного объектового комплекса систем охраны и безопасности | 5 | Линейная наладка оконечного слаботочного электрооборудования и приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи | D/03.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи | D/04.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией | D/05.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) | D/06.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка к монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 2-го разряда Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 3-го разряда Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа слаботочных систем охраны и безопасности по более низкому (предшествующему) разряду (за исключением минимального разряда по профессии) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 22 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда |
|  | § 433 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 2-го разряда |
|  | § 434 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19800 | Электромонтажник по аккумуляторным батареям |
|  | 19802 | Электромонтажник по вторичным цепям |
|  | 19804 | Электромонтажник по кабельным сетям |
|  | 19810 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена |
|  | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
|  | 19817 | Электромонтажник-схемщик |
|  | 14601 | Монтажник оборудования связи |
|  | 14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | 14626 | Монтажник связи – кабельщик |
|  | 14627 | Монтажник связи – линейщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности и осуществление входного контроля электрооборудования объектов капитального строительства | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия документов, подтверждающих качество слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
| --- | --- |
|  | Определение соответствия поступившего в монтаж слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности и материалов рабочей документации |
|  | Распаковка приборов слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Проверка комплектности слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности передаваемого для монтажа |
|  | Проверка сохранности пломб изготовителя, госповерителя (для электрооборудования систем охраны и безопасности, входящего в реестр средств измерений) |
|  | Проверка гарантийного срока монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Складирование монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
| Необходимые умения | Читать монтажные чертежи, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Пользоваться средствами для вскрытия упаковки слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Пользоваться ведомостью спецификации оборудования для проверки соответствия номенклатуры монтируемого слаботочного электрооборудования |
|  | Применять правила складирования слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Документы, подтверждающие качество монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Номенклатура, типы, особенности слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила приемки монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила распаковки монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и установка деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор ручного и ручного электрифицированного инструмента для выполнения разметки и сверления отверстий, пропила штроб в стенах, перекрытиях для установки деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
| --- | --- |
|  | Разметка деталей слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности по шаблону |
|  | Сверление отверстий в стенах, потолках и полах для установки деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Пробивка (пропил) борозд (штроб) в строительных конструкциях для установки деталей крепления слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Установка деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Проверять работоспособность оборудования и инструментов, используемых при подготовке и установке деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять ручной инструмент для разметки деталей слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности по шаблону |
|  | Применять электрифицированный инструмент для сверления отверстий в стенах, потолках и полах |
|  | Применять электрифицированный инструмент для пробивки (пропила) борозд (штроб) в строительных конструкциях для установки деталей крепления слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ по монтажу слаботочного электрооборудования |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила изготовления деталей крепления слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Основные виды крепежных деталей и мелких конструкций |
|  | Правила монтажа деталей крепления слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила применения ручного и ручного электрифицированного инструмента для выполнения разметки и сверления отверстий, пропила штроб в стенах, перекрытиях для установки деталей крепления монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила выполнения подготовительных работ по монтажу слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента для выполнения подготовительных работ по монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс |
| --- | --- |
|  | Резка проводов, кабелей, коробов, лотков, труб и прочих защитных конструкций в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу с временной заделкой концов в соответствии с монтажными схемами для подготовки кабельной продукции к монтажу |
|  | Изготовление скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера при подготовке к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс |
|  | Изготовление элементов крепления кабельных трасс при подготовке к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс |
|  | Зачистка провода и установка кабельных наконечников при подготовке к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс |
|  | Изолировка проводников и маркировка кабеля при подготовке к монтажу кабельной продукции и материалов кабельных трасс |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, отражающие вопросы монтажа кабельной продукции и кабельных магистралей |
|  | Пользоваться пневматическими, механическими и ручными ножницами для резки проводов, кабелей, коробов, лотков, труб и прочих защитных конструкций в размер |
|  | Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера |
|  | Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления элементов крепления кабельных трасс |
|  | Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода и установки кабельных наконечников |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила подготовки к монтажу кабельной продукции и кабельных трасс |
|  | Правила применения ручного инструмента для резки проводов, кабелей, коробов и прочих защитных конструкций в размер |
|  | Правила применения электрифицированного инструмента для резки проводов, кабелей, коробов и прочих защитных конструкций в размер |
|  | Правила выполнения подготовительных работ по монтажу слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж слаботочных линий связи и коммутирующих узлов для соединения слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 4-го разряда Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4-го разряда Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа слаботочных систем охраны и безопасности по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие не ниже III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 23 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4-го разряда |
|  | § 435 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 4-го разряда |
| ОКПДТР | 14601 | Монтажник оборудования связи |
|  | 14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | 14626 | Монтажник связи – кабельщик |
|  | 14627 | Монтажник связи – линейщик |
|  | 19798 | Электромонтажник-наладчик |
|  | 19802 | Электромонтажник по вторичным цепям |
|  | 19804 | Электромонтажник по кабельным сетям |
|  | 19810 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена |
|  | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
|  | 19817 | Электромонтажник-схемщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента для выполнения монтажа кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
| --- | --- |
|  | Монтаж кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи согласно схеме размещения |
|  | Монтаж соединительных устройств и кабельных трасс согласно схеме размещения |
|  | Подключение кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам, согласно схеме электрических соединений |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемой кабельно-проводной продукции |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | Номенклатура материалов и оборудования, применяемых при монтаже кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка проведенного монтажа (кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности) и соединений в соответствии с технической документацией и проектной документацией | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приборов для проверки проведенного монтажа (кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности) в соответствии с технической документацией и проектной документацией |
| --- | --- |
|  | Визуальная проверка проведенного монтажа (кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности) и соединений в соответствии с технической документацией |
|  | Проверка на целостность и измерение параметров собранных слаботочных цепей для монтажа элементов и узлов электрооборудования |
|  | Поиск мест отсутствия контакта и устранение неисправности в собранных слаботочных цепях для монтажа элементов и узлов электрооборудования |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемой кабельно-проводной продукции |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для соединения и пайки кабельно-проводной продукции |
|  | Пользоваться приборами измерения для проверки электрического сопротивления и измерения параметров цепи |
|  | Выявлять неисправности в собранных слаботочных цепях для монтажа элементов и узлов электрооборудования |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для соединения и пайки кабельно-проводной продукции |
|  | Правила пользования приборами измерения для проверки электрического сопротивления и измерения параметров цепи |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж и проверка подключения внешних линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента для выполнения монтажа внешней линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности |
| --- | --- |
|  | Монтаж внешней линии связи для подключения объектовых средств охраны и безопасности к пультовым, мониторинговым и прочим диспетчерским системам наблюдения |
|  | Проверка на целостность и измерение параметров собранных слаботочных цепей для монтажа элементов и узлов электрооборудования |
|  | Проверка соответствия схеме собранной слаботочной цепи связи, поиск и устранение неисправностей |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемой кабельно-проводной продукции, соединительных и защитных устройств |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями (браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства и проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией и проектной документацией |  |  |  |  |  | Код | C |  | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 5-го разряда Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-го разряда Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа слаботочных систем охраны и безопасности по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие не ниже III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуются программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 24 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5-го разряда |
|  | § 436 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14601 | Монтажник оборудования связи |
|  | 14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | 14626 | Монтажник связи – кабельщик |
|  | 14627 | Монтажник связи – линейщик |
|  | 19798 | Электромонтажник-наладчик |
|  | 19802 | Электромонтажник по вторичным цепям |
|  | 19804 | Электромонтажник по кабельным сетям |
|  | 19810 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена |
|  | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
|  | 19817 | Электромонтажник-схемщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента для выполнения монтажа датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Установка объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства согласно проектной документации и технической документации на оборудование |
|  | Подключение объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации и технической документации на оборудование |
|  | Проверка соответствия собранной цепи связи, поиск и устранение неисправностей |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Пользоваться измерительными приборами для замера необходимых измерений и проверки электрического сопротивления цепи |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка проведенного монтажа (датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства) и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией и проектной документацией | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приборов для проверки проведенного монтажа (датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства) и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией |
| --- | --- |
|  | Визуальная проверка проведенного монтажа (датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства) и соединений в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение контроля на целостность и измерение параметров собранных слаботочных цепей и узлов комплексов средств охраны и безопасности |
|  | Поиск и устранение неисправностей в собранных слаботочных цепях и узлах комплексов средств охраны и безопасности |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Пользоваться измерительными приборами для проведения необходимых измерений и проверки электрического сопротивления цепи |
|  | Выявлять неисправности в собранных слаботочных цепях и узлах комплексов средств охраны и безопасности |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при обрезке, зачистке, пайке и подключении объектовых датчиков, извещателей, приемо-передающих приборов, оконечных устройств систем охраны и безопасности объектов капитального строительства к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ смонтированного объектового комплекса систем охраны и безопасности | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6-го разряда Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 6-го разряда Электромонтажник-наладчик 4-го разряда Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа слаботочных систем охраны и безопасности по более низкому (предшествующему) разряду для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие не ниже III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуются программы повышения квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 25 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6-го разряда |
|  | § 407 | Электромонтажник-наладчик 4-го разряда |
|  | § 437 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19798 | Электромонтажник-наладчик |
| ОКСО | 2.08.01.16 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Линейная наладка оконечного слаботочного электрооборудования и приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для линейной наладки оконечного слаботочного электрооборудования и приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки используемой измерительной техники и приборов, применяемых для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, замера электрического сопротивления согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения у датчиков и извещателей охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения у приемо-контрольных приборов, объектовых оконечных устройств систем централизованного наблюдения и мониторинга |
|  | Ввод всего комплекса охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации в автономный режим эксплуатации согласно проектной документации |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, замера электрического |
|  | Пользоваться ручным, электрифицированным и механизированным инструментом для устранения выявленных дефектов и несоответствий при линейной наладке оконечного слаботочного электрооборудования и приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства проектной документации |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении объектовых датчиков, извещателей, приемо-контрольных приборов охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации, оконечных устройств системам централизованного наблюдения, к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, для замера электрического сопротивления и прочих замеров согласно проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки измерительной техники и приборов, применяемых при выполнении пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения слаботочных цепей технических средств охраны при совместной работе всего комплекса технических средств охраны с системами централизованного наблюдения во всех зонах и режимах работы |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной и технической документации |
|  | Ввод всего комплекса систем охраны и безопасности в эксплуатацию согласно проектной и технической документации |
|  | Прогонка всех режимов работы всего объектового комплекса систем охраны и безопасности, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации с ежедневным контролем заданных параметров |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса систем охраны и безопасности, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охраны |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охраны |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы охраны к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы охраны к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки измерительной техники и приборов, применяемых при выполнении пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, извещателей, датчиков, камер видеонаблюдения объектового комплекса системы охранного телевидения согласно проектной документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса охранного телевидения при подключении к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Ввод всего комплекса системы охранного телевидения в эксплуатацию согласно проектной документации |
|  | Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной и технической документации |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охранного телевидения |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы охранного телевидения, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы охранного телевидения |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы охранного телевидения к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы охранного телевидения к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи | Код | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки измерительной техники и приборов, применяемых при выполнении пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, извещателей, датчиков и других приборов объектового комплекса системы контроля и управления доступом согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса системы контроля и управления доступом при подключении к устройствам коммутации и управления, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной и технической документации |
|  | Ввод всего комплекса системы контроля и управления доступом в эксплуатацию согласно проектной документации |
|  | Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы контроля и управления доступом, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса системы контроля и управления доступом, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы контроля и управления доступом |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы контроля и управления доступом совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы контроля и управления допуском, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы контроля и управления допуском, подключенного к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы контроля и управления доступом |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы контроля и управления допуском к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы контроля и управления допуском к устройствам коммутации и мониторинга, в том числе к пультовым по задействованным для этого линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией | Код | D/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки измерительной техники и приборов, применяемых при выполнении пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, динамиков, усилителей, микрофонов и других приборов объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией при подключении к устройствам коммутации и управления, в том числе к центральным для этого линям и каналам связи, согласно проектной и технической документации |
|  | Ввод всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией в эксплуатацию согласно проектной документации |
|  | Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи согласно проектной документации |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы оповещения и управления эвакуацией |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы оповещения и управления эвакуацией |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы оповещения и управления эвакуацией |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы оповещения и управления эвакуацией, подключенного к центральным линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

3.4.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы ЛВС | Код | D/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы локальной вычислительной сети |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия сроков метрологической поверки измерительной техники и приборов, применяемых при выполнении пусконаладочных работ всего комплекса системы ЛВС согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения смонтированных слаботочных цепей, розеток, патч-панелей, кроссов, сетевых коммутаторов и других приборов объектового комплекса системы локальной вычислительной сети согласно проектной и технической документации |
|  | Выведение заданных параметров измерения всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети при подключении к устройствам коммутации и управления, в том числе к внешним линям и каналам связи, согласно проектной и технической документации |
|  | Ввод всего комплекса системы локальной вычислительной сети в эксплуатацию согласно проектной документации |
|  | Прогонка всех режимов работы объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Сдача в эксплуатацию всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи |
|  | Предъявление и заполнение полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы локальной вычислительной сети |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Определять пригодность измерительной техники, приборов и инструментов для выполнения пусконаладочных работ всего комплекса системы локальной вычислительной сети |
|  | Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных дефектов и недостатков при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения полного комплекта рабочей и исполнительской документации на весь комплекс системы локальной вычислительной сети |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | Соблюдать требования охраны труда, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Условные изображения на чертежах и схемах монтируемого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы локальной вычислительной сети, подключенного к внешним линям и каналам связи, согласно проектной документации |
|  | Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства |
|  | Правила по охране труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «АЛПРО», город Санкт-Петербург |
| 3 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2003 г., регистрационный № 4145) 
с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52754).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и выпуск 58, часть № 1, раздел «Работы и профессии рабочих связи».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.