УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «31» августа 2021 г. № 616н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по водоподготовке тепловой электростанции

1470

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Приготовление химических реагентов и обслуживание оборудования склада химических реагентов тепловой электрической станции»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация установки предварительной очистки воды тепловой электрической станции»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация установки очистки сточных вод тепловой электрической станции»	14

3.4. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация установки умягчения и коррекционной обработки воды тепловой электрической станции»	19

3.5. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация обессоливающей установки тепловой электрической станции»	24

3.6. Обобщенная трудовая функция «Инженерно-техническое сопровождение деятельности по организации и контролю за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод тепловой электрической станции»	30

3.7. Обобщенная трудовая функция «Экспертное сопровождение деятельности по организации и контролю за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод тепловой электрической станции»	35

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	39

I. Общие сведения

| Водоподготовка тепловой электрической станции |  | 20.048 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Поддержание оптимального водно-химического режима, направленного на обеспечение безаварийной и надежной работы оборудования тепловой электрической станции (далее – ТЭС)

Группа занятий:

| 2113 | Химики | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Приготовление химических реагентов и обслуживание оборудования склада химических реагентов ТЭС | 3 | Приготовление химических реагентов ТЭС | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Обслуживание оборудования склада химических реагентов ТЭС | A/02.3 | 3 |
| B | Эксплуатация установки предварительной очистки воды ТЭС | 3 | Контроль и ведение технологических процессов установки предварительной очистки воды ТЭС | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление работой оборудования установки предварительной очистки воды ТЭС | B/02.3 | 3 |
| C | Эксплуатация установки очистки сточных вод ТЭС | 3 | Контроль и ведение технологических процессов установки очистки сточных вод ТЭС | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление работой оборудования установки очистки сточных вод ТЭС | C/02.3 | 3 |
| D | Эксплуатация установки умягчения и коррекционной обработки воды ТЭС | 3 | Контроль и ведение технологических процессов установки умягчения и коррекционной обработки воды ТЭС | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление работой оборудования установки умягчения ТЭС | D/02.3 | 3 |
| E | Эксплуатация обессоливающей установки ТЭС | 3 | Контроль и ведение технологических процессов обессоливающей установки ТЭС | E/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление работой оборудования обессоливающей установки ТЭС | E/02.3 | 3 |
| F | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по организации и контролю за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС | 6 | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС | F/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС и контроль за эксплуатацией | F/02.6 | 6 |
| G | Экспертное сопровождение деятельности по организации и контролю за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС | 7 | Проведение организационно-технических мероприятий по эксплуатации и ремонту водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС | G/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация деятельности по эксплуатации оборудования химического цеха (химического оборудования) ТЭС | G/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Приготовление химических реагентов и обслуживание оборудования склада химических реагентов ТЭС | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик по приготовлению химреагентов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области водоподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже II группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, дублирования |
| Другие характеристики | Присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и количеством наименований применяемых реагентов |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 1 | Аппаратчик по приготовлению химреагентов 2-го разряда |
|  | § 1 | Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 10641 | Аппаратчик по приготовлению химреагентов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление химических реагентов ТЭС | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль наличия и расхода реагентов на складе химических реагентов ТЭС |
| --- | --- |
|  | Разгрузка и контроль разгрузки цистерн с товарными реагентами, поступающими на склад химических реагентов ТЭС |
|  | Транспортирование и перекачка химических реагентов на водоочистку |
|  | Приготовление растворов реагентов для эксплуатации установок водоочистки и очистки сточных вод и ведения водно-химического режима ТЭС |
|  | Перемещение, растворение, гашение химических реагентов для обеспечения схем водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС растворами |
|  | Отбор проб реагентов ТЭС для контроля качества |
|  | Выполнение анализов проб реагентов, рабочих растворов реагентов ТЭС по имеющимся методикам |
|  | Подготовка отчета о расходе материалов в химическом цехе ТЭС |
|  | Ведение журналов учета расхода реагентов ТЭС |
| Необходимые умения | Готовить растворы заданной концентрации |
|  | Готовить пробы к выполнению анализов |
|  | Собирать данные о расходе материалов в химическом цехе ТЭС |
|  | Оформлять оперативную и рабочую документацию |
|  | Выполнять нейтрализацию вод в баках-нейтрализаторах |
|  | Оценивать запас реагентов ТЭС в соответствии с нормативными документами |
|  | Загружать мешалки, мерники, ячейки, цистерны реагентами ТЭС |
|  | Собирать технологические схемы слива и перекачки реагентов ТЭС |
|  | Собирать технологические схемы разгрузки реагентов ТЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения, проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Методика выполнения химических анализов |
|  | Назначение, состав и свойства применяемых реагентов ТЭС |
|  | Общие основы аналитической и физической химии |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров и оперативной документации ТЭС |
|  | Порядок приготовления растворов реагентов |
|  | Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Устройство и принцип работы приборов химического контроля ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание оборудования склада химических реагентов ТЭС | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за работой оборудования склада химических реагентов ТЭС |
| --- | --- |
|  | Ведение журналов осмотров обслуживаемого оборудования склада химических реагентов ТЭС |
|  | Пуск и останов оборудования склада химических реагентов ТЭС и выполнение переключений в схемах в соответствии с технологическими картами (производственными инструкциями) |
|  | Контроль регламентированных параметров по контрольно-измерительным приборам ТЭС |
|  | Обходы и осмотры оборудования, трубопроводов, арматуры склада химических реагентов ТЭС |
|  | Подготовка оборудования склада химических реагентов ТЭС к ремонту и приемка его из ремонта |
|  | Надзор за работающими бригадами ремонтного персонала на оборудовании склада химических реагентов ТЭС |
|  | Подготовка технологических схем оборудования к приему химических реагентов ТЭС на склад |
|  | Разгрузка поступающих на склад химических реагентов, ионообменных и фильтрующих материалов ТЭС |
|  | Локализация, ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы оборудования склада химических реагентов ТЭС |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты обслуживаемого оборудования склада химических реагентов ТЭС |
|  | Оформлять оперативную и рабочую документацию |
|  | Собирать технологические схемы разгрузки реагентов ТЭС |
|  | Откачивать содержимое приямков в баки-нейтрализаторы |
|  | Очищать и промывать баки, мерники, мешалки и фильтры ТЭС |
|  | Проверять состояние и показатели контрольно-измерительных приборов, автоматизированных систем управления технологическими процессами ТЭС (далее – АСУТП ТЭС), правильность показаний датчиков контроля показателей качества воды |
|  | Чистить шлам (недопал) в ячейках приготовления известкового молока |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения; проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Безопасные приемы и методы выполнения работ по обслуживанию оборудования склада химических реагентов ТЭС |
|  | Виды аварийных ситуаций на оборудовании склада химических реагентов ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Защиты, блокировки, сигнализации, заложенные в алгоритм работы оборудования склада химических реагентов ТЭС |
|  | Правила эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами склада химических реагентов ТЭС |
|  | Правила эксплуатации электрических насосов |
|  | Назначение, устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования склада реагентов и оборудования склада химических реагентов ТЭС |
|  | Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров и оперативной документации ТЭС |
|  | Порядок пуска, останова и переключения оборудования склада химических реагентов ТЭС в нормальных и аварийных ситуациях |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов, приборов автоматики, блокировок, сигнализации ТЭС |
|  | Принципиальная схема узла откачки шламовых вод |
|  | Схема подачи сырой воды |
|  | Принципиальная технологическая схема реагентного хозяйства ТЭС |
|  | Схема бакового хозяйства и основных трубопроводов ТЭС |
|  | Технологические схемы подачи реагентов на водоподготовительные установки ТЭС |
|  | Технологические схемы установок склада химических реагентов ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Устройство и принцип работы приборов химического контроля ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация установки предварительной очистки воды ТЭС | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химводоочистки электростанции 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области водоподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже II группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, дублирования |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 4 | Аппаратчик химводоочистки электростанции 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11078 | Аппаратчик химводоочистки |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и ведение технологических процессов установки предварительной очистки воды ТЭС | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение оперативной и рабочей документации по процессу предварительной очистки воды ТЭС |
| --- | --- |
|  | Выполнение химических анализов вод на стадии предварительной очистки водоподготовительной установки ТЭС (исходной сырой воды, коагулированной, осветленной и другой) |
|  | Контроль показаний автоматических приборов химического контроля ТЭС |
|  | Отбор проб воды и растворов реагентов (извести, коагулянта) и проведение химических анализов |
|  | Пуск и останов оборудования установки предварительной очистки воды ТЭС и выполнение переключений в схемах предварительной очистки воды в соответствии с технологическими картами (производственными инструкциями) |
|  | Регулирование параметров технологического процесса предварительной очистки воды ТЭС по показаниям средств измерений и результатам химического анализа |
|  | Учет количества расходуемых реагентов на установке предварительной очистки воды ТЭС и расхода воды на собственные нужды |
|  | Ведение режима дозирования реагентов в установке предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Контроль качества технологической воды ТЭС |
| Необходимые умения | Выполнять расчет дозы и концентрации применяемых химических реагентов ТЭС |
|  | Готовить пробы к выполнению анализов |
|  | Выявлять и устранять причины нарушений технологического процесса установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Выявлять недостоверные показания приборов и устройств тепловой автоматики и измерений ТЭС |
|  | Определять необходимый запас реактивов для выполнения анализов и нейтрализующих растворов |
|  | Оформлять оперативную и рабочую документацию |
|  | Применять средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, химическую посуду, реактивы и материалы в соответствии с требованиями методик измерений |
|  | Проводить химическую промывку механических фильтров и установок ультрафильтрации ТЭС |
|  | Промывать вспомогательное оборудование установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Закачивать в баки-мерники рабочие растворы реагентов ТЭС |
|  | Выполнять нейтрализацию вод в баках-нейтрализаторах |
|  | Промывать фильтры, решетки, узлы осветлителей ТЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения; проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций на оборудовании химической водоподготовки ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Инструкция по нейтрализации сбросных вод в баке-нейтрализаторе |
|  | Методика регулирования баланса воды по схемам химической водоочистки ТЭС |
|  | Методики проведения анализов и расчетов на стадии предварительной очистки водоподготовительной установки (исходной сырой воды, коагулированной, осветленной) ТЭС |
|  | Методы снижения удельных расходов реагентов и экономного использования воды на собственные нужды химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, состав и физико-химические свойства фильтрующих материалов и химических реагентов, применяемых для очистки воды на ТЭС |
|  | Нормы качества воды, вырабатываемой на оборудовании химической водоочистки ТЭС |
|  | Нормы удельных расходов реагентов ТЭС и их фактические значения |
|  | Общие основы аналитической и физической химии |
|  | Опасные места в химическом цехе ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативной и рабочей документации ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров на ТЭС |
|  | Порядок организации и объем химического контроля водно-химического режима ТЭС |
|  | Порядок отбора проб воды с фильтров |
|  | Порядок приготовления растворов реагентов |
|  | Порядок приема, хранения и расходования ядовитых, вредных, огнеопасных, токсичных и высокотоксичных веществ на ТЭС |
|  | Порядок проведения химического контроля работы установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Способы механической и химической очистки воды |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования химической водоподготовки ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | График химического контроля на оборудовании водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Режимные карты работы оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Принципиальная и технологическая схема блочной обессоливающей установки ТЭС |
|  | Защиты, блокировки, сигнализации, заложенные в алгоритм работы оборудования схем водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля, лабораторного оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой оборудования установки предварительной очистки воды ТЭС | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обходы и осмотры оборудования, трубопроводов, арматуры и щита управления установки предварительной очистки воды ТЭС |
| --- | --- |
|  | Контроль за работой оборудования установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Контроль регламентированных параметров по контрольно-измерительным приборам ТЭС |
|  | Контроль наличия и исправности средств измерений, вспомогательного и испытательного оборудования, контрольно-измерительных приборов (расходомеров, уровнемеров) ТЭС |
|  | Контроль наличия и соответствия требованиям методик химической посуды, реактивов и материалов |
|  | Подготовка оборудования установки предварительной очистки воды ТЭС к ремонту и прием его из ремонта |
|  | Надзор за работающими бригадами ремонтного персонала на оборудовании установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Контроль исправности приточно-вытяжной вентиляции |
|  | Локализация, ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы оборудования установки предварительной очистки воды ТЭС |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты обслуживаемого оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Выводить в ремонт основное и вспомогательное оборудование установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Выполнять подготовку рабочих мест к проведению ремонтных работ |
|  | Проверять расход и химические параметры воды по ступеням обработки на приборах автоматического химического контроля ТЭС |
|  | Проверять состояние и показатели контрольно-измерительных приборов, системы АСУТП ТЭС, правильность показаний датчиков контроля показателей качества воды |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения; проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций на оборудовании химической водоподготовки ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Водно-химический режим ТЭС |
|  | Методы защиты оборудования водоподготовительной установки ТЭС от коррозии и факторы, вызывающие коррозию |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, устройство, конструкция, характеристики, принципы работы и правила эксплуатации оборудования установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов, устройств автоматики и сигнализации ТЭС в рамках своей компетенции |
|  | Опасные места в химическом цехе ТЭС |
|  | Параметры технологического режима установки предварительной очистки воды химводоочистки ТЭС и правила регулирования процесса предварительной очистки |
|  | Порядок организации и объем химического контроля водно-химического режима ТЭС |
|  | Порядок пуска и останова оборудования установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Правила очистки и промывки фильтров, емкостей и аппаратуры |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Принципиальная и технологическая схема установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Принципиальная технологическая схема химической водоочистки ТЭС |
|  | Режимы работы оборудования установки предварительной очистки воды ТЭС |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования химической водоподготовки ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | График химического контроля на оборудовании водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Режимные карты работы оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Принципиальная и технологическая схема блочной обессоливающей установки ТЭС |
|  | Защиты, блокировки, сигнализации, заложенные в алгоритм работы оборудования схем водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Безопасные приемы и методы выполнения работ по обслуживанию оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля, лабораторного оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования водоподготовительных установок и очистных сооружений ТЭС |
|  | Порядок вывода в ремонт и приемки из ремонта оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация установки очистки сточных вод ТЭС | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химводоочистки электростанции 3-го разряда Аппаратчик химводоочистки электростанции 4-го разряда Аппаратчик очистки сточных вод 3-го разряда Аппаратчик очистки сточных вод 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области водоподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже II группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, дублирования |
| Другие характеристики | Наименования должностей зависят от организационно-штатной структуры организации Основанием для перехода на должность с более высоким разрядом является опыт работы не менее шести месяцев, повышение квалификации и освоение средств и методов профессиональной деятельности в отношении более сложного оборудования химического цеха |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 4 | Аппаратчик химводоочистки электростанции 3-го разряда |
|  | § 5 | Аппаратчик химводоочистки электростанции 4-го разряда |
|  | § 12 | Аппаратчик очистки сточных вод 3-го разряда |
|  | § 13 | Аппаратчик очистки сточных вод 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11078 | Аппаратчик химводоочистки |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и ведение технологических процессов установки очистки сточных вод ТЭС | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение оперативной и рабочей документации по процессу установки очистки сточных вод ТЭС |
| --- | --- |
|  | Выполнение химических анализов всех вод установки очистки сточных вод ТЭС по всем стадиям обработки |
|  | Контроль показаний автоматических приборов химического контроля ТЭС |
|  | Отбор проб воды и растворов реагентов |
|  | Предотвращение, выявление и устранение причин нарушений технологического процесса установки очистки сточных вод водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Приготовление регенерационного раствора |
|  | Пуск и останов оборудования установки очистки сточных вод ТЭС и выполнение переключений в схемах оборудования установки очистки сточных вод в соответствии с технологическими картами (производственными инструкциями) |
|  | Регулирование параметров технологического режима установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Учет количества расходуемых реагентов на установке очистки сточных вод ТЭС и расхода воды на собственные нужды |
|  | Ведение режима дозирования реагентов в установки очистки сточных вод ТЭС |
| Необходимые умения | Выполнять регенерацию ионообменных фильтров химическими растворами |
|  | Выполнять нейтрализацию вод в баках-нейтрализаторах |
|  | Готовить пробы к выполнению анализов |
|  | Выявлять и устранять причины нарушений технологического процесса очистки сточных вод ТЭС |
|  | Выявлять недостоверные показания приборов и устройств тепловой автоматики и измерений ТЭС |
|  | Готовить регенерационный раствор заданной концентрации |
|  | Оформлять оперативную и рабочую документацию |
|  | Применять средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, химическую посуду, реактивы и материалы в соответствии с требованиями методик измерений |
|  | Проводить химическую промывку механических и сорбционных фильтров, установок ультрафильтрации ТЭС |
|  | Производить взрыхление и отмывку угольных и механических фильтров |
|  | Промывать вспомогательное оборудование установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Снимать показания приборов контроля ТЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения; проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций на оборудовании химической водоподготовки ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Инструкция по нейтрализации сбросных вод в баке-нейтрализаторе |
|  | Методика регулирования баланса воды по схемам химической водоочистки ТЭС |
|  | Методики проведения анализов и расчетов всех вод установки очистки сточных вод ТЭС по всем стадиям обработки |
|  | Методы снижения удельных расходов реагентов и экономного использования воды на собственные нужды химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, состав и физико-химические свойства фильтрующих материалов и химических реагентов, применяемых для очистки воды на ТЭС |
|  | Нормы качества воды, вырабатываемой на установке очистки сточных вод ТЭС |
|  | Нормы удельных расходов реагентов ТЭС и их фактические значения |
|  | Общие основы аналитической и физической химии |
|  | Опасные места в химическом цехе ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативной и рабочей документации ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров на ТЭС |
|  | Порядок организации и объем химического контроля водно-химического режима ТЭС |
|  | Порядок отбора проб воды с фильтров |
|  | Порядок приготовления растворов реагентов |
|  | Порядок приема, хранения и расходования ядовитых, вредных, огнеопасных, токсичных и высокотоксичных веществ на ТЭС |
|  | Порядок проведения химического контроля работы установки сточных вод ТЭС |
|  | Способы механической и химической очистки воды |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования химической водоподготовки ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | График химического контроля на оборудовании водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Режимные карты работы оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Принципиальная и технологическая схема блочной обессоливающей установки ТЭС |
|  | Защиты, блокировки, сигнализации, заложенные в алгоритм работы оборудования схем водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля, лабораторного оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой оборудования установки очистки сточных вод ТЭС | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обходы и осмотры оборудования, трубопроводов, арматуры и щита управления установки очистки сточных вод ТЭС |
| --- | --- |
|  | Контроль за работой оборудования установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Контроль регламентированных параметров по контрольно-измерительным приборам ТЭС |
|  | Контроль наличия и исправности измерительного оборудования, контрольно-измерительных приборов (расходомеров, уровнемеров), химической посуды, химических реактивов и реагентов |
|  | Подготовка оборудования установки очистки сточных вод ТЭС к ремонту и прием его из ремонта |
|  | Надзор за работающими бригадами ремонтного персонала на оборудовании установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Локализация, ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы установки очистки сточных вод ТЭС |
| Необходимые умения | Анализировать физические и химические показатели работы оборудования установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Выводить в ремонт основное и вспомогательное оборудование установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Выполнять подготовку рабочих мест к проведению ремонтных работ |
|  | Выявлять дефекты обслуживаемого оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Проверять расход и химические параметры воды по ступеням обработки по приборам автоматического химического контроля ТЭС |
|  | Проверять состояние и показатели контрольно-измерительных приборов, системы АСУТП ТЭС, правильность показаний датчиков контроля показателей качества воды |
|  | Проверять уровни в расходных баках реагентов установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Снимать показания приборов контроля ТЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения; проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций на оборудовании химической водоподготовки ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Методика регулирования баланса воды по схемам установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Методы защиты оборудования водоподготовительной установки ТЭС от коррозии и факторы, вызывающие коррозию |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, устройство, конструкция, характеристики, принципы работы и правила эксплуатации оборудования установки сточных вод на ТЭС |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов, устройств автоматики и сигнализации ТЭС в рамках своей компетенции |
|  | Опасные места в химическом цехе ТЭС |
|  | Параметры технологического режима установки очистки сточных вод ТЭС и правила регулирования процесса очистки |
|  | Порядок организации и объем химического контроля водно-химического режима ТЭС |
|  | Порядок пуска и останова оборудования установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Правила очистки и промывки фильтров, емкостей и аппаратуры |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Принципиальная и технологическая схема установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Принципиальная технологическая схема химической водоочистки ТЭС |
|  | Режимы работы оборудования установки очистки сточных вод ТЭС |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования химической водоподготовки ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | График химического контроля на оборудовании водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Режимные карты работы оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Принципиальная и технологическая схема блочной обессоливающей установки ТЭС |
|  | Защиты, блокировки, сигнализации, заложенные в алгоритм работы оборудования схем водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Безопасные приемы и методы выполнения работ по обслуживанию оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля, лабораторного оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования водоподготовительных установок и очистных сооружений ТЭС |
|  | Порядок вывода в ремонт и приемки из ремонта оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация установки умягчения и коррекционной обработки воды ТЭС | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химводоочистки электростанции 3-го разряда Аппаратчик химводоочистки электростанции 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области водоподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже II группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, дублирования |
| Другие характеристики | Наименования должностей зависят от организационно-штатной структуры организации Основанием для перехода на должность с более высоким разрядом является опыт работы не менее шести месяцев, повышение квалификации и освоение средств и методов профессиональной деятельности в отношении более сложного оборудования химического цеха |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 4 | Аппаратчик химводоочистки электростанции 3-го разряда |
|  | § 5 | Аппаратчик химводоочистки электростанции 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11078 | Аппаратчик химводоочистки |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и ведение технологических процессов установки умягчения и коррекционной обработки воды ТЭС | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Регулирование параметров технологического режима установки умягчения и коррекционной обработки воды ТЭС |
| --- | --- |
|  | Ведение оперативной и рабочей документации по процессу умягчения и коррекционной обработки воды ТЭС |
|  | Выполнение химических анализов всех вод установки умягчения водоочистки ТЭС по всем стадиям обработки |
|  | Контроль показаний автоматических приборов химического контроля ТЭС |
|  | Отбор проб по ступеням очистки и проб растворов реагентов |
|  | Предотвращение, выявление и устранение причин нарушений технологического процесса установки умягчения и коррекционной обработки воды ТЭС |
|  | Приготовление регенерационного раствора |
|  | Пуск и останов оборудования установки умягчения ТЭС и выполнение переключений в схемах оборудования установки умягчения в соответствии с технологическими картами (производственными инструкциями) |
|  | Учет количества расходуемых реагентов на установке умягчения и расхода воды на собственные нужды |
| Необходимые умения | Выполнять взрыхление, регенерацию, отмывку ионитных фильтров, подачу регенерационного раствора |
|  | Выполнять расчет технологических характеристик ионитов: емкости поглощения, удельного расхода реагента, расхода воды на собственные нужды |
|  | Готовить пробы к выполнению анализов |
|  | Выявлять недостоверные показания приборов и устройств тепловой автоматики и измерений ТЭС |
|  | Готовить консервирующие и промывочные растворы реагентов ТЭС заданных концентраций |
|  | Готовить регенерационный раствор ТЭС заданной концентрации |
|  | Применять средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, химическую посуду, реактивы и материалы в соответствии с требованиями методик измерений |
|  | Проводить химическую промывку механических и сорбционных фильтров, установок ультрафильтрации ТЭС |
|  | Производить взрыхление и отмывку механических фильтров |
|  | Снимать показания приборов контроля ТЭС |
|  | Выполнять взрыхление водой и регенерацию фильтрующего материала на установке умягчения ТЭС |
|  | Выполнять нейтрализацию вод в баках-нейтрализаторах |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения, проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций на оборудовании химической водоподготовки ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Инструкция по нейтрализации сбросных вод в баке-нейтрализаторе |
|  | Методика регулирования баланса воды по схемам химической водоочистки ТЭС |
|  | Методики проведения анализов и расчетов всех вод установки умягчения химводоочистки ТЭС по всем стадиям обработки |
|  | Методы снижения удельных расходов реагентов и экономного использования воды на собственные нужды химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, состав и физико-химические свойства фильтрующих материалов и химических реагентов, применяемых для очистки воды на ТЭС |
|  | Нормы качества воды, вырабатываемой на оборудовании химической водоочистки ТЭС |
|  | Нормы удельных расходов реагентов ТЭС и их фактические значения |
|  | Общие основы аналитической и физической химии |
|  | Опасные места в химическом цехе ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативной и рабочей документации ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров на ТЭС |
|  | Порядок организации и объем химического контроля водно-химического режима ТЭС |
|  | Порядок отбора проб воды с фильтров |
|  | Порядок приготовления растворов реагентов |
|  | Порядок приема, хранения и расходования ядовитых, вредных, огнеопасных, токсичных и высокотоксичных веществ на ТЭС |
|  | Порядок проведения химического контроля работы установки умягчения ТЭС |
|  | Способы механической и химической очистки воды |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования химической водоподготовки ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | График химического контроля на оборудовании водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Режимные карты работы оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Принципиальная и технологическая схема блочной обессоливающей установки ТЭС |
|  | Защиты, блокировки, сигнализации, заложенные в алгоритм работы оборудования схем водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля, лабораторного оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой оборудования установки умягчения ТЭС | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обходы и осмотры оборудования, трубопроводов, арматуры и щита управления установки умягчения ТЭС |
| --- | --- |
|  | Контроль за работой оборудования установки умягчения ТЭС |
|  | Контроль регламентированных параметров по контрольно-измерительным приборам ТЭС |
|  | Контроль наличия и исправности измерительного оборудования, контрольно-измерительных приборов (расходомеров, уровнемеров), химической посуды, химических реактивов и реагентов |
|  | Очистка и промывка аппаратов установки умягчения ТЭС |
|  | Подготовка оборудования установки умягчения ТЭС к ремонту и прием его из ремонта |
|  | Надзор за работающими бригадами ремонтного персонала на оборудовании установки умягчения ТЭС |
|  | Локализация, ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы оборудования установки умягчения ТЭС |
| Необходимые умения | Анализировать физические и химические показатели работы оборудования установки умягчения для подпитки теплосетей ТЭС |
|  | Выводить в ремонт основное и вспомогательное оборудование установки умягчения для подпитки теплосетей ТЭС |
|  | Выполнять подготовку рабочих мест к проведению ремонтных работ |
|  | Выявлять дефекты обслуживаемого оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Проверять расход и химические параметры воды по ступеням обработки на приборах автоматического химического контроля ТЭС |
|  | Проверять состояние и показатели контрольно-измерительных приборов, системы АСУТП ТЭС, правильность показаний датчиков контроля показателей качества воды |
|  | Проверять уровни в расходных баках реагентов водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Снимать показания приборов контроля ТЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения, проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций на оборудовании химической водоподготовки ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Методы защиты оборудования водоподготовительной установки ТЭС от коррозии и факторы, вызывающие коррозию |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, устройство, конструкция, характеристики, принципы работы и правила эксплуатации оборудования установки умягчения ТЭС |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов, устройств автоматики и сигнализации ТЭС в рамках своей компетенции |
|  | Опасные места в химическом цехе ТЭС |
|  | Параметры технологического режима установки умягчения ТЭС и правила регулирования процесса умягчения |
|  | Порядок организации и объем химического контроля водно-химического режима ТЭС |
|  | Порядок пуска и останова оборудования установки умягчения ТЭС |
|  | Правила очистки и промывки фильтров, емкостей и аппаратуры |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Принципиальная и технологическая схема установки умягчения ТЭС |
|  | Принципиальная технологическая схема химической водоочистки ТЭС |
|  | Режимы работы оборудования установки умягчения ТЭС |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования химической водоподготовки ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | График химического контроля на оборудовании водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Режимные карты работы оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Принципиальная и технологическая схема блочной обессоливающей установки ТЭС |
|  | Защиты, блокировки, сигнализации, заложенные в алгоритм работы оборудования схем водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Безопасные приемы и методы выполнения работ по обслуживанию оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля, лабораторного оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования водоподготовительных установок и очистных сооружений ТЭС |
|  | Порядок вывода в ремонт и приемки из ремонта оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация обессоливающей установки ТЭС | Код | E | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химводоочистки электростанции 4-го разряда Аппаратчик химводоочистки электростанции 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области водоподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Требованием для присвоения 5-го разряда является наличие опыта работы по 4-му разряду не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже II группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, стажировки, проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, дублирования |
| Другие характеристики | Наименования должностей зависят от организационно-штатной структуры организации Основанием для перехода на должность с более высоким разрядом является повышение квалификации и освоение средств и методов профессиональной деятельности в отношении более сложного оборудования химического цеха |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 5 | Аппаратчик химводоочистки электростанции 4-го разряда |
|  | § 5 | Аппаратчик химводоочистки электростанции 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11078 | Аппаратчик химводоочистки |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и ведение технологических процессов обессоливающей установки ТЭС | Код | E/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение оперативной и рабочей документации по процессу обессоливания ТЭС |
| --- | --- |
|  | Выполнение химических анализов технологических вод установки обессоливания водоочистки ТЭС по всем стадиям обработки |
|  | Контроль показаний автоматических приборов химического контроля ТЭС |
|  | Отбор проб по ступеням очистки и проб растворов реагентов |
|  | Предотвращение, выявление и устранение причин нарушений технологического процесса обессоливающей установки ТЭС |
|  | Приготовление регенерационного раствора |
|  | Пуск и останов оборудования обессоливающей установки ТЭС и блочных обессоливающих установок и выполнение переключений в схемах оборудования обессоливающей установки и блочных обессоливающих установок в соответствии с технологическими картами (производственными инструкциями) |
|  | Регулирование параметров технологического режима обессоливающей установки ТЭС и блочных обессоливающих установок |
|  | Ведение режима дозирования реагентов в установки обессоливания водоочистки, блочные обессоливающие установки ТЭС |
|  | Учет количества расходуемых реагентов на предварительной очистке, установке умягчения, обессоливающей установке, конденсатоочистке и расхода воды на собственные нужды |
|  | Выполнение графиков работы, прокрутки оборудования предварительной очистки, установки умягчения, обессоливающей установки, конденсатоочистки, опробование автоматического ввода резерва насосов ТЭС |
| Необходимые умения | Выполнять взрыхление, регенерацию, отмывку ионитных фильтров, подачу регенерационного раствора |
|  | Выполнять нейтрализацию вод в баках-нейтрализаторах |
|  | Выполнять химическую промывку мембранных установок ТЭС |
|  | Готовить пробы к выполнению анализов |
|  | Выявлять недостоверные показания приборов и устройств тепловой автоматики и измерений ТЭС |
|  | Готовить консервирующие и промывочные растворы реагентов ТЭС заданных концентраций |
|  | Готовить растворы реагентов ТЭС заданной концентрации, используемые на водоподготовительной установке, и заполнять мерники реагентов |
|  | Готовить регенерационный раствор ТЭС заданной концентрации |
|  | Применять средства измерений, вспомогательное и испытательное оборудование, химическую посуду, реактивы и материалы в соответствии с требованиями методик измерений |
|  | Проверять расход и химические параметры воды по ступеням обработки по приборам автоматического химического контроля ТЭС |
|  | Снимать показания приборов контроля ТЭС |
|  | Закачивать регенерационные и рабочие растворы в баки-мерники |
|  | Выполнять взрыхление, отмывку водой и регенерацию фильтрующего материала на обессоливающей установке ТЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения, проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций на оборудовании химической водоподготовки ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Инструкция по нейтрализации сбросных вод в баке-нейтрализаторе |
|  | Методика регулирования баланса воды по схемам химической водоочистки ТЭС |
|  | Методики проведения анализов и расчетов технологических вод установки обессоливания химводоочистки ТЭС по всем стадиям обработки |
|  | Методы снижения удельных расходов реагентов и экономного использования воды на собственные нужды химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, состав и физико-химические свойства фильтрующих материалов и химических реагентов, применяемых для очистки воды на ТЭС |
|  | Нормы качества воды, вырабатываемой на оборудовании химической водоочистки ТЭС |
|  | Нормы удельных расходов реагентов ТЭС и их фактические значения |
|  | Общие основы аналитической и физической химии |
|  | Опасные места в химическом цехе ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативной и рабочей документации ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров на ТЭС |
|  | Порядок организации и объем химического контроля водно-химического режима ТЭС |
|  | Порядок отбора проб воды с фильтров |
|  | Порядок приготовления растворов реагентов |
|  | Порядок приема, хранения и расходования ядовитых, вредных, огнеопасных, токсичных и высокотоксичных веществ на ТЭС |
|  | Порядок проведения химического контроля работы обессоливающей установки ТЭС |
|  | Способы механической и химической очистки воды |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования химической водоподготовки ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | График химического контроля на оборудовании водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Режимные карты работы оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Принципиальная и технологическая схема блочной обессоливающей установки ТЭС |
|  | Защиты, блокировки, сигнализации, заложенные в алгоритм работы оборудования схем водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля, лабораторного оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой оборудования обессоливающей установки ТЭС | Код | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обходы и осмотры оборудования, трубопроводов, арматуры и щита управления обессоливающей установки ТЭС |
| --- | --- |
|  | Контроль за работой оборудования обессоливающей установки ТЭС |
|  | Контроль регламентированных параметров по контрольно-измерительным приборам ТЭС |
|  | Контроль наличия и исправности измерительного оборудования, контрольно-измерительных приборов (расходомеров, уровнемеров), химической посуды, химических реактивов и реагентов |
|  | Очистка и промывка аппаратов оборудования обессоливающей установки ТЭС |
|  | Подготовка оборудования обессоливающей установки ТЭС к ремонту и прием его из ремонта |
|  | Надзор за работающими бригадами ремонтного персонала на оборудовании обессоливающей установки ТЭС |
|  | Локализация, ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы оборудования обессоливающей установки ТЭС |
| Необходимые умения | Анализировать физические и химические показатели работы оборудования обессоливающей установки ТЭС |
|  | Выводить в ремонт основное и вспомогательное оборудование обессоливающей установки ТЭС |
|  | Выполнять подготовку рабочих мест к проведению ремонтных работ |
|  | Выявлять дефекты обслуживаемого оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Проверять расход и химические параметры воды по ступеням обработки по приборам автоматического химического контроля ТЭС |
|  | Проверять состояние и показатели контрольно-измерительных приборов, системы АСУТП ТЭС, правильность показаний датчиков контроля показателей качества воды |
|  | Проверять уровни в расходных баках реагентов водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Снимать показания приборов контроля ТЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения; проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций на оборудовании химической водоподготовки ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Методы защиты оборудования водоподготовительной установки ТЭС от коррозии и факторы, вызывающие коррозию |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, устройство, конструкция, характеристики, принципы работы и правила эксплуатации оборудования обессоливающей установки на ТЭС |
|  | Назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов, устройств автоматики и сигнализации ТЭС в рамках своей компетенции |
|  | Опасные места в химическом цехе ТЭС |
|  | Параметры технологического режима обессоливающей установки ТЭС и правила регулирования процесса обессоливания |
|  | Порядок организации и объем химического контроля водно-химического режима ТЭС |
|  | Порядок пуска и останова оборудования обессоливающей установки ТЭС |
|  | Правила очистки и промывки фильтров, емкостей и аппаратуры |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Принципиальная и технологическая схема обессоливающей установки ТЭС |
|  | Принципиальная технологическая схема химической водоочистки ТЭС |
|  | Режимы работы оборудования обессоливающей установки ТЭС |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования химической водоподготовки ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Должностные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | График химического контроля на оборудовании водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Режимные карты работы оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Принципиальная и технологическая схема блочной обессоливающей установки ТЭС |
|  | Защиты, блокировки, сигнализации, заложенные в алгоритм работы оборудования схем водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Безопасные приемы и методы выполнения работ по обслуживанию оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля, лабораторного оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования водоподготовительных установок и очистных сооружений ТЭС |
|  | Порядок вывода в ремонт и приемки из ремонта оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по организации и контролю за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС | Код | F | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер-химик Инженер-технолог Ведущий инженер-технолог |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование (техническое) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Требованием для получения категории ведущего инженера является наличие опыта работы по более низкой (предшествующей) категории не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже II группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Наименования должностей зависят от организационно-штатной структуры организации При необходимости присваиваются категории в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и особенностями оборудования Основанием для перехода на должность с более высокой категорией является опыт работы не менее одного года, повышение квалификации и освоение средств и методов профессиональной деятельности в области водоподготовки ТЭС |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2113 | Химики |
| ЕКС | - | Инженер-химик энергохозяйства |
| ОКПДТР | 25152 | Начальник электроподстанции |
|  | 42863 | Инженер-химик энергохозяйства |
|  | 44944 | Начальник смены электростанции |
| ОКСО | 2.13.02.05 | Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях |
|  | 2.18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений |
|  | 2.18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ |
|  | 2.18.02.04 | Электрохимическое производство |
|  | 2.18.02.09 | Переработка нефти и газа |
|  | 2.18.02.10 | Коксохимическое производство |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС | Код | F/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль ведения и сохранности оперативной документации по эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
| --- | --- |
|  | Организация проведения ремонта и государственной поверки средств измерений, оформление документации, ведение учета приборного парка цеха ТЭС |
|  | Контроль применения персоналом спецодежды, спецобуви, средств защиты и предохранительных приспособлений |
|  | Приемка, наладка и испытание оборудования водоочистки ТЭС |
|  | Разработка годовых и перспективных планов ремонта, реконструкции и модернизации оборудования водоочистки ТЭС |
|  | Разработка мероприятий по повышению надежности и экономичности оборудования водоочистки ТЭС |
|  | Организация нейтрализации вод в баках-нейтрализаторах |
|  | Составление годовых заявок на поставку материально-технических ресурсов (далее – МТР) |
|  | Проведение работ и оказание услуг производственного и общехозяйственного назначения |
|  | Составление расчетов потребности в МТР и планов услуг по эксплуатации оборудования, требующего и не требующего монтажа |
|  | Контроль наличия и расхода химических реагентов и реактивов, осуществление их входного контроля, оформление соответствующих документов |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты обслуживаемого оборудования водоочистки ТЭС |
|  | Проводить диагностирование механизмов и объектов оборудования водоочистки ТЭС |
|  | Пользоваться текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Работать со специализированным программным обеспечением на уровне пользователя |
|  | Составлять заявки на вывод оборудования водоочистки ТЭС в ремонт |
|  | Составлять заявки на приобретение химических реагентов, фильтрующих материалов и других МТР для эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения; проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Методические указания по коррекционной обработке питательной и котловой воды барабанных котлов ТЭС |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, состав и физико-химические свойства фильтрующих материалов и химических реагентов, применяемых для очистки воды на ТЭС |
|  | Назначение, устройство, конструкция, характеристики, принципы работы и правила эксплуатации оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Нормы качества воды, вырабатываемой на оборудовании водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативной и рабочей документации ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров на ТЭС |
|  | Правила безопасности химически опасных производственных объектов |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Принципиальная технологическая схема химической водоочистки ТЭС |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Требования в области охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в области организации и контроля за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы организации и контроля за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС и контроль за эксплуатацией | Код | F/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль показателей работы водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС по ступеням обработки |
| --- | --- |
|  | Ведение технической документации и отчетности о деятельности по водоочистке ТЭС |
|  | Осуществление обходов обслуживаемого оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Контроль параметров производственной среды при хранении химических реагентов в складских помещениях ТЭС |
|  | Выявление причин и обеспечение ликвидации нарушений в работе оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС и восстановление его работоспособности |
|  | Организация работы с персоналом в соответствии с локальными нормативными актами организации |
|  | Разработка и корректировка режимных карт эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС, технологических инструкций |
|  | Разработка мероприятий по приведению параметров производственной среды ТЭС к нормативным значениям |
|  | Составление графиков проверки знаний, графиков пересмотра схем и инструкций, перечней нормативно-технической документации |
|  | Контроль переключений на технологическом оборудовании химического цеха ТЭС |
|  | Выполнение обосновывающих расчетов и составление заявок на реагенты, фильтрующие материалы, ионообменные смолы |
|  | Выполнение актуализации производственных инструкций, схем, инструкций по охране труда |
| Необходимые умения | Выполнять расчет потребности реагентов, необходимых для эксплуатации оборудования водоподготовительной установки ТЭС |
|  | Выполнять расчет расхода реагентов, воды, тепловой и электрической энергии на собственные нужды водоподготовительных установок ТЭС |
|  | Выполнять расчет технологических характеристик ионитов: емкости поглощения, удельного расхода реагента |
|  | Выполнять расчет технологических показателей работы мембранных установок очистки ТЭС |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Работать со специализированным программным обеспечением на уровне пользователя |
|  | Разрабатывать производственные, должностные инструкции и инструкции по охране труда |
|  | Разрабатывать режимы работы оборудования водоочистки, водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Разрабатывать режимные карты и инструкции по эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения, проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Виды аварийных ситуаций на оборудовании водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения |
|  | Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования ТЭС |
|  | Методические указания по контролю состояния основного оборудования ТЭС |
|  | Назначение, состав и физико-химические свойства фильтрующих материалов и химических реагентов, применяемых для очистки воды на ТЭС |
|  | Назначение, устройство, конструкция, характеристики, принципы работы и правила эксплуатации оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Нормальные и аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы работы оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств |
|  | Параметры технологического режима оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Порядок ведения технической документации и отчетности о деятельности по химической водоочистке ТЭС |
|  | Порядок пуска, останова и переключения оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Правила безопасности химически опасных производственных объектов |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Принципиальная технологическая схема химической водоочистки ТЭС |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Характерные признаки повреждений обслуживаемого оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на ТЭС |
|  | Требования к применению ионитов на водоподготовительных установках |
|  | Требования в области охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в области организации и контроля за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы организации и контроля за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Экспертное сопровождение деятельности по организации и контролю за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС | Код | G | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура или Высшее образование (непрофильное техническое) – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет на должностях химического цеха или химической лаборатории в организациях теплоэнергетики |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже II группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, проверки знаний требований охраны труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2113 | Химики |
| ЕКС | - | Инженер-химик энергохозяйства |
| ОКПДТР | 42863 | Инженер-химик энергохозяйства |
|  | 44943 | Начальник смены цеха электростанции |
| ОКСО | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.18.04.01 | Химическая технология |
|  | 2.18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
|  | 2.13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |
|  | 2.18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий |
|  | 2.18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение организационно-технических мероприятий по эксплуатации и ремонту водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС | Код | G/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация оперативного обслуживания, выполнения ремонта, технического обслуживания, наладки, испытаний по поддержанию в эксплуатационной готовности и диагностике состояния оборудования химического цеха ТЭС |
| --- | --- |
|  | Ведение технических паспортов оборудования, зданий и сооружений химического цеха ТЭС, учет их работы и технического состояния |
|  | Осуществление обходов обслуживаемого оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Контроль выполнения оперативным персоналом рекомендаций по ведению режимов работы оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Контроль работ повышенной опасности на оборудовании химического цеха ТЭС |
|  | Контроль подготовки оборудования и рабочих мест к выполнению ремонтных и наладочных работ |
|  | Контроль реализации заявок и эффективного использования материальных ресурсов при эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Контроль составления установленной отчетной документации по эксплуатации водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Организация разгрузки опасных химических веществ |
|  | Контроль качества выполнения ремонтных и монтажных работ на оборудовании, в зданиях и сооружениях химического цеха ТЭС |
|  | Работа в комиссиях по расследованию причин аварий и других технологических нарушений в работе оборудования химического цеха ТЭС |
|  | Составление графиков ремонтов и ремонтных ведомостей основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений химического цеха ТЭС |
|  | Организация нейтрализации вод в баках-нейтрализаторах |
|  | Составление годовых заявок на поставку МТР |
|  | Проведение работ и оказание услуг производственного и общехозяйственного назначения |
|  | Составление расчетов потребности в МТР и планов услуг по эксплуатации оборудования, требующего и не требующего монтажа |
|  | Составление ведомостей объемов работ, спецификаций, разработка и согласование технологических карт |
|  | Ведение технической документации и отчетности о деятельности по водоочистке ТЭС |
| Необходимые умения | Анализировать состояние водно-химического режима и работы водоподготовительного оборудования ТЭС |
|  | Анализировать расход реагентов, реактивов, прекурсоров, лабораторного оборудования и других МТР для эксплуатации водоподготовительных установок ТЭС |
|  | Оформлять и выдавать наряды и распоряжения на производство ремонтных работ на оборудовании химического цеха ТЭС |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Работать со специализированным программным обеспечением на уровне пользователя |
|  | Формировать рекомендации по ведению режимов работы оборудования химического цеха ТЭС оперативным персоналом |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения; проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, устройство, конструкция, характеристики, принципы работы и правила эксплуатации оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Правила безопасности химически опасных производственных объектов |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов и трубопроводов, работающих под давлением |
|  | Принципиальная технологическая схема химической водоочистки ТЭС |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Требования в области охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в области организации и контроля за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы организации и контроля за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности по эксплуатации оборудования химического цеха (химического оборудования) ТЭС | Код | G/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Методическое руководство персоналом при организации водно-химического режима водоподготовительных установок ТЭС |
| --- | --- |
|  | Контроль ведения и сохранности оперативной документации по водоочистке ТЭС |
|  | Контроль подготовки рабочих мест и оборудования, соблюдения установленной последовательности действий и мер безопасности при выполнении работ на оборудовании водоподготовительных установок ТЭС |
|  | Контроль применения персоналом спецодежды, спецобуви, средств защиты и предохранительных приспособлений |
|  | Организация работы с персоналом в соответствии с локальными нормативными актами организации |
|  | Составление графиков проверки знаний, графиков пересмотра схем и инструкций, перечней нормативно-технической документации |
|  | Выполнение актуализации производственных инструкций, схем, инструкций по охране труда |
| Необходимые умения | Разрабатывать производственные, должностные инструкции и инструкции по охране труда для персонала химического цеха ТЭС |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Работать со специализированным программным обеспечением на уровне пользователя |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Производить работы с соблюдением требований охраны труда и безопасности |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения, проверять исправность первичных средств пожаротушения |
| Необходимые знания | Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов |
|  | Назначение, принцип работы и правила эксплуатации приборов химического контроля химического цеха ТЭС |
|  | Назначение, устройство, конструкция, характеристики, принципы работы и правила эксплуатации оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств |
|  | Порядок ведения оперативной и рабочей документации ТЭС |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров на ТЭС |
|  | Правила безопасности химически опасных производственных объектов |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов и трубопроводов, работающих под давлением |
|  | Принципиальная технологическая схема химической водоочистки ТЭС |
|  | Схема обслуживаемого участка оборудования водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Технологический процесс производства тепло-, электроэнергии на ТЭС |
|  | Требования в области охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в области организации и контроля за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы организации и контроля за эксплуатацией водоподготовительных установок и установок очистки сточных вод ТЭС |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ», город Москва

Генеральный директор Миронов Игорь Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Татэнерго», город Казань, Республика Татарстан |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром энергохолдинг», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Сибирская генерирующая компания», город Москва |
|  | ПАО «Иркутскэнерго», город Иркутск |
|  | ПАО «Квадра», город Тула |
|  | ПАО «Мосэнерго», город Москва |
|  | ПАО «ОГК-2», Ставропольский край |
|  | ПАО «Т Плюс», Московская область |
|  | ПАО «ТГК-1», город Санкт-Петербург |
|  | ПАО «Юнипро», город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | Учебный центр ПАО «Мосэнерго», город Москва |
|  | Учебный центр ПАО «ТГК-1», город Санкт-Петербург |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); Приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9, раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.