УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «3» марта 2022 г. № 103н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

584

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, регулировка устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание устройств автоблокировки, ремонт, монтаж и регулировка напольных устройств устройств сигнализации, централизации и блокировки железнодорожной автоматики и телемеханики»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, устройств автоблокировки и централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники»	12

3.4. Обобщенная трудовая функция «Поддержание в исправном состоянии оборудования, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики на участках железнодорожных линий»	16

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по мониторингу технического состояния устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики и проведению организационно-технических мероприятий по повышению эффективности их работы»	24

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	28

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание, ремонт и мониторинг технического состояния устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ) железнодорожной автоматики и телемеханики (далее – ЖАТ) |  | 17.017 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Содержание в технически исправном состоянии устройств СЦБ ЖАТ

Группа занятий:

| 2151 | Инженеры-электрики | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, регулировка устройств и систем ЖАТ | 3 | Техническое обслуживание устройств электрической централизации ЖАТ, сортировочных горок, сетей пневматической почты | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтаж кабельных сетей | A/02.3 | 3 |
| B | Техническое обслуживание устройств автоблокировки, ремонт, монтаж и регулировка напольных устройств СЦБ ЖАТ | 4 | Техническое обслуживание устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, измерение и регулирование параметров тока автоматической локомотивной сигнализации (далее – АЛС) | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт, монтаж и регулировка напольных устройств СЦБ ЖАТ | B/02.4 | 4 |
| C | Техническое обслуживание систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, устройств автоблокировки и централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники | 5 | Техническое обслуживание систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, оборудованных устройствами АЛС, вагонных замедлителей, газодувных агрегатов пневматической почты | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Техническое обслуживание устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники | C/02.5 | 5 |
| D | Поддержание в исправном состоянии оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий | 6 | Обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Освоение и внедрение прогрессивных методов технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ | D/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы при техническом обслуживании и ремонте устройств и систем ЖАТ | D/03.6 | 6 |
| E | Выполнение работ по мониторингу технического состояния устройств и систем ЖАТ и проведению организационно-технических мероприятий по повышению эффективности их работы | 6 | Автоматизированный контроль технического состояния устройств и систем ЖАТ с использованием систем и устройств технического диагностирования и мониторинга устройств инфраструктуры | E/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация устранения причин изменения параметров в работе устройств и систем ЖАТ | E/02.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы устройств и систем ЖАТ | E/03.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, регулировка устройств и систем ЖАТ | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | При техническом обслуживании устройств электрической централизации, сортировочных горок, сетей пневматической почты, систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтаже кабельных сетей – электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 5-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 110 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19890 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание устройств электрической централизации ЖАТ, сортировочных горок, сетей пневматической почты | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию устройств электрической централизации ЖАТ |
| --- | --- |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматизированных и механизированных сортировочных горок |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию сетей пневматической почты |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию напольных устройств автоматического регулирования скорости |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования и устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении настройки и регулировки электрических элементов устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Оценивать качество монтажа, состояние крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Проводить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и сигнализации |
|  | Проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию устройств электрической централизации, сортировочных горок |
|  | Электротехника и механика в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила, нормы, технология обслуживания, ремонта и монтажа напольных устройств и кабельных сетей электрической централизации ЖАТ, автоматизированных и механизированных сортировочных горок, пневматической почты, их устройство |
|  | Способы устранения неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ; технология разборки, сборки аппаратуры СЦБ ЖАТ |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования СЦБ ЖАТ |
|  | Виды нарушений работы устройств СЦБ ЖАТ и способы их устранения |
|  | Типы и виды регламентных работ по обслуживанию электромеханических средств устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Назначение, виды и правила применения приспособлений и инструмента, используемых при техническом обслуживании устройств электрической централизации ЖАТ, сортировочных горок, сетей пневматической почты |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтаж кабельных сетей | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию устройств автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, устройств заграждения переезда |
| --- | --- |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию системы контроля участков пути методом счета осей, напольных устройств автоматического регулирования скорости |
|  | Монтаж кабельных сетей, выполнение электромонтажных работ при монтаже устройств СЦБ, воздушных и кабельных линий устройств СЦБ в соответствии с технологическим процессом |
|  | Внешняя, внутренняя чистка с проверкой крепления деталей аппаратуры СЦБ |
|  | Пайка плавкой вставки предохранителя в ремонтно-технологических участках |
|  | Проверка светофорных ламп в ремонтно-технологических участках |
|  | Проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов в ремонтно-технологических участках |
|  | Замена приборов СЦБ в соответствии с установленной периодичностью |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию, электромонтажу оборудования, аппаратов и приборов СЦБ ЖАТ |
|  | Прокладывать провода и кабели |
|  | Пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении настройки и регулировки электрических элементов устройств СЦБ |
|  | Оценивать качество монтажа, состояние крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ |
|  | Анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ |
|  | Проводить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и сигнализации |
|  | Проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления |
|  | Производить пайку плавкой вставки предохранителя |
|  | Пользоваться инструментом, приспособлениями при наружной, внешней и внутренней чистке устройств СЦБ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтажу кабельных сетей |
|  | Электротехника и механика в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила, нормы, технология обслуживания, ремонта и монтажа напольных устройств и кабельных сетей электрической централизации ЖАТ, автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, устройств заграждения переезда, их устройство |
|  | Способы устранения неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ; технология разборки, сборки аппаратуры СЦБ, проверки светофорных ламп, пайки плавкой вставки предохранителя |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования СЦБ |
|  | Виды нарушений работы устройств СЦБ и способы их устранения; организация и технология производства электромонтажных работ |
|  | Технология выполнения работ по монтажу электропроводок, линейно-кабельных сооружений, приемно-контрольных приборов и аппаратуры систем СЦБ и исполнительных устройств |
|  | Типы и виды регламентных работ по обслуживанию электромеханических средств устройств СЦБ |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Назначение, виды и правила применения приспособлений и инструмента, используемых при техническом обслуживании сетей пневматической почты, систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтаже кабельных сетей |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание устройств автоблокировки, ремонт, монтаж и регулировка напольных устройств СЦБ ЖАТ | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года электромонтером по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 5-го разряда при профессиональном обучении |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | При техническом обслуживании устройств автоблокировки, ремонте, монтаже и регулировке напольных устройств СЦБ ЖАТ – электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 6-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 111 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19890 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |
| ОКСО | 2.23.01.14 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, измерение и регулирование параметров тока АЛС | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями |
| --- | --- |
|  | Измерение параметров тока АЛС |
|  | Регулирование параметров тока АЛС |
|  | Контроль исправного состояния измерительных приборов, инструмента, механизмов и приспособлений, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта устройств СЦБ ЖАТ |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментом и приспособлениями при выполнении технического обслуживания устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, измерении и регулировании параметров тока АЛС |
|  | Анализировать параметры приборов и устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями |
|  | Проводить диагностику и мониторинг параметров тока АЛС |
|  | Выбирать варианты поиска отказов и неисправностей в устройствах автоблокировки с тональными рельсовыми цепями |
|  | Выполнять замену приборов и устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, измерению и регулированию параметров тока АЛС |
|  | Устройство и принцип работы устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями |
|  | Порядок измерения и регулировки параметров тока АЛС |
|  | Способы устранения неисправностей и повреждений устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Электротехника и механика в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок оформления рабочей документации на технические средства СЦБ ЖАТ |
|  | Виды нарушений работы устройств СЦБ ЖАТ и способы их устранения; организация и технология производства электромонтажных работ |
|  | Типы и виды регламентных работ по обслуживанию устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, измерению и регулированию параметров тока АЛС |
|  | Технология выполнения работ по техническому обслуживанию устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, по измерению и регулированию параметров тока АЛС |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЖАТ |
|  | Назначение, виды и правила применения приспособлений и инструмента, используемых при техническом обслуживании устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, измерении и регулировании параметров тока АЛС |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, монтаж и регулировка напольных устройств СЦБ ЖАТ | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регламентных работ по ремонту, монтажу и регулировке напольных устройств СЦБ ЖАТ |
| --- | --- |
|  | Определение неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ ЖАТ с выбором инструмента, приспособлений для их устранения |
|  | Устранение неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Техническое обслуживание напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Проверка соответствия устройств СЦБ ЖАТ требованиям технической документации |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментом и приспособлениями при выполнении ремонта напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями при выполнении монтажа и регулировки устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Определять варианты поиска неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Выполнять замену приборов и устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Анализировать параметры приборов и устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по ремонту, монтажу и регулировке напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Алгоритм и способы поиска и устранения неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Технология ремонта, монтажа и регулировки напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Технология разборки, сборки аппаратуры СЦБ ЖАТ |
|  | Порядок оформления рабочей документации на технические средства СЦБ ЖАТ |
|  | Виды нарушений работы напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Технология выполнения работ по монтажу электропроводок, линейно-кабельных сооружений, приемно-контрольных приборов и аппаратуры систем СЦБ ЖАТ и исполнительных устройств |
|  | Типы и виды регламентных работ по ремонту, монтажу и регулировке напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Порядок технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЖАТ |
|  | Назначение, виды и правила применения приспособлений и инструмента, используемых при ремонте, монтаже и регулировке напольных устройств СЦБ ЖАТ |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, устройств автоблокировки и централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 7-го разряда Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года электромонтером по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 6-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | При техническом обслуживании систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, оборудованных устройствами автоматической локомотивной сигнализации, вагонных замедлителей, газодувных агрегатов пневматической почты – электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 7-го разряда При техническом обслуживании устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники – электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 8-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 112 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 7-го разряда |
|  | § 113 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 8-го разряда |
| ОКПДТР | 19890 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки |
| ОКСО | 2.23.01.14 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, оборудованных устройствами АЛС, вагонных замедлителей, газодувных агрегатов пневматической почты | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, оборудованных устройствами АЛС |
| --- | --- |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию вагонных замедлителей |
|  | Сборка с регулировкой вагонных замедлителей на ремонтных площадках и на участке железнодорожного пути |
|  | Замена вагонных замедлителей на сортировочной горке |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию, регулировке, замене газодувных агрегатов пневматической почты по пересылке грузовых документов |
|  | Измерение параметров устройств СЦБ с использованием штатных измерительных приборов, электронного измерительного прибора |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию устройств многозначной АЛС |
| Необходимые умения | Определять соответствие содержания устройств СЦБ требованиям локальных нормативных актов |
|  | Выявлять и устранять причины неисправностей устройств СЦБ |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями при проведении технического обслуживания систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, оборудованных устройствами АЛС, вагонных замедлителей, газодувных агрегатов пневматической почты |
|  | Заменять вагонные замедлители на сортировочной горке |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями при проведении регулировки и замены газодувных агрегатов пневматической почты по пересылке грузовых документов |
|  | Пользоваться измерительными приборами при измерении параметров устройств СЦБ |
|  | Пользоваться автоматизированным рабочим местом электромеханика (далее – АРМ ШН) при анализе параметров работы устройств СЦБ, получаемых со штатных измерительных приборов |
|  | Пользоваться электронным измерительным прибором и мобильным рабочим местом (далее – МРМ) при измерении параметров устройств СЦБ |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями при проведении сборки и регулировки вагонных замедлителей на ремонтных площадках и участках железнодорожного пути |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями при устранении выявленных по результатам осмотров и проверок недостатков в работе устройств СЦБ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, оборудованных устройствами АЛС, вагонных замедлителей, газодувных агрегатов пневматической почты |
|  | Устройство и принцип работы систем автоматического управления торможением поездов и рельсовых цепей, оборудованных устройствами АЛС, вагонных замедлителей, газодувных агрегатов пневматической почты |
|  | Порядок оформления технической документации на обслуживаемые устройства |
|  | Электрические схемы обслуживаемых устройств |
|  | Механические и электрические характеристики кодовой и электронной аппаратуры, устройств защиты от перенапряжений |
|  | Методы и способы обнаружения и устранения отказов в работе обслуживаемых устройств |
|  | Порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ |
|  | Порядок технической эксплуатации устройств и систем СЦБ |
|  | Порядок эксплуатации измерительных приборов, необходимых для измерения параметров устройств СЦБ |
|  | Порядок работы с электронным измерительным прибором и МРМ при измерении параметров устройств СЦБ |
|  | Порядок синхронизации электронного измерительного инструмента и МРМ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Способы передачи информации с использованием информационно-коммуникационных технологий в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в АРМ ШН при анализе параметров работы устройств СЦБ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники |
| --- | --- |
|  | Диагностика состояния устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники, по показаниям измерительных приборов, в том числе электронных, АРМ ШН с определением их неисправностей и повреждений |
|  | Выбор методов устранения неисправностей и повреждений устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники |
|  | Устранение неисправностей и повреждений устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники |
|  | Замена приборов и аппаратуры в устройствах автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники |
|  | Обслуживание устройств с заменой неисправных блоков электронной аппаратуры и аппаратуры, выполненной на базе микропроцессорной техники, в устройствах СЦБ сортировочных горок |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию напольных устройств автоматического регулирования скорости, вагонных замедлителей на сортировочной горке |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментом и приспособлениями при выполнении технического обслуживания устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, выполненных на базе микропроцессорной техники |
|  | Выявлять и устранять причины неисправностей и повреждений устройств СЦБ |
|  | Выполнять техническую диагностику состояния устройств СЦБ с помощью измерительных приборов |
|  | Пользоваться инструментом при диагностике состояния, ремонте устройств СЦБ и проверке их технологических параметров |
|  | Пользоваться измерительными приборами при измерении параметров устройств СЦБ |
|  | Пользоваться АРМ ШН при диагностике состояния устройств СЦБ |
|  | Пользоваться электронным измерительным прибором и МРМ при диагностике состояния устройств СЦБ |
|  | Принимать меры при получении информации о нарушении работы или предотказных состояниях устройств СЦБ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации |
|  | Принцип работы устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, АЛС, автоматического регулирования скорости |
|  | Электрические и монтажные схемы устройств автоблокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, АЛС, автоматического регулирования скорости |
|  | Порядок оформления технической документации на обслуживаемые устройства |
|  | Методы и способы обнаружения и устранения неисправностей в работе обслуживаемых устройств |
|  | Порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ |
|  | Порядок технической эксплуатации устройств и систем СЦБ |
|  | Порядок проверки зависимостей стрелок и светофоров |
|  | Карты технологических процессов обслуживания устройств микропроцессорной электрической централизации |
|  | Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта |
|  | Порядок эксплуатации контрольно-измерительных и проверочных приборов и инструмента, используемых для диагностики состояния, ремонта устройств СЦБ и проверки их технологических параметров |
|  | Порядок работы с электронным измерительным прибором и МРМ при диагностике состояния устройств СЦБ |
|  | Порядок синхронизации электронного измерительного инструмента и МРМ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Способы передачи информации с использованием информационно-коммуникационных технологий в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в АРМ ШН при диагностике состояния, ремонте устройств СЦБ и проверке их технологических параметров в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержание в исправном состоянии оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромеханик Старший электромеханик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев электромонтером по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 6–8-го разряда при наличии среднего профессионального образования для электромеханика Не менее одного года электромехаником для старшего электромеханика |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 27817 | Электромеханик |
| ОКСО | 2.27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
|  | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Эксплуатация оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
| --- | --- |
|  | Диагностирование с контролем технического состояния деталей, изделий оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий, в том числе с применением электронного измерительного прибора, АРМ ШН, с принятием мер по устранению выявленных неисправностей |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, устройств и систем ЖАТ, в том числе с использованием технологии дополненной реальности |
|  | Ремонт (модернизация) оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий в соответствии с локальными нормативными актами |
|  | Проверка соблюдения условий работы оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий с последующим анализом их технического состояния и проведением дефектовки деталей и узлов систем ЖАТ |
|  | Выявление причин преждевременного износа оборудования, устройств и систем ЖАТ с определением мер по их устранению |
|  | Контроль качества и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Обслуживание устройств контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава (далее – КТСМ) при движении поезда на участках железнодорожных линий |
|  | Включение (отключение) устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий для проведения их ремонта и модернизации |
|  | Выполнение регулировки, электротехнических измерений и испытаний обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
| Необходимые умения | Оценивать качество выполняемых работ на участках железнодорожных линий |
|  | Выбирать варианты решений в нестандартных ситуациях |
|  | Выбирать технологические процессы обслуживания и ремонта оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Выбирать алгоритм поиска неисправностей в устройствах и системах ЖАТ |
|  | Выбирать методы диагностирования изделий, узлов и деталей оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Пользоваться АРМ ШН при диагностировании оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Пользоваться приборами, оборудованными устройствами дополнительной реальности |
|  | Пользоваться электронным измерительным прибором и МРМ при диагностировании и контроле технического состояния деталей, изделий оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Прогнозировать техническое состояние изделий, оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий с целью своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ и повышения их надежности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по обеспечению эксплуатации, ремонта и модернизации обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Устройство, принципы действия, технические характеристики, конструктивные особенности оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и электротехнических измерений |
|  | Виды нарушений в работе оборудования, устройств и систем ЖАТ и способы их устранения |
|  | Технологические процессы производства электромонтажных работ |
|  | Порядок составления принципиальных схем по новым образцам устройств, оборудования и систем ЖАТ |
|  | Электротехника, радиотехника, телемеханика в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила устройства и эксплуатации электроустановок |
|  | Схемы и установочные чертежи, устройство и принципы работы средств контроля КТСМ |
|  | Методы диагностирования оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Порядок работы с электронным измерительным прибором и МРМ при диагностировании и контроле технического состояния деталей, изделий оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Порядок синхронизации электронного измерительного инструмента и МРМ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Способы передачи информации с использованием информационно-коммуникационных технологий в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы в АРМ ШН при диагностировании и контроле технического состояния деталей, изделий оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Устройство, назначение, порядок работы и обслуживания приборов, оборудованных устройствами дополнительной реальности, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок технической эксплуатации устройств и систем ЖАТ |
|  | Порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем ЖАТ |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию и ремонту обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Срок службы, нормы расхода и порядок списания материалов, запасных частей и инструмента для обеспечения эксплуатации, ремонта и модернизации обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Освоение и внедрение прогрессивных методов технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внедрение прогрессивных методов технического обслуживания, ремонта, монтажа по закрепленному типу устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
| --- | --- |
|  | Техническое обслуживание устройств КТСМ на участках железнодорожных линий |
|  | Принятие оперативных мер при получении информации о нарушении в работе или предотказных состояниях устройств и систем ЖАТ, сбоях в работе АЛС или систем автоматического управления торможением поездов на участках железнодорожных линий |
|  | Разработка мероприятий по повышению надежности, качества работы закрепленных технических средств, освоению и модернизации действующих устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Расследование причин повреждений оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий с разработкой мероприятий по предупреждению аварий в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Внесение изменений в электрические схемы действующих устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Контроль исправного состояния измерительных приборов, инструмента, механизмов и приспособлений, используемых в процессе технического обслуживания, ремонта устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Проверка наличия и состояния принципиальных и монтажных схем, нормативной и технологической документации на рабочих местах электромехаников |
|  | Проверка соответствия устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий требованиям технической документации |
|  | Проверка вновь поступающего оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
| Необходимые умения | Оценивать состояние обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Пользоваться чертежами, схемами, техническими условиями и нормами при эксплуатации, ремонте и модернизации оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Анализировать условия работы устройств и систем ЖАТ на скоростных и высокоскоростных участках железнодорожных линий 1-го, 2-го класса |
|  | Выявлять причины преждевременного износа систем ЖАТ на участках железнодорожных линий с принятием мер по их предупреждению и устранению |
|  | Оценивать качество выполняемых электромонтерами работ по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, соблюдение технологии этих работ, соблюдение безопасных условий труда, правил и инструкций по охране труда, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности |
|  | Пользоваться инструментом, приборами при устранении неисправностей в работе устройств и систем ЖАТ, их ремонте, монтаже и регулировке, электротехнических измерениях и испытаниях на участках железнодорожных линий |
|  | Пользоваться инструментом, приборами при расследовании причин неисправностей и повреждений оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по освоению и внедрению прогрессивных методов технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов, оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Правила и порядок проведения испытаний и электротехнических измерений приборов, оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Виды нарушений нормальной работы устройств, оборудования и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Организация и технология производства электромонтажных работ на участках железнодорожных линий |
|  | Порядок составления принципиальных схем по новым образцам устройств, оборудования и систем ЖАТ |
|  | Электротехника, радиотехника, телемеханика в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Схемы и установочные чертежи, устройство и принципы работы средств контроля КТСМ на участках железнодорожных линий |
|  | Порядок технической эксплуатации устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию и ремонту обслуживаемого оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Срок службы, нормы расхода и порядок списания материалов, запасных частей и инструмента при внедрении прогрессивных методов технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы при техническом обслуживании и ремонте устройств и систем ЖАТ | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка планов-графиков, оперативных планов технического обслуживания устройств и систем ЖАТ на закрепленном участке железнодорожных линий, в том числе с использованием прикладного программного обеспечения и АРМ ШН |
| --- | --- |
|  | Разработка организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности движения, подготовке к работе в сезонных условиях, по обеспечению надежности устройств и систем ЖАТ на закрепленном участке железнодорожных линий с последующим контролем их выполнения |
|  | Планирование работ по внесению изменений в электрические схемы действующих устройств и систем ЖАТ на закрепленном участке железнодорожных линий в соответствии с технической документацией |
|  | Разработка технологии производства работ по переключению устройств СЦБ, программ испытаний устройств и систем ЖАТ после внесения изменений на участках железнодорожных линий в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Обеспечение рабочих мест материалами, сырьем, запасными частями, измерительными приборами, защитными средствами, инструментом, приспособлениями, технической документацией с составлением заявок на их приобретение |
|  | Проведение проверок состояния устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий, содержания технической документации, правильности оформления отчетной документации |
|  | Принятие мер при получении информации о нарушении нормальной работы или предотказных состояниях устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Разработка предложений по внесению изменений в местные инструкции о порядке пользования устройствами и системами ЖАТ на железнодорожных станциях, переездах, постах диспетчерской централизации на участках железнодорожных линий |
|  | Устранение причин неисправностей, отказов, повреждений устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Проведение инструктажа, технической учебы с работниками, выполняющими работы по обслуживанию и ремонту устройств и систем ЖАТ, по методам и приемам выполнения работ, соблюдению требований охраны труда, технической эксплуатации оборудования и инструмента, правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил |
| Необходимые умения | Пользоваться прикладным программным обеспечением и АРМ ШН при разработке планов-графиков, оперативных планов технического обслуживания устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Оценивать потребность в трудовых, материальных и энергетических ресурсах для выполнения технического обслуживания устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Анализировать результаты производственной деятельности участка (смены) |
|  | Пользоваться прикладным программным обеспечением при разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков работы оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Принимать решения при выявлении нарушений в работе устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Выбирать варианты устранения причин неисправностей, отказов, повреждений устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Пользоваться технической документацией при проведении инструктажа, технической учебы с работниками, выполняющими работы по обслуживанию и ремонту устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по освоению и внедрению прогрессивных методов технического обслуживания и ремонта устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Производственное оборудование участка |
|  | Срок службы и нормы расхода материалов, запасных частей, применяемых при техническом обслуживании и ремонте устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий |
|  | Порядок расследования и учета несчастных случаев, связанных с производством, на железнодорожном транспорте |
|  | Экономика, организация производства, труда и управления в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок технической эксплуатации устройств и систем ЖАТ |
|  | Порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем ЖАТ |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Порядок работы с прикладным программным обеспечением и АРМ ШН при разработке планов-графиков, оперативных планов технического обслуживания устройств и систем ЖАТ, мероприятий по устранению выявленных недостатков в работе устройств, оборудования и систем ЖАТ |
|  | Порядок разработки технической документации в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Виды, причины возникновения неисправностей, повреждений, отказов и нарушений в работе устройств и систем ЖАТ, порядок и сроки их устранения |
|  | Виды, сроки, порядок проведения инструктажа и технической учебы |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по мониторингу технического состояния устройств и систем ЖАТ и проведению организационно-технических мероприятий по повышению эффективности их работы | Код | E | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Технический оператор-аналитик по принятию решений Инженер по эксплуатации технических средств железных дорог (по мониторингу) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет электромехаником (по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ) или Не менее двух лет старшим электромехаником |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ОКПДТР | 22811 | Инженер по эксплуатации технических средств железных дорог (метрополитенов) |
| ОКСО | 2.23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства |
|  | 2.23.05.03 | Подвижной состав железных дорог |
|  | 2.23.05.04 | Эксплуатация железных дорог |
|  | 2.23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |
|  | 2.23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Автоматизированный контроль технического состояния устройств и систем ЖАТ с использованием систем и устройств технического диагностирования и мониторинга устройств инфраструктуры | Код | E/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль технического состояния устройств и систем ЖАТ в процессе их эксплуатации, технического обслуживания и ремонта с помощью систем технического диагностирования и мониторинга (далее – ТДМ) |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, монтажу, регулировке устройств и систем ЖАТ работниками, ответственными за их выполнение, с использованием ТДМ в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Проверка параметров устройств и систем ЖАТ на соответствие нормам содержания с использованием систем ТДМ |
|  | Проверка параметров включаемых в работу устройств и систем ЖАТ, ранее выключенных из централизации, на соответствие нормам содержания с использованием систем ТДМ |
|  | Анализ результатов автоматизированного контроля технического состояния устройств и систем ЖАТ с подготовкой отчетной документации |
|  | Контроль работы систем ТДМ с целью предотвращения случаев отказов и сбоев в их работе |
|  | Взаимодействие с разработчиками технических и программных средств и систем ТДМ в области оперативного устранения отказов и сбоев в работе систем ТДМ |
|  | Контроль устранения неисправностей, повреждений, отказов и сбоев в работе систем ТДМ в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
| Необходимые умения | Пользоваться системами ТДМ в области проведения автоматизированного контроля технического состояния устройств и систем ЖАТ |
|  | Осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и распределения информации, полученной при анализе технического состояния устройств и систем ЖАТ |
|  | Оценивать состояние и работоспособность систем ТДМ |
|  | Оценивать качество выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, монтажу, регулировке устройств и систем ЖАТ |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по проведению автоматизированного контроля технического состояния устройств и систем ЖАТ с использованием систем и устройств технического диагностирования и мониторинга устройств инфраструктуры |
|  | Устройство, принципы действия, технические характеристики, конструктивные особенности оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Методы диагностирования оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Виды нарушений в работе оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Порядок технической эксплуатации оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Порядок работы с системами ТДМ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Виды нарушений в работе систем ТДМ |
|  | Порядок устранения неисправностей в системах ТДМ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация устранения причин изменения параметров в работе устройств и систем ЖАТ | Код | E/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Фиксация ухудшения параметров и нарушений работы устройств и систем ЖАТ, полученных от систем ТДМ, с установлением возможных причин ухудшения их работы |
| --- | --- |
|  | Классификация нарушений в работе устройств и систем ЖАТ, полученных от систем ТДМ |
|  | Информирование руководителей подразделения о случаях ухудшения параметров и нарушения работы устройств и систем ЖАТ, полученных от систем ТДМ |
|  | Установление работникам, ответственным за выполнение работ по ремонту и обслуживанию устройств и систем ЖАТ, заданий по устранению выявленных системами ТДМ нарушений (предотказных состояний, отказов) в работе устройств и систем ЖАТ в пределах своей компетенции, установленной локальными нормативными актами |
|  | Контроль устранения работниками, ответственными за выполнение работ по ремонту и обслуживанию устройств и систем ЖАТ, нарушений (предотказных состояний, отказов) в работе устройств и систем ЖАТ, выявленных системами ТДМ |
|  | Оформление отчетной документации по выявленным с использованием систем ТДМ случаям ухудшения параметров и нарушений работы устройств и систем ЖАТ, в том числе с использованием прикладного программного обеспечения |
| Необходимые умения | Пользоваться системами ТДМ в области выявления случаев изменения параметров и нарушений в работе устройств и систем ЖАТ |
|  | Анализировать параметры работы устройств ЖАТ с использованием систем ТДМ |
|  | Осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки, классификации и распределения информации при анализе нарушений (предотказных состояний, отказов) технических средств |
|  | Анализировать и обобщать информацию при организации и контроле устранения нарушений (предотказных состояний, отказов) технических средств |
|  | Пользоваться прикладным программным обеспечением при оформлении отчетной документации |
|  | Оценивать состояние и работоспособность систем ТДМ |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по организации устранения причин изменения параметров в работе устройств и систем ЖАТ |
|  | Порядок работы с системами ТДМ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов, оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Порядок и правила устранения отступлений от норм содержания устройств и систем ЖАТ |
|  | Методы диагностирования оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Виды нарушений нормальной работы оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Порядок установления производственных заданий |
|  | Порядок использования прикладного программного обеспечения при оформлении отчетной документации |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила и нормы деловой этики |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы устройств и систем ЖАТ | Код | E/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сверка параметров, контролируемых системами ТДМ и отражаемых на автоматизированном рабочем месте, с фактическими параметрами устройств и систем ЖАТ в соответствии с периодичностью, установленной локальными нормативными актами |
| --- | --- |
|  | Анализ нарушений в работе устройств и систем ЖАТ, предотказных состояний, тенденций динамичного изменения (ухудшения) параметров их работы, выявленных с использованием систем ТДМ |
|  | Разработка организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений в работе устройств и систем ЖАТ, с последующей их реализацией |
| Необходимые умения | Оценивать параметры работы устройств и систем ЖАТ |
|  | Сравнивать, анализировать, обобщать и сопоставлять информацию о случаях нарушений в работе устройств ЖАТ, предотказных состояниях и тенденциях динамичного изменения (ухудшения) параметров их работы |
|  | Сравнивать, анализировать, обобщать и сопоставлять информацию о работе устройств и систем ЖАТ |
|  | Анализировать информацию при разработке мероприятий по повышению надежности функционирования устройств и систем ЖАТ |
|  | Пользоваться прикладным программным обеспечением при разработке организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений в работе устройств и систем ЖАТ |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по проведению организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы устройств и систем ЖАТ |
|  | Порядок работы с системами ТДМ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов, оборудования, устройств и систем ЖАТ |
|  | Параметры устройств и систем ЖАТ, контролируемые системами ТДМ |
|  | Виды нарушений нормальной работы устройств и систем ЖАТ |
|  | Порядок работы с прикладным программным обеспечением при разработке организационно-технических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений в работе устройств и систем ЖАТ |
|  | Нормы содержания устройств и систем ЖАТ |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила и нормы деловой этики |
|  | Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Платыгин Дмитрий Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

Приказ Минтруда России от 18 февраля 2013 г. № 68н «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 52, разделы: «Железнодорожный транспорт»; «Морской и речной транспорт» (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2013 г., регистрационный № 27905).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.