УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «2» марта 2022 г. № 100н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник производства светопрозрачных конструкций

1519

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по производству светопрозрачных конструкций»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых видов работ по производству светопрозрачных конструкций»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по производству стандартных светопрозрачных конструкций»	14

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по производству нестандартных светопрозрачных конструкций»	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	30

I. Общие сведения

| Производство светопрозрачных конструкций (далее – СК) – оконных, балконных и наружных дверных блоков |  | 40.233 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Изготовление готовых и осуществление контроля качества СК – оконных, балконных и наружных дверных блоков (далее – оконных и дверных блоков) с заданными характеристиками, соответствующими требованиям нормативно-технической документации

Группа занятий:

| 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |  |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) |  | (наименование) | (код ОКЗ) |  | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| --- | --- |
| 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по производству СК | 2 | Транспортировка материалов, сборочных единиц, комплектующих и готовых изделий, выполнение вспомогательных операций на производстве СК | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Сортировка материалов, комплектующих деталей, заготовок и готовых СК и комплектование по заказам | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение простых видов работ по производству СК | 3 | Выполнение единичных операций по изготовлению заготовок стандартных СК | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение единичных операций по изготовлению сборочных единиц (створок, рам) стандартных СК | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение единичных операций по сборке стандартных СК из сборочных единиц | B/03.3 | 3 |
| C | Выполнение работ по производству стандартных СК | 4 | Изготовление заготовок стандартных СК | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление сборочных единиц (створок, рам) стандартных СК | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Финальная сборка стандартных СК до уровня полной заводской готовности | C/03.4 | 4 |
| D | Выполнение работ по производству нестандартных СК | 5 | Изготовление заготовок нестандартных СК | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Изготовление сборочных единиц (створок, рам) нестандартных СК | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Финальная сборка нестандартных СК | D/03.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по производству СК | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Работник производства светопрозрачных конструкций Слесарь-инструментальщик Слесарь-сборщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 80 | Слесарь-инструментальщик 2-го разряда |
|  | § 70 | Станочник деревообрабатывающих станков 2-го разряда |
|  | § 87 | Слесарь механосборочных работ 2-го разряда |
|  | § 16 | Сборщик изделий из древесины 1-го разряда |
|  | § 17 | Сборщик изделий из древесины 2-го разряда |
|  | § 220 | Сборщик изделий из пластмасс 1-го разряда |
|  | § 221 | Сборщик изделий из пластмасс 2-го разряда |
| ОКПДТР | 12037 | Заготовщик материалов и деталей |
|  | 12855 | Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов |
|  | 18157 | Сборщик изделий |
|  | 18466 | Слесарь механосборочных работ |
|  | 18688 | Сортировщик сырья, материалов и изделий |
|  | 38562 | Слесарь-сборщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Транспортировка материалов, сборочных единиц, комплектующих и готовых изделий, выполнение вспомогательных операций на производстве СК | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания, карт технологического процесса производства СК для определения необходимых материалов и инструкций, планирование работы в соответствии с данными картами |
| --- | --- |
|  | Подготовка типовых приспособлений, оснастки, оборудования и инструмента для изготовления СК |
|  | Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, соответствия их требованиям охраны труда |
|  | Подача материалов и комплектующих деталей для производства СК на рабочие места |
|  | Поштучная или позаказная сортировка материалов, комплектующих деталей, заготовок, СК по внешним признакам и по сопроводительным документам, в том числе маркировке, клеймам |
|  | Погрузка на транспортные средства и транспортирование готовых СК на склад готовой продукции |
|  | Перемещение сборочных единиц СК между участками (цехами) производства |
|  | Сбор и транспортирование отбракованных деталей, заготовок, СК и отходов производства в отведенные места |
|  | Регистрация выполненных работ с использованием специально предусмотренных бланков или электронных средств |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию (чертежи, карты технологического процесса, схемы, спецификации) по производству СК на бумажных носителях и при помощи электронных средств |
|  | Оценивать исправность типовых приспособлений, оснастки, оборудования и инструмента для производства СК |
|  | Оценивать соответствие безопасности организации рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии при производстве СК |
|  | Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от наличия опасных производственных факторов |
|  | Определять последовательность подачи материалов и комплектующих деталей на рабочие места производства СК |
|  | Определять способы транспортировки готовых СК на склад готовой продукции и выбирать необходимые приспособления и средства в соответствии с технологическими картами |
|  | Производить перемещение сборочных единиц СК между участками (цехами) производства |
|  | Определять маркировку, в том числе с применением штрихкодов и электронных средств, производить сбор и транспортирование отбракованных материалов, деталей и изделий, отходов производства СК |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской документации, состав маркировки СК и их сборочных единиц |
|  | Основы терминологии производства СК |
|  | Виды оборудования, средств, инструмента и приспособлений для перемещения СК |
|  | Правила пользования транспортными устройствами и оборудованием, приспособлениями и средствами для перемещения СК |
|  | Схема размещения производственных участков технологического процесса изготовления СК |
|  | Виды отходов производства СК, требования к их сбору и размещению |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Сортировка материалов, комплектующих деталей, заготовок и готовых СК и комплектование по заказам | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сортировка материалов, комплектующих деталей, заготовок СК простой и средней сложности комплектации в соответствии со сменным заданием и картами технологического процесса |
| --- | --- |
|  | Комплектование рабочих мест производства СК чертежами, спецификациями, образцами готовых изделий |
|  | Заполнение комплектовочных ведомостей на СК на бумажном носителе и в электронной форме |
|  | Поштучный осмотр и обмер СК, определение типов и видов изделий, зачистка и устранение внешних устранимых дефектов на их поверхности |
|  | Сортировка и упаковка готовых СК простой и средней сложности по видам и типам, по заказам и установка на поддоны или транспортные тележки (накопители) |
|  | Ведение документации на бумажных носителях и в электронном виде, учет рассортированных СК по видам, типам, по заказам, брака – по видам |
| Необходимые умения | Определять вид и тип материалов, комплектующих деталей, заготовок СК простой и средней сложности комплектации на основании технической документации и спецификаций |
|  | Определять и комплектовать рабочие места производства оконных и дверных блоков техническими условиями на изделия, чертежами, спецификациями, образцами в соответствии с плановым заданием |
|  | Оформлять комплектовочные ведомости на СК на бумажном носителе и в электронном виде |
|  | Производить погрузочно-разгрузочные работы заготовок изделий и полуфабрикатов, осуществлять рассортировку заготовок и СК по внешним признакам и по сопроводительной маркировке в соответствии с технической документацией, техническими условиями на СК |
|  | Производить осмотр и обмер изделий с помощью ручного измерительного инструмента и электронных приборов, определять тип и вид СК, производить зачистку и устранение внешних устранимых дефектов на внешней поверхности изделий |
|  | Производить учет СК на бумажных носителях и в электронном виде в соответствии с техническими условиями на СК и производственным регламентом |
|  | Применять компьютеры и периферийные устройства, использовать стандартные специализированные программные продукты для выполнения трудовых действий |
| Необходимые знания | Виды СК, основные характеристики СК, производственная классификация СК по уровню сложности, основные требования к изделиям СК |
|  | Требования нормативно-технических документов национальной системы стандартизации в области технических требований к изделиям СК и их классификации по техническим характеристикам |
|  | Номенклатура комплектующих деталей, заготовок и СК согласно технической документации (техническим условиям) и производственному регламенту |
|  | Правила комплектования СК по чертежам, схемам, спецификациям, ведомостям и каталогам; система условных обозначений и нумерация комплектуемых изделий, деталей и инструмента |
|  | Виды маркировки комплектующих деталей, заготовок и СК и сопроводительных документов |
|  | Способы определения качества, типа и вида СК по внешнему виду и маркировке в соответствии с техническими условиями |
|  | Способы сортировки и обработки внешней поверхности СК простой и средней сложности комплектации |
|  | Система применяемого в организации учета, правила оформления документации в производстве СК |
|  | Производственные компьютерные программы для выполнения трудовых действий |
|  | Схемы укладки и виды маркировки СК на складе готовой продукции |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых видов работ по производству СК | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Работник производства светопрозрачных конструкций Слесарь-сборщик Слесарь-инструментальщик Станочник широкого профиля |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев выполнения слесарных или вспомогательных работ на производстве СК |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 81 | Слесарь-инструментальщик 3-го разряда |
|  | § 20 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 3-го разряда |
|  | § 62 | Оператор металлорежущих станков-автоматов 3-го разряда |
|  | § 99 | Станочник широкого профиля 3-го разряда |
|  | § 71 | Станочник деревообрабатывающих станков 3-го разряда |
|  | § 88 | Слесарь механосборочных работ 3-го разряда |
|  | § 18 | Сборщик изделий из древесины 3-го разряда |
|  | § 222 | Сборщик изделий из пластмасс 3-го разряда |
| ОКПДТР | 15474 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок |
|  | 15726 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке |
|  | 18157 | Сборщик изделий |
|  | 18466 | Слесарь механосборочных работ |
|  | 38562 | Слесарь-сборщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение единичных операций по изготовлению заготовок стандартных СК | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на изготовление заготовок СК по технической (конструкторской) документации и их передаче на дальнейшие операции технологического процесса; изучение чертежей, спецификаций и карт технологического процесса; определение мест нарезки заготовок и количества материала, подлежащего нарезке |
| --- | --- |
|  | Получение (передача) информации при приеме-передаче смены о состоянии оборудования и технологической оснастки для выполнения операций по заготовке СК |
|  | Проверка состояния ограждений рабочих зон, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарных средств для обеспечения безопасных условий труда на станках по производству заготовок СК (отрезные и усорезные пилы, универсальные станки и компьютеризированные станки с числовым программным управлением (далее – ЧПУ) |
|  | Проверка работоспособности технологического оборудования и контрольно-измерительного инструмента на рабочих местах в производстве СК |
|  | Подготовка рабочего места к началу работы, выбор методов и способов подготовки заготовок СК на основании сопроводительной технической (конструкторской и технологической) документации |
|  | Выбор приспособлений, необходимых для выполнения работ по изготовлению заготовок СК, в соответствии с документацией и производственными регламентом и методикой (инструкцией); подбор режущего инструмента – ножей, пил, лезвий, буров, зубил |
|  | Приемка и входной контроль материалов, комплектующих деталей, полуфабрикатов для производства СК |
|  | Проведение необходимых измерений и разметки заготовок СК, нанесение линий и точек приведения на заготовки |
|  | Изготовление заготовок стандартных оконных и дверных блоков с использованием металло- и деревообрабатывающих станков, в том числе компьютеризированных станков |
|  | Обработка и пригонка деталей заготовок стандартных СК при помощи типовых приспособлений, оснастки и оборудования в соответствии с производственным регламентом изготовления СК |
|  | Контроль качества заготовок оконных и дверных блоков с проведением замеров геометрических параметров изготовленных заготовок СК |
|  | Нанесение маркировки на заготовки СК в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Производить и оформлять приемку рабочей смены в соответствии с действующим производственным регламентом |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии |
|  | Читать конструкторскую и технологическую документацию (чертежи, карты технологического процесса, схемы, спецификации) на бумажных и электронных носителях информации |
|  | Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования для производства оконных и дверных блоков |
|  | Оценивать качество и количество материалов и деталей, необходимых для выполнения задания по изготовлению заготовок СК |
|  | Выбирать способ (вид) обработки материалов и деталей, готовить инструменты, оборудование, оснастку для изготовления заготовок СК в соответствии с технической документацией |
|  | Определять места и последовательность нанесения разметочных линий (рисок) и выставления заданий и ограничений по изготовлению заготовок СК на станках с ЧПУ |
|  | Применять средства измерения и контроля параметров заготовок СК |
|  | Оценивать параметры заготовок СК (обработанной детали) на соответствие нормам и требованиям технической документации, используя типовой измерительный инструмент соответствующего класса точности |
|  | Пользоваться оборудованием и инструментом для нанесения маркировки на заготовки СК |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при получении травмы и поражении электрическим током при изготовлении заготовок |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по изготовлению заготовок СК; правила производственной санитарии |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении операций по изготовлению заготовок СК |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении операций по изготовлению заготовок СК |
|  | Устройство и правила безопасного использования оборудования производственного участка изготовления заготовок СК, технологической оснастки, приспособлений, инструмента |
|  | Устройство и принципы работы мерительных и разметочных инструментов, контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств станков для производства СК |
|  | Признаки неисправности инструментов и оборудования, применяемого для изготовления заготовок стандартных СК |
|  | Способы разметки и изготовления заготовок стандартных СК |
|  | Основы технологии и этапы производства оконных и дверных блоков |
|  | Правила, последовательность и приемы ведения операций изготовления заготовок СК |
|  | Правила нанесения маркировки на заготовки СК |
|  | Правила чтения конструкторской и технологической документации |
|  | Система допусков и посадок и их обозначение на чертежах технической документации |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим при получении травмы и поражении электрическим током при изготовлении СК |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение единичных операций по изготовлению сборочных единиц (створок, рам) стандартных СК | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор методов, способов и операций изготовления сборочных единиц стандартных СК в соответствии с производственным регламентом и полученной технической документацией (технологическими картами) |
| --- | --- |
|  | Запуск оборудования, выведение станков (линии) по производству СК на установленный регламентом технологический режим |
|  | Изготовление сборочных единиц (створок, рам) оконных и дверных блоков на механических связях, клеевых соединениях |
|  | Проверка размеров и контроль качества сборочных единиц (створок, рам) оконных и дверных блоков |
|  | Маркировка прошедших контроль качества изготовленных сборочных единиц в соответствии с технической документацией |
|  | Передача изготовленных и промаркированных сборочных единиц для выполнения дальнейших операций технологического процесса производства СК |
|  | Оформление производственной документации на изготовленные сборочные единицы СК |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с производственным регламентом, требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места станочника по производству СК |
|  | Определять соответствие полученных заготовок, комплектующих деталей СК требованиям технической документации (конструкторской и технологической карты) |
|  | Читать и анализировать схемы, чертежи, спецификации и карты технологического процесса изготовления сборочных единиц СК |
|  | Подготавливать к работе и использовать необходимые инструменты, приспособления для выполнения операций изготовления сборочных единиц стандартных СК в соответствии с полученной технической документацией (чертежами, технологическими картами) |
|  | Производить размерную настройку и наладку оборудования (станка) для выполнения операций изготовления сборочных единиц стандартных (размеры, формы, технические характеристики) СК |
|  | Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа (эскиза) СК и определять годность заданных действительных размеров |
|  | Определять и устанавливать оптимальный режим обработки детали (заготовки) СК в зависимости от материала, формы обрабатываемой поверхности и типа используемого станка |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
|  | Производить измерения изготовленных сборочных единиц СК универсальными и специализированными измерительными инструментами в соответствии с технологическим процессом |
|  | Производить маркировку прошедших контроль качества изготовленных сборочных единиц оконных и дверных блоков в соответствии с технической документацией |
|  | Оформлять производственную документацию по выполненным операциям технологического процесса производства СК на бумажных носителях и в электронном виде |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ по производству СК |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места производства сборочных единиц СК |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых заготовок, материалов и деталей в производстве оконных и дверных блоков |
|  | Основные правила чтения технической документации |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры в пределах выполняемых работ по изготовлению оконных и дверных блоков |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения универсальных и специальных приспособлений, режущего и измерительного инструмента в производстве СК |
|  | Устройство, назначение, правила применения станков технологической линии по производству СК |
|  | Правила определения оптимального режима обработки в зависимости от материала заготовки, формы обрабатываемой поверхности и типа станка |
|  | Правила, последовательность и способы обработки простых металлических и неметаллических заготовок (дерево, пластик, алюминий, сталь, композитные материалы, комбинированные), деталей, изделий на станках технологической линии по производству СК; виды соединений |
|  | Правила и последовательность проведения измерений СК и их сборочных единиц |
|  | Основные виды и причины брака изделий СК, способы его предупреждения и устранения |
|  | Виды маркировки прошедших контроль качества изготовленных сборочных единиц и способы ее нанесения в соответствии с технической документацией на СК |
|  | Состав и правила оформления производственной документации по выполненным операциям технологического процесса изготовления СК |
|  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении работ, правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение единичных операций по сборке стандартных СК из сборочных единиц | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплекта технической документации на готовые стандартные СК и технологических карт |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к началу работы по финальной сборке СК, его обслуживание |
|  | Сборка стандартных оконных и дверных блоков с использованием установленного оборудования и специальных стендов |
|  | Проверка геометрических размеров СК |
|  | Контроль качества готовых СК на соответствие технической документации и нормативно-технической документации |
|  | Регулировка параметров готовых СК по результатам контрольных испытаний |
|  | Маркировка прошедших контроль качества готовых СК в соответствии с технической документацией |
|  | Сдача готовых стандартных оконных и дверных блоков согласно установленному производственному регламенту |
|  | Оформление производственной документации на изготовленные оконные и дверные блоки |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию при выполнении работ по сборке оконных и дверных блоков |
|  | Производить настройку технологического оборудования, используемого в производстве сборки СК, в соответствии с технологическим регламентом |
|  | Проверять соответствие сборочных единиц и вспомогательных материалов требованиям технической документации (карты) на стандартные изделия СК |
|  | Определять последовательность и способы выполнения сборочных операций в соответствии с технологическим регламентом производства СК и полученной технической документацией (картой) |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и использовать необходимые инструменты, оснастку и приспособления для выполнения операций финальной сборки стандартных СК в соответствии с полученной технической документацией (чертежами, технологическими картами) |
|  | Выполнять контроль качества стандартных СК визуальными и инструментальными методами |
|  | Регулировать зазоры открывающихся элементов и оконную фурнитуру стандартных СК |
|  | Оформлять производственную документацию на готовые СК с использованием программных продуктов |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии производства оконных и дверных блоков |
|  | Технологический процесс сборки стандартных СК |
|  | Состав технической документации на изготовление оконных и дверных блоков |
|  | Правила, последовательность и способы проведения сборочных операций в соответствии с производственным регламентом и оборудованием технологической линии организации по производству СК стандартного размера и формы |
|  | Основные требования нормативно-технической документации, национальной системы стандартизации, технических условий и стандартов организации к СК |
|  | Виды и методы визуального и инструментального контроля, правила и последовательность проведения измерений СК |
|  | Узлы регулировки оконной и дверной фурнитуры, методы и способы регулировки параметров СК |
|  | Порядок и объем проведения планового технического обслуживания оборудования технологической линии по производству СК |
|  | Виды производственной документации на готовую продукцию, требования к составу и оформлению производственной учетной документации на готовую продукцию (оконные и дверные блоки) на бумажном носителе и в электронном виде |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по производству стандартных СК | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Работник производства светопрозрачных конструкций Слесарь механосборочных работ Слесарь-инструментальщик Слесарь-сборщик Станочник широкого профиля |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев выполнения слесарных работ или работ по управлению станками линии производства СК (универсальные станки, станки по обработке и сварке пластмасс, металлорежущие и металлообрабатывающие станки, деревообрабатывающие станки, специализированные станки для отдельных операций по изготовлению СК) |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие II группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 82 | Слесарь-инструментальщик 4-го разряда |
|  | § 83 | Слесарь-инструментальщик 5-го разряда |
|  | § 21 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 4-го разряда |
|  | § 63 | Оператор металлорежущих станков-автоматов 4-го разряда |
|  | § 100 | Станочник широкого профиля 4-го разряда |
|  | § 72 | Станочник деревообрабатывающих станков 4-го разряда |
|  | § 89 | Слесарь механосборочных работ 4-го разряда |
|  | § 19 | Сборщик изделий из древесины 4-го разряда |
|  | § 223 | Сборщик изделий из пластмасс 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15474 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок |
|  | 15726 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке |
|  | 18157 | Сборщик изделий |
|  | 18466 | Слесарь механосборочных работ |
|  | 38562 | Слесарь-сборщик |
| ОКСО | 2.08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
|  | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |
|  | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.30 | Слесарь |
|  | 2.18.01.19 | Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс |
|  | 4.35.01.02 | Станочник деревообрабатывающих станков |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление заготовок стандартных СК | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и анализ карты технологического процесса изготовления заготовок стандартных СК, планирование работы в соответствии с полученной картой |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места изготовления заготовок стандартных СК к началу работы согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных, санитарных норм, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Выбор методов и способов выполнения операций по изготовлению заготовок СК на основании сопроводительной технической (конструкторской и технологической) документации |
|  | Подготовка универсального и специального измерительного инструмента, приспособлений, оснастки и оборудования для выполнения работ по изготовлению заготовок стандартных СК в зависимости от вида и типа СК |
|  | Проверка работоспособности технологического оборудования (универсальные станки, металлорежущие и металлообрабатывающие станки, деревообрабатывающие станки, обрабатывающие центры) и контрольно-измерительного инструмента на рабочих местах по производству стандартных СК |
|  | Приемка и входной контроль материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов на соответствие нормативно-технической документации для изготовления СК |
|  | Наладка базирующих, зажимных, прижимных и подающих устройств станков заготовительного участка технологической линии по производству стандартных СК |
|  | Выполнение операций по изготовлению заготовок стандартных оконных и дверных блоков из различных материалов с использованием универсальных, металлорежущих, металлообрабатывающих, деревообрабатывающих станков, обрабатывающих центров, усорезных пил, станков с ЧПУ |
|  | Визуальный контроль качества заготовок оконных и дверных блоков |
|  | Инструментальный контроль качества заготовок оконных и дверных блоков стандартной формы и стандартных типоразмеров |
|  | Маркировка заготовок СК согласно технической документации (картам технологического процесса) |
|  | Оформление производственной документации на заготовки СК |
| Необходимые умения | Производить и оформлять приемку рабочей смены в соответствии с действующим производственным регламентом изготовления оконных и дверных блоков |
|  | Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственного регламента, требованиям охраны труда и промышленной безопасности при производстве СК; подготавливать рабочую зону обрабатывающих станков производства СК согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных санитарных норм, охраны труда, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (чертежи и спецификации, карты технологического процесса) сменного задания; выбирать необходимый инструмент, оборудование и приспособления для выполнения операций изготовления заготовок стандартных СК с параметрами, установленными в конструкторской документации |
|  | Проверять в соответствии с инструкциями по эксплуатации пригодность к использованию средств измерения и контроля производства стандартных СК |
|  | Производить измерения заготовок СК стандартной формы и стандартных типоразмеров в соответствии с технической документацией |
|  | Определять фактические верхние и нижние предельные отклонения размеров заготовок для обеспечения селективной сборки сборочных единиц и стандартных СК |
|  | Устанавливать соответствие параметров изготовленных заготовок СК требованиям технологической документации |
|  | Определять последовательность собственных действий по использованию установленного технологической картой способа изготовления заготовок стандартных СК |
|  | Устанавливать режимы работы станков и используемого оборудования в соответствии с производственным регламентом, технической документацией и инструкциями по эксплуатации оборудования |
|  | Пользоваться приборами и инструментом для нанесения маркировки на изделия СК |
|  | Оформлять производственную документацию на изготовленные заготовки стандартных СК в соответствии с требованиями производственного регламента изготовления СК |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по изготовлению заготовок СК |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении операций по изготовлению заготовок СК |
|  | Устройство и правила безопасного использования оборудования производственного участка изготовления заготовок СК, технологической оснастки, приспособлений, инструмента |
|  | Устройство и принципы работы мерительных и разметочных инструментов, контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств станков производства СК |
|  | Основы техники и технологии производства СК |
|  | Технологический процесс изготовления стандартных СК, состав и технические характеристики технологического оборудования организации по выпуску СК |
|  | Требования нормативно-технической документации, регламентирующие характеристики и производство СК, стандарты организации |
|  | Правила чтения конструкторской и технологической документации, условные обозначения, используемые в кинематических, гидравлических, пневматических схемах, сборочных чертежах СК, требования документов Единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее – ЕСТД) в объеме, необходимом для производства СК |
|  | Правила и приемы работы на станках технологической линии по производству СК |
|  | Виды маркировки заготовок СК и требования к маркировке |
|  | Общие правила оформления производственной документации на изделия СК и правила оформления документации на конкретные виды СК на бумажном носителе и в электронном виде |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление сборочных единиц (створок, рам) стандартных СК | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Входной контроль материалов, заготовок оконных и дверных блоков, комплектующих деталей |
| --- | --- |
|  | Выбор методов, способов и операций изготовления сборочных единиц стандартных СК в соответствии с производственным регламентом и полученной технической документацией (технологическими картами) |
|  | Запуск оборудования, выведение станков (линии) производства оконных и дверных блоков на установленный регламентом технологический режим |
|  | Выполнение операций по изготовлению сборочных единиц (створок, рам) стандартных оконных и дверных блоков из различных материалов (дерево, алюминий, пластик, композит, комбинированные материалы) на механических связях, клеевых соединениях, сварке |
|  | Визуальный контроль качества сборочных единиц (створок, рам) оконных и дверных блоков |
|  | Инструментальный контроль качества сборочных единиц (створок, рам) оконных и дверных блоков |
|  | Регулировка технологических режимов работы оборудования по результатам контрольных замеров и проверки качества сборочных единиц СК |
|  | Маркировка сборочных единиц оконных и дверных блоков согласно технической (конструкторской) документации (картам технологического процесса) |
|  | Оформление производственной документации на сборочные единицы стандартных СК |
| Необходимые умения | Поддерживать параметры и характеристики оборудования технологической линии по производству СК в соответствии с положениями производственного регламента и инструкций по эксплуатации |
|  | Осуществлять входной контроль материалов, заготовок СК, комплектующих деталей по номенклатуре, количеству и качеству, на соответствие технической документации и требованиям производственного регламента |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (схемы, чертежи и спецификации, карты технологического процесса сборки) производства СК |
|  | Определять последовательность собственных действий по обеспечению установленного технологической картой регламента сборки стандартных СК |
|  | Выбирать приборы, инструмент и приспособления, необходимые для выполнения операций изготовления сборочных единиц стандартных СК на клее, механических связях, сварке |
|  | Производить измерения геометрических размеров и выполнять контроль качества сборочных единиц стандартных СК |
|  | Определять необходимость в регулировке и настройке режимов работы оборудования по результатам измерения и выборочного контроля качества сборочных единиц СК |
|  | Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в чертежах технической документации на СК |
|  | Выбирать способ устранения дефектов сборки |
|  | Пользоваться приборами и инструментом для нанесения маркировки на сборочные единицы СК |
|  | Оформлять производственную документацию в соответствии с требованиями производственного регламента СК |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технической документации, регламентирующие характеристики и производство СК, стандарты организации |
|  | Правила чтения конструкторской и технологической документации, условные обозначения, используемые в сборочных чертежах СК, требования стандартов ЕСКД, ЕСТД в объеме производства СК |
|  | Технологический процесс изготовления стандартных СК, состав и технические характеристики технологического оборудования организации по выпуску СК |
|  | Устройство и правила безопасного использования оборудования производственного процесса изготовления сборочных единиц СК, технологической оснастки, приспособлений, инструмента |
|  | Правила и приемы работы на станках технологической линии по производству сборочных единиц стандартных СК |
|  | Правила, методы и виды инструментального контроля СК; устройство и принципы работы мерительных и разметочных инструментов, контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств станков |
|  | Виды и типы изготавливаемых стандартных СК |
|  | Приемы и способы обеспечения показателей качества СК: перепадов поверхностей соединяемых заготовок и деталей, прочности соединений заготовок деталей, величин зазоров |
|  | Приемы и порядок проведения регулировок оборудования технологической линии по производству СК |
|  | Способы устранения дефектов сборки сборочных единиц СК |
|  | Порядок и способы оформления производственной документации на сборочные единицы СК в электронном виде |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Финальная сборка стандартных СК до уровня полной заводской готовности | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исходных данных технической документации, технологических карт, записей производственных журналов для проведения финальной сборки стандартных СК до уровня полной заводской готовности согласно нормативно-технической документации |
| --- | --- |
|  | Входной контроль сборочных единиц (створок, рам, стеклопакетов, заполнений) оконных и дверных блоков, комплектующих деталей и материалов для сборки стандартных СК |
|  | Подготовка и обслуживание рабочего места, контроль параметров технологического оборудования линии для проведения сборки стандартных СК до уровня полной заводской готовности |
|  | Выполнение операций технологического процесса сборки стандартных СК до уровня полной заводской готовности в соответствии с технической документацией |
|  | Визуальный контроль качества стандартных оконных и дверных блоков полной заводской готовности |
|  | Инструментальный контроль качества стандартных оконных и дверных блоков полной заводской готовности на соответствие технической документации и нормативно-технической документации |
|  | Регулировка параметров оконных и дверных блоков и оконной фурнитуры готовых СК с использованием специальных регулировочных инструментов и элементов |
|  | Маркировка прошедших контроль качества оконных и дверных блоков полной заводской готовности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | Сдача готовых СК отделу (службе) технического контроля и оформление производственной документации на стандартные оконные и дверные блоки полной заводской готовности |
| Необходимые умения | Пользоваться технической документацией (конструкторской, технологической) при выполнении работ по производству стандартных СК |
|  | Проверять поступившие сборочные единицы оконных и дверных блоков, комплектующие детали и материалы на соответствие технической документации и требованиям производственного регламента к номенклатуре, количеству и качеству с помощью ручных инструментов и приспособлений, аппаратных средств |
|  | Производить настройку и поддерживать параметры и характеристики оборудования технологической линии по производству СК в соответствии с положениями производственного регламента и инструкций по эксплуатации |
|  | Выбирать приборы, подготавливать к работе и использовать инструмент, оснастку и приспособления, необходимые для выполнения операций сборки стандартных СК до полной заводской готовности |
|  | Выполнять операции сборки стандартных СК из различных материалов (дерево, алюминий, пластик, композит, комбинированные материалы) на оборудовании производственной линии в соответствии с технической документацией и производственным регламентом |
|  | Производить измерения геометрических размеров и выполнять контроль качества сборочных единиц СК при помощи стандартных и специальных средств измерения и контроля |
|  | Производить регулировку и настройку режимов работы оборудования по результатам измерения и выборочного контроля качества сборочных единиц |
|  | Устанавливать соответствие качества собранных СК требованиям, заданным в чертежах технической документации и в нормативно-технической документации на СК |
|  | Выполнять регулировку геометрических параметров и зазоров, прижимов открывающихся створок, усилий открывания-закрывания створок стандартных СК для обеспечения заданных в технической документации характеристик и показателей |
|  | Производить сдачу-приемку готовых СК полной заводской готовности в соответствии с производственным регламентом |
|  | Пользоваться программными средствами и системным электронным оборудованием для оформления производственной и учетной документации для СК в электронном виде |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технической документации, регламентирующие характеристики и производство СК из различных материалов (дерево, алюминий, пластик, сталь, композит, комбинированные материалы), стандарты организации |
|  | Правила чтения конструкторской и технологической документации, условные обозначения, используемые в сборочных чертежах СК, требования стандартов ЕСКД, ЕСТД |
|  | Технологический процесс изготовления стандартных СК полной заводской готовности, выпускаемых организацией, состав и технические характеристики технологического оборудования организации по выпуску СК |
|  | Правила и приемы работы на станках технологической линии по производству стандартных СК полной заводской готовности (универсальные станки, станки по обработке и сварке пластмасс, металлорежущие и металлообрабатывающие станки, деревообрабатывающие станки, специализированные станки для отдельных операций по изготовлению СК, сборочные и контрольные стенды), приемы и порядок регулировки оборудования |
|  | Виды и типы стандартных оконных и дверных блоков полной и неполной заводской готовности |
|  | Виды и методы визуального контроля качества стандартных СК полной заводской готовности |
|  | Виды и методы инструментального контроля стандартных СК полной заводской готовности; устройство и принципы работы мерительных и разметочных инструментов, контрольно-измерительных приборов, аппаратных средств контроля станков производственной линии |
|  | Виды дефектов стандартных СК полной заводской готовности |
|  | Приемы и способы обеспечения показателей качества и устранения дефектов СК согласно нормативно-технической документации |
|  | Способы регулировки параметров стандартных СК полной заводской готовности на контрольных стендах |
|  | Требования к маркировке стандартных оконных и дверных блоков полной заводской готовности, виды маркировки, способы нанесения с помощью ручного инструмента и аппаратных средств используемой производственной линии |
|  | Программные средства оформления производственной и технической документации на оконные и дверные блоки полной заводской готовности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по производству нестандартных СК | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Работник производства светопрозрачных конструкций Слесарь механосборочных работ Слесарь-инструментальщик Слесарь-сборщик Станочник широкого профиля |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет на производственных участках технологического процесса изготовления стандартных оконных и дверных блоков |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие II группы по электробезопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | При наличии непрофильного среднего профессионального образования рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 83 | Слесарь-инструментальщик 5-го разряда |
|  | § 84 | Слесарь-инструментальщик 6-го разряда |
|  | § 22 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 5-го разряда |
|  | § 63 | Оператор металлорежущих станков-автоматов 4-го разряда |
|  | § 101 | Станочник широкого профиля 5-го разряда |
|  | § 73 | Станочник деревообрабатывающих станков 5-го разряда |
|  | § 90 | Слесарь механосборочных работ 5-го разряда |
|  | § 19 | Сборщик изделий из древесины 4-го разряда |
|  | § 224 | Сборщик изделий из пластмасс 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11237 | Бригадир на участках основного производства |
|  | 15474 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок |
|  | 15726 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке |
|  | 18466 | Слесарь механосборочных работ |
|  | 18157 | Сборщик изделий |
|  | 38562 | Слесарь-сборщик |
| ОКСО | 2.08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
|  | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |
|  | 2.15.01.16 | Наладчик технологического оборудования в производстве строительных материалов |
|  | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.30 | Слесарь |
|  | 2.18.01.09 | Мастер-обработчик стекла и стеклоизделий |
|  | 2.18.01.19 | Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс |
|  | 4.35.01.04 | Оператор линии и установок в деревообработке |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление заготовок нестандартных СК | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение карты технологического процесса и планового задания на изготовление заготовок нестандартных СК по технической (конструкторской) документации и планирование работы в соответствии с данной картой технологического процесса |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места по изготовлению заготовок для нестандартных СК согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных, санитарных норм, охраны труда пожарной и промышленной безопасности |
|  | Подготовка универсального и специального оборудования, измерительного инструмента, приспособлений, оснастки для выполнения работ по изготовлению специальных заготовок нестандартных СК согласно конструкторской и технологической документации (типовой или единичной) |
|  | Приемка и входной контроль материалов, комплектующих деталей, полуфабрикатов для изготовления нестандартных СК согласно спецификации на соответствие нормативно-технической документации |
|  | Наладка базирующих, зажимных, прижимных и подающих устройств станков заготовительного участка технологической линии по производству нестандартных СК, в том числе гибочных машин и шаблонов |
|  | Выполнение операций по изготовлению заготовок нестандартных оконных и дверных блоков на специализированном оборудовании или автоматизированных линиях по специальным программам из различных материалов профильных элементов |
|  | Проведение проверок производственного оборудования с целью своевременного обнаружения и устранения неисправностей |
|  | Контрольные замеры геометрических параметров изготовленных заготовок нестандартных СК |
|  | Контроль качества заготовок нестандартных оконных и дверных блоков на соответствие чертежам и спецификациям технической документации, шаблонам (при их наличии) |
|  | Маркировка заготовок согласно технической документации (картам технологического процесса) на нестандартные изделия СК |
|  | Подбор работников и организация обучения для сотрудников |
|  | Оформление производственной документации на заготовки нестандартных СК в соответствии с регламентом |
| Необходимые умения | Производить приемку производственных заданий на изготовление заготовок нестандартных СК в соответствии с действующим производственным регламентом |
|  | Планировать работу по изготовлению заготовок для нестандартных СК на основании технической документации, карт технологического процесса и производственных заданий по выпуску СК |
|  | Производить выбор методов и способов выполнения операций по подготовке заготовок нестандартных СК (нестандартных типоразмеров, со специальными техническими характеристиками или специальными функциями) в соответствии с технической документацией |
|  | Производить проверку работоспособности технологического оборудования и контрольно-измерительного инструмента на рабочих местах, в том числе для изготовления СК нестандартных типоразмеров, со специальными техническими характеристиками или специальными (дополнительными) функциями |
|  | Осуществлять проверку номенклатуры и характеристик материалов, комплектующих деталей, полуфабрикатов для изготовления нестандартных СК согласно спецификации на соответствие требованиям нормативно-технической документации |
|  | Производить наладку базирующих, зажимных, прижимных и подающих устройств станков заготовительного участка технологической линии по производству нестандартных СК, а также гибочных машин и шаблонов (если в задании арочные элементы или элементы специальной формы) |
|  | Применять специальные приспособления и оборудование для выполнения операции по изготовлению заготовок оконных и дверных блоков нестандартных форм, типоразмеров, со специальными техническими характеристиками и (или) специальными функциями, пользоваться специальными программами обрабатывающих центров и производственных линий для выпуска нестандартных изделий |
|  | Производить инструментальный контроль геометрических параметров изготовленных заготовок нестандартных СК с применением специального мерительного инструмента, оборудования и шаблонов |
|  | Производить контроль качества заготовок оконных и дверных блоков на соответствие требованиям технической документации |
|  | Готовить спецификации по чертежам (эскизам) оконных и дверных блоков |
|  | Применять специальное оборудование и инструмент для маркировки заготовок нестандартных СК согласно технической документации (картам технологического процесса) на нестандартные СК |
|  | Оформлять производственную документацию на заготовки нестандартных СК и выполненные работы в соответствии с производственным регламентом |
| Необходимые знания | Требования охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по изготовлению заготовок СК с использованием специального оборудования, оснастки и технологических операций по изготовлению заготовок нестандартных СК |
|  | Требования к организации рабочих мест при выполнении операций по изготовлению специальных заготовок СК нестандартных типоразмеров, со специальными техническими характеристиками и (или) специальными функциями |
|  | Виды и типы нестандартных СК, техническая документация на нестандартные СК |
|  | Техника и технология производства нестандартных СК, сборочных единиц и заготовок для их сборки |
|  | Технологический процесс полного цикла производства стандартных и нестандартных СК |
|  | Устройство и принципы работы мерительных и разметочных инструментов, контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств станков для изготовления нестандартных СК |
|  | Правила и приемы работы на станках технологической линии по производству нестандартных СК, регулировки и наладки станков |
|  | Требования нормативно-технической документации, регламентирующие характеристики и производство СК, стандарты организации |
|  | Правила чтения конструкторской и технологической документации, условные обозначения, используемые в кинематических, гидравлических, пневматических схемах, сборочных чертежах СК, требования ЕСКД, ЕСТД в области СК |
|  | Правила расчета спецификации и планирования технологического процесса по чертежам (эскизам) СК |
|  | Правила контроля и оценки соответствия нестандартных СК, выпускаемых по специальным техническим условиям (далее – ТУ) |
|  | Правила оформления производственной документации на нестандартные СК |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление сборочных единиц (створок, рам) нестандартных СК | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места в соответствии с технологической картой на изготовление нестандартных СК и специальными ТУ |
| --- | --- |
|  | Входной контроль материалов, заготовок оконных и дверных блоков, комплектующих деталей на соответствие технической документации на нестандартные СК |
|  | Выбор методов, способов и операций изготовления сборочных единиц нестандартных СК в соответствии с производственным регламентом и полученной технической документацией (технологическими картами), специальными ТУ |
|  | Выведение станков (линии) по производству нестандартных СК на установленный технологической картой, регламентом и технической документацией на оборудование технологический режим |
|  | Выполнение операций по изготовлению сборочных единиц (створок, рам) нестандартных оконных и дверных блоков нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями |
|  | Визуальный и инструментальный контроль качества сборочных единиц (створок, рам) оконных и дверных блоков нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями |
|  | Ведение журнала отклонений, возникающих в ходе производственного процесса, других показателей |
|  | Маркировка прошедших контроль качества изготовленных сборочных единиц нестандартных СК в соответствии с технической документацией |
|  | Передача изготовленных и промаркированных сборочных единиц для выполнения дальнейших операций технологического процесса производства СК нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями |
|  | Оформление производственной документации об изготовленных сборочных единицах нестандартных СК |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с производственным регламентом, требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочих мест станочника |
|  | Проверять соответствие заготовок и вспомогательных материалов требованиям спецификаций и специальных ТУ на нестандартные изделия СК |
|  | Определять вид и тип нестандартного изделия СК: нестандартный типоразмер, специальные технические характеристики, специальные или дополнительные функции |
|  | Читать и анализировать схемы, чертежи, спецификации и карты технологического процесса изготовления сборочных единиц всех типов СК |
|  | Использовать необходимые инструменты, приспособления для выполнения операций изготовления сборочных единиц нестандартных СК в соответствии с полученной технической документацией (чертежами, технологическими картами), специальными ТУ |
|  | Производить размерную настройку и наладку оборудования (станка) для выполнения операций изготовления сборочных единиц нестандартных СК |
|  | Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа (эскиза) и определять годность заданных действительных размеров для СК нестандартных размеров и формы |
|  | Определять и устанавливать оптимальный режим обработки заготовок и комплектующих деталей СК в зависимости от материала, формы обрабатываемой поверхности и типа станка |
|  | Контролировать работу станков и оборудования технологической линии по производству СК, производить их настройку |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по сборке нестандартных СК |
|  | Производить измерения изготовленных сборочных единиц СК нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями универсальными и специализированными измерительными инструментами в соответствии с технологическим процессом |
|  | Маркировать прошедшие контроль качества сборочные единицы нестандартных СК в соответствии с технической документацией и спецификациями |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ по изготовлению сборочных единиц нестандартных СК |
| Необходимые знания | Требования к организации и оснащению рабочих мест по изготовлению СК всех типов |
|  | Классификация СК, виды и типы нестандартных СК: нестандартный типоразмер, специальные технические характеристики, специальные или дополнительные функции и опции |
|  | Основные технические характеристики и свойства обрабатываемых заготовок, материалов и деталей нестандартных СК, их маркировка и обозначение |
|  | Требования нормативно-технической документации, регламентирующие технические характеристики СК, специальные ТУ |
|  | Правила чтения технической документации, требования стандартов ЕСКД, ЕСТД в области СК |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры в пределах выполняемых работ по изготовлению СК |
|  | Технологический процесс, состав и технические характеристики станков и оборудования, используемых для изготовления сборочных единиц оконных и дверных блоков нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения универсальных и специальных приспособлений, режущего и измерительного инструмента, используемых в процессе изготовления нестандартных СК |
|  | Правила определения и установки оптимального режима обработки в зависимости от материала заготовки, формы обрабатываемой поверхности и типа станка, используемых для изготовления нестандартных СК |
|  | Правила, последовательность и способы обработки сложных металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий на станках технологической линии по производству нестандартных СК |
|  | Приемы и способы обеспечения показателей качества СК: перепадов поверхностей соединяемых заготовок и деталей, прочности соединений заготовок деталей, величин зазоров |
|  | Правила и последовательность проведения инструментального контроля нестандартных СК и их сборочных единиц |
|  | Способы устранения дефектов сборочных единиц нестандартных СК |
|  | Правила маркировки прошедших контроль качества изготовленных сборочных единиц нестандартных СК в соответствии с технической документацией |
|  | Способы оформления производственной документации по выполненным операциям технологического процесса изготовления сборочных единиц нестандартных СК в электронном виде |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Финальная сборка нестандартных СК | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исходных данных технической документации на изделия СК, технологических карт, записей производственных журналов для проведения финальной сборки нестандартных оконных и балконных дверных блоков нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями до уровня полной заводской готовности согласно специальным ТУ |
| --- | --- |
|  | Определение вида и типа нестандартного изделия СК: нестандартный типоразмер, специальные технические характеристики, специальные или дополнительные функции |
|  | Входной контроль заготовок оконных и дверных блоков, материалов и комплектующих деталей на соответствие технической документации на нестандартные изделия СК |
|  | Выполнение операций технологического процесса сборки нестандартных оконных и дверных блоков: нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями до уровня полной заводской готовности; управление оборудованием и контроль соблюдения технических регламентов работы оборудования по изготовлению СК с помощью панелей управления, компьютерных терминалов или других систем управления, программирование или перепрограммирование автоматизированных линий |
|  | Проверка геометрических размеров готовых СК на соответствие технической документации, спецификациям, специальным ТУ |
|  | Проверка специальных характеристик и дополнительных функций готовых СК нестандартных типоразмеров на соответствие специальным ТУ |
|  | Визуальный и инструментальный контроль качества оконных и дверных блоков нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями на соответствие технической документации, специальным ТУ, требованиям документов национальной системы стандартизации |
|  | Регулировка параметров и характеристик готовых нестандартных СК |
|  | Маркировка прошедших контроль качества изготовленных нестандартных СК полной заводской готовности в соответствии с технической документацией и специальными ТУ |
|  | Сдача СК полной заводской готовности нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями отделу технического контроля |
|  | Контроль работы производственных бригад, персонала, обслуживающего оборудование |
|  | Подбор работников и организация обучения для членов производственных бригад |
|  | Оформление производственной документации на нестандартные СК и подготовка отчетов согласно регламенту в электронном виде и на бумажном носителе |
| Необходимые умения | Пользоваться нормативно-технической документацией на нестандартные изделия СК |
|  | Проверять соответствие заготовок и вспомогательных материалов требованиям спецификаций и специальных ТУ на нестандартные изделия СК |
|  | Поддерживать состояние рабочего места для проведения сборки нестандартных СК в соответствии с производственным регламентом, требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочих мест станочника |
|  | Определять методы, способы и операции изготовления нестандартных СК в соответствии с производственным регламентом и полученной технической документацией (технологическими картами), специальными ТУ |
|  | Выполнять проверку геометрических размеров готовых нестандартных СК на соответствие технической документации, спецификациям, специальным ТУ |
|  | Проверять специальные характеристики и функции готовых нестандартных СК на соответствие специальным ТУ |
|  | Производить регулировку геометрических параметров (зазоров, прижимов створок), усилий открывания-закрывания, специальных характеристик готовых нестандартных СК |
|  | Применять ручной инструмент и аппаратные средства для маркировки нестандартных СК полной заводской готовности в соответствии с технической документацией |
|  | Производить сдачу-приемку СК полной заводской готовности нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями отделу технического контроля |
|  | Использовать аппаратные средства для оформления технической документации на нестандартные изделия СК в электронном виде |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технической документации, регламентирующие характеристики и производство СК, стандарты организации, ТУ на нестандартные оконные и дверные блоки |
|  | Правила чтения конструкторской и технологической документации, условные обозначения, используемые в сборочных чертежах СК, требования стандартов ЕСКД, ЕСТД в области СК |
|  | Классификация СК, виды и типы нестандартных СК: нестандартный типоразмер, специальные технические характеристики, специальные или дополнительные функции и опции |
|  | Основные технические характеристики и свойства обрабатываемых заготовок, материалов (дерево, алюминий, пластик, сталь, композиты, комбинированные материалы) и деталей нестандартных СК, их маркировка и обозначение |
|  | Технологический процесс сборки нестандартных СК, состав и технические характеристики станков и оборудования, используемых для изготовления сборочных единиц оконных и дверных блоков нестандартного типоразмера, со специальными техническими характеристиками, специальными или дополнительными функциями |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения универсальных и специальных приспособлений, режущего и измерительного инструмента, используемых в процессе изготовления нестандартных СК |
|  | Правила определения и установки оптимального режима обработки в зависимости от материала заготовки, формы обрабатываемой поверхности и типа станка, используемых для изготовления нестандартных СК |
|  | Правила, последовательность и способы обработки сложных металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий на станках технологической линии по производству нестандартных СК |
|  | Приемы и способы обеспечения показателей качества СК согласно нормативно-технической документации и ТУ |
|  | Правила, виды, методы и последовательность проведения инструментального контроля нестандартных СК |
|  | Методы и методики проверки специальных характеристик и дополнительных функций готовых СК нестандартных типоразмеров на соответствие технической документации, специальным ТУ |
|  | Способы и порядок проведения регулировки готовых нестандартных СК, в том числе настройки специальных характеристик |
|  | Виды и порядок нанесения маркировки на прошедшие контроль качества нестандартные изделия СК в соответствии с технической документацией |
|  | Порядок сдачи-приемки готовых нестандартных СК |
|  | Правила оформления производственной документации на нестандартные СК полной заводской готовности |
| Другие характеристики | Наличие не ниже III группы по электробезопасности |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Ассоциация участников рынка сверхпрозрачных ограждающих конструкций «Национальный Оконный Союз» (Ассоциация «НОкС»), Московская область

Директор Файзиев Сергей Анварович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых  работ  и  работ  с   вредными   или   опасными   условиями   труда,   при выполнении  которых  запрещается  применение   труда   лиц   моложе   восемнадцати   лет»   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса  Российской  Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 40, раздел «Общие профессии деревообрабатывающих производств».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 40, раздел «Лесопиление и деревообработка».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 27, раздел «Производство полимерных материалов и изделий из них».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.