Проект практического задания федерального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея»

Количество часов на выполнение задания:  4 ч.

1.Форма участия

Индивидуальное выполнение задания.

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № модуля | Наименование модуля | Максимальный балл | Время на выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| D. | Изготовление женского платья | 70 | 4 часа |

Модуль в задании составлен согласно специальным стандартам, принятым в промышленности. Схема выставления оценок и задание следуют распределению оценок в рамках Спецификации стандартов.

ОПИСАНИЕ РАБОТ

МОДУЛЬ D.: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ

- В данном модуле производится раскрой и пошив платья в соответствии с техническим рисунком и лекалами (Приложение № 1, и № 2), предоставленными в конкурсном задании.

- В ходе выполнения задания модуля конкурсант должен продемонстрировать умения:

- с высокой точностью раскраивать ткань, используя наиболее подходящие инструменты или оборудование;

- подгонять одежду на конкретную фигуру (манекен);

- пользоваться технологическим оборудованием, производить его регулировку, устранять простые неисправности (замена иглы при поломке);

- соблюдать правила безопасного труда и высокой организации рабочего места.

Участник должен выполнить:

- пошив платья в соответствии с техническим рисунком и лекалами.

Раскладка платья должна отвечать следующим требованиям:

- соответствовать техническим условиям выполнения раскладки и  обмеловки;

- быть наиболее рациональной и экономичной.

Платье должно отвечать следующим требованиям:

- иметь законченный вид;

- соответствовать эскизу;

- иметь характеристики, определённые заданием;

- демонстрировать качество изготовления конструкции и выполнения технологической обработки изделия.

По истечении четырех астрономических часов конкурсант должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки:

- платье на манекене.

3. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и измеряемые) в Таблице 2.

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 70 баллов.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейская | Измеряемая | Общая |
| D. | Изготовление женского платья | 20 | 50 | 70 |
| Итого = |  | 20 | 50 | 70 |

Судейские оценки

Эксперты будут оценивать следующие аспекты, используя судейскую оценку:

- обращение с предоставленными материалами;

- ручные и машинные способы обработки;

- общая влажно тепловая обработка изделия;

- качество готовой одежды;

- посадку изделия на манекене.

Измеряемые оценки

Эксперты выставляют оценку по измеримым критериям по следующим аспектам:

- качество изготовления одежды и технологические приемы.

4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном разделе приведены основные чертежи, фото, эскизы необходимые для визуального понимания задания.

Приложение № 1. Технический рисунок модели платья

Приложение № 2. Комплект лекал.

Приложение № 1

Технический рисунок модели платья

Приложение № 2

Комплект лекал